和峻建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段256地號等2筆土地

店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,789 | 0.58 | 29.5 | C | 1,830 | 0.59 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,618 | 0.52 | 28.3 | C | 1,541 | 0.50 | 29.7 | C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,791 | 0.58 | 29.7 | C | 2,001 | 0.65 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,717 | 0.55 | 27.5 | C | 1,597 | 0.52 | 29.4 | C |
| 松竹路一/二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,412 | 0.46 | 28.0 | C | 1,274 | 0.41 | 28.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,297 | 0.42 | 29.0 | C | 1,530 | 0.49 | 26.0 | C |
|  | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,008 | 0.65 | 28.4 | C | 1,556 | 0.50 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,795 | 0.58 | 29.6 | C | 1,926 | 0.62 | 31.6 | B |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,321 | 0.43 | 29.0 | C | 1,499 | 0.48 | 28.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,155 | 0.37 | 33.6 | B | 1,554 | 0.50 | 27.6 | C |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 201 | 0.09 | 48.9 | A | 527 | 0.22 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 298 | 0.13 | 46.3 | A | 530 | 0.23 | 41.2 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 130 | 0.06 | 48.8 | A | 250 | 0.11 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 210 | 0.09 | 43.2 | A | 259 | 0.11 | 45.1 | A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 76 | 0.07 | 49.5 | A | 215 | 0.20 | 43.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 233 | 0.21 | 46.4 | A | 115 | 0.10 | 49.5 | A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 152 | 0.14 | 48.7 | A | 342 | 0.31 | 43.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 278 | 0.25 | 46.8 | A | 247 | 0.22 | 41.6 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 312 | 0.28 | 38.4 | A | 463 | 0.42 | 39.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 571 | 0.52 | 34.6 | B | 426 | 0.39 | 33.1 | B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 125 | 0.11 | 42.2 | A | 77 | 0.07 | 40.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 76 | 0.07 | 41.1 | A | 315 | 0.29 | 41.1 | A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 65 | 0.06 | 36.0 | A | 39 | 0.04 | 40.6 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 30 | 0.03 | 41.1 | A | 154 | 0.14 | 40.9 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 1,795 | 48.7 | 45.7 | D | 1,926 | 53.7 | 45.8 | D |
|  |  | B | 1,717 | 39.8 |  |  | 1,597 | 40.9 |  |  |
|  |  | C | 1,412 | 45.4 |  |  | 1,274 | 44.4 |  |  |
|  |  | D | 1,789 | 48.7 |  |  | 1,830 | 43.0 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,155 | 12.7 | 20.2 | B | 1,529 | 14.0 | 20.0 | B |
|  |  | B | 571 | 47.3 |  |  | 426 | 45.3 |  |  |
|  |  | C | 1,321 | 12.9 |  |  | 1,490 | 14.0 |  |  |
|  |  | D | 152 | 38.6 |  |  | 342 | 41.7 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,207 | 10.0 | 15.0 | A | 1,678 | 10.8 | 18.5 | B |
|  |  | B | 210 | 43.9 |  |  | 259 | 44.4 |  |  |
|  |  | C | 1,321 | 10.5 |  |  | 1,499 | 10.9 |  |  |
|  |  | D | 201 | 43.7 |  |  | 527 | 51.9 |  |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 30 | 13.6 | 10.4 | A | 154 | 14.7 | 10.5 | A |
|  |  | B | 236 | 8.2 |  |  | 228 | 8.5 |  |  |
|  |  | C | 125 | 15.4 |  |  | 77 | 14.5 |  |  |
|  |  | D | 76 | 7.7 |  |  | 215 | 8.1 |  |  |
| 北屯路 / 北屯路471巷 |  | A | 129 | 66.3 | 48.2 | D | 329 | 211.3 | 46.8 | D |
|  |  | B | 1,412 | 22.5 |  |  | 1,494 | 22.6 |  |  |
|  |  | C | 287 | 58.6 |  |  | 246 | 57.4 |  |  |
|  |  | D | 1,501 | 68.7 |  |  | 1,505 | 33.1 |  |  |
| 松竹路二段 / 北屯路471巷 |  | A | 1,025 | 36.8 | 44.5 | C | 1,545 | 41.5 | 48.9 | D |
|  |  | B | 245 | 73.0 |  |  | 355 | 77.5 |  |  |
|  |  | C | 1,087 | 41.3 |  |  | 1,381 | 46.2 |  |  |
|  |  | D | 287 | 59.3 |  |  | 391 | 61.6 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 65 | 34.6 | 19.0 | B | 404 | 46.2 | 27.1 | B |
|  |  | B | 268 | 13.1 |  |  | 360 | 13.7 |  |  |
|  |  | C | 109 | 37.0 |  |  | 199 | 38.0 |  |  |
|  |  | D | 218 | 12.6 |  |  | 357 | 13.1 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 111 | 35.5 | 26.1 | B | 292 | 39.8 | 29.6 | B |
|  |  | B | 186 | 16.9 |  |  | 237 | 17.0 |  |  |
|  |  | C | 173 | 38.0 |  |  | 227 | 38.3 |  |  |
|  |  | D | 134 | 15.8 |  |  | 146 | 15.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,998 | 0.64 | 28.7 | C→C | 2,246 | 0.72 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,967 | 0.63 | 27.3 | C→C | 1,721 | 0.56 | 29.3 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,661 | 0.86 | 22.8 | C→D | 2,300 | 0.74 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,942 | 0.63 | 26.8 | C→C | 1,969 | 0.64 | 28.3 | C→C |
| 松竹路 一/二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,600 | 0.52 | 27.8 | C→C | 1,845 | 0.60 | 27.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,010 | 0.65 | 27.4 | C→C | 1,829 | 0.59 | 25.4 | C→C |
|  | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,327 | 0.75 | 26.2 | C→C | 2,334 | 0.75 | 24.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,840 | 0.92 | 20.2 | C→D | 2,893 | 0.93 | 21.1 | B→D |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,727 | 0.56 | 28.5 | C→C | 1,893 | 0.61 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,752 | 0.57 | 32.9 | B→B | 2,337 | 0.75 | 24.3 | C→C |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 430 | 0.18 | 48.9 | A→A | 661 | 0.28 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 476 | 0.20 | 46.3 | A→A | 881 | 0.37 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 270 | 0.12 | 48.8 | A→A | 282 | 0.12 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 261 | 0.11 | 43.2 | A→A | 439 | 0.19 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 961 | 0.87 | 42.0 | A→A | 716 | 0.65 | 42.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 383 | 0.35 | 46.4 | A→A | 552 | 0.50 | 49.4 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,226 | 1.11 | 20.8 | A→D | 925 | 0.84 | 37.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 432 | 0.39 | 46.7 | A→A | 943 | 0.86 | 35.9 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 634 | 0.58 | 38.1 | A→A | 588 | 0.53 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 667 | 0.61 | 34.3 | B→B | 720 | 0.65 | 32.5 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 446 | 0.41 | 42.2 | A→A | 250 | 0.23 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 369 | 0.34 | 41.1 | A→A | 896 | 0.81 | 37.1 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 155 | 0.14 | 36.0 | A→A | 97 | 0.09 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 362 | 0.33 | 41.1 | A→A | 274 | 0.25 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,591 | 89.7 | 60.1 | D→E | 2,312 | 67.7 | 51.4 | D→D |
|  |  | B | 1,932 | 41.1 |  |  | 1,906 | 41.8 |  |  |
|  |  | C | 1,570 | 46.1 |  |  | 1,845 | 49.2 |  |  |
|  |  | D | 2,344 | 50.6 |  |  | 2,048 | 43.8 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,858 | 22.0 | 28.3 | B→B | 2,061 | 19.1 | 30.6 | B→C |
|  |  | B | 638 | 53.1 |  |  | 628 | 51.4 |  |  |
|  |  | C | 1,522 | 14.7 |  |  | 2,246 | 19.1 |  |  |
|  |  | D | 650 | 55.6 |  |  | 763 | 79.8 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,471 | 10.5 | 18.7 | A→B | 2,254 | 12.0 | 21.1 | B→B |
|  |  | B | 251 | 47.0 |  |  | 291 | 45.7 |  |  |
|  |  | C | 1,664 | 11.3 |  |  | 1,777 | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 507 | 52.0 |  |  | 646 | 64.1 |  |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 521 | 26.7 | 22.0 | A→B | 319 | 21.1 | 16.3 | A→B |
|  |  | B | 327 | 8.7 |  |  | 588 | 11.3 |  |  |
|  |  | C | 515 | 40.5 |  |  | 443 | 28.4 |  |  |
|  |  | D | 599 | 9.2 |  |  | 514 | 8.9 |  |  |
| 北屯路 / 北屯路 471巷 |  | A | 768 | 249.6 | 64.6 | D→E | 519 | 69.8 | 65.8 | D→E |
|  |  | B | 1,498 | 20.4 |  |  | 1,564 | 18.7 |  |  |
|  |  | C | 310 | 58.6 |  |  | 319 | 58.4 |  |  |
|  |  | D | 1,600 | 18.6 |  |  | 1,874 | 105.8 |  |  |
| 松竹路二段 / 北屯路 471巷 |  | A | 1,683 | 42.1 | 46.1 | C→D | 1,804 | 43.6 | 55.1 | D→D |
|  |  | B | 255 | 73.2 |  |  | 370 | 77.9 |  |  |
|  |  | C | 1,214 | 43.0 |  |  | 1,848 | 60.2 |  |  |
|  |  | D | 303 | 59.5 |  |  | 428 | 62.3 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 90 | 35.2 | 30.1 | B→C | 1,137 | 73.7 | 40.3 | B→C |
|  |  | B | 496 | 14.3 |  |  | 1,110 | 18.2 |  |  |
|  |  | C | 540 | 61.2 |  |  | 362 | 44.0 |  |  |
|  |  | D | 592 | 14.1 |  |  | 553 | 13.7 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 139 | 36.1 | 37.0 | B→C | 1,017 | 53.1 | 39.8 | B→C |
|  |  | B | 408 | 20.2 |  |  | 978 | 31.9 |  |  |
|  |  | C | 609 | 63.4 |  |  | 392 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 502 | 18.8 |  |  | 327 | 17.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 2,013 | 0.65 | 28.6 | C→C | 2,246 | 0.72 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,967 | 0.63 | 27.3 | C→C | 1,721 | 0.56 | 29.3 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,661 | 0.86 | 22.8 | D→D | 2,300 | 0.74 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,955 | 0.63 | 26.8 | C→C | 2,036 | 0.66 | 28.0 | C→C |
| 松竹路 二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,611 | 0.52 | 27.8 | C→C | 1,898 | 0.61 | 27.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,082 | 0.67 | 27.0 | C→C | 1,851 | 0.60 | 25.3 | C→C |
| 松竹路 一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,352 | 0.76 | 26.0 | C→C | 2,453 | 0.79 | 23.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,912 | 0.94 | 20.0 | D→D | 2,914 | 0.94 | 20.8 | D→D |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,727 | 0.56 | 28.5 | C→C | 1,893 | 0.61 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,840 | 0.59 | 32.6 | B→B | 2,439 | 0.79 | 23.4 | D→D |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 693 | 0.29 | 48.9 | A→A | 743 | 0.32 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 573 | 0.24 | 46.3 | A→A | 913 | 0.39 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 270 | 0.12 | 48.8 | A→A | 282 | 0.12 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 261 | 0.11 | 43.2 | A→A | 439 | 0.19 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 976 | 0.89 | 41.2 | A→A | 794 | 0.72 | 41.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 383 | 0.35 | 46.4 | A→A | 552 | 0.50 | 49.4 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,226 | 1.11 | 20.8 | D→D | 925 | 0.84 | 37.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 695 | 0.63 | 46.0 | A→A | 1,025 | 0.93 | 32.3 | A→B |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 634 | 0.58 | 38.1 | A→A | 588 | 0.53 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 667 | 0.61 | 34.3 | B→B | 720 | 0.65 | 32.5 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 446 | 0.41 | 42.2 | A→A | 250 | 0.23 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 369 | 0.34 | 41.1 | A→A | 896 | 0.81 | 37.1 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 515 | 0.47 | 35.9 | A→A | 374 | 0.34 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 362 | 0.33 | 41.1 | A→A | 274 | 0.25 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,814 | 90.7 | 60.9 | E→E | 2,371 | 93.7 | 59.1 | D→D |
|  |  | B | 1,944 | 41.4 |  |  | 2,012 | 42.4 |  |  |
|  |  | C | 1,585 | 46.4 |  |  | 1,928 | 49.8 |  |  |
|  |  | D | 2,344 | 51.3 |  |  | 2,048 | 44.1 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 2,155 | 23.4 | 29.0 | B→B | 2,217 | 26.4 | 33.7 | C→C |
|  |  | B | 638 | 53.6 |  |  | 628 | 51.7 |  |  |
|  |  | C | 1,549 | 15.2 |  |  | 2,395 | 20.2 |  |  |
|  |  | D | 650 | 56.0 |  |  | 763 | 82.6 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,499 | 10.6 | 26.6 | B→B | 2,414 | 12.3 | 24.9 | B→B |
|  |  | B | 251 | 47.3 |  |  | 291 | 46.2 |  |  |
|  |  | C | 1,605 | 11.4 |  |  | 1,790 | 11.7 |  |  |
|  |  | D | 782 | 83.2 |  |  | 799 | 84.8 |  |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 521 | 26.8 | 22.0 | B→B | 319 | 21.3 | 17.0 | B→B |
|  |  | B | 369 | 8.8 |  |  | 817 | 14.1 |  |  |
|  |  | C | 515 | 41.9 |  |  | 443 | 28.6 |  |  |
|  |  | D | 612 | 9.3 |  |  | 591 | 10.1 |  |  |
| 北屯路 / 北屯路 471巷 |  | A | 768 | 251.1 | 64.7 | E→E | 545 | 94.0 | 71.8 | E→E |
|  |  | B | 1,554 | 21.0 |  |  | 1,578 | 19.1 |  |  |
|  |  | C | 309 | 58.7 |  |  | 319 | 58.5 |  |  |
|  |  | D | 1,600 | 18.8 |  |  | 1,874 | 111.9 |  |  |
| 松竹路二段 / 北屯路 471巷 |  | A | 1,797 | 43.0 | 46.7 | D→D | 1,836 | 44.1 | 57.7 | D→D |
|  |  | B | 255 | 73.3 |  |  | 370 | 78.3 |  |  |
|  |  | C | 1,229 | 43.5 |  |  | 1,930 | 65.6 |  |  |
|  |  | D | 303 | 59.6 |  |  | 428 | 62.4 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 90 | 35.2 | 30.2 | C→C | 1,137 | 73.7 | 40.3 | C→C |
|  |  | B | 593 | 14.9 |  |  | 1,142 | 18.2 |  |  |
|  |  | C | 540 | 61.2 |  |  | 362 | 44.0 |  |  |
|  |  | D | 592 | 16.4 |  |  | 553 | 13.7 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 139 | 36.1 | 38.2 | C→C | 1,017 | 53.1 | 40.0 | C→C |
|  |  | B | 408 | 20.2 |  |  | 978 | 31.9 |  |  |
|  |  | C | 622 | 66.1 |  |  | 424 | 45.1 |  |  |
|  |  | D | 502 | 18.8 |  |  | 327 | 17.2 |  |  |

現況路口轉向交通量