臺中市南屯區建功段26地號等3筆土地

地上貳拾肆層地下伍層店鋪、集合住宅

新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 永春南路- 嶺東南路 | 50或50 以下 | 往北 | 1,950 | 954 | 0.49 | 24.9 | D | 725 | 0.37 | 29.4 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 725 | 0.37 | 30.0 | C | 828 | 0.42 | 25.7 | C |
| 永春 南路 | 台貿路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 493 | 0.25 | 24.6 | D | 933 | 0.48 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1318 | 0.68 | 26.8 | C | 515 | 0.26 | 24.0 | D |
| 建功路 | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,100 | 197 | 0.18 | 33.0 | B | 230 | 0.21 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 396 | 0.36 | 31.7 | B | 156 | 0.14 | 33.8 | B |
|  | 春安路- 嶺東路 |  | 往東 | 2,250 | 89 | 0.04 | 28.0 | C | 285 | 0.13 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 250 | 0.11 | 27.6 | C | 116 | 0.05 | 30.7 | B |
|  | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 2,250 | 92 | 0.04 | 31.8 | B | 279 | 0.12 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 261 | 0.12 | 30.3 | B | 117 | 0.05 | 30.8 | B |
| 春安路 | 建功路- 春安二街 |  | 往北 | 2,250 | 15 | 0.01 | 39.0 | A | 25 | 0.01 | 47.2 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 18 | 0.01 | 44.7 | A | 36 | 0.02 | 44.7 | A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 2,250 | 43 | 0.02 | 41.3 | A | 29 | 0.01 | 41.3 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 28 | 0.01 | 43.6 | A | 48 | 0.02 | 43.6 | A |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 2,250 | 779 | 0.35 | 25.4 | C | 234 | 0.10 | 34.9 | B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 159 | 0.07 | 36.1 | A | 486 | 0.22 | 27.6 | C |
| 嶺東 南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往北 | 2,250 | 764 | 0.34 | 27.4 | C | 210 | 0.09 | 34.6 | B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 154 | 0.07 | 35.8 | A | 439 | 0.20 | 27.5 | C |
| 春安 三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,100 | 108 | 0.10 | 34.7 | B | 128 | 0.12 | 41.1 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 358 | 0.33 | 34.7 | B | 127 | 0.12 | 40.6 | A |
| 台貿路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 1,100 | 223 | 0.20 | 37.3 | A | 86 | 0.08 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 77 | 0.07 | 41.6 | A | 126 | 0.11 | 41.6 | A |
|  | 春安三街- 春安路57巷 |  | 往北 | 1,100 | 158 | 0.14 | 37.5 | A | 105 | 0.10 | 45.3 | A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 134 | 0.12 | 38.1 | A | 109 | 0.10 | 42.3 | A |
| 春安 二街 | 春安路- 春安三街 |  | 往東 | 1,100 | 12 | 0.01 | 37.3 | A | 20 | 0.02 | 49.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 34 | 0.03 | 36.6 | A | 7 | 0.01 | 48.3 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 永春路 / 忠勇路 |  | A | 1,268 | 94.4 | 63.6 | E | 792 | 46.4 | 48.3 | D |
|  |  | B | 954 | 44.5 |  |  | 726 | 50.5 |  |  |
|  |  | C | 493 | 43.6 |  |  | 931 | 48.2 |  |  |
|  |  | D | 447 | 38.9 |  |  | 479 | 48.4 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 41 | 37.9 | 17.2 | B | 19 | 37.3 | 18.0 | B |
|  |  | B | 779 | 13.4 |  |  | 472 | 11.9 |  |  |
|  |  | C | 198 | 42.6 |  |  | 230 | 44.4 |  |  |
|  |  | D | 674 | 12.9 |  |  | 694 | 12.9 |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  | A | 396 | 24.3 | 18.8 | B | 157 | 19.2 | 13.6 | A |
|  |  | B | 764 | 18.0 |  |  | 210 | 9.6 |  |  |
|  |  | C | 108 | 18.2 |  |  | 119 | 18.2 |  |  |
|  |  | D | 159 | 9.3 |  |  | 486 | 12.4 |  |  |
| 春安路 / 春安二街 |  | A | 9 | 10.3 | 10.3 | A | 2 | 10.2 | 10.3 | A |
|  |  | B | 43 | 10.4 |  |  | 29 | 10.3 |  |  |
|  |  | C | 13 | 10.3 |  |  | 21 | 10.4 |  |  |
|  |  | D | 18 | 10.3 |  |  | 36 | 10.3 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 1,042 | 28.3 | 35.1 | C | 468 | 21.4 | 32.1 | C |
|  |  | B | 686 | 49.2 |  |  | 334 | 41.5 |  |  |
|  |  | C | 395 | 17.5 |  |  | 933 | 25.4 |  |  |
|  |  | D | 454 | 44.6 |  |  | 549 | 47.1 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  | A | 250 | 10.5 | 10.5 | A | 116 | 9.1 | 10.5 | A |
|  |  | B | 23 | 17.0 |  |  | 21 | 17.0 |  |  |
|  |  | C | 92 | 8.8 |  |  | 279 | 10.6 |  |  |
|  |  | D | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  | A | 215 | 9.5 | 10.4 | A | 227 | 9.7 | 10.5 | A |
|  |  | B | 15 | 16.8 |  |  | 38 | 16.9 |  |  |
|  |  | C | 95 | 8.7 |  |  | 254 | 9.8 |  |  |
|  |  | D | 35 | 16.9 |  |  | 20 | 16.8 |  |  |
| 永春南路 / 永春南路 61巷 |  | A | 1,109 | 5.9 | 12.3 | A | 532 | 4.8 | 9.2 | A |
|  |  | B | 164 | 66.9 |  |  | 63 | 55.5 |  |  |
|  |  | C | 461 | 4.7 |  |  | 988 | 5.6 |  |  |
|  |  | D | 36 | 54.0 |  |  | 64 | 55.2 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  | A | － | － | 12.0 | A | － | － | 16.2 | B |
|  |  | B | 1,272 | 10.1 |  |  | 828 | 7.7 |  |  |
|  |  | C | 142 | 55.0 |  |  | 354 | 66.5 |  |  |
|  |  | D | 483 | 4.7 |  |  | 1,020 | 5.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 永春南路- 嶺東南路 | 50或50以下 | 往北 | 1,950 | 1,299 | 0.67 | 23.5 | D→D | 837 | 0.43 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 795 | 0.41 | 29.9 | C→C | 1,092 | 0.56 | 25.2 | C→C |
| 永春 南路 | 台貿路 -忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 627 | 0.32 | 24.6 | D→D | 1,069 | 0.55 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,468 | 0.75 | 25.1 | C→D | 644 | 0.33 | 23.9 | D→D |
| 建功路 | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,100 | 203 | 0.18 | 33.0 | B→B | 238 | 0.22 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 409 | 0.37 | 31.7 | B→B | 161 | 0.15 | 33.8 | B→B |
|  | 春安路 -嶺東路 |  | 往東 | 2,250 | 300 | 0.13 | 28.0 | C→C | 360 | 0.16 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 270 | 0.12 | 27.6 | C→C | 205 | 0.09 | 30.7 | B→B |
|  | 台貿路 -春安路 |  | 往東 | 2,250 | 128 | 0.06 | 31.8 | B→B | 497 | 0.22 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 428 | 0.19 | 30.3 | B→B | 168 | 0.07 | 30.8 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 春安二街 |  | 往北 | 2,250 | 145 | 0.06 | 38.9 | A→A | 249 | 0.11 | 47.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 19 | 0.01 | 44.7 | A→A | 37 | 0.02 | 44.6 | A→A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 2,250 | 174 | 0.08 | 41.3 | A→A | 253 | 0.11 | 41.3 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 29 | 0.01 | 43.6 | A→A | 50 | 0.02 | 43.6 | A→A |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 2,250 | 1,012 | 0.45 | 25.3 | C→C | 308 | 0.14 | 34.9 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 176 | 0.08 | 36.1 | A→A | 587 | 0.26 | 27.6 | C→C |
| 嶺東 南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往北 | 2,250 | 811 | 0.36 | 27.4 | C→C | 331 | 0.15 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 457 | 0.20 | 35.8 | A→A | 765 | 0.34 | 27.5 | C→C |
| 春安 三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,100 | 462 | 0.42 | 34.7 | B→B | 406 | 0.37 | 41.1 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 370 | 0.34 | 34.7 | B→B | 131 | 0.12 | 40.6 | A→A |
| 台貿路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 1,100 | 389 | 0.35 | 37.3 | A→A | 136 | 0.12 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 118 | 0.11 | 41.6 | A→A | 372 | 0.34 | 41.6 | A→A |
|  | 春安三街- 春安路57巷 |  | 往北 | 1,100 | 163 | 0.15 | 37.5 | A→A | 108 | 0.10 | 45.3 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 138 | 0.13 | 38.1 | A→A | 113 | 0.10 | 42.3 | A→A |
| 春安 二街 | 春安路- 春安三街 |  | 往東 | 1,100 | 12 | 0.01 | 37.3 | A→A | 21 | 0.02 | 49.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 35 | 0.03 | 36.6 | A→A | 7 | 0.01 | 48.3 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 |  | 方向 |  | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 永春路 / 忠勇路 |  |  | A |  | 1,345 | 116.1 |  |  | 73.2 | E→E |  | 1,022 | 51.3 | 51.1 | D→D |
|  |  |  | B |  | 1,299 | 54.4 |  |  |  |  |  | 750 | 51.0 |  |  |
|  |  |  | C |  | 613 | 45.9 |  |  |  |  |  | 995 | 50.4 |  |  |
|  |  |  | D |  | 485 | 39.5 |  |  |  |  |  | 613 | 51.8 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  |  | A |  | 42 | 37.9 |  |  | 27.6 | B→B |  | 20 | 37.3 | 20.4 | B→B |
|  |  |  | B |  | 805 | 13.6 |  |  |  |  |  | 487 | 11.9 |  |  |
|  |  |  | C |  | 518 | 69.1 |  |  |  |  |  | 325 | 49.5 |  |  |
|  |  |  | D |  | 743 | 13.3 |  |  |  |  |  | 954 | 14.4 |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  |  | A |  | 455 | 26.6 |  |  | 21.1 | B→B |  | 399 | 26.5 | 17.5 | A→B |
|  |  |  | B |  | 789 | 18.9 |  |  |  |  |  | 217 | 9.7 |  |  |
|  |  |  | C |  | 425 | 26.0 |  |  |  |  |  | 211 | 19.5 |  |  |
|  |  |  | D |  | 264 | 10.1 |  |  |  |  |  | 534 | 13.1 |  |  |
| 春安路 / 春安二街 |  |  | A |  | 9 | 10.3 |  |  | 10.8 | A→A |  | 2 | 10.2 | 11.0 | A→A |
|  |  |  | B |  | 174 | 10.9 |  |  |  |  |  | 253 | 11.2 |  |  |
|  |  |  | C |  | 13 | 10.3 |  |  |  |  |  | 22 | 10.4 |  |  |
|  |  |  | D |  | 19 | 10.3 |  |  |  |  |  | 37 | 10.3 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  |  | A |  | 1,089 | 29.4 |  |  | 40.7 | C→C |  | 568 | 23.0 | 39.4 | C→C |
|  |  |  | B |  | 916 | 61.3 |  |  |  |  |  | 412 | 42.9 |  |  |
|  |  |  | C |  | 409 | 19.2 |  |  |  |  |  | 965 | 40.2 |  |  |
|  |  |  | D |  | 481 | 45.2 |  |  |  |  |  | 653 | 50.4 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  |  | A |  | 270 | 10.8 |  |  | 12.8 | A→A |  | 205 | 9.9 | 12.5 | A→A |
|  |  |  | B |  | 120 | 18.8 |  |  |  |  |  | 49 | 17.5 |  |  |
|  |  |  | C |  | 417 | 12.3 |  |  |  |  |  | 459 | 13.2 |  |  |
|  |  |  | D |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  |  |  | A | 222 |  | 9.6 | 12.4 |  |  | A→A | 235 | 9.7 | 13.3 | A→A |
|  |  |  |  | B | 146 |  | 17.5 |  |  |  |  | 263 | 18.5 |  |  |
|  |  |  |  | C | 98 |  | 8.7 |  |  |  |  | 262 | 9.9 |  |  |
|  |  |  |  | D | 51 |  | 17.1 |  |  |  |  | 94 | 17.6 |  |  |
| 永春南路 / 永春南路 61巷 |  |  |  | A | 1,157 |  | 6.3 | 12.5 |  |  | A→A | 636 | 5.1 | 9.3 | A→A |
|  |  |  |  | B | 170 |  | 71.2 |  |  |  |  | 66 | 56.3 |  |  |
|  |  |  |  | C | 581 |  | 5.0 |  |  |  |  | 1,054 | 6.1 |  |  |
|  |  |  |  | D | 38 |  | 54.4 |  |  |  |  | 66 | 55.7 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  |  |  | A | － |  | － | 20.0 |  |  | A→B | － | － | 20.1 | B→B |
|  |  |  |  | B | 1,348 |  | 11.1 |  |  |  |  | 1,051 | 9.9 |  |  |
|  |  |  |  | C | 580 |  | 69.3 |  |  |  |  | 441 | 79.2 |  |  |
|  |  |  |  | D | 499 |  | 4.7 |  |  |  |  | 1,053 | 5.6 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 永春南路-嶺東南路 | 50或50以下 | 往北 | 163 | 1,462 | 0.75 | 22.0 | D→D | 42 | 879 | 0.45 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 30 | 825 | 0.42 | 29.9 | C→C | 102 | 1,194 | 0.61 | 24.7 | C→D |
| 永春 南路 | 台貿路- 忠勇路 |  | 往東 | 163 | 791 | 0.41 | 24.5 | D→D | 41 | 1,109 | 0.57 | 23.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 30 | 1,498 | 0.77 | 24.7 | C→D | 97 | 741 | 0.38 | 23.9 | D→D |
| 建功路 | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 163 | 367 | 0.33 | 33.0 | B→B | 42 | 280 | 0.25 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 30 | 439 | 0.40 | 31.7 | B→B | 102 | 263 | 0.24 | 33.8 | B→B |
|  | 春安路- 嶺東路 |  | 往東 | 0 | 300 | 0.13 | 28.0 | C→C | 0 | 360 | 0.16 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 0 | 270 | 0.12 | 27.6 | C→C | 0 | 205 | 0.09 | 30.7 | B→B |
|  | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 0 | 128 | 0.06 | 31.8 | B→B | 0 | 497 | 0.22 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 97 | 525 | 0.23 | 30.3 | B→B | 62 | 229 | 0.10 | 30.8 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 春安二街 |  | 往北 | 97 | 242 | 0.11 | 38.9 | A→A | 62 | 311 | 0.14 | 47.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 229 | 247 | 0.11 | 44.6 | A→A | 298 | 335 | 0.15 | 44.6 | A→A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 63 | 236 | 0.11 | 41.3 | A→A | 213 | 465 | 0.21 | 41.3 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 182 | 210 | 0.09 | 43.6 | A→A | 48 | 98 | 0.04 | 43.6 | A→A |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 163 | 1176 | 0.52 | 25.2 | C→C | 41 | 348 | 0.15 | 34.9 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 30 | 206 | 0.09 | 36.1 | A→A | 97 | 684 | 0.30 | 27.6 | C→C |
| 嶺東 南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往北 | 33 | 844 | 0.38 | 27.4 | C→C | 116 | 447 | 0.20 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 211 | 668 | 0.30 | 35.8 | A→A | 145 | 910 | 0.40 | 27.5 | C→C |
| 春安 三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 181 | 643 | 0.58 | 34.4 | B→B | 190 | 597 | 0.54 | 40.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 30 | 399 | 0.36 | 34.7 | B→B | 102 | 233 | 0.21 | 40.6 | A→A |
| 台貿路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 96 | 484 | 0.44 | 37.3 | A→A | 62 | 197 | 0.18 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 18 | 135 | 0.12 | 41.6 | A→A | 147 | 519 | 0.47 | 41.5 | A→A |
|  | 春安三街- 春安路57巷 |  | 往北 | 0 | 163 | 0.15 | 37.5 | A→A | 0 | 108 | 0.10 | 45.3 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 0 | 138 | 0.13 | 38.1 | A→A | 0 | 113 | 0.10 | 42.3 | A→A |
| 春安 二街 | 春安路- 春安三街 |  | 往東 | 0 | 12 | 0.01 | 37.3 | A→A | 0 | 21 | 0.02 | 49.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 110 | 145 | 0.13 | 36.6 | A→A | 462 | 469 | 0.43 | 48.2 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 永春路 / 忠勇路 |  | A | 1,375 |  | 123.2 | 79.8 | E→E | 1,119 | 54.5 | 53.5 | D→D |
|  |  | B | 1,462 |  | 69.1 |  |  | 792 | 52.0 |  |  |
|  |  | C | 776 |  | 49.8 |  |  | 1,035 | 52.1 |  |  |
|  |  | D | 515 |  | 39.9 |  |  | 715 | 55.3 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 42 |  | 37.9 | 54.3 | B→D | 20 | 37.3 | 21.7 | B→B |
|  |  | B | 805 |  | 13.6 |  |  | 487 | 11.9 |  |  |
|  |  | C | 681 |  | 149.7 |  |  | 368 | 52.6 |  |  |
|  |  | D | 772 |  | 13.4 |  |  | 1,055 | 15.1 |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  | A | 485 |  | 28.1 | 47.7 | B→D | 501 | 34.3 | 21.2 | B→B |
|  |  | B | 789 |  | 18.9 |  |  | 217 | 9.7 |  |  |
|  |  | C | 752 |  | 105.2 |  |  | 294 | 21.1 |  |  |
|  |  | D | 294 |  | 10.4 |  |  | 631 | 14.8 |  |  |
| 春安路 / 春安二街 |  | A | 9 |  | 10.3 | 11.2 | A→A | 2 | 10.2 | 13.0 | A→A |
|  |  | B | 236 |  | 11.5 |  |  | 465 | 14.0 |  |  |
|  |  | C | 13 |  | 10.3 |  |  | 22 | 10.4 |  |  |
|  |  | D | 66 |  | 10.5 |  |  | 287 | 11.5 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 1,119 |  | 32.3 | 54.6 | C→D | 665 | 31.5 | 53.9 | C→D |
|  |  | B | 1,080 |  | 95.1 |  |  | 453 | 43.6 |  |  |
|  |  | C | 409 |  | 19.8 |  |  | 965 | 76.6 |  |  |
|  |  | D | 481 |  | 45.2 |  |  | 653 | 50.4 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  | A | 270 |  | 10.8 | 14.0 | A→A | 205 | 9.9 | 13.1 | A→A |
|  |  | B | 217 |  | 21.1 |  |  | 111 | 18.6 |  |  |
|  |  | C | 417 |  | 12.3 |  |  | 459 | 13.2 |  |  |
|  |  | D | － |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  | A | 252 |  | 10.4 | 18.2 | A→B | 337 | 14.5 | 16.2 | A→B |
|  |  | B | 146 |  | 17.5 |  |  | 263 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 721 |  | 21.1 |  |  | 603 | 16.0 |  |  |
|  |  | D | 51 |  | 17.1 |  |  | 94 | 17.6 |  |  |
| 永春南路 / 永春南路 61巷 |  | A | 1,187 |  | 6.4 | 12.5 | A→A | 733 | 5.3 | 9.3 | A→A |
|  |  | B | 170 |  | 71.2 |  |  | 66 | 56.3 |  |  |
|  |  | C | 744 |  | 5.3 |  |  | 1,095 | 6.2 |  |  |
|  |  | D | 38 |  | 54.4 |  |  | 66 | 55.7 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  | A | － |  | － | 41.0 | B→C | － | － | 24.2 | B→B |
|  |  | B | 1,381 |  | 11.7 |  |  | 1,162 | 11.4 |  |  |
|  |  | C | 580 |  | 141.8 |  |  | 487 | 94.7 |  |  |
|  |  | D | 499 | 4.7 |  |  |  | 1,053 | 5.6 |  |  |

- 現況路口轉向交通量