國家住宅及都市更新中心

臺中市南屯區「春社安居」社會住宅

新建統包工程

(臺中市南屯區春安段10地號等4筆土地)

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限比 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 文山三街- 七星北街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 1,950 | 709 | 0.36 | 37.3 | 0.75 | B | 904 | 0.46 | 36.0 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 932 | 0.48 | 37.7 | 0.75 | B | 809 | 0.41 | 37.1 | 0.74 | B |
|  | 七星南街- 建功路 |  | 往南 | 1,950 | 762 | 0.39 | 31.8 | 0.64 | B | 958 | 0.49 | 29.4 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,082 | 0.55 | 31.1 | 0.62 | B | 938 | 0.48 | 27.4 | 0.55 | C |
| 嶺東路 | 文山三街- 永春北路 |  | 往南 | 950 | 367 | 0.39 | 32.5 | 0.65 | B | 757 | 0.80 | 31.9 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 845 | 0.89 | 31.9 | 0.64 | B | 465 | 0.49 | 34.8 | 0.70 | B |
|  | 永春北路- 建功路 |  | 往南 | 950 | 225 | 0.24 | 29.6 | 0.59 | C | 417 | 0.44 | 29.8 | 0.60 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 408 | 0.43 | 26.3 | 0.53 | C | 343 | 0.36 | 27.4 | 0.55 | C |
| 永春北路 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 130 | 0.14 | 30.3 | 0.61 | B | 368 | 0.39 | 31.1 | 0.62 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 461 | 0.49 | 30.9 | 0.62 | B | 149 | 0.16 | 32.0 | 0.64 | B |
| 七星北街/ 七星南街 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 65 | 0.07 | 34.9 | 0.70 | B | 100 | 0.11 | 34.4 | 0.69 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 206 | 0.22 | 34.4 | 0.69 | B | 176 | 0.19 | 34.7 | 0.69 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 嶺東路 / 永春北路 |  | A | 461 | 36.9 | 21.0 | B | 149 | 29.1 | 20.7 | B |
|  |  | B | 408 | 11.6 |  |  | 343 | 19.2 |  |  |
|  |  | D | 367 | 11.4 |  |  | 757 | 19.8 |  |  |
| 忠勇路 / 七星南街 |  | A | 45 | 34.8 | 10.5 | A | 11 | 34.0 | 10.4 | A |
|  |  | B | 1,082 | 9.4 |  |  | 938 | 8.9 |  |  |
|  |  | C | 65 | 35.3 |  |  | 100 | 36.2 |  |  |
|  |  | D | 709 | 8.2 |  |  | 904 | 8.8 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 忠勇路 | 文山三街- 七星北街 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 51 | 811 | 0.42 | 37.2 | 0.74 | B→B | 34 | 1,002 | 0.51 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 47 | 1,045 | 0.54 | 37.3 | 0.75 | B→B | 37 | 903 | 0.46 | 37.0 | 0.74 | B→B |
|  | 七星南街- 建功路 |  | 往南 | 1,950 | 51 | 867 | 0.44 | 31.7 | 0.63 | B→B | 13 | 1,039 | 0.53 | 29.2 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 6 | 1,165 | 0.60 | 30.7 | 0.61 | B→B | 37 | 1,041 | 0.53 | 27.2 | 0.54 | C→C |
| 嶺東路 | 文山三街- 永春北路 |  | 往南 | 950 | 0 | 393 | 0.41 | 32.5 | 0.65 | B→B | 0 | 811 | 0.85 | 29.2 | 0.58 | B→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 905 | 0.95 | 27.6 | 0.55 | B→C | 0 | 498 | 0.52 | 34.6 | 0.69 | B→B |
|  | 永春北路- 建功路 |  | 往南 | 950 | 0 | 241 | 0.25 | 29.6 | 0.59 | C→C | 0 | 447 | 0.47 | 29.8 | 0.60 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 437 | 0.46 | 26.2 | 0.52 | C→C | 0 | 367 | 0.39 | 27.4 | 0.55 | C→C |
| 永春北路 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 0 | 139 | 0.15 | 30.3 | 0.61 | B→B | 0 | 394 | 0.41 | 31.1 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 494 | 0.52 | 30.8 | 0.62 | B→B | 0 | 160 | 0.17 | 32.0 | 0.64 | B→B |
| 七星北街/七星南街 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 0 | 70 | 0.07 | 34.9 | 0.70 | B→B | 0 | 107 | 0.11 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 221 | 0.23 | 34.4 | 0.69 | B→B | 0 | 188 | 0.20 | 34.7 | 0.69 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 嶺東路 / 永春 北路 |  | A | 495 | 38.1 | 21.5 | B→B | 160 | 29.3 | 22.1 | B→B |
|  |  | B | 437 | 11.6 |  |  | 368 | 19.3 |  |  |
|  |  | D | 393 | 11.5 |  |  | 812 | 21.9 |  |  |
| 忠勇路 / 七星 南街 |  | A | 49 | 34.9 | 10.7 | A→A | 12 | 34.0 | 10.7 | A→A |
|  |  | B | 1,165 | 9.7 |  |  | 1,042 | 9.3 |  |  |
|  |  | C | 70 | 35.4 |  |  | 108 | 36.4 |  |  |
|  |  | D | 811 | 8.5 |  |  | 981 | 9.1 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 忠勇路 | 文山三街- 七星北街 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 36 | 847 | 0.43 | 37.2 | 0.74 | B→B | 87 | 1,088 | 0.56 | 35.5 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 88 | 1,133 | 0.58 | 36.9 | 0.74 | B→B | 43 | 946 | 0.49 | 36.9 | 0.74 | B→B |
|  | 七星南街- 建功路 |  | 往南 | 1,950 | 50 | 917 | 0.47 | 31.7 | 0.63 | B→B | 87 | 1,125 | 0.58 | 28.9 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 88 | 1,253 | 0.64 | 30.1 | 0.60 | B→B | 50 | 1,092 | 0.56 | 27.0 | 0.54 | C→C |
| 嶺東路 | 文山三街- 永春北路 |  | 往南 | 950 | 0 | 393 | 0.41 | 32.5 | 0.65 | B→B | 0 | 811 | 0.85 | 29.2 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 17 | 922 | 0.97 | 26.4 | 0.53 | C→C | 43 | 541 | 0.57 | 34.2 | 0.68 | B→B |
|  | 永春北路- 建功路 |  | 往南 | 950 | 41 | 282 | 0.30 | 29.5 | 0.59 | C→C | 21 | 468 | 0.49 | 29.7 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 17 | 454 | 0.48 | 26.1 | 0.52 | C→C | 43 | 411 | 0.43 | 27.3 | 0.55 | C→C |
| 永春北路 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 97 | 236 | 0.25 | 30.3 | 0.61 | B→B | 49 | 443 | 0.47 | 31.0 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 67 | 561 | 0.59 | 30.2 | 0.60 | B→B | 185 | 345 | 0.36 | 31.9 | 0.64 | B→B |
| 七星北街/七星南街 | 忠勇路- 嶺東路 |  | 往東 | 950 | 88 | 158 | 0.17 | 34.9 | 0.70 | B→B | 43 | 150 | 0.16 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 221 | 0.23 | 34.4 | 0.69 | B→B | 0 | 188 | 0.20 | 34.7 | 0.69 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 嶺東路 / 永春 北路 |  | A | 535 | 40.0 | 22.6 | B→B | 181 | 29.7 | 23.0 | B→B |
|  |  | B | 454 | 11.7 |  |  | 412 | 19.5 |  |  |
|  |  | D | 393 | 11.5 |  |  | 812 | 23.2 |  |  |
| 忠勇路 / 七星 南街 |  | A | 49 | 34.9 | 11.9 | A→A | 12 | 34.0 | 11.3 | A→A |
|  |  | B | 1,165 | 9.7 |  |  | 1,042 | 9.3 |  |  |
|  |  | C | 158 | 37.9 |  |  | 150 | 37.7 |  |  |
|  |  | D | 848 | 8.6 |  |  | 1,067 | 9.4 |  |  |

現況路口轉向交通量