勝美建設股份有限公司

臺中市西屯區福德段240地號等8筆

集合住宅、店鋪大樓開發案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 臺灣大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,644 | 0.63 | 23.0 | E | 3,167 | 0.75 | 23.9 | E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,240 | 0.72 | 28.9 | D | 1,904 | 0.61 | 28.2 | D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 2,434 | 0.39 | 23.5 | E | 2,726 | 0.43 | 23.0 | E |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,180 | 0.35 | 27.7 | D | 1,971 | 0.31 | 28.1 | D |
| 黎明路 二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 707 | 0.36 | 31.7 | B | 859 | 0.44 | 24.1 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 928 | 0.48 | 31.9 | B | 934 | 0.48 | 29.8 | C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 1,352 | 0.69 | 34.0 | B | 1,030 | 0.53 | 27.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 906 | 0.46 | 23.9 | D | 1,565 | 0.80 | 31.8 | B |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,378 | 0.71 | 21.8 | D | 1,126 | 0.58 | 20.8 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 782 | 0.40 | 25.5 | C | 1,153 | 0.59 | 21.2 | D |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 612 | 0.30 | 22.9 | D | 612 | 0.30 | 28.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,695 | 0.83 | 20.4 | D | 1,695 | 0.83 | 21.7 | D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 547 | 0.28 | 22.1 | D | 547 | 0.28 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,080 | 0.55 | 16.2 | E | 1,080 | 0.55 | 22.3 | D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 102 | 0.11 | 24.8 | D | 120 | 0.13 | 30.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 215 | 0.23 | 20.7 | D | 230 | 0.24 | 31.3 | B |
| 青海南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 176 | 0.19 | 23.5 | D | 207 | 0.22 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 107 | 0.11 | 33.6 | B | 135 | 0.14 | 36.7 | A |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 244 | 0.26 | 30.0 | B | 289 | 0.30 | 25.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 73 | 0.08 | 30.5 | B | 113 | 0.12 | 34.9 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路二路 |  | A | 2,180 | 61.7 | 58.9 | E | D | 1,971 | 57.1 | 58.2 | D | D |
|  |  | B | 782 | 70.7 |  | E |  | 1,153 | 75.3 |  | E |  |
|  |  | C | 2,644 | 39.5 |  | C |  | 3,167 | 48.0 |  | D |  |
|  |  | D | 1,353 | 85.6 |  | F |  | 1,030 | 72.5 |  | E |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,695 | 63.9 | 50.1 | E | D | 1,051 | 40.0 | 43.2 | C | C |
|  |  | B | 438 | 35.7 |  | C |  | 622 | 36.8 |  | C |  |
|  |  | C | 547 | 44.0 |  | C |  | 809 | 51.4 |  | D |  |
|  |  | D | 707 | 30.8 |  | C |  | 859 | 43.9 |  | C |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 臺灣大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,784 | 0.66 | 22.6 | E→E | 3,335 | 0.79 | 22.8 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,359 | 0.76 | 27.9 | D→D | 2,005 | 0.65 | 27.8 | D→D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 4,200 | 2,563 | 0.41 | 23.5 | E→E | 2,871 | 0.46 | 23.0 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,296 | 0.36 | 27.7 | D→D | 2,076 | 0.33 | 28.1 | D→D |
| 黎明路 二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 1,950 | 744 | 0.38 | 31.7 | B→B | 905 | 0.46 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 977 | 0.50 | 31.8 | B→B | 984 | 0.50 | 29.7 | C→C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 1,424 | 0.73 | 32.9 | B→B | 1,085 | 0.56 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 954 | 0.49 | 23.8 | D→D | 1,648 | 0.85 | 29.8 | B→C |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,451 | 0.74 | 21.1 | D→D | 1,186 | 0.61 | 20.6 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 823 | 0.42 | 25.5 | C→C | 1,214 | 0.62 | 21.0 | D→D |
| 青海路 二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 644 | 0.31 | 22.9 | D→D | 644 | 0.31 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,785 | 0.87 | 18.9 | D→E | 1,785 | 0.87 | 20.1 | D→D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 576 | 0.30 | 22.1 | D→D | 576 | 0.30 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,137 | 0.58 | 16.1 | E→E | 1,137 | 0.58 | 22.1 | D→D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 107 | 0.11 | 24.8 | D→D | 126 | 0.13 | 30.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 226 | 0.24 | 20.7 | D→D | 242 | 0.25 | 31.3 | B→B |
| 青海南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 185 | 0.20 | 23.5 | D→D | 218 | 0.23 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 113 | 0.12 | 33.6 | B→B | 142 | 0.15 | 36.7 | A→A |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 257 | 0.27 | 30.0 | B→B | 304 | 0.32 | 25.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 77 | 0.08 | 30.5 | B→B | 119 | 0.13 | 34.9 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路二路 |  | A | 2,297 | 65.6 | 62.5 | E | D→E | 2,077 | 59.2 | 61.0 | D | D→E |
|  |  | B | 823 | 71.3 |  | E |  | 1,214 | 77.1 |  | E |  |
|  |  | C | 2,785 | 41.5 |  | C |  | 3,336 | 52.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,425 | 93.6 |  | F |  | 1,085 | 73.4 |  | E |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,786 | 79.2 | 58.1 | E | D→D | 1,107 | 40.9 | 45.0 | C | C→C |
|  |  | B | 462 | 35.9 |  | C |  | 655 | 37.0 |  | C |  |
|  |  | C | 577 | 44.5 |  | C |  | 852 | 53.7 |  | D |  |
|  |  | D | 746 | 31.8 |  | C |  | 925 | 47.4 |  | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→ 開發後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→ 開發後 |
| 臺灣大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,784 | 0.66 | 22.6 | E→E | 3,335 | 0.79 | 22.8 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,359 | 0.76 | 27.9 | D→D | 2,005 | 0.65 | 27.8 | D→D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 4,200 | 2,732 | 0.43 | 23.5 | E→E | 2,916 | 0.46 | 22.9 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,328 | 0.37 | 27.7 | D→D | 2,186 | 0.35 | 28.1 | D→D |
| 黎明路 二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 1,950 | 806 | 0.41 | 31.6 | B→B | 1,139 | 0.58 | 23.5 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,293 | 0.66 | 30.1 | B→B | 1,080 | 0.55 | 29.4 | C→C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 1,714 | 0.88 | 26.6 | B→C | 1,392 | 0.71 | 25.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,315 | 0.67 | 22.4 | D→D | 1,922 | 0.99 | 21.8 | C→D |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,511 | 0.77 | 20.4 | D→D | 1,213 | 0.62 | 20.5 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 835 | 0.43 | 25.5 | C→C | 1,280 | 0.66 | 20.6 | D→D |
| 青海路 二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 644 | 0.31 | 22.9 | D→D | 644 | 0.31 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,785 | 0.87 | 18.9 | E→E | 1,785 | 0.87 | 20.1 | D→D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 576 | 0.30 | 22.1 | D→D | 576 | 0.30 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,137 | 0.58 | 16.1 | E→E | 1,137 | 0.58 | 22.1 | D→D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 652 | 0.69 | 22.8 | D→D | 296 | 0.31 | 30.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 226 | 0.24 | 20.7 | D→D | 242 | 0.25 | 31.3 | B→B |
| 青海南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 185 | 0.20 | 23.5 | D→D | 218 | 0.23 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 219 | 0.23 | 33.5 | B→B | 553 | 0.58 | 35.6 | A→A |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 257 | 0.27 | 30.0 | B→B | 304 | 0.32 | 25.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 77 | 0.08 | 30.5 | B→B | 119 | 0.13 | 34.9 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路二路 |  | A | 2,330 | 67.1 | 66.6 | E | E→E | 2,188 | 62.0 | 62.7 | E | E→E |
|  |  | B | 835 | 71.3 |  | E |  | 1,280 | 80.2 |  | F |  |
|  |  | C | 2,785 | 41.3 |  | C |  | 3,336 | 52.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,654 | 106.3 |  | F |  | 1,158 | 74.8 |  | E |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,786 | 79.2 | 57.9 | E | D→D | 1,107 | 40.9 | 50.7 | C | C→D |
|  |  | B | 577 | 36.4 |  | C |  | 699 | 37.3 |  | C |  |
|  |  | C | 577 | 44.5 |  | C |  | 852 | 53.7 |  | D |  |
|  |  | D | 768 | 34.6 |  | C |  | 1,011 | 68.1 |  | E |  |

- 現況路口轉向交通量