亞洲大學附設私立住宿長照機構新建工程

(臺中市霧峰區新厝段69地號土地)

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 福新路 | 乾溪路 -新厝路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 379 | 0.34 | 34.3 | B | 620 | 0.56 | 31.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 556 | 0.51 | 32.1 | B | 382 | 0.35 | 34.8 | B |
|  | 新厝路 -柳豐路 |  | 往東 | 1,100 | 354 | 0.32 | 34.3 | B | 532 | 0.48 | 31.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 564 | 0.51 | 32.6 | B | 371 | 0.34 | 34.2 | B |
|  | 柳豐路-霧峰 交流道聯絡道 |  | 往東 | 1,100 | 109 | 0.10 | 42.4 | A | 166 | 0.15 | 41.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 133 | 0.12 | 41.0 | A | 187 | 0.17 | 40.8 | A |
| 柳豐路 | 台74橋下 -福新路 |  | 往北 | 1,100 | 351 | 0.32 | 32.6 | B | 248 | 0.23 | 33.4 | B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 183 | 0.17 | 32.8 | B | 299 | 0.27 | 33.8 | B |
|  | 福新路 -亞洲大學 |  | 往北 | 1,100 | 363 | 0.33 | 32.5 | B | 254 | 0.23 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 199 | 0.18 | 33.9 | B | 320 | 0.29 | 32.3 | B |
| 新厝路 | 新厝路261巷10弄-福新路 |  | 往北 | 400 | 143 | 0.36 | 32.4 | B | 76 | 0.19 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 69 | 0.17 | 33.5 | B | 117 | 0.29 | 30.9 | B |
|  | 福新路 -乾溪東路 |  | 往北 | 400 | 176 | 0.44 | 32.5 | B | 128 | 0.32 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 69 | 0.17 | 32.5 | B | 93 | 0.23 | 31.0 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 福新路 / 新厝路 |  | A | 556 | 14.4 | 15.2 | B | 382 | 11.5 | 14.6 | A |
|  |  | B | 176 | 23.9 |  |  | 128 | 22.0 |  |  |
|  |  | C | 354 | 11.0 |  |  | 532 | 13.5 |  |  |
|  |  | D | 69 | 20.5 |  |  | 117 | 22.1 |  |  |
| 福新路 / 柳豐路 |  | A | 198 | 9.3 | 22.0 | B | 236 | 9.9 | 20.5 | B |
|  |  | B | 363 | 32.0 |  |  | 254 | 27.5 |  |  |
|  |  | C | 109 | 8.5 |  |  | 166 | 9.1 |  |  |
|  |  | D | 183 | 23.8 |  |  | 299 | 29.2 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 福新路 | 乾溪路 -新厝路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 400 | 0.36 | 34.3 | B→B | 655 | 0.60 | 31.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 587 | 0.53 | 31.9 | B→B | 404 | 0.37 | 34.8 | B→B |
|  | 新厝路 -柳豐路 |  | 往東 | 1,100 | 374 | 0.34 | 34.3 | B→B | 562 | 0.51 | 31.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 596 | 0.54 | 32.4 | B→B | 392 | 0.36 | 34.2 | B→B |
|  | 柳豐路-霧峰 交流道聯絡道 |  | 往東 | 1,100 | 115 | 0.10 | 42.4 | A→A | 175 | 0.16 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 140 | 0.13 | 41.0 | A→A | 198 | 0.18 | 40.8 | A→A |
| 柳豐路 | 台74橋下 -福新路 |  | 往北 | 1,100 | 371 | 0.34 | 32.6 | B→B | 262 | 0.24 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 193 | 0.18 | 32.8 | B→B | 316 | 0.29 | 33.7 | B→B |
|  | 福新路 -亞洲大學 |  | 往北 | 1,100 | 383 | 0.35 | 32.5 | B→B | 268 | 0.24 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 210 | 0.19 | 33.9 | B→B | 338 | 0.31 | 32.3 | B→B |
| 新厝路 | 新厝路261巷10弄-福新路 |  | 往北 | 400 | 151 | 0.38 | 32.4 | B→B | 80 | 0.20 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 73 | 0.18 | 33.5 | B→B | 124 | 0.31 | 30.9 | B→B |
|  | 福新路 -乾溪東路 |  | 往北 | 400 | 186 | 0.46 | 32.4 | B→B | 135 | 0.34 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 73 | 0.18 | 32.5 | B→B | 98 | 0.25 | 31.0 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 福新路 / 新厝路 |  | A | 587 | 15.2 | 15.7 | B→B | 402 | 11.9 | 15.1 | A→B |
|  |  | B | 187 | 24.3 |  |  | 136 | 22.2 |  |  |
|  |  | C | 373 | 11.2 |  |  | 562 | 14.1 |  |  |
|  |  | D | 73 | 20.6 |  |  | 124 | 22.3 |  |  |
| 福新路 / 柳豐路 |  | A | 209 | 9.5 | 23.0 | B→B | 248 | 10.1 | 21.5 | B→B |
|  |  | B | 383 | 33.9 |  |  | 268 | 29.0 |  |  |
|  |  | C | 115 | 8.6 |  |  | 176 | 9.2 |  |  |
|  |  | D | 193 | 24.4 |  |  | 316 | 30.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發 前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發 前→後 |
| 福新路 | 乾溪路 -新厝路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 405 | 0.37 | 34.3 | B→B | 660 | 0.60 | 31.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 599 | 0.54 | 31.9 | B→B | 405 | 0.37 | 34.8 | B→B |
|  | 新厝路 -柳豐路 |  | 往東 | 1,100 | 404 | 0.37 | 34.2 | B→B | 569 | 0.52 | 31.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 618 | 0.56 | 32.3 | B→B | 403 | 0.37 | 34.2 | B→B |
|  | 柳豐路-霧峰 交流道聯絡道 |  | 往東 | 1,100 | 126 | 0.11 | 42.4 | A→A | 176 | 0.16 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 145 | 0.13 | 41.0 | A→A | 202 | 0.18 | 40.8 | A→A |
| 柳豐路 | 台74橋下 -福新路 |  | 往北 | 1,100 | 374 | 0.34 | 32.6 | B→B | 265 | 0.24 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 200 | 0.18 | 32.8 | B→B | 316 | 0.29 | 33.7 | B→B |
|  | 福新路 -亞洲大學 |  | 往北 | 1,100 | 391 | 0.36 | 32.5 | B→B | 269 | 0.24 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 213 | 0.19 | 33.9 | B→B | 341 | 0.31 | 32.3 | B→B |
| 新厝路 | 新厝路261巷10弄-福新路 |  | 往北 | 400 | 151 | 0.38 | 32.4 | B→B | 80 | 0.20 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 73 | 0.18 | 33.5 | B→B | 124 | 0.31 | 30.9 | B→B |
|  | 福新路 -乾溪東路 |  | 往北 | 400 | 186 | 0.46 | 32.4 | B→B | 135 | 0.34 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 400 | 73 | 0.18 | 32.5 | B→B | 98 | 0.25 | 31.0 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發 前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發 前→後 |
| 福新路 / 新厝路 |  | A | 604 | 15.6 | 15.9 | B→B | 403 | 11.9 | 15.2 | B→B |
|  |  | B | 187 | 24.3 |  |  | 136 | 22.2 |  |  |
|  |  | C | 381 | 11.4 |  |  | 568 | 14.2 |  |  |
|  |  | D | 73 | 20.6 |  |  | 124 | 22.3 |  |  |
| 福新路 / 柳豐路 |  | A | 226 | 9.7 | 23.5 | B→B | 261 | 10.3 | 21.6 | B→B |
|  |  | B | 394 | 35.2 |  |  | 269 | 29.0 |  |  |
|  |  | C | 130 | 8.7 |  |  | 177 | 9.2 |  |  |
|  |  | D | 203 | 25.8 |  |  | 316 | 30.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量