均翰建設股份有限公司

臺中市北屯區文北段153地號等8筆土地

集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 速率服務水準 |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富六街 | 往南 | 2,350 | 303 | 0.13 | 41.5 | 0.83 | A | 386 | 0.16 | 41.1 | 0.82 | A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 460 | 0.20 | 40.7 | 0.81 | A | 381 | 0.16 | 40.9 | 0.82 | A |
| 南興北路二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 68 | 0.03 | 42.1 | 0.84 | A | 114 | 0.05 | 42.1 | 0.84 | A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 210 | 0.09 | 41.3 | 0.83 | A | 236 | 0.10 | 41.7 | 0.83 | A |
| 旱溪西路四段 | 新興路一段31巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 533 | 0.48 | 34.6 | 0.69 | B | 875 | 0.80 | 28.0 | 0.56 | C |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,250 | 507 | 0.22 | 36.6 | 0.73 | B | 843 | 0.36 | 36.2 | 0.72 | B |
|  |  | 往北 | 2,250 | 116 | 0.05 | 37.9 | 0.76 | B | 90 | 0.04 | 37.9 | 0.76 | B |
| 敦富十街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 16 | 0.01 | 42.3 | 0.85 | A | 53 | 0.05 | 42.8 | 0.86 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 22 | 0.02 | 42.9 | 0.86 | A | 15 | 0.01 | 43.3 | 0.87 | A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 53 | 0.05 | 40.7 | 0.81 | A | 60 | 0.05 | 40.8 | 0.82 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 71 | 0.06 | 40.2 | 0.80 | A | 101 | 0.09 | 41.4 | 0.83 | A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段- 南興北三路 | 往南 | 1,100 | 329 | 0.30 | 42.0 | 0.84 | A | 393 | 0.36 | 42.8 | 0.86 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 490 | 0.45 | 40.9 | 0.82 | A | 460 | 0.42 | 41.5 | 0.83 | A |

- 號誌化路口

| 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
|  | B | 460 | 9.9 | 11.8 | A | 381 | 9.8 | 14.3 | A |
|  | C | 36 | 41.5 |  |  | 96 | 43.3 |  |  |
|  | D | 329 | 10.9 |  |  | 393 | 11.6 |  |  |
|  | A | 15 | 30.5 | 10.0 | A | 7 | 30.3 | 9.6 | A |
|  | B | 369 | 9.7 |  |  | 243 | 9.2 |  |  |
|  | D | 188 | 9.0 |  |  | 327 | 9.5 |  |  |
|  | A | 81 | 45.7 | 22.6 | B | 140 | 46.5 | 23.6 | B |
|  | B | 275 | 16.5 |  |  | 244 | 15.9 |  |  |
|  | C | 48 | 45.5 |  |  | 48 | 45.5 |  |  |
|  | D | 241 | 17.1 |  |  | 386 | 17.4 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 116 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,284 | A |
|  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 700 | 659 | 1,800 | 1,732 | A |
|  |  |  | 直行 | 0 | 950 | 894 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 68 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  | 昏峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 90 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 910 | A |
|  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 450 | 421 | 1,800 | 1,686 | A |
|  |  |  | 直行 | 0 | 650 | 608 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 114 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  | 晨峰時段 | B(支道) | 左轉 | 16 | 1,300 | 1,276 | 1,646 | 1,575 | A |
|  |  |  | 直行 | 55 | 1,800 | 1,798 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A |
|  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,300 | 1,271 | 1798 | 1,752 | A |
|  |  |  | 直行 | 40 | 1,800 | 1,798 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰時段 | B(支道) | 左轉 | 11 | 1,300 | 1,262 | 1,683 | 1,603 | A |
|  |  |  | 直行 | 69 | 1,800 | 1,778 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | C(幹道) | 左轉 | 32 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,768 | A |
|  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,250 | 1,202 | 1,780 | 1,736 | A |
|  |  |  | 直行 | 39 | 1,800 | 1,778 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 現況→開發前 | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 現況→開發前 |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富六街 | 往南 | 2,350 | 675 | 999 | 0.43 | 41.5 | 0.83 | A→A | 414 | 828 | 0.35 | 41.1 | 0.82 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 303 | 795 | 0.34 | 40.7 | 0.81 | A→A | 306 | 714 | 0.30 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 南興北路二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 330 | 402 | 0.18 | 42.1 | 0.84 | A→A | 196 | 318 | 0.14 | 42.1 | 0.84 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 218 | 443 | 0.20 | 41.3 | 0.83 | A→A | 330 | 582 | 0.26 | 41.7 | 0.83 | A→A |
| 旱溪西路四段 | 新興路一段131巷- 南興北二路 | 往南 | 1,100 | 19 | 590 | 0.54 | 34.5 | 0.69 | B→B | 87 | 1,024 | 0.93 | 23.8 | 0.48 | C→D |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,350 | 330 | 872 | 0.37 | 36.5 | 0.73 | B→B | 169 | 1,072 | 0.46 | 36.2 | 0.72 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,350 | 59 | 183 | 0.08 | 37.9 | 0.76 | B→B | 245 | 341 | 0.15 | 37.9 | 0.76 | B→B |
| 敦富十街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 0 | 17 | 0.02 | 42.3 | 0.85 | A→A | 48 | 105 | 0.10 | 42.8 | 0.86 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 24 | 0.02 | 42.9 | 0.86 | A→A | 28 | 44 | 0.04 | 43.3 | 0.87 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷- 南興北二路 | 往南 | 1,100 | 561 | 618 | 0.56 | 40.4 | 0.81 | A→A | 230 | 294 | 0.27 | 40.8 | 0.82 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 90 | 166 | 0.15 | 40.2 | 0.80 | A→A | 314 | 422 | 0.38 | 41.4 | 0.83 | A→A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段- 南興北三路 | 往南 | 1,100 | 60 | 413 | 0.38 | 42.0 | 0.84 | A→A | 414 | 835 | 0.76 | 40.1 | 0.80 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 486 | 990 | 0.90 | 33.5 | 0.67 | A→B | 402 | 875 | 0.80 | 38.1 | 0.76 | A→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 南興北三路 / 敦富路 |  | B | 751 | 11.2 | 19.0 | A→B | 521 | 10.3 | 24.3 | A→B |
|  |  | C | 275 | 51.1 |  |  | 317 | 53.9 |  |  |
|  |  | D | 424 | 11.9 |  |  | 885 | 22 |  |  |
| 敦富十街 / 敦富路 |  | A | 59 | 31.6 | 11.4 | A→A | 16 | 30.5 | 10.7 | A→A |
|  |  | B | 486 | 10.2 |  |  | 585 | 10.6 |  |  |
|  |  | D | 512 | 10.3 |  |  | 487 | 10.2 |  |  |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | A | 295 | 49.7 | 33.1 | B→C | 377 | 55.0 | 30.4 | B→C |
|  |  | B | 359 | 17.0 |  |  | 536 | 17.4 |  |  |
|  |  | C | 327 | 59.4 |  |  | 176 | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 510 | 18.1 |  |  | 602 | 20.6 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口 圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北二路 / 旱溪西路四段 |  | 晨峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 191 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,159 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 700 | 628 | 1,800 | 1,385 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 950 | 852 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 68 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 378 | 950 | 950 | 950 | 572 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 250 | 169 | 1,800 | 1,577 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 400 | 271 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 223 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
| 敦富十街 / 敦富東街 |  | 晨峰時段 | B(支道) | 左轉 | 17 | 1,100 | 944 | 1,634 | 1,481 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 136 | 1,800 | 1,798 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,250 | 1,182 | 1798 | 1,456 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 336 | 1,800 | 1,798 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰時段 | B(支道) | 左轉 | 12 | 1,200 | 1,128 | 1,734 | 1,449 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 273 | 1,800 | 1,776 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 34 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,766 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,000 | 877 | 1,777 | 1,655 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 117 | 1,800 | 1,776 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 開發 前→後 | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 開發 前→後 |
| 敦富路 | 南興北三路 -敦富六街 | 往南 | 2,350 | 75 | 1074 | 0.46 | 41.5 | 0.83 | A→A | 43 | 871 | 0.37 | 41.1 | 0.82 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 87 | 882 | 0.38 | 40.7 | 0.81 | A→A | 42 | 755 | 0.32 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 南興北路二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 73 | 475 | 0.21 | 42.1 | 0.84 | A→A | 13 | 332 | 0.15 | 42.1 | 0.84 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 13 | 455 | 0.20 | 41.3 | 0.83 | A→A | 82 | 664 | 0.30 | 41.7 | 0.83 | A→A |
| 旱溪西路四段 | 新興路一段131巷- 南興北二路 | 往南 | 1,100 | 5 | 595 | 0.54 | 34.5 | 0.69 | B→B | 42 | 1,065 | 0.97 | 22.2 | 0.44 | D→D |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,350 | 73 | 945 | 0.40 | 36.5 | 0.73 | B→B | 13 | 1086 | 0.46 | 36.2 | 0.72 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,350 | 8 | 191 | 0.08 | 37.9 | 0.76 | B→B | 40 | 381 | 0.16 | 37.9 | 0.76 | B→B |
| 敦富十街 | 敦富路-敦富東街 | 往東 | 1,100 | 13 | 30 | 0.03 | 42.3 | 0.85 | A→A | 85 | 190 | 0.17 | 42.8 | 0.86 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 13 | 36 | 0.03 | 42.9 | 0.86 | A→A | 82 | 126 | 0.11 | 43.3 | 0.87 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷- 南興北二路 | 往南 | 1,100 | 73 | 690 | 0.63 | 40.0 | 0.80 | A→A | 13 | 308 | 0.28 | 40.8 | 0.82 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 13 | 179 | 0.16 | 40.2 | 0.80 | A→A | 82 | 504 | 0.46 | 41.3 | 0.83 | A→A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段- 南興北三路 | 往南 | 1,100 | 5 | 418 | 0.38 | 42.0 | 0.84 | A→A | 43 | 879 | 0.80 | 39.1 | 0.78 | A→B |
|  |  | 往北 | 1,100 | 87 | 1077 | 0.98 | 29.1 | 0.58 | B→C | 29 | 903 | 0.82 | 37.2 | 0.74 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 南興北三路 / 敦富路 |  | B | 838 | 11.7 | 19.0 | B→B | 550 | 10.4 | 25.1 | B→B |
|  |  | C | 275 | 51.1 |  |  | 317 | 53.9 |  |  |
|  |  | D | 429 | 12.0 |  |  | 929 | 24.1 |  |  |
| 敦富十街 / 敦富路 |  | A | 221 | 37.1 | 15.1 | A→B | 59 | 31.8 | 11.9 | A→A |
|  |  | B | 494 | 10.2 |  |  | 627 | 10.9 |  |  |
|  |  | D | 517 | 10.4 |  |  | 530 | 10.9 |  |  |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | A | 295 | 49.7 | 33.1 | C→C | 377 | 55.0 | 30.4 | C→C |
|  |  | B | 368 | 17.0 |  |  | 577 | 17.7 |  |  |
|  |  | C | 327 | 59.4 |  |  | 176 | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 585 | 18.4 |  |  | 616 | 20.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口 圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北二路 / 旱溪西路四段 |  | 晨峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 199 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,151 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 600 | 535 | 1,800 | 1,313 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 850 | 758 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 487 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰時段 | B(幹道) | 左轉 | 418 | 950 | 950 | 950 | 532 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 200 | 127 | 1,800 | 1,564 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 350 | 222 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 236 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
| 敦富十街 / 敦富東街 |  | 晨峰時段 | B(支道) | 左轉 | 30 | 950 | 807 | 1,471 | 1,305 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 136 | 1,800 | 1,798 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,200 | 1,134 | 1700 | 1,358 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 336 | 1,700 | 1,698 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰時段 | B(支道) | 左轉 | 94 | 1,200 | 1,128 | 1,548 | 1,181 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 273 | 1,800 | 1,776 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 34 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,766 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,000 | 877 | 1,777 | 1,655 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 117 | 1,800 | 1,776 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量