豐邑建設股份有限公司

臺中市北屯區景福段116地號等9筆土地新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,141 | 0.37 | 36.3 | B | 1,339 | 0.43 | 35.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,924 | 0.62 | 39.9 | B | 1,328 | 0.43 | 34.6 | C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 |  | 往東 | 3,800 | 1,491 | 0.39 | 38.7 | B | 1,724 | 0.45 | 37.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 1,938 | 0.51 | 38.5 | B | 1,805 | 0.48 | 36.4 | B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,050 | 1,070 | 0.52 | 34.8 | B | 1,065 | 0.52 | 34.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 400 | 0.20 | 39.6 | A | 524 | 0.26 | 37.2 | A |
|  | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 3,100 | 543 | 0.18 | 38.7 | A | 821 | 0.26 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 983 | 0.32 | 30.6 | B | 682 | 0.22 | 29.2 | C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 |  | 往東 | 1,950 | 96 | 0.05 | 31.0 | B | 161 | 0.08 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 495 | 0.25 | 30.6 | B | 258 | 0.13 | 31.3 | B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 |  | 往南 | 1,750 | 386 | 0.22 | 36.4 | A | 376 | 0.21 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 327 | 0.19 | 36.5 | A | 354 | 0.20 | 34.9 | B |
|  | 太原路三段- 育賢路 |  | 往南 | 950 | 322 | 0.34 | 31.3 | B | 373 | 0.39 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 287 | 0.30 | 35.0 | B | 221 | 0.23 | 31.4 | B |
| 和順路 | 軍福九路- 太原路三段 |  | 往南 | 950 | 96 | 0.10 | 33.3 | B | 150 | 0.16 | 33.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 71 | 0.07 | 34.3 | B | 64 | 0.07 | 34.1 | B |
| 軍福七路 | 祥順路二段- 環中東路二段 |  | 往東 | 950 | 60 | 0.06 | 30.9 | B | 171 | 0.18 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 116 | 0.12 | 31.9 | B | 37 | 0.04 | 31.5 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 495 | 61.2 | 33.2 | C | 258 | 54.5 | 27.7 | B |
|  |  | B | 470 | 16.6 |  |  | 453 | 16.5 |  |  |
|  |  | D | 512 | 21.5 |  |  | 566 | 24.5 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 1,924 | 73.6 | 60.2 | E | 1,328 | 65.8 | 64.8 | E |
|  |  | B | 1,950 | 51.7 |  |  | 1,906 | 74.1 |  |  |
|  |  | C | 1,491 | 68.2 |  |  | 1,724 | 72.9 |  |  |
|  |  | D | 1,486 | 45.9 |  |  | 1,656 | 45.0 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,420 | 19.6 | 28.5 | B | 900 | 18.8 | 28.6 | B |
|  |  | B | 287 | 58.0 |  |  | 221 | 56.0 |  |  |
|  |  | C | 1,258 | 23.6 |  |  | 1,522 | 23.7 |  |  |
|  |  | D | 386 | 55.3 |  |  | 376 | 56.0 |  |  |
| 和順路 / 軍福七路 |  | A | 116 | 18.7 | 13.7 | A | 37 | 17.3 | 13.1 | A |
|  |  | B | 34 | 8.4 |  |  | 20 | 8.3 |  |  |
|  |  | C | 22 | 17.0 |  |  | 102 | 18.3 |  |  |
|  |  | D | 96 | 8.8 |  |  | 150 | 9.2 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 往東 | 3,100 | 1,489 | 0.48 | 36.0 | B→B | 1,513 | 0.49 | 35.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,100 | 2,266 | 0.73 | 37.1 | B→B | 1,544 | 0.50 | 34.4 | C→C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 | 往東 | 3,800 | 1,801 | 0.47 | 38.4 | B→B | 1,906 | 0.50 | 37.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,800 | 2,163 | 0.57 | 38.0 | B→B | 2,027 | 0.53 | 36.0 | B→B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 2,050 | 1,358 | 0.66 | 33.1 | B→B | 1,197 | 0.58 | 34.2 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,050 | 519 | 0.25 | 39.6 | A→A | 687 | 0.34 | 37.1 | A→A |
|  | 太原路三段- 育才路 | 往南 | 3,100 | 719 | 0.23 | 38.7 | A→A | 981 | 0.32 | 33.9 | B→B |
|  |  | 往北 | 3,100 | 1,273 | 0.41 | 30.5 | B→B | 794 | 0.26 | 29.1 | C→C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 | 往東 | 1,950 | 261 | 0.13 | 31.0 | B→B | 221 | 0.11 | 31.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 579 | 0.30 | 30.6 | B→B | 336 | 0.17 | 31.3 | B→B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 1,750 | 567 | 0.32 | 36.3 | A→A | 542 | 0.31 | 34.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 1,750 | 658 | 0.38 | 36.4 | A→A | 440 | 0.25 | 34.9 | B→B |
|  | 太原路三段- 育賢路 | 往南 | 950 | 396 | 0.42 | 31.2 | B→B | 471 | 0.50 | 30.7 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 576 | 0.61 | 33.6 | B→B | 325 | 0.34 | 31.4 | B→B |
| 和順路 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 950 | 165 | 0.17 | 33.3 | B→B | 184 | 0.19 | 33.6 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 102 | 0.11 | 34.3 | B→B | 88 | 0.09 | 34.1 | B→B |
| 軍福七路 | 祥順路二段- 環中東路二段 | 往東 | 950 | 91 | 0.10 | 30.9 | B→B | 191 | 0.20 | 31.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 124 | 0.13 | 31.9 | B→B | 40 | 0.04 | 31.5 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 580 | 61.8 | 39.6 | C→C | 336 | 55.0 | 30.8 | B→C |
|  |  | B | 545 | 16.7 |  |  | 511 | 16.7 |  |  |
|  |  | D | 760 | 39.0 |  |  | 662 | 29.5 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 2,208 | 83.9 | 66.6 | E→E | 1,544 | 68.3 | 72.0 | E→E |
|  |  | B | 2,094 | 54.2 |  |  | 2,066 | 85.0 |  |  |
|  |  | C | 1,802 | 72.1 |  |  | 1,906 | 78.0 |  |  |
|  |  | D | 963 | 43.7 |  |  | 1,093 | 42.2 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,541 | 20.9 | 35.4 | B→C | 983 | 18.9 | 31.5 | B→C |
|  |  | B | 487 | 66.3 |  |  | 301 | 58.4 |  |  |
|  |  | C | 1,547 | 33.1 |  |  | 1,667 | 25.3 |  |  |
|  |  | D | 513 | 57.1 |  |  | 542 | 58.4 |  |  |
| 和順路 / 軍福七路 |  | A | 140 | 19.1 | 13.8 | A→A | 41 | 17.4 | 13.6 | A→A |
|  |  | B | 64 | 8.6 |  |  | 29 | 8.4 |  |  |
|  |  | C | 28 | 17.1 |  |  | 132 | 18.9 |  |  |
|  |  | D | 103 | 8.8 |  |  | 161 | 9.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 往東 | 3,100 | 1,763 | 0.57 | 35.4 | B→B | 1,937 | 0.62 | 33.8 | B→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 2,867 | 0.92 | 27.2 | B→D | 2,203 | 0.71 | 31.4 | C→C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 | 往東 | 3,800 | 1,840 | 0.48 | 38.4 | B→B | 2,083 | 0.55 | 37.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,800 | 2,381 | 0.63 | 37.2 | B→B | 2,102 | 0.55 | 35.9 | B→B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 2,050 | 1,399 | 0.68 | 32.7 | B→B | 1,355 | 0.66 | 33.0 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,050 | 746 | 0.36 | 39.5 | A→A | 753 | 0.37 | 37.1 | A→A |
|  | 太原路三段- 育才路 | 往南 | 3,100 | 995 | 0.32 | 38.7 | A→A | 1,219 | 0.39 | 33.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 3,100 | 1,315 | 0.42 | 30.4 | B→B | 985 | 0.32 | 29.1 | C→C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 | 往東 | 1,950 | 261 | 0.13 | 31.0 | B→B | 221 | 0.11 | 31.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 579 | 0.30 | 30.6 | B→B | 336 | 0.17 | 31.3 | B→B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 1,750 | 995 | 0.57 | 35.4 | A→A | 677 | 0.39 | 34.7 | B→B |
|  |  | 往北 | 1,750 | 658 | 0.38 | 36.4 | A→A | 440 | 0.25 | 34.9 | B→B |
|  | 太原路三段- 育賢路 | 往南 | 950 | 632 | 0.66 | 29.2 | B→C | 551 | 0.58 | 30.1 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 617 | 0.65 | 33.0 | B→B | 483 | 0.51 | 31.0 | B→B |
| 和順路 | 軍福九路- 太原路三段 | 往南 | 950 | 610 | 0.64 | 31.5 | B→B | 324 | 0.34 | 33.6 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 258 | 0.27 | 34.3 | B→B | 747 | 0.79 | 28.5 | B→C |
| 軍福七路 | 祥順路二段- 環中東路二段 | 往東 | 950 | 964 | 1.01 | 20.6 | B→D | 467 | 0.49 | 30.8 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 124 | 0.13 | 31.9 | B→B | 40 | 0.04 | 31.5 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 580 | 61.8 | 39.9 | C→C | 336 | 55.0 | 31.0 | C→C |
|  |  | B | 772 | 17.2 |  |  | 577 | 16.8 |  |  |
|  |  | D | 801 | 40.4 |  |  | 820 | 30.0 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 2,653 | 98.6 | 73.0 | E→E | 1,684 | 68.8 | 74.1 | E→E |
|  |  | B | 2,136 | 55.1 |  |  | 2,257 | 86.5 |  |  |
|  |  | C | 1,841 | 72.8 |  |  | 2,083 | 82.9 |  |  |
|  |  | D | 1,003 | 43.9 |  |  | 1,251 | 44.2 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,575 | 21.0 | 44.8 | C→C | 1,115 | 19.1 | 57.1 | C→D |
|  |  | B | 528 | 68.9 |  |  | 459 | 63.2 |  |  |
|  |  | C | 1,628 | 41.4 |  |  | 2,036 | 75.0 |  |  |
|  |  | D | 941 | 76.9 |  |  | 677 | 61.8 |  |  |
| 和順路 / 軍福七路 |  | A | 140 | 19.1 | 41.2 | A→C | 41 | 17.4 | 17.4 | A→B |
|  |  | B | 64 | 8.6 |  |  | 29 | 8.4 |  |  |
|  |  | C | 901 | 50.6 |  |  | 408 | 21.2 |  |  |
|  |  | D | 103 | 8.8 |  |  | 161 | 9.3 |  |  |

- 現況路口轉向交通量