悅騰建設股份有限公司

臺中市南區樹子腳段1637地號等9筆土地

集合住宅新建工程土地交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務 水準 |
| 環中路六段 | 建國路 -仁義街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,050 | 776 | 0.38 | 31.4 | 0.63 | B | 880 | 0.43 | 27.9 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,076 | 0.52 | 30.2 | 0.60 | B | 1,031 | 0.50 | 30.2 | 0.60 | B |
| 復興北路 | 環中路六段 -大慶街二段 |  | 往東 | 2,050 | 558 | 0.27 | 38.7 | 0.77 | B | 800 | 0.39 | 38.1 | 0.76 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 846 | 0.41 | 37.8 | 0.76 | B | 679 | 0.33 | 38.2 | 0.76 | B |
|  | 文心南路 -大慶街二段 |  | 往東 | 2,050 | 691 | 0.34 | 34.1 | 0.68 | B | 868 | 0.42 | 35.0 | 0.70 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 947 | 0.46 | 39.8 | 0.80 | B | 685 | 0.33 | 33.9 | 0.68 | B |
| 復興路一段 | 文心南路 -中山路一段229巷 |  | 往東 | 3,100 | 1,017 | 0.33 | 32.4 | 0.65 | B | 1,323 | 0.43 | 34.8 | 0.70 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,889 | 0.61 | 34.3 | 0.69 | B | 1,866 | 0.60 | 31.5 | 0.63 | B |
| 文心南路 | 大慶街二段 -建國北路一段 |  | 往南 | 4,200 | 885 | 0.21 | 32.5 | 0.65 | B | 1,402 | 0.33 | 32.5 | 0.65 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 1,219 | 0.29 | 33.7 | 0.67 | B | 1,183 | 0.28 | 33.7 | 0.67 | B |
| 大慶街二段 | 復興北路 -建國北路一段 |  | 往南 | 950 | 305 | 0.32 | 27.6 | 0.55 | C | 800 | 0.73 | 28.7 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 651 | 0.69 | 27.0 | 0.54 | C | 442 | 0.47 | 27.6 | 0.55 | C |
|  | 復興北路 -文心南路 |  | 往南 | 950 | 213 | 0.22 | 30.4 | 0.61 | B | 781 | 0.60 | 29.5 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 391 | 0.41 | 30.4 | 0.61 | B | 485 | 0.51 | 29.4 | 0.59 | C |
| 復興路一段207巷 | 復興路一段 -大慶街二段9巷 |  | 往南 | 950 | 236 | 0.25 | 36.0 | 0.72 | B | 195 | 0.21 | 36.0 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 271 | 0.29 | 36.0 | 0.72 | B | 382 | 0.40 | 34.9 | 0.70 | B |
| 大慶街二段9巷 | 大慶街二段 -復興路一段207巷 |  | 往東 | 950 | 90 | 0.09 | 37.0 | 0.74 | B | 127 | 0.13 | 36.7 | 0.73 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 79 | 0.08 | 37.8 | 0.76 | B | 65 | 0.07 | 37.8 | 0.76 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中路六段 / 復興北路 |  | A | 1,030 | 64.4 | 32.9 | C | 577 | 47.9 | 30.1 | C |
|  |  | B | 1,751 | 12.6 |  |  | 1,103 | 10.6 |  |  |
|  |  | D | 864 | 36.5 |  |  | 1,255 | 39.1 |  |  |
| 環中路六段 / 復興路一段 |  | A | 1,889 | 25.8 | 38.6 | C | 1,862 | 25.7 | 38.4 | C |
|  |  | B | 944 | 65.0 |  |  | 905 | 63.1 |  |  |
|  |  | C | 1,039 | 22.7 |  |  | 1,323 | 23.6 |  |  |
|  |  | D | 776 | 59.1 |  |  | 880 | 62.2 |  |  |
| 復興路一段 / 光明路 |  | A | 2,323 | 36.3 | 36.1 | C | 1,658 | 29.6 | 35.9 | C |
|  |  | B | 871 | 50.2 |  |  | 943 | 51.5 |  |  |
|  |  | C | 1,877 | 28.5 |  |  | 2,601 | 33.7 |  |  |
|  |  | D | 236 | 42.5 |  |  | 195 | 42.1 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街二段 |  | A | 947 | 34.8 | 33.1 | C | 685 | 33.9 | 34.2 | C |
|  |  | B | 696 | 34.0 |  |  | 485 | 30.1 |  |  |
|  |  | C | 558 | 32.0 |  |  | 800 | 34.6 |  |  |
|  |  | D | 305 | 27.5 |  |  | 800 | 36.5 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊開發交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊開發 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中路六段 | 建國路 -仁義街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,050 | 85 | 916 | 0.45 | 31.3 | 0.63 | B→B | 102 | 1,044 | 0.51 | 27.7 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 361 | 1,514 | 0.74 | 27.0 | 0.54 | B→C | 275 | 1,379 | 0.67 | 28.4 | 0.57 | B→C |
| 復興北路 | 環中路六段 -大慶街二段 |  | 往東 | 2,050 | 157 | 754 | 0.37 | 38.6 | 0.77 | B→B | 227 | 1,084 | 0.53 | 37.5 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 906 | 0.44 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 727 | 0.35 | 38.2 | 0.76 | B→B |
|  | 文心南路 -大慶街六段 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 740 | 0.36 | 34.1 | 0.68 | B→B | 0 | 930 | 0.45 | 34.9 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 1,014 | 0.49 | 39.6 | 0.79 | B→B | 332 | 1,066 | 0.52 | 33.5 | 0.67 | B→B |
| 復興路一段 | 文心南路 -中山路一段229巷 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 1,089 | 0.35 | 32.4 | 0.65 | B→B | 116 | 1,533 | 0.49 | 34.6 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 465 | 2,488 | 0.80 | 29.2 | 0.58 | B→C | 41 | 2,039 | 0.66 | 30.6 | 0.61 | B→B |
| 文心南路 | 大慶街二段 -建國北路一段 |  | 往南 | 4,200 | 0 | 948 | 0.23 | 32.5 | 0.65 | B→B | 0 | 1,501 | 0.36 | 32.5 | 0.65 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 0 | 1,305 | 0.31 | 33.7 | 0.67 | B→B | 0 | 1,267 | 0.30 | 33.7 | 0.67 | B→B |
| 大慶街二段 | 復興北路 -建國北路一段 |  | 往南 | 950 | 0 | 327 | 0.34 | 27.6 | 0.55 | C→C | 0 | 857 | 0.78 | 29.9 | 0.60 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 697 | 0.73 | 26.0 | 0.52 | C→C | 0 | 473 | 0.50 | 27.5 | 0.55 | C→C |
|  | 復興北路 -文心南路 |  | 往南 | 950 | 0 | 228 | 0.24 | 30.4 | 0.61 | B→B | 0 | 836 | 0.64 | 28.9 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 419 | 0.44 | 30.4 | 0.61 | B→B | 0 | 519 | 0.55 | 29.2 | 0.58 | C→C |
| 復興路一段207巷 | 復興路一段 -大慶街二段9巷 |  | 往南 | 950 | 0 | 253 | 0.27 | 36.0 | 0.72 | B→B | 0 | 209 | 0.22 | 36.0 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 290 | 0.31 | 36.0 | 0.72 | B→B | 0 | 409 | 0.43 | 34.9 | 0.70 | B→B |
| 大慶街二段9巷 | 大慶街二段 -復興路一段207巷 |  | 往東 | 950 | 0 | 96 | 0.10 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 136 | 0.14 | 36.7 | 0.73 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中路六段 / 復興北路 |  | A | 1,103 | 73.4 | 35.1 | C→C | 618 | 48.7 | 32.7 | C→C |
|  |  | B | 2,130 | 14.1 |  |  | 1,409 | 11.4 |  |  |
|  |  | D | 696 | 26.2 |  |  | 1,276 | 45.0 |  |  |
| 環中路六段 / 復興路一段 |  | A | 2,318 | 27.8 | 40.8 | C→C | 2,073 | 26.6 | 42.2 | C→C |
|  |  | B | 1,025 | 70.8 |  |  | 1,072 | 76.3 |  |  |
|  |  | C | 1,127 | 23.0 |  |  | 1,520 | 24.3 |  |  |
|  |  | D | 892 | 62.6 |  |  | 959 | 65.8 |  |  |
| 復興路一段 / 光明路 |  | A | 2,501 | 38.3 | 37.6 | C→C | 1,846 | 30.7 | 38.2 | C→C |
|  |  | B | 940 | 51.4 |  |  | 1,057 | 53.9 |  |  |
|  |  | C | 2,010 | 29.5 |  |  | 2,785 | 36.3 |  |  |
|  |  | D | 282 | 42.9 |  |  | 385 | 44.0 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街二段 |  | A | 1,014 | 35.3 | 33.7 | C→C | 734 | 34.2 | 34.9 | C→C |
|  |  | B | 745 | 35.2 |  |  | 519 | 30.7 |  |  |
|  |  | C | 598 | 32.3 |  |  | 858 | 35.0 |  |  |
|  |  | D | 327 | 27.8 |  |  | 857 | 38.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 開發前→後 | 基地衍生交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 開發前→後 |
| 環中路六段 | 建國路 -仁義街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,050 | 0 | 916 | 0.45 | 31.3 | 0.63 | B→B | 0 | 1,044 | 0.51 | 27.7 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 0 | 1,514 | 0.74 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 1,379 | 0.67 | 28.4 | 0.57 | C→C |
| 復興北路 | 環中路六段 -大慶街二段 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 754 | 0.37 | 38.6 | 0.77 | B→B | 0 | 1,084 | 0.53 | 37.5 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 906 | 0.44 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 727 | 0.35 | 38.2 | 0.76 | B→B |
|  | 文心南路 -大慶街六段 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 740 | 0.36 | 34.1 | 0.68 | B→B | 0 | 930 | 0.45 | 34.9 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 11 | 1,025 | 0.50 | 39.6 | 0.79 | B→B | 56 | 1,122 | 0.55 | 33.3 | 0.67 | B→B |
| 復興路一段 | 文心南路 -中山路一段229巷 |  | 往東 | 3,100 | 224 | 1,313 | 0.42 | 32.3 | 0.65 | B→B | 50 | 1,583 | 0.51 | 34.5 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 92 | 2,580 | 0.83 | 27.9 | 0.56 | C→C | 79 | 2,118 | 0.68 | 30.2 | 0.60 | B→B |
| 文心南路 | 大慶街二段 -建國北路一段 |  | 往南 | 4,200 | 47 | 995 | 0.24 | 32.5 | 0.65 | B→B | 56 | 1,558 | 0.37 | 32.5 | 0.65 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 92 | 1,397 | 0.33 | 33.7 | 0.67 | B→B | 19 | 1,286 | 0.31 | 33.7 | 0.67 | B→B |
| 大慶街二段 | 復興北路 -建國北路一段 |  | 往南 | 950 | 11 | 338 | 0.36 | 27.6 | 0.55 | C→C | 79 | 935 | 0.85 | 26.9 | 0.54 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 697 | 0.73 | 26.0 | 0.52 | C→C | 0 | 473 | 0.50 | 27.5 | 0.55 | C→C |
|  | 復興北路 -文心南路 |  | 往南 | 950 | 22 | 250 | 0.26 | 30.4 | 0.61 | B→B | 135 | 971 | 0.75 | 26.7 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 16 | 435 | 0.46 | 30.3 | 0.61 | B→B | 90 | 609 | 0.64 | 28.2 | 0.56 | C→C |
| 復興路一段207巷 | 復興路一段 -大慶街二段9巷 |  | 往南 | 950 | 316 | 569 | 0.60 | 34.7 | 0.69 | B→B | 77 | 286 | 0.30 | 36.0 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 290 | 0.31 | 36.0 | 0.72 | B→B | 0 | 409 | 0.43 | 34.9 | 0.70 | B→B |
| 大慶街二段9巷 | 大慶街二段 -復興路一段207巷 |  | 往東 | 950 | 0 | 96 | 0.10 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 136 | 0.14 | 36.7 | 0.73 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 316 | 401 | 0.42 | 37.6 | 0.75 | B→B | 225 | 295 | 0.31 | 37.8 | 0.76 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中路六段 / 復興北路 |  | A | 1,103 | 73.4 | 35.1 | C→C | 618 | 48.7 | 32.7 | C→C |
|  |  | B | 2,130 | 14.1 |  |  | 1,409 | 11.4 |  |  |
|  |  | D | 696 | 26.2 |  |  | 1,276 | 45.0 |  |  |
| 環中路六段 / 復興路一段 |  | A | 2,420 | 28.3 | 40.8 | C→C | 2,103 | 26.7 | 42.2 | C→C |
|  |  | B | 1,025 | 70.8 |  |  | 1,072 | 76.3 |  |  |
|  |  | C | 1,127 | 23.0 |  |  | 1,520 | 24.3 |  |  |
|  |  | D | 892 | 62.6 |  |  | 959 | 65.8 |  |  |
| 復興路一段 / 光明路 |  | A | 2,501 | 38.3 | 38.3 | C→C | 1,846 | 30.7 | 38.3 | C→C |
|  |  | B | 940 | 51.4 |  |  | 1,057 | 53.9 |  |  |
|  |  | C | 2,010 | 29.5 |  |  | 2,785 | 36.3 |  |  |
|  |  | D | 633 | 46.8 |  |  | 470 | 44.9 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街二段 |  | A | 1,026 | 35.8 | 33.9 | C→C | 796 | 38.0 | 36.9 | C→C |
|  |  | B | 745 | 35.2 |  |  | 519 | 30.7 |  |  |
|  |  | C | 598 | 32.3 |  |  | 858 | 35.0 |  |  |
|  |  | D | 339 | 28.0 |  |  | 944 | 41.3 |  |  |

現況路口轉向交通量