揚進股份有限公司

臺中市潭子區僑忠段220地號等9筆土地

新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 環中路一段 | 和平路235巷- 中山路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,392 | 0.45 | 39.2 | 0.78 | B | 1,488 | 0.48 | 37.9 | 0.76 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,329 | 0.75 | 34.5 | 0.69 | B | 1,899 | 0.61 | 39.8 | 0.80 | B |
|  | 中山路二段- 福貴路 |  | 往東 | 4,200 | 2,647 | 0.63 | 32.8 | 0.66 | B | 1,369 | 0.33 | 36.4 | 0.73 | B |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 2,067 | 0.49 | 35.2 | 0.70 | B | 1,828 | 0.44 | 35.2 | 0.70 | B |
| 中山路二段 | 潭子街一段- 合作街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,800 | 1,493 | 0.53 | 33.1 | 0.55 | C | 2,602 | 0.93 | 25.8 | 0.43 | D |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,914 | 1.04 | 30.9 | 0.51 | C | 1,601 | 0.57 | 30.3 | 0.50 | C |
|  | 合作街- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 2,266 | 0.81 | 36.0 | 0.60 | B | 3,136 | 1.12 | 24.7 | 0.41 | D |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,964 | 1.06 | 24.6 | 0.41 | D | 1,784 | 0.64 | 24.8 | 0.41 | D |
| 大新路 | 中山路二段- 復興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 346 | 0.17 | 23.3 | 0.47 | D | 532 | 0.26 | 22.6 | 0.45 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 291 | 0.14 | 24.3 | 0.49 | D | 261 | 0.13 | 31.5 | 0.63 | B |
|  | 復興路一段- 福潭路 |  | 往東 | 950 | 139 | 0.15 | 47.1 | 0.94 | A | 273 | 0.29 | 45.1 | 0.90 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 279 | 0.29 | 44.0 | 0.88 | A | 238 | 0.25 | 46.2 | 0.92 | A |
| 復興路一段 | 圓通南路- 大新路 |  | 往南 | 950 | 420 | 0.44 | 29.5 | 0.59 | C | 545 | 0.57 | 26.7 | 0.53 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 320 | 0.34 | 37.2 | 0.74 | B | 451 | 0.47 | 37.2 | 0.74 | B |
|  | 大新路- 環中路一段 |  | 往南 | 1,950 | 463 | 0.24 | 24.3 | 0.49 | D | 727 | 0.37 | 22.7 | 0.45 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 270 | 0.14 | 25.8 | 0.52 | C | 418 | 0.21 | 27.6 | 0.55 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中山路二段 / 合作街 |  | A | 225 | 58.0 | 13.4 | A | 80 | 50.8 | 14.3 | A |
|  |  | B | 2,964 | 11.9 |  |  | 1,669 | 8.3 |  |  |
|  |  | D | 1,493 | 9.4 |  |  | 2,602 | 17.0 |  |  |
| 環中路一段 / 中山路二段 |  | A | 2,067 | 82.8 | 55.6 | D | 1,828 | 86.4 | 52.2 | D |
|  |  | B | 2,647 | 42.7 |  |  | 1,742 | 32.9 |  |  |
|  |  | C | 412 | 72.9 |  |  | 175 | 60.4 |  |  |
|  |  | D | 1,392 | 61.4 |  |  | 1,488 | 57.5 |  |  |
|  |  | E | 2,266 | 39.2 |  |  | 3136 | 40.0 |  |  |
| 大新路 / 復興路一段 |  | A | 279 | 31.0 | 28.2 | B | 238 | 30.8 | 30.7 | C |
|  |  | B | 1 | 70.6 |  |  | 2 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 270 | 24.2 |  |  | 418 | 26.4 |  |  |
|  |  | D | 346 | 32.2 |  |  | 532 | 37.0 |  |  |
|  |  | E | 420 | 25.5 |  |  | 545 | 27.5 |  |  |
| 復興路一段 / 圓通南路 |  | A | 547 | 14.3 | 14.9 | A | 377 | 12.4 | 14.0 | A |
|  |  | B | 603 | 17.2 |  |  | 471 | 14.6 |  |  |
|  |  | C | 480 | 14.0 |  |  | 621 | 14.5 |  |  |
|  |  | D | 379 | 13.5 |  |  | 553 | 14.2 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 環中路一段 | 和平路235巷- 中山路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,500 | 0.48 | 39.0 | 0.78 | B→B | 1,668 | 0.54 | 37.6 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,570 | 0.83 | 31.1 | 0.62 | B→B | 2,055 | 0.66 | 38.8 | 0.78 | B→B |
|  | 中山路二段- 福貴路 |  | 往東 | 4,200 | 2,948 | 0.70 | 31.4 | 0.63 | B→B | 1,492 | 0.36 | 36.4 | 0.73 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 2,228 | 0.53 | 35.0 | 0.70 | B→B | 2,048 | 0.49 | 35.0 | 0.70 | B→B |
| 中山路二段 | 潭子街一段- 合作街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,800 | 1,614 | 0.58 | 32.7 | 0.55 | C→C | 2,939 | 1.05 | 18.5 | 0.31 | D→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 3,238 | 1.16 | 23.0 | 0.38 | C→E | 1,758 | 0.63 | 29.7 | 0.49 | C→D |
|  | 合作街- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 2,780 | 0.99 | 31.7 | 0.53 | B→C | 3,433 | 1.23 | 16.8 | 0.28 | D→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 3,218 | 1.15 | 18.1 | 0.30 | D→E | 2,170 | 0.78 | 22.1 | 0.37 | D→E |
| 大新路 | 中山路二段- 復興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 371 | 0.18 | 23.3 | 0.47 | D→D | 570 | 0.28 | 22.6 | 0.45 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 312 | 0.15 | 24.2 | 0.48 | D→D | 280 | 0.14 | 31.5 | 0.63 | B→B |
|  | 復興路一段- 福潭路 |  | 往東 | 950 | 149 | 0.16 | 47.1 | 0.94 | A→A | 292 | 0.31 | 45.0 | 0.90 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 299 | 0.31 | 44.0 | 0.88 | A→A | 255 | 0.27 | 46.2 | 0.92 | A→A |
| 復興路一段 | 圓通南路- 大新路 |  | 往南 | 950 | 450 | 0.47 | 29.4 | 0.59 | C→C | 584 | 0.61 | 26.3 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 343 | 0.36 | 37.2 | 0.74 | B→B | 483 | 0.51 | 37.1 | 0.74 | B→B |
|  | 大新路- 環中路一段 |  | 往南 | 1,950 | 496 | 0.25 | 24.3 | 0.5 | D→D | 779 | 0.40 | 22.7 | 0.5 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 289 | 0.15 | 25.8 | 0.5 | C→C | 448 | 0.23 | 27.6 | 0.6 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中山路二段 / 合作街 |  | A | 241 | 59.1 | 14.6 | A→A | 86 | 51.0 | 17.1 | A→B |
|  |  | B | 3,218 | 13.1 |  |  | 2,047 | 9.1 |  |  |
|  |  | D | 1,952 | 11.5 |  |  | 2,861 | 21.7 |  |  |
| 環中路一段 / 中山路二段 |  | A | 2,228 | 100.3 | 72.5 | D→E | 2,048 | 97.3 | 62.3 | D→E |
|  |  | B | 2,855 | 47.8 |  |  | 1,960 | 34.3 |  |  |
|  |  | C | 441 | 77.2 |  |  | 187 | 60.8 |  |  |
|  |  | D | 1,500 | 64.5 |  |  | 1,667 | 63.7 |  |  |
|  |  | E | 2,667 | 79.3 |  |  | 3,407 | 56.8 |  |  |
| 大新路 / 復興路一段 |  | A | 299 | 31.5 | 28.6 | B→B | 254 | 31.3 | 31.5 | C→C |
|  |  | B | 1 | 70.6 |  |  | 2 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 289 | 24.5 |  |  | 447 | 27.1 |  |  |
|  |  | D | 370 | 32.7 |  |  | 570 | 38.3 |  |  |
|  |  | E | 450 | 25.8 |  |  | 583 | 28.1 |  |  |
| 復興路一段 / 圓通南路 |  | A | 586 | 14.8 | 16.1 | A→B | 404 | 12.7 | 16.1 | A→B |
|  |  | B | 666 | 19.6 |  |  | 640 | 19.7 |  |  |
|  |  | C | 514 | 14.5 |  |  | 665 | 15.0 |  |  |
|  |  | D | 406 | 14.2 |  |  | 592 | 15.6 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 環中路一段 | 和平路235巷- 中山路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,591 | 0.51 | 38.8 | 0.78 | B→B | 1,745 | 0.56 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,570 | 0.83 | 31.1 | 0.62 | B→B | 2,055 | 0.66 | 38.8 | 0.78 | B→B |
|  | 中山路二段- 福貴路 |  | 往東 | 4,200 | 3,340 | 0.80 | 28.5 | 0.57 | B→C | 1,792 | 0.43 | 36.3 | 0.73 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 2,364 | 0.56 | 34.7 | 0.69 | B→B | 2,142 | 0.51 | 34.9 | 0.70 | B→B |
| 中山路二段 | 潭子街一段- 合作街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,800 | 2,182 | 0.78 | 28.4 | 0.47 | C→D | 3,366 | 1.20 | 12.0 | 0.20 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 3,345 | 1.19 | 22.0 | 0.37 | E→E | 1,968 | 0.70 | 28.3 | 0.47 | D→D |
|  | 合作街- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 3,032 | 1.08 | 24.0 | 0.40 | C→D | 3,688 | 1.32 | 17.8 | 0.30 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 3,218 | 1.15 | 18.1 | 0.30 | E→E | 2,170 | 0.78 | 22.1 | 0.37 | E→E |
| 大新路 | 中山路二段- 復興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 371 | 0.18 | 23.3 | 0.47 | D→D | 570 | 0.28 | 22.6 | 0.45 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 312 | 0.15 | 24.2 | 0.48 | D→D | 280 | 0.14 | 31.5 | 0.63 | B→B |
|  | 復興路一段- 福潭路 |  | 往東 | 950 | 149 | 0.16 | 47.1 | 0.94 | A→A | 292 | 0.31 | 45.0 | 0.90 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 299 | 0.31 | 44.0 | 0.88 | A→A | 255 | 0.27 | 46.2 | 0.92 | A→A |
| 復興路一段 | 圓通南路- 大新路 |  | 往南 | 950 | 450 | 0.47 | 29.4 | 0.59 | C→C | 584 | 0.61 | 26.3 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 769 | 0.81 | 33.2 | 0.66 | B→B | 752 | 0.79 | 31.1 | 0.62 | B→B |
|  | 大新路- 環中路一段 |  | 往南 | 1,950 | 496 | 0.25 | 24.3 | 0.49 | D→D | 779 | 0.40 | 22.7 | 0.45 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 715 | 0.37 | 25.7 | 0.51 | C→C | 717 | 0.37 | 27.5 | 0.55 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中山路二段 / 合作街 |  | A | 241 | 59.1 | 16.2 | A→B | 86 | 51.0 | 38.9 | B→C |
|  |  | B | 3,218 | 13.1 |  |  | 2,047 | 9.1 |  |  |
|  |  | D | 2,522 | 16.1 |  |  | 3,356 | 56.8 |  |  |
| 環中路一段 / 中山路二段 |  | A | 2,228 | 100.5 | 79.2 | E→E | 2,408 | 97.3 | 68.2 | E→E |
|  |  | B | 3,054 | 60.2 |  |  | 2,058 | 35.2 |  |  |
|  |  | C | 441 | 77.2 |  |  | 187 | 60.8 |  |  |
|  |  | D | 1,591 | 66.9 |  |  | 1,744 | 64.4 |  |  |
|  |  | E | 2,816 | 67.4 |  |  | 3,537 | 69.9 |  |  |
| 大新路 / 復興路一段 |  | A | 299 | 31.5 | 30.4 | B→C | 254 | 31.3 | 33.8 | C→C |
|  |  | B | 1 | 70.6 |  |  | 2 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 715 | 32.7 |  |  | 716 | 40.3 |  |  |
|  |  | D | 370 | 30.0 |  |  | 570 | 31.3 |  |  |
|  |  | E | 450 | 26.1 |  |  | 583 | 29.3 |  |  |
| 復興路一段 / 圓通南路 |  | A | 586 | 14.0 | 44.0 | B→C | 404 | 12.7 | 34.3 | B→C |
|  |  | B | 1,062 | 86.5 |  |  | 909 | 68.7 |  |  |
|  |  | C | 514 | 13.7 |  |  | 665 | 15.0 |  |  |
|  |  | D | 406 | 14.6 |  |  | 592 | 17.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量