華固建設股份有限公司

臺中市西屯區鑫港尾段95地號等1筆土地

集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 環中路一段 | 凱旋路-中清路二段 | 往東 | 3,100 | 1,403 | 0.45 | 28.3 | C | 1,698 | 0.55 | 28.3 | C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 2,146 | 0.69 | 28.8 | C | 1,165 | 0.38 | 28.8 | C |
| 環中路一段 | 中清路二段- 中康街215巷 | 往東 | 3,100 | 996 | 0.32 | 29.5 | C | 1,576 | 0.51 | 28.9 | C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 1,604 | 0.52 | 28.9 | C | 808 | 0.26 | 29.5 | C |
| 中清路三段 | 廣興街- 環中路一段 | 往南 | 3,100 | 1,398 | 0.45 | 28.7 | C | 2,834 | 0.91 | 19.9 | E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,415 | 0.78 | 19.7 | E | 1,358 | 0.44 | 24.1 | D |
| 中清路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 3,100 | 1,226 | 0.40 | 28.6 | C | 2,493 | 0.80 | 24.9 | D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,414 | 0.78 | 19.2 | E | 1,368 | 0.44 | 29.3 | C |
| 中清路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 3,100 | 1,356 | 0.44 | 28.2 | C | 2,503 | 0.81 | 24.4 | D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,531 | 0.82 | 19.5 | E | 1,400 | 0.45 | 24.8 | D |
| 經貿路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 2,350 | 384 | 0.16 | 33.9 | B | 269 | 0.11 | 34.8 | B |
|  |  | 往北 | 2,350 | 274 | 0.12 | 34.3 | B | 278 | 0.12 | 34.9 | B |
| 經貿路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 2,350 | 369 | 0.16 | 34.2 | B | 247 | 0.11 | 26.8 | C |
|  |  | 往北 | 2,350 | 182 | 0.08 | 34.3 | B | 287 | 0.12 | 34.6 | B |
| 經貿八路 | 中科路- 經貿路二段 | 往東 | 2,350 | 837 | 0.36 | 24.8 | D | 1,825 | 0.78 | 22.8 | D |
|  |  | 往西 | 2,350 | 1,960 | 0.83 | 23.8 | D | 652 | 0.28 | 24.5 | D |
| 經貿八路 | 經貿路二段- 中清路二段 | 往東 | 2,250 | 228 | 0.10 | 32.6 | B | 380 | 0.17 | 32.2 | B |
|  |  | 往西 | 2,250 | 434 | 0.19 | 34.0 | B | 254 | 0.11 | 33.5 | B |
| 黎明路三段 | 凱旋路- 經貿路二段 | 往東 | 1,950 | 435 | 0.22 | 29.4 | C | 760 | 0.39 | 29.0 | C |
|  |  | 往西 | 1,950 | 777 | 0.40 | 29.2 | C | 506 | 0.26 | 29.3 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中路二段 / 中清路二段 |  | A | 1,604 | 68.0 | 60.1 | E | 808 | 73.6 | 62.4 | E |
|  |  | B | 2,190 | 49.4 |  |  | 1,040 | 44.2 |  |  |
|  |  | C | 1403 | 66.3 |  |  | 1,698 | 66.3 |  |  |
|  |  | D | 1,398 | 61.4 |  |  | 2,834 | 63.7 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿八路 |  | A | 340 | 96.6 | 46.5 | D | 155 | 75.5 | 35.8 | C |
|  |  | B | 2,531 | 54.1 |  |  | 1,400 | 14.8 |  |  |
|  |  | C | 228 | 76.5 |  |  | 380 | 91.5 |  |  |
|  |  | D | 1,226 | 11.3 |  |  | 2,493 | 36.6 |  |  |
| 黎明路三段 / 中科路 |  | A | 777 | 28.9 | 35.5 | C | 447 | 23.9 | 34.8 | C |
|  |  | B | 1,960 | 46.3 |  |  | 652 | 22.1 |  |  |
|  |  | C | 435 | 23.8 |  |  | 760 | 28.5 |  |  |
|  |  | D | 800 | 21.6 |  |  | 1792 | 44.8 |  |  |
| 黎明路三段 / 經貿路二段 |  | A | 748 | 20.2 | 17.7 | B | 429 | 17.7 | 16.8 | B |
|  |  | B | 182 | 14.7 |  |  | 287 | 15.2 |  |  |
|  |  | C | 186 | 15.5 |  |  | 568 | 17.7 |  |  |
|  |  | D | 384 | 15.8 |  |  | 191 | 14.8 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中路一段 | 凱旋路- 中清路二段 | 往東 | 3,100 | 1,541 | 0.50 | 28.3 | C→C | 1,886 | 0.61 | 28.1 | C→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 2,271 | 0.73 | 28.4 | C→C | 1,312 | 0.42 | 28.8 | C→C |
| 環中路一段 | 中清路二段- 中康街215巷 | 往東 | 3,100 | 1,052 | 0.34 | 29.5 | C→C | 1,665 | 0.54 | 28.9 | C→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 1,694 | 0.55 | 28.9 | C→C | 854 | 0.28 | 29.5 | C→C |
| 中清路三段 | 廣興街- 環中路一段 | 往南 | 3,100 | 1,529 | 0.49 | 28.7 | C→C | 3,119 | 1.01 | 16.6 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,592 | 0.84 | 18.8 | E→E | 1,582 | 0.51 | 24.1 | D→D |
| 中清路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 3,100 | 1,372 | 0.44 | 28.5 | C→C | 2,794 | 0.90 | 22.3 | D→D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,636 | 0.85 | 18.0 | E→E | 1,606 | 0.52 | 29.2 | C→C |
| 中清路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 3,100 | 1,515 | 0.49 | 28.2 | C→C | 2,744 | 0.89 | 22.5 | D→D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,730 | 0.88 | 18.2 | E→E | 1,597 | 0.52 | 24.7 | D→D |
| 經貿路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 2,350 | 698 | 0.30 | 33.9 | B→B | 713 | 0.30 | 34.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,350 | 298 | 0.13 | 34.3 | B→B | 398 | 0.17 | 34.9 | B→B |
| 經貿路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 2,350 | 508 | 0.22 | 34.2 | B→B | 385 | 0.16 | 26.8 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,350 | 192 | 0.08 | 34.3 | B→B | 303 | 0.13 | 34.6 | B→B |
| 經貿八路 | 中科路- 經貿路二段 | 往東 | 2,350 | 953 | 0.41 | 24.8 | D→D | 1,974 | 0.84 | 21.6 | D→D |
|  |  | 往西 | 2,350 | 2,116 | 0.90 | 21.9 | D→D | 756 | 0.32 | 24.5 | D→D |
| 經貿八路 | 經貿路二段- 中清路二段 | 往東 | 2,250 | 241 | 0.11 | 32.6 | B→B | 401 | 0.18 | 32.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,250 | 458 | 0.20 | 34.0 | B→B | 268 | 0.12 | 33.5 | B→B |
| 黎明路三段 | 凱旋路- 經貿路二段 | 往東 | 1,950 | 663 | 0.34 | 29.4 | C→C | 1,195 | 0.61 | 28.6 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,950 | 910 | 0.47 | 29.2 | C→C | 792 | 0.41 | 29.3 | C→C |

- 號誌化路口服務水準

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中路二段 / 中清路二段 |  | A | 1,695 | 71.5 | 62.7 | E→E | 854 | 74.5 | 72.3 | E→E |
|  |  | B | 2,354 | 51.0 |  |  | 1,194 | 44.9 |  |  |
|  |  | C | 1,514 | 70.8 |  |  | 1,794 | 67.4 |  |  |
|  |  | D | 1,530 | 63.1 |  |  | 3,120 | 84.9 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿八路 |  | A | 360 | 103.6 | 56.1 | D→D | 164 | 73.8 | 43.3 | C→C |
|  |  | B | 2,731 | 70.5 |  |  | 1,597 | 16.2 |  |  |
|  |  | C | 242 | 77.4 |  |  | 401 | 97.0 |  |  |
|  |  | D | 1,378 | 12.3 |  |  | 2,732 | 49.6 |  |  |
| 黎明路三段 / 中科路 |  | A | 911 | 32.6 | 52.2 | C→D | 764 | 28.6 | 43.2 | C→C |
|  |  | B | 2,165 | 79.3 |  |  | 827 | 22.6 |  |  |
|  |  | C | 523 | 24.8 |  |  | 868 | 31.2 |  |  |
|  |  | D | 880 | 22.2 |  |  | 1,915 | 63.4 |  |  |
| 黎明路三段 / 經貿路二段 |  | A | 791 | 20.8 | 18.2 | B→B | 524 | 19.1 | 17.6 | B→B |
|  |  | B | 202 | 14.7 |  |  | 407 | 15.4 |  |  |
|  |  | C | 303 | 15.6 |  |  | 655 | 18.4 |  |  |
|  |  | D | 623 | 17.2 |  |  | 556 | 16.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 環中路一段 | 凱旋路- 中清路二段 | 往東 | 3,100 | 1,788 | 0.58 | 28.1 | C→C | 2,016 | 0.65 | 27.9 | C→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 2,305 | 0.74 | 28.2 | C→C | 1,381 | 0.45 | 28.8 | C→C |
| 環中路一段 | 中清路二段- 中康街215巷 | 往東 | 3,100 | 1,117 | 0.36 | 29.5 | C→C | 1,688 | 0.54 | 28.8 | C→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 1,702 | 0.55 | 28.8 | C→C | 922 | 0.30 | 29.5 | C→C |
| 中清路三段 | 廣興街- 環中路一段 | 往南 | 3,100 | 1,540 | 0.50 | 28.7 | C→C | 3,180 | 1.03 | 15.8 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,684 | 0.87 | 18.2 | E→E | 1,602 | 0.52 | 24.1 | D→D |
| 中清路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 3,100 | 1,398 | 0.45 | 28.5 | C→C | 2,977 | 0.96 | 20.2 | D→D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,636 | 0.85 | 18.0 | E→E | 1,606 | 0.52 | 29.2 | C→C |
| 中清路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 3,100 | 1,621 | 0.52 | 28.1 | C→C | 2,744 | 0.89 | 22.5 | D→D |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,730 | 0.88 | 18.2 | E→E | 1,597 | 0.52 | 24.7 | D→D |
| 經貿路二段 | 環中路一段- 黎明路三段 | 往南 | 2,350 | 698 | 0.30 | 33.9 | B→B | 713 | 0.30 | 34.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,350 | 313 | 0.13 | 34.3 | B→B | 488 | 0.21 | 34.9 | B→B |
| 經貿路二段 | 黎明路三段- 經貿七路 | 往南 | 2,350 | 508 | 0.22 | 34.2 | B→B | 385 | 0.16 | 26.8 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,350 | 204 | 0.09 | 34.3 | B→B | 363 | 0.15 | 34.6 | B→B |
| 經貿八路 | 中科路- 經貿路二段 | 往東 | 2,350 | 953 | 0.41 | 24.8 | D→D | 1,974 | 0.84 | 21.6 | D→D |
|  |  | 往西 | 2,350 | 2,116 | 0.90 | 21.9 | D→D | 756 | 0.32 | 24.5 | D→D |
| 經貿八路 | 經貿路二段- 中清路二段 | 往東 | 2,250 | 241 | 0.11 | 32.6 | B→B | 401 | 0.18 | 32.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,250 | 458 | 0.20 | 34.0 | B→B | 268 | 0.12 | 33.5 | B→B |
| 黎明路三段 | 凱旋路- 經貿路二段 | 往東 | 1,950 | 667 | 0.34 | 29.4 | C→C | 1,225 | 0.63 | 28.5 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,950 | 910 | 0.47 | 29.2 | C→C | 792 | 0.41 | 29.3 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中路二段 / 中清路二段 |  | A | 1,703 | 71.8 | 68.7 | E→E | 922 | 76.2 | 76.2 | E→E |
|  |  | B | 2,354 | 51.0 |  |  | 1,194 | 44.9 |  |  |
|  |  | C | 1,761 | 94.6 |  |  | 1923 | 68.2 |  |  |
|  |  | D | 1,541 | 63.2 |  |  | 3,181 | 92.2 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿八路 |  | A | 360 | 103.6 | 56.1 | D→D | 164 | 73.8 | 44.6 | C→C |
|  |  | B | 2,731 | 70.5 |  |  | 1,597 | 16.2 |  |  |
|  |  | C | 242 | 77.4 |  |  | 401 | 97.0 |  |  |
|  |  | D | 1,485 | 13.1 |  |  | 252 | 52.0 |  |  |
| 黎明路三段 / 中科路 |  | A | 911 | 32.6 | 52.2 | D→D | 764 | 28.6 | 43.3 | C→C |
|  |  | B | 2,165 | 79.3 |  |  | 827 | 22.6 |  |  |
|  |  | C | 527 | 24.9 |  |  | 898 | 32.1 |  |  |
|  |  | D | 880 | 22.2 |  |  | 1,915 | 63.4 |  |  |
| 黎明路三段 / 經貿路二段 |  | A | 791 | 20.8 | 18.2 | B→B | 524 | 19.3 | 17.7 | B→B |
|  |  | B | 213 | 14.8 |  |  | 468 | 15.6 |  |  |
|  |  | C | 307 | 15.6 |  |  | 685 | 18.7 |  |  |
|  |  | D | 623 | 17.2 |  |  | 556 | 16.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量