台灣電力股份有限公司

臺中市豐原區豐南段811地號等1筆土地

新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 豐原大道一/二段 | 中山路 -豐原大道一段677巷 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 966 | 0.47 | 28.4 | C | 800 | 0.39 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,134 | 0.55 | 27.4 | C | 678 | 0.33 | 28.0 | C |
|  | 中山路 -豐南街196巷 |  | 往東 | 2,050 | 655 | 0.32 | 28.7 | C | 659 | 0.32 | 29.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,392 | 0.68 | 27.9 | C | 584 | 0.28 | 28.6 | C |
| 圓環南路 | 中山路 -永安街 |  | 往東 | 2,050 | 691 | 0.34 | 27.9 | C | 888 | 0.43 | 27.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,452 | 0.71 | 25.0 | D | 711 | 0.35 | 28.1 | C |
|  | 中山路 -市政路 |  | 往東 | 2,050 | 861 | 0.42 | 26.8 | C | 1,146 | 0.56 | 26.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,751 | 0.85 | 24.9 | D | 1,023 | 0.50 | 26.8 | C |
| 中山路 | 成功路 -圓環南路 |  | 往南 | 2,800 | 1,163 | 0.38 | 27.6 | C | 1,150 | 0.37 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,330 | 0.43 | 27.4 | C | 1,310 | 0.42 | 26.3 | C |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 2,800 | 1,230 | 0.40 | 26.3 | C | 1,195 | 0.39 | 26.8 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,305 | 0.42 | 26.1 | C | 1,285 | 0.41 | 26.5 | C |
| 成功路 | 中興路 -社興路 |  | 往東 | 950 | 337 | 0.35 | 33.2 | B | 380 | 0.40 | 32.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 315 | 0.33 | 33.5 | B | 308 | 0.32 | 33.5 | B |
|  | 中山路 -中興路 |  | 往東 | 950 | 358 | 0.38 | 32.6 | B | 376 | 0.40 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 266 | 0.28 | 33.7 | B | 305 | 0.32 | 33.7 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 中山路 / 圓環南路 |  | A | 1,751 | 53.2 | 53.3 | D | 1,023 | 46.2 | 52.2 | D |
|  |  | B | 923 | 49.1 |  |  | 1,090 | 52.0 |  |  |
|  |  | C | 691 | 59.2 |  |  | 888 | 62.6 |  |  |
|  |  | D | 1,234 | 53.2 |  |  | 1,045 | 49.6 |  |  |
| 中山路 / 成功路 |  | B | 1,305 | 25.0 | 27.3 | B | 1,285 | 24.9 | 27.5 | B |
|  |  | C | 358 | 53.1 |  |  | 376 | 53.8 |  |  |
|  |  | D | 1,163 | 22.0 |  |  | 1,150 | 21.8 |  |  |
| 中山路 / 豐原大道一段 |  | A | 1,392 | 71.0 | 55.3 | D | 584 | 55.6 | 47.5 | D |
|  |  | B | 1,768 | 45.3 |  |  | 1,572 | 42.7 |  |  |
|  |  | C | 966 | 62.2 |  |  | 800 | 59.0 |  |  |
|  |  | D | 1,572 | 48.3 |  |  | 1,395 | 43.1 |  |  |
| 中興路 / 成功路 |  | A | 222 | 9.3 | 13.4 | A | 248 | 9.4 | 13.4 | A |
|  |  | C | 337 | 9.6 |  |  | 380 | 9.8 |  |  |
|  |  | D | 157 | 27.4 |  |  | 163 | 27.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 豐原大道一/二段 | 中山路 -豐原大道一段677巷 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 1,020 | 0.50 | 28.3 | C→C | 845 | 0.41 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,198 | 0.58 | 27.2 | C→C | 716 | 0.35 | 27.9 | C→C |
|  | 中山路 -豐南街196巷 |  | 往東 | 2,050 | 692 | 0.34 | 28.7 | C→C | 696 | 0.34 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,470 | 0.72 | 27.0 | C→C | 617 | 0.30 | 28.6 | C→C |
| 圓環南路 | 中山路 -永安街 |  | 往東 | 2,050 | 730 | 0.36 | 27.9 | C→C | 938 | 0.46 | 27.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,534 | 0.75 | 24.0 | D→D | 751 | 0.37 | 28.0 | C→C |
|  | 中山路 -市政路 |  | 往東 | 2,050 | 910 | 0.44 | 26.8 | C→C | 1,211 | 0.59 | 26.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,850 | 0.90 | 22.7 | D→D | 1,081 | 0.53 | 26.7 | C→C |
| 中山路 | 成功路 -圓環南路 |  | 往南 | 2,800 | 1,229 | 0.40 | 27.6 | C→C | 1,215 | 0.39 | 27.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,405 | 0.45 | 27.3 | C→C | 1,384 | 0.45 | 26.2 | C→C |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 2,800 | 1,299 | 0.42 | 26.3 | C→C | 1,262 | 0.41 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,379 | 0.44 | 26.0 | C→C | 1,357 | 0.44 | 26.5 | C→C |
| 成功路 | 中興路 -社興路 |  | 往東 | 950 | 356 | 0.37 | 33.2 | B→B | 401 | 0.42 | 32.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 333 | 0.35 | 33.5 | B→B | 325 | 0.34 | 33.5 | B→B |
|  | 中山路 -中興路 |  | 往東 | 950 | 378 | 0.40 | 32.5 | B→B | 397 | 0.42 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 281 | 0.30 | 33.7 | B→B | 322 | 0.34 | 33.7 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中山路 / 圓環南路 |  | A | 1,850 | 54.8 | 54.7 | D→D | 1,082 | 46.6 | 53.2 | D→D |
|  |  | B | 975 | 49.9 |  |  | 1,151 | 53.6 |  |  |
|  |  | C | 730 | 59.7 |  |  | 938 | 63.8 |  |  |
|  |  | D | 1,305 | 55.2 |  |  | 1,104 | 50.5 |  |  |
| 中山路 / 成功路 |  | B | 1,306 | 25.4 | 27.8 | B→B | 1,285 | 25.4 | 28.0 | B→B |
|  |  | C | 358 | 53.8 |  |  | 376 | 54.7 |  |  |
|  |  | D | 1,164 | 22.5 |  |  | 1,150 | 22.2 |  |  |
| 中山路 / 豐原大道一段 |  | A | 1,471 | 78.3 | 59.1 | D→D | 617 | 55.9 | 48.7 | D→D |
|  |  | B | 1,868 | 47.1 |  |  | 1,662 | 43.9 |  |  |
|  |  | C | 1,021 | 63.5 |  |  | 845 | 59.7 |  |  |
|  |  | D | 1,661 | 52.9 |  |  | 1,475 | 44.9 |  |  |
| 中興路 / 成功路 |  | A | 236 | 9.4 | 13.5 | A→A | 263 | 9.5 | 13.5 | A→A |
|  |  | C | 356 | 9.7 |  |  | 401 | 10.0 |  |  |
|  |  | D | 166 | 27.6 |  |  | 173 | 27.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 豐原大道一/二段 | 中山路 -豐原大道一段677巷 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 1,020 | 0.50 | 28.3 | C→C | 845 | 0.41 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,200 | 0.59 | 27.2 | C→C | 748 | 0.37 | 27.9 | C→C |
|  | 中山路 -豐南街196巷 |  | 往東 | 2,050 | 692 | 0.34 | 28.7 | C→C | 696 | 0.34 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,470 | 0.72 | 27.0 | C→C | 617 | 0.30 | 28.6 | C→C |
| 圓環南路 | 中山路 -永安街 |  | 往東 | 2,050 | 730 | 0.36 | 27.9 | C→C | 938 | 0.46 | 27.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,534 | 0.75 | 24.0 | D→D | 751 | 0.37 | 28.0 | C→C |
|  | 中山路 -市政路 |  | 往東 | 2,050 | 916 | 0.45 | 26.8 | C→C | 1,247 | 0.61 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,912 | 0.93 | 21.2 | D→D | 1,084 | 0.53 | 26.7 | C→C |
| 中山路 | 成功路 -圓環南路 |  | 往南 | 2,800 | 1,290 | 0.42 | 27.5 | C→C | 1,219 | 0.39 | 27.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,416 | 0.46 | 27.3 | C→C | 1,458 | 0.47 | 26.2 | C→C |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 2,800 | 1,305 | 0.42 | 26.3 | C→C | 1,334 | 0.43 | 26.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,411 | 0.46 | 26.0 | C→C | 1,361 | 0.44 | 26.5 | C→C |
| 成功路 | 中興路 -社興路 |  | 往東 | 950 | 424 | 0.45 | 33.1 | B→B | 409 | 0.43 | 32.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 333 | 0.35 | 33.5 | B→B | 325 | 0.34 | 33.5 | B→B |
|  | 中山路 -中興路 |  | 往東 | 950 | 541 | 0.57 | 31.8 | B→B | 543 | 0.57 | 32.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 376 | 0.40 | 33.6 | B→B | 330 | 0.35 | 33.7 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路 / 圓環南路 |  | A | 1,912 | 55.0 | 54.8 | D→D | 1,085 | 46.6 | 54.1 | D→D |
|  |  | B | 986 | 50.0 |  |  | 1,226 | 56.5 |  |  |
|  |  | C | 730 | 59.7 |  |  | 938 | 63.8 |  |  |
|  |  | D | 1,305 | 55.2 |  |  | 1,104 | 50.5 |  |  |
| 中山路 / 成功路 |  | B | 1,390 | 25.5 | 28.0 | B→B | 1,432 | 25.9 | 29.3 | B→B |
|  |  | C | 384 | 54.0 |  |  | 469 | 58.1 |  |  |
|  |  | D | 1,292 | 23.0 |  |  | 1,219 | 22.2 |  |  |
| 中山路 / 豐原大道一段 |  | A | 1,471 | 78.3 | 59.3 | D→D | 617 | 55.9 | 49.4 | D→D |
|  |  | B | 1,900 | 47.8 |  |  | 1,666 | 44.0 |  |  |
|  |  | C | 1,021 | 63.5 |  |  | 845 | 59.7 |  |  |
|  |  | D | 1,667 | 53.3 |  |  | 1,546 | 47.0 |  |  |
| 中興路 / 成功路 |  | A | 236 | 9.4 | 13.5 | A→A | 263 | 9.5 | 13.5 | A→A |
|  |  | C | 424 | 10.1 |  |  | 409 | 10.0 |  |  |
|  |  | D | 166 | 27.6 |  |  | 173 | 27.8 |  |  |

現況路口轉向交通量