遠雄建設事業股份有限公司

臺中市清水區市鎮北段231地號等1筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 港埠路 二段/三段 | 民族路三段-大仁路一段 | 60 | 往南 | 4,850 | 705 | 0.15 | 37.7 | B | 500 | 0.10 | 38.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 384 | 0.08 | 38.8 | B | 595 | 0.12 | 37.9 | B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 248 | 0.07 | 38.1 | B | 361 | 0.10 | 37.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 653 | 0.18 | 37.0 | B | 557 | 0.16 | 37.4 | B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 75 | 0.02 | 34.2 | B | 119 | 0.04 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 184 | 0.06 | 33.8 | B | 112 | 0.04 | 34.0 | B |
| 四維路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 95 | 0.04 | 34.1 | B | 94 | 0.04 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 88 | 0.04 | 34.8 | B | 121 | 0.05 | 33.8 | B |
| 港新五路 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 2,350 | 39 | 0.02 | 34.1 | B | 53 | 0.02 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 33 | 0.01 | 34.2 | B | 46 | 0.02 | 33.9 | B |
| 港都二路 | 港新五路- 大勇路 |  | 往東 | 2,350 | 26 | 0.01 | 34.6 | B | 47 | 0.02 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 18 | 0.01 | 34.4 | B | 37 | 0.02 | 34.1 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 民族路三段 / 港埠路三段 |  | A | 610 | 54.7 | 43.7 | C | 543 | 52.8 | 42.8 | C |
|  |  | B | 341 | 30.1 |  |  | 595 | 30.8 |  |  |
|  |  | C | 248 | 51.9 |  |  | 361 | 53.3 |  |  |
|  |  | D | 378 | 32.9 |  |  | 228 | 33.4 |  |  |
| 民族路三段 / 四維路二段 |  | A | 277 | 12.7 | 16.3 | B | 221 | 15.5 | 18.7 | B |
|  |  | B | 62 | 25.1 |  |  | 85 | 25.4 |  |  |
|  |  | C | 177 | 18.9 |  |  | 204 | 19.1 |  |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | B | 384 | 29.9 | 25.2 | B | 418 | 27.9 | 25.7 | B |
|  |  | C | 75 | 37.2 |  |  | 119 | 37.9 |  |  |
|  |  | D | 705 | 21.5 |  |  | 500 | 21 |  |  |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 175 | 26.3 | 24.1 | B | 83 | 28.6 | 24.4 | B |
|  |  | B | 88 | 21 |  |  | 121 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 64 | 26.8 |  |  | 98 | 26.2 |  |  |
|  |  | D | 90 | 21 |  |  | 58 | 20.8 |  |  |
| 港都路 / 四維路二段 |  | A | 29 | 25.1 | 16.1 | B | 21 | 24.9 | 13.1 | A |
|  |  | B | 56 | 8.2 |  |  | 87 | 8.2 |  |  |
|  |  | C | 59 | 25.8 |  |  | 29 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 49 | 8.1 |  |  | 36 | 8.1 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港新五路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 11 | 1,400 | 1,395 | 1,529 | 1,511 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,794 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 25 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 21 | 1,800 | 1,387 | 1,545 | 1,507 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,783 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 17 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港都路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,785 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 1 | 1,400 | 1,386 | 1,760 | 1,744 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 11 | 1,800 | 1,789 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 2 | 1,400 | 1,383 | 1,713 | 1,700 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 10 | 1,800 | 1,789 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,400 | 1,389 | 1,545 | 1,536 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 12 | 1,400 | 1,396 | 1,607 | 1,578 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 11 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路 二段/三段 | 民族路三段-大仁路一段 | 60 | 往南 | 4,850 | 2,204 | 0.45 | 37.7 | B→B | 2,600 | 0.54 | 38.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 1,712 | 0.35 | 38.8 | B→B | 1,633 | 0.34 | 37.9 | B→B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 670 | 0.19 | 38.1 | B→B | 759 | 0.21 | 37.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 874 | 0.25 | 37.0 | B→B | 682 | 0.19 | 37.4 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 1,539 | 0.48 | 34.1 | B→B | 864 | 0.27 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 1,243 | 0.39 | 33.8 | B→B | 1,815 | 0.57 | 33.8 | B→B |
| 四維路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 336 | 0.14 | 34.1 | B→B | 219 | 0.09 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 475 | 0.20 | 34.8 | B→B | 531 | 0.23 | 33.8 | B→B |
| 港新五路 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 2,350 | 53 | 0.02 | 34.1 | B→B | 131 | 0.06 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 34 | 0.01 | 34.2 | B→B | 48 | 0.02 | 33.9 | B→B |
| 港都二路 | 港新五路- 大勇路 |  | 往東 | 2,350 | 27 | 0.01 | 34.6 | B→B | 49 | 0.02 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 19 | 0.01 | 34.4 | B→B | 39 | 0.02 | 34.1 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 民族路三段 / 港埠路三段 |  | A | 684 | 56.9 | 43.7 | C→C | 855 | 90.4 | 48.1 | C→D |
|  |  | B | 1,731 | 34.9 |  |  | 1,074 | 31.8 |  |  |
|  |  | C | 408 | 51.9 |  |  | 500 | 53.6 |  |  |
|  |  | D | 605 | 32.9 |  |  | 1,434 | 33.2 |  |  |
| 民族路三段 / 四維路二段 |  | A | 306 | 13.8 | 22.0 | B→B | 909 | 21.1 | 22.0 | B→B |
|  |  | B | 437 | 29.3 |  |  | 206 | 26.6 |  |  |
|  |  | C | 420 | 20.5 |  |  | 481 | 20.5 |  |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | B | 855 | 32.0 | 37.0 | B→C | 1,277 | 92.6 | 52.3 | B→D |
|  |  | C | 1,566 | 50.4 |  |  | 678 | 41.3 |  |  |
|  |  | D | 1,153 | 22.4 |  |  | 1,811 | 29.8 |  |  |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 1,473 | 40.8 | 35.1 | B→C | 1,550 | 42.8 | 36.0 | B→C |
|  |  | B | 294 | 22.4 |  |  | 319 | 22.6 |  |  |
|  |  | C | 935 | 31.8 |  |  | 722 | 31.3 |  |  |
|  |  | D | 120 | 21.2 |  |  | 194 | 21.7 |  |  |
| 港都路 / 四維路二段 |  | A | 32 | 25.2 | 16.1 | B→B | 22 | 25.0 | 13.1 | A→A |
|  |  | B | 442 | 9.4 |  |  | 285 | 8.9 |  |  |
|  |  | C | 62 | 25.9 |  |  | 32 | 25.2 |  |  |
|  |  | D | 75 | 8.2 |  |  | 171 | 8.5 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港新五路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 12 | 1,400 | 1,395 | 1,521 | 1,502 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,793 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 22 | 1,400 | 1,386 | 1,546 | 1,506 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,782 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 18 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港都路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 16 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,784 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 1 | 1,400 | 1,385 | 1,761 | 1,744 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 12 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 2 | 900 | 889 | 1,563 | 1,549 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 11 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,400 | 1,388 | 1,545 | 1,536 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 13 | 1,250 | 1,246 | 1,516 | 1,485 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 12 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後前 |
| 港埠路 二段/三段 | 民族路三段-大仁路一段 | 60 | 往南 | 4,850 | 2,351 | 0.48 | 37.6 | B→B | 2,791 | 0.58 | 37.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 1,848 | 0.38 | 38.8 | B→B | 235 | 0.11 | 28.1 | B→B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 929 | 0.26 | 38.1 | B→B | 239 | 0.12 | 27.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,015 | 0.29 | 37.0 | B→B | 249 | 0.12 | 32.5 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 1,667 | 0.52 | 34.0 | B→B | 1,385 | 0.68 | 21.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 1,318 | 0.41 | 33.8 | B→B | 1,231 | 0.60 | 24.1 | B→B |
| 四維路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 607 | 0.26 | 34.1 | B→B | 1,051 | 0.51 | 27.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 717 | 0.30 | 34.8 | B→B | 1,017 | 0.50 | 25.6 | B→B |
| 港新五路 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 2,350 | 439 | 0.19 | 34.1 | B→B | 406 | 0.21 | 33.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 113 | 0.05 | 34.2 | B→B | 240 | 0.12 | 33.3 | B→B |
| 港都二路 | 港新五路- 大勇路 |  | 往東 | 2,350 | 27 | 0.01 | 34.6 | B→B | 329 | 0.17 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 514 | 0.22 | 34.4 | B→B | 210 | 0.11 | 33.5 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 開發前→後 |
| 民族路三段 / 港埠路三段 |  | A | 704 | 57.5 | 44.7 | C→C | 933 | 93.3 |  | 50.2 | D→D |
|  |  | B | 1,858 | 36.0 |  |  | 1,211 | 35 |  |  |  |
|  |  | C | 657 | 68.0 |  |  | 590 | 55.7 |  |  |  |
|  |  | D | 630 | 31.6 |  |  | 1,532 | 33.8 |  |  |  |
| 民族路三段 / 四維路二段 |  | A | 349 | 16.9 | 28.6 | B→B | 585 | 38.8 |  | 29.6 | B→B |
|  |  | B | 680 | 39.9 |  |  | 268 | 27.8 |  |  |  |
|  |  | C | 438 | 20.5 |  |  | 567 | 20.8 |  |  |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | B | 878 | 32.1 | 37.5 | C→C | 1,433 | 104.2 |  | 58.8 | D→D |
|  |  | C | 1,679 | 51.6 |  |  | 709 | 41.5 |  |  |  |
|  |  | D | 1,301 | 22.7 |  |  | 1,961 | 33.9 |  |  |  |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 1,503 | 41.3 | 35.1 | C→C | 1,714 | 53.9 |  | 42.2 | C→C |
|  |  | B | 294 | 22.4 |  |  | 319 | 22.6 |  |  |  |
|  |  | C | 935 | 31.8 |  |  | 722 | 31.3 |  |  |  |
|  |  | D | 337 | 22.7 |  |  | 255 | 22.1 |  |  |  |
| 港都路 / 四維路二段 |  | A | 32 | 25.2 | 16.1 | B→B | 22 |  | 25.0 | 13.1 | A→A |
|  |  | B | 442 | 9.4 |  |  | 285 |  | 8.9 |  |  |
|  |  | C | 62 | 25.9 |  |  | 32 |  | 25.2 |  |  |
|  |  | D | 130 | 8.4 |  |  | 510 |  | 9.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港新五路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 109 | 1,400 | 1,395 | 1,690 | 1,2053 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,793 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 376 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 43 | 1,400 | 1,386 | 1,665 | 1,506 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,782 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 116 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港都路 / 港都二路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 16 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,784 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 1 | 1,400 | 1,385 | 1,787 | 1,304 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 478 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 2 | 900 | 710 | 1,470 | 1,456 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 11 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,400 | 1,388 | 1,777 | 1,650 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 121 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 13 | 1,250 | 1,188 | 1,480 | 1,449 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 12 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量