國家住宅及都市更新中心

臺中市潭子區頭家段404地號等1筆土地

社會住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 中山路一段 | 和平街- 頭張東路 | 60 | 往南 | 2,800 | 1,350 | 0.48 | 34.8 | C | 2,148 | 0.77 | 34.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,252 | 0.80 | 33.0 | C | 1,625 | 0.58 | 34.8 | C |
|  | 頭張東路- 中興路 |  | 往南 | 2,800 | 1,425 | 0.51 | 34.8 | C | 2,075 | 0.74 | 34.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,121 | 0.76 | 34.4 | C | 1,641 | 0.59 | 34.6 | C |
| 頭張路一段/二段 | 頭張路二段113巷-中山路一段 | 50或50以下 | 往東 | 950 | 425 | 0.45 | 28.3 | C | 577 | 0.61 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 566 | 0.60 | 28.1 | C | 426 | 0.45 | 28.3 | C |
| 頭張東路 | 中山路一段-中興北路 |  | 往東 | 950 | 158 | 0.17 | 34.6 | B | 277 | 0.29 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 272 | 0.29 | 33.2 | B | 185 | 0.19 | 34.0 | B |
| 頭家路 | 得福街- 得天街 |  | 往東 | 950 | 435 | 0.46 | 33.4 | B | 288 | 0.30 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 232 | 0.24 | 34.4 | B | 184 | 0.19 | 34.6 | B |
| 得天街 | 頭張路91巷- 大通街 |  | 往南 | 950 | 376 | 0.40 | 37.4 | A | 413 | 0.43 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 481 | 0.51 | 34.2 | B | 285 | 0.30 | 36.7 | A |
| 得才街 | 頭家路- 頭張東路 |  | 往南 | 950 | 107 | 0.11 | 36.5 | A | 74 | 0.08 | 37.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 96 | 0.10 | 38.2 | A | 53 | 0.06 | 38.6 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 |  | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 頭張路一段 / 中山路一段 |  | A |  | 272 | 48.8 | 46.4 | D |  | 185 | 45.5 | 46.7 | D |
|  |  | B |  | 2,121 | 55.7 |  |  |  | 1,641 | 32.4 |  |  |
|  |  | C |  | 425 | 58.3 |  |  |  | 398 | 55.9 |  |  |
|  |  | D |  | 1,350 | 27.3 |  |  |  | 2,148 | 56.0 |  |  |
| 頭張路一段 / 得才街 |  | A |  | 411 | 8.9 | 11.7 | A |  | 370 | 8.5 | 10.5 | A |
|  |  | B |  | 98 | 22.3 |  |  |  | 22 | 20.6 |  |  |
|  |  | C |  | 247 | 7.5 |  |  |  | 492 | 9.8 |  |  |
|  |  | D |  | 107 | 22.6 |  |  |  | 74 | 21.8 |  |  |
| 頭家路 / 和平路 |  |  | A | 192 | 17.1 | 16.0 | B |  | 220 | 17.8 | 15.1 | B |
|  |  |  | B | 234 | 14.0 |  |  |  | 144 | 12.4 |  |  |
|  |  |  | C | 212 | 17.9 |  |  |  | 142 | 16.0 |  |  |
|  |  |  | D | 261 | 15.3 |  |  |  | 198 | 13.4 |  |  |
| 得天街 / 頭張路一段 |  |  | A | 357 | 8.4 | 17.0 | B |  | 293 | 7.9 | 16.2 | B |
|  |  |  | B | 285 | 29.9 |  |  |  | 124 | 23.1 |  |  |
|  |  |  | C | 335 | 8.4 |  |  |  | 395 | 8.8 |  |  |
|  |  |  | D | 239 | 27.3 |  |  |  | 303 | 31.2 |  |  |
| 頭張路一段 / 和平路 |  |  | A | 549 | 11.4 | 15.2 | B |  | 366 | 9.1 | 15.9 | B |
|  |  |  | C | 389 | 10.8 |  |  |  | 577 | 16.1 |  |  |
|  |  |  | D | 287 | 28.3 |  |  |  | 239 | 25.9 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 145 | 750 | 607 | 882 | 456 | A |
|  |  |  | 直行 | 281 | 1,250 | 1,150 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | C(幹道) | 左轉 | 200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | A |
|  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 850 | 649 | 1,257 | 1,028 | A |
|  |  |  | 直行 | 141 | 1,150 | 1,058 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 88 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 58 | 700 | 524 | 883 | 694 | A |
|  |  |  | 直行 | 131 | 1,350 | 1,268 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | C(幹道) | 左轉 | 154 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,646 | A |
|  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,050 | 918 | 1,357 | 952 | A |
|  |  |  | 直行 | 279 | 1,300 | 1,221 |  |  |  |
|  |  |  | 右轉 | 126 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 中山路一段 | 和平街- 頭張東路 | 60 | 往南 | 2,800 | 1,427 | 0.51 | 34.7 | C→C | 2,300 | 0.82 | 31.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,424 | 0.87 | 29.9 | C→D | 1,724 | 0.62 | 34.3 | C→C |
|  | 頭張東路- 中興路 |  | 往南 | 2,800 | 1,531 | 0.55 | 34.5 | C→C | 2,192 | 0.78 | 32.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,237 | 0.80 | 32.7 | C→C | 1,750 | 0.63 | 34.1 | C→C |
| 頭張路一段/二段 | 頭張路二段113巷-中山路一段 | 50或50以下 | 往東 | 950 | 478 | 0.50 | 28.2 | C→C | 615 | 0.65 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 596 | 0.63 | 27.7 | C→C | 449 | 0.47 | 28.3 | C→C |
| 頭張東路 | 中山路一段- 中興北路 |  | 往東 | 950 | 166 | 0.18 | 34.6 | B→B | 292 | 0.31 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 286 | 0.30 | 33.1 | B→B | 195 | 0.21 | 34.0 | B→B |
| 頭家路 | 得福街- 得天街 |  | 往東 | 950 | 489 | 0.51 | 33.2 | B→B | 311 | 0.33 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 244 | 0.26 | 34.4 | B→B | 194 | 0.20 | 34.6 | B→B |
| 得天街 | 頭張路91巷- 大通街 |  | 往南 | 950 | 427 | 0.45 | 37.3 | A→A | 442 | 0.47 | 34.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 559 | 0.59 | 33.5 | B→B | 313 | 0.33 | 36.7 | A→A |
| 得才街 | 頭家路- 頭張東路 |  | 往南 | 950 | 113 | 0.12 | 36.5 | A→A | 78 | 0.08 | 37.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 101 | 0.11 | 38.2 | A→A | 56 | 0.06 | 38.6 | A→A |

- 號誌化路口服務水準

| 路口名稱 | 路口圖示 |  | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 頭張路一段 / 中山路一段 |  |  | A | 286 | 49.4 |  | 55.9 | D→D |  | 195 | 45.9 |  | 55.4 |  | D→D |
|  |  |  | B | 2,237 | 72.5 |  |  |  |  | 1,751 | 34.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 479 | 64.7 |  |  |  |  | 428 | 58.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 1,422 | 28.3 |  |  |  |  | 2,263 | 72.0 |  |  |  |  |
| 頭張路一段 / 得才街 |  |  | A | 434 | 9.1 |  | 11.9 | A→A |  | 390 | 8.7 |  | 10.8 |  | A→A |
|  |  |  | B | 103 | 22.5 |  |  |  |  | 23 | 20.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 261 | 7.6 |  |  |  |  | 518 | 10.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 114 | 22.7 |  |  |  |  | 79 | 21.9 |  |  |  |  |
| 頭家路 / 和平路 |  |  | A | 202 | 17.5 | 16.9 |  | B→B | 233 |  | 18.1 | 15.3 |  | B→B |  |
|  |  |  | B | 246 | 14.3 |  |  |  | 152 |  | 12.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 224 | 18.3 |  |  |  | 151 |  | 16.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 307 | 17.4 |  |  |  | 216 |  | 13.8 |  |  |  |  |
| 得天街 / 頭張路一段 |  |  | A | 377 | 8.6 | 19.7 |  | B→B | 310 |  | 8.0 | 16.7 |  | B→B |  |
|  |  |  | B | 300 | 31.0 |  |  |  | 131 |  | 23.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 163 | 6.9 |  |  |  | 417 |  | 9.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 282 | 29.8 |  |  |  | 328 |  | 32.5 |  |  |  |  |
| 頭張路一段 / 和平路 |  |  | A | 579 | 11.9 | 15.7 |  | B→B | 385 |  | 9.3 | 16.8 |  | B→B |  |
|  |  |  | C | 410 | 11.2 |  |  |  | 608 |  | 17.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 302 | 29.2 |  |  |  | 252 |  | 26.5 |  |  |  |  |

- 非號誌化路口服務水準

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頭家路 / 得天街 |  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 153 | 680 | 522 | 772 | 323 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 296 | 1,150 | 1,027 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 263 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,537 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 750 | 538 | 1,109 | 868 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 148 | 1,000 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 93 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 61 | 700 | 507 | 864 | 665 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 138 | 1,350 | 1,256 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 175 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,625 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,000 | 862 | 1,307 | 880 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 294 | 1,250 | 1,163 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 133 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 中山路一段 | 和平街- 頭張東路 | 60 | 往南 | 2,800 | 1,487 | 0.53 | 34.6 | C→C | 2,453 | 0.88 | 29.0 | C→D |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,567 | 0.92 | 26.9 | D→D | 1,802 | 0.64 | 33.9 | C→C |
|  | 頭張東路- 中興路 |  | 往南 | 2,800 | 1,607 | 0.57 | 34.3 | C→C | 2,228 | 0.80 | 32.0 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,268 | 0.81 | 32.2 | C→C | 1,821 | 0.65 | 33.7 | C→C |
| 頭張路一段/二段 | 頭張路二段113巷-中山路一段 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 950 | 554 | 0.58 | 27.6 | C→C | 698 | 0.73 | 25.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 669 | 0.70 | 26.4 | C→C | 519 | 0.55 | 27.9 | C→C |
| 頭張東路 | 中山路一段- 中興北路 |  | 往東 | 950 | 166 | 0.18 | 34.6 | B→B | 292 | 0.31 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 286 | 0.30 | 33.1 | B→B | 195 | 0.21 | 34.0 | B→B |
| 頭家路 | 得福街- 得天街 |  | 往東 | 950 | 632 | 0.67 | 31.4 | B→B | 389 | 0.41 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 304 | 0.32 | 34.4 | B→B | 347 | 0.37 | 34.6 | B→B |
| 得天街 | 頭張路91巷- 大通街 |  | 往南 | 950 | 486 | 0.51 | 37.0 | A→A | 595 | 0.63 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 702 | 0.74 | 30.5 | B→B | 391 | 0.41 | 36.6 | A→A |
| 得才街 | 頭家路- 頭張東路 |  | 往南 | 950 | 262 | 0.28 | 36.5 | A→A | 231 | 0.24 | 37.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 245 | 0.26 | 38.2 | A→A | 209 | 0.22 | 38.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 開發前→後 |
| 頭張路一段 / 中山路一段 |  | A | 286 | 49.4 | 59.0 |  | D→D | 195 | 45.9 |  | 57.8 | D→D |
|  |  | B | 2,273 | 72.7 |  |  |  | 1,826 | 40.2 |  |  |  |
|  |  | C | 560 | 86.4 |  |  |  | 468 | 63.0 |  |  |  |
|  |  | D | 1,422 | 28.3 |  |  |  | 2,263 | 72.0 |  |  |  |
| 頭張路一段 / 得才街 |  | A | 470 | 9.5 | 14.8 |  | A→A | 464 | 9.5 |  | 12.6 | A→A |
|  |  | B | 103 | 22.5 |  |  |  | 23 | 20.6 |  |  |  |
|  |  | C | 296 | 7.8 |  |  |  | 606 | 11.4 |  |  |  |
|  |  | D | 272 | 28.7 |  |  |  | 166 | 24.3 |  |  |  |
| 頭家路 / 和平路 |  | A | 202 | 17.5 | 16.9 | B→B |  | 233 |  | 18.1 | 15.3 | B→B |
|  |  | B | 246 | 14.3 |  |  |  | 152 |  | 12.5 |  |  |
|  |  | C | 224 | 18.3 |  |  |  | 151 |  | 16.2 |  |  |
|  |  | D | 307 | 17.4 |  |  |  | 216 |  | 13.8 |  |  |
| 得天街 / 頭張路一段 |  | A | 413 | 8.6 | 19.7 | B→B |  | 384 |  | 8.7 | 16.7 | B→B |
|  |  | B | 300 | 31.0 |  |  |  | 131 |  | 23.3 |  |  |
|  |  | C | 244 | 7.5 |  |  |  | 457 |  | 9.5 |  |  |
|  |  | D | 282 | 29.8 |  |  |  | 328 |  | 33.3 |  |  |
| 頭張路一段 / 和平路 |  | A | 657 | 13.4 | 16.3 | B→B |  | 433 |  | 9.8 | 20.0 | B→B |
|  |  | C | 444 | 12.0 |  |  |  | － |  | － |  |  |
|  |  | D | 302 | 29.2 |  |  |  | 695 |  | 24.0 |  |  |

- 非號誌化路口服務水準

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頭家路 / 得天街 |  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 153 | 550 | 374 | 584 | 135 | A→C |
|  |  |  |  | 直行 | 296 | 1,000 | 825 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 415 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,385 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 650 | 413 | 1,069 | 761 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 148 | 900 | 743 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 160 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 61 | 500 | 326 | 640 | 441 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 138 | 1,250 | 1,117 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 262 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,538 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 950 | 781 | 1,375 | 852 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 294 | 1,300 | 1,162 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 229 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量