達麗建設事業股份有限公司

臺中市烏日區新高鐵段28地號土地新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 高鐵東路 | 站區一路 -站區一路 | 50或50以下 | 往南 | 3,800 | 340 | 0.09 | 31.2 | B | 405 | 0.11 | 30.4 | B | 266 | 0.07 | 30.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 490 | 0.18 | 33.0 | B | 446 | 0.16 | 34.3 | B | 364 | 0.13 | 33.6 | B |
|  | 高鐵五路 -站區一路 |  | 往南 | 3,800 | 411 | 0.11 | 30.3 | B | 481 | 0.13 | 30.4 | B | 205 | 0.05 | 30.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 355 | 0.13 | 34.0 | B | 345 | 0.12 | 33.7 | B | 467 | 0.17 | 33.9 | B |
| 建國路 | 高鐵東路 -站區一路 |  | 往西 | 1,850 | 206 | 0.11 | 34.0 | B | 177 | 0.10 | 34.8 | B | 165 | 0.09 | 34.3 | B |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 |  | 往南 | 2,850 | 210 | 0.07 | 31.5 | B | 280 | 0.10 | 31.4 | B | 1,357 | 0.48 | 25.0 | D |
|  | 高鐵三路 -建國路 |  | 往南 | 2,800 | 208 | 0.07 | 32.2 | B | 269 | 0.10 | 33.7 | B | 645 | 0.23 | 30.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,850 | 246 | 0.13 | 34.8 | B | 176 | 0.10 | 31.1 | B | 211 | 0.11 | 32.8 | B |
| 高鐵三路 | 高鐵東路 -站區一路 |  | 往東 | 1,850 | 369 | 0.20 | 34.6 | B | 413 | 0.22 | 33.8 | B | 357 | 0.19 | 34.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,850 | 194 | 0.10 | 33.3 | B | 115 | 0.06 | 32.7 | B | 285 | 0.15 | 32.5 | B |
|  | 站區一路- 高鐵路三段 |  | 往東 | 1,850 | 207 | 0.11 | 33.9 | B | 317 | 0.17 | 33.4 | B | 496 | 0.27 | 33.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,850 | 280 | 0.15 | 34.0 | B | 206 | 0.11 | 33.1 | B | 267 | 0.14 | 33.5 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵東路- 高鐵路三段 |  | 往東 | 1,850 | 124 | 0.07 | 33.9 | B | 307 | 0.17 | 34.0 | B | 344 | 0.19 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,850 | 976 | 0.53 | 29.1 | C | 1,203 | 0.65 | 29.7 | C | 1,238 | 0.67 | 26.5 | C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 站區一路 / 高鐵東路 |  | B | 490 | 7.5 | 18.9 | B | 446 | 11.4 | 22.6 | B | 468 | 11.4 | 18.8 | B |
|  |  | D | 411 | 32.6 |  |  | 481 | 33.0 |  |  | 266 | 31.7 |  |  |
| 高鐵三路 / 站區一路 |  | A | 194 | 8.9 | 14.2 | A | 116 | 8.6 | 13.8 | A | 285 | 9.6 | 14.0 | A |
|  |  | B | 246 | 19.7 |  |  | 176 | 18.7 |  |  | 212 | 19.2 |  |  |
|  |  | C | 207 | 8.5 |  |  | 317 | 8.8 |  |  | 497 | 10.3 |  |  |
|  |  | D | 210 | 18.3 |  |  | 281 | 18.5 |  |  | 277 | 21.3 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵五路 |  | B | 716 | 19.6 | 11.7 | A | 672 | 17.7 | 11.4 | A | 1,391 | 35.1 | 20.6 | B |
|  |  | C | 16 | 33.9 |  |  | 50 | 34.3 |  |  | 89 | 34.8 |  |  |
|  |  | D | 944 | 5.4 |  |  | 979 | 5.9 |  |  | 1,428 | 5.5 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵三路 |  | B | 616 | 6.0 | 11.7 | A | 607 | 6.0 | 14.9 | A | 1,290 | 7.4 | 12.3 | A |
|  |  | C | 244 | 40.4 |  |  | 369 | 43.6 |  |  | 268 | 41.7 |  |  |
|  |  | D | 523 | 5.6 |  |  | 529 | 5.6 |  |  | 186 | 5.3 |  |  |
| 高鐵五路 / 站區一路 |  | A | 976 | 9.0 | 12.0 | A | 1,203 | 21.3 | 24.2 | B | 1,238 | 26.8 | 28.7 | B |
|  |  | C | 125 | 35.0 |  |  | 307 | 35.3 |  |  | 344 | 35.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 高鐵東路 | 站區一路 -站區一路 | 往南 | 3,800 | 503 | 0.13 | 31.2 | B→B | 470 | 0.12 | 30.4 | B→B | 311 | 0.08 | 30.7 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,800 | 552 | 0.20 | 33.0 | B→B | 571 | 0.20 | 34.3 | B→B | 426 | 0.15 | 33.6 | B→B |
|  | 高鐵五路 -站區一路 | 往南 | 3,800 | 1,118 | 0.29 | 30.3 | B→B | 1,057 | 0.28 | 30.4 | B→B | 448 | 0.12 | 30.3 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,800 | 1,022 | 0.37 | 33.9 | B→B | 518 | 0.18 | 33.7 | B→B | 627 | 0.22 | 33.9 | B→B |
| 建國路 | 高鐵東路 -站區一路 | 往西 | 1,850 | 550 | 0.30 | 34.0 | B→B | 527 | 0.29 | 34.7 | B→B | 304 | 0.16 | 34.3 | B→B |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 往南 | 2,850 | 864 | 0.30 | 31.5 | B→B | 447 | 0.16 | 31.4 | B→B | 1,601 | 0.56 | 24.6 | D→D |
|  | 高鐵三路 -建國路 | 往南 | 2,800 | 388 | 0.14 | 32.2 | B→B | 320 | 0.11 | 33.7 | B→B | 728 | 0.26 | 30.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 1,850 | 344 | 0.19 | 34.8 | B→B | 553 | 0.30 | 31.0 | B→B | 346 | 0.19 | 32.8 | B→B |
| 高鐵三路 | 高鐵東路 -站區一路 | 往東 | 1,850 | 1,231 | 0.67 | 32.3 | B→B | 933 | 0.50 | 33.3 | B→B | 626 | 0.34 | 34.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 696 | 0.38 | 33.2 | B→B | 329 | 0.18 | 32.7 | B→B | 432 | 0.23 | 32.5 | B→B |
|  | 站區一路- 高鐵路三段 | 往東 | 1,850 | 252 | 0.14 | 33.9 | B→B | 506 | 0.27 | 33.4 | B→B | 583 | 0.32 | 33.6 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 961 | 0.52 | 33.5 | B→B | 661 | 0.36 | 33.1 | B→B | 491 | 0.27 | 33.5 | B→B |
| 高鐵五路 | 高鐵東路- 高鐵路三段 | 往東 | 1,850 | 327 | 0.18 | 33.9 | B→B | 824 | 0.45 | 33.8 | B→B | 518 | 0.28 | 33.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 1,083 | 0.59 | 28.7 | C→C | 1,412 | 0.76 | 27.0 | C→C | 1,383 | 0.75 | 24.9 | C→D |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 站區一路 / 高鐵東路 |  | B | 539 | 7.6 | 30.8 | B→C | 491 | 11.5 | 24.8 | B→B | 441 | 11.5 | 21.3 | B→B |
|  |  | D | 1,245 | 40.8 |  |  | 668 | 34.5 |  |  | 490 | 32.8 |  |  |
| 高鐵三路 / 站區一路 |  | A | 693 | 11.3 | 23.1 | A→B | 278 | 9.2 | 23.4 | A→B | 413 | 10.3 | 15.6 | A→B |
|  |  | B | 636 | 29.5 |  |  | 697 | 41.9 |  |  | 421 | 22.7 |  |  |
|  |  | C | 253 | 8.6 |  |  | 508 | 9.1 |  |  | 588 | 10.5 |  |  |
|  |  | D | 865 | 32.2 |  |  | 462 | 19.6 |  |  | 422 | 21.0 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵五路 |  | B | 1,422 | 20.8 | 16.0 | A→B | 892 | 18.0 | 13.0 | A→A | 1,648 | 40.1 | 23.5 | B→B |
|  |  | C | 175 | 43.0 |  |  | 94 | 40.8 |  |  | 124 | 35.4 |  |  |
|  |  | D | 1,156 | 6.0 |  |  | 1,590 | 8.5 |  |  | 1,740 | 6.9 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵三路 |  | B | 678 | 6.1 | 27.6 | A→B | 668 | 6.1 | 17.0 | A→B | 1,420 | 7.7 | 14.1 | A→A |
|  |  | C | 918 | 61.4 |  |  | 604 | 48.4 |  |  | 426 | 43.5 |  |  |
|  |  | D | 684 | 5.8 |  |  | 1,034 | 6.3 |  |  | 354 | 5.5 |  |  |
| 高鐵五路 / 站區一路 |  | A | 1,080 | 12.9 | 17.4 | A→B | 1,362 | 25.7 | 31.7 | B→C | 1,374 | 37.8 | 37.6 | B→C |
|  |  | C | 255 | 36.4 |  |  | 803 | 41.7 |  |  | 509 | 37.1 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 高鐵東路 | 站區一路 -站區一路 | 往南 | 3,800 | 503 | 0.13 | 31.2 | B→B | 501 | 0.13 | 30.4 | B→B | 336 | 0.09 | 30.7 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,800 | 552 | 0.20 | 33.0 | B→B | 557 | 0.20 | 34.3 | B→B | 426 | 0.15 | 33.6 | B→B |
|  | 高鐵五路 -站區一路 | 往南 | 3,800 | 1,118 | 0.29 | 30.3 | B→B | 1,764 | 0.46 | 30.2 | B→B | 1,912 | 0.50 | 30.0 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,800 | 1,022 | 0.37 | 33.9 | B→B | 850 | 0.30 | 33.7 | B→B | 1,544 | 0.55 | 33.4 | B→B |
| 建國路 | 高鐵東路 -站區一路 | 往西 | 1,850 | 550 | 0.30 | 34.0 | B→B | 761 | 0.41 | 34.6 | B→B | 380 | 0.21 | 34.3 | B→B |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 往南 | 2,850 | 864 | 0.30 | 31.5 | B→B | 1,558 | 0.55 | 30.8 | B→B | 1,707 | 0.60 | 24.3 | D→D |
|  | 高鐵三路 -建國路 | 往南 | 2,800 | 388 | 0.14 | 32.2 | B→B | 312 | 0.11 | 33.7 | B→B | 728 | 0.26 | 30.8 | B→B |
|  |  | 往北 | 1,850 | 344 | 0.19 | 34.8 | B→B | 787 | 0.43 | 30.9 | B→B | 423 | 0.23 | 32.8 | B→B |
| 高鐵三路 | 高鐵東路 -站區一路 | 往東 | 1,850 | 1,231 | 0.67 | 32.3 | B→D | 1,054 | 0.57 | 32.9 | B→B | 719 | 0.39 | 34.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 696 | 0.38 | 33.2 | B→B | 459 | 0.25 | 32.7 | B→B | 488 | 0.26 | 32.5 | B→B |
|  | 站區一路- 高鐵路三段 | 往東 | 1,850 | 252 | 0.14 | 33.9 | B→B | 496 | 0.27 | 33.4 | B→B | 583 | 0.32 | 33.6 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 961 | 0.52 | 33.5 | B→B | 1,050 | 0.57 | 32.2 | B→B | 622 | 0.34 | 33.5 | B→B |
| 高鐵五路 | 高鐵東路- 高鐵路三段 | 往東 | 1,850 | 327 | 0.18 | 33.9 | B→B | 1,390 | 0.75 | 29.6 | B→C | 492 | 0.27 | 33.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,850 | 1,083 | 0.59 | 28.7 | C→C | 883 | 0.48 | 29.5 | C→C | 1,557 | 0.84 | 23.5 | D→D |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 站區一路 / 高鐵東路 |  | B | 539 | 7.6 | 35.3 | C→C | 491 | 11.5 | 25.8 | B→B | 515 | 11.5 | 22.1 | B→B |
|  |  | D | 1,477 | 45.4 |  |  | 754 | 35.2 |  |  | 490 | 33.2 |  |  |
| 高鐵三路 / 站區一路 |  | A | 843 | 12.3 | 68.1 | B→E | 411 | 9.8 | 37.1 | B→C | 470 | 10.7 | 16.6 | B→B |
|  |  | B | 755 | 38.8 |  |  | 918 | 69.9 |  |  | 484 | 24.5 |  |  |
|  |  | C | 253 | 8.6 |  |  | 508 | 9.1 |  |  | 588 | 10.5 |  |  |
|  |  | D | 1,466 | 125.6 |  |  | 618 | 29.6 |  |  | 528 | 21.3 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵五路 |  | B | 1,765 | 22.4 | 37.1 | B→C | 964 | 18.1 | 14.6 | A→A | 1,702 | 42.0 | 25.0 | B→B |
|  |  | C | 737 | 122.2 |  |  | 243 | 43.7 |  |  | 225 | 36.3 |  |  |
|  |  | D | 1,190 | 6.0 |  |  | 1,744 | 8.5 |  |  | 1,789 | 7.4 |  |  |
| 高鐵東路 / 高鐵三路 |  | B | 678 | 6.1 | 52.7 | B→D | 668 | 6.1 | 18.9 | B→B | 1,420 | 7.7 | 16.8 | A→B |
|  |  | C | 1,381 | 102.4 |  |  | 720 | 54.0 |  |  | 582 | 47.0 |  |  |
|  |  | D | 726 | 5.9 |  |  | 1,306 | 6.8 |  |  | 354 | 5.5 |  |  |
| 高鐵五路 / 站區一路 |  | A | 1,113 | 15.4 | 20.9 | B→B | 1,551 | 23.3 | 43.4 | C→C | 1,470 | 38.4 | 38.3 | C→C |
|  |  | C | 362 | 37.8 |  |  | 1,404 | 65.3 |  |  | 605 | 38.0 |  |  |

- 現況路口轉向交通量