富宇建設臺中市豐原區南村段447等20筆地號

店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務 水準 |
| 圓環東路 | 豐勢路一段 -自立街 | 50或50以下 | 往南 | 2,050 | 755 | 0.37 | 33.3 | 0.67 | B | 1,007 | 0.49 | 34.9 | 0.70 | B | 602 | 0.29 | 35.4 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,013 | 0.49 | 34.2 | 0.68 | B | 658 | 0.32 | 33.6 | 0.67 | B | 535 | 0.26 | 34.2 | 0.68 | B |
| 豐勢路一段 | 豐東路- 圓環東路 |  | 往東 | 3,100 | 771 | 0.25 | 32.2 | 0.64 | B | 792 | 0.26 | 33.6 | 0.67 | B | 533 | 0.17 | 34.4 | 0.69 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,018 | 0.33 | 29.3 | 0.59 | C | 1,022 | 0.33 | 29.4 | 0.59 | C | 879 | 0.28 | 35.9 | 0.72 | B |
| 豐勢路一段(豐陽路) | 圓環東路 -向陽路 |  | 往東 | 950 | 607 | 0.64 | 26.3 | 0.53 | C | 599 | 0.63 | 27.8 | 0.56 | C | 345 | 0.36 | 29.8 | 0.60 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 469 | 0.49 | 27.1 | 0.54 | C | 514 | 0.54 | 26.6 | 0.53 | C | 552 | 0.58 | 29.5 | 0.59 | C |
| 水源路 | 豐東路- 圓環東路 |  | 往東 | 950 | 551 | 0.58 | 32.3 | 0.65 | B | 640 | 0.67 | 32.6 | 0.65 | B | 446 | 0.47 | 35.3 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 430 | 0.45 | 29.5 | 0.59 | C | 691 | 0.73 | 32.3 | 0.65 | B | 247 | 0.26 | 33.3 | 0.67 | B |
|  | 圓環東路 -文村街 |  | 往東 | 950 | 431 | 0.45 | 27.8 | 0.56 | C | 433 | 0.46 | 27.0 | 0.54 | C | 369 | 0.39 | 28.3 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 303 | 0.32 | 35.7 | 0.71 | B | 512 | 0.54 | 36.1 | 0.72 | B | 229 | 0.24 | 37.1 | 0.74 | B |
| 文化街 | 圓環東路 -直興街 |  | 往東 | 950 | 58 | 0.06 | 28.2 | 0.56 | C | 99 | 0.10 | 28.9 | 0.58 | C | 59 | 0.06 | 34.0 | 0.68 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 87 | 0.09 | 29.3 | 0.59 | C | 76 | 0.08 | 33.1 | 0.66 | B | 54 | 0.06 | 35.0 | 0.70 | B |
|  | 直興街- 南村路 |  | 往東 | 950 | 63 | 0.07 | 27.0 | 0.54 | C | 131 | 0.14 | 28.0 | 0.56 | C | 76 | 0.08 | 34.4 | 0.69 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 86 | 0.09 | 28.1 | 0.56 | C | 116 | 0.12 | 32.2 | 0.64 | B | 61 | 0.06 | 33.4 | 0.67 | B |
| 向陽路 | 豐東路- 豐陽路 |  | 往東 | 950 | 481 | 0.51 | 29.0 | 0.58 | C | 533 | 0.56 | 33.6 | 0.67 | B | 427 | 0.45 | 34.6 | 0.69 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 546 | 0.57 | 33.4 | 0.67 | B | 558 | 0.59 | 33.9 | 0.68 | B | 429 | 0.45 | 35.8 | 0.72 | B |
| 直興街 | 豐勢路一段 -文化街 |  | 往南 | 950 | 158 | 0.17 | 32.1 | 0.64 | B | 183 | 0.19 | 32.6 | 0.65 | B | 110 | 0.12 | 35.3 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 137 | 0.14 | 31.4 | 0.63 | B | 173 | 0.18 | 32.3 | 0.65 | B | 100 | 0.11 | 34.2 | 0.68 | B |
|  | 文化街- 自立街 |  | 往南 | 950 | 155 | 0.16 | 28.8 | 0.58 | C | 178 | 0.19 | 28.5 | 0.57 | C | 117 | 0.12 | 29.0 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 127 | 0.13 | 27.5 | 0.55 | C | 178 | 0.19 | 27.2 | 0.54 | C | 97 | 0.10 | 28.5 | 0.57 | C |

註：1.速率單位為KPH。2.交通量單位為PCU。3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 豐勢路一段 / 圓環東路 |  | A | 46.8 | 51.6 | D | 48.8 | 49.2 | D | 48.1 | 47.2 | D |
|  |  | B | 52.6 |  |  | 37.7 |  |  | 40.5 |  |  |
|  |  | C | 62.7 |  |  | 62.6 |  |  | 57.6 |  |  |
|  |  | D | 46.6 |  |  | 49.0 |  |  | 45.7 |  |  |
| 向陽路 / 豐陽路 |  | A | 36.2 | 33.1 | C | 36.9 | 33.2 | C | 31.7 | 28.1 | B |
|  |  | B | 27.7 |  |  | 33.0 |  |  | 24.0 |  |  |
|  |  | C | 27.5 |  |  | 28.9 |  |  | 26.3 |  |  |
|  |  | D | 38.7 |  |  | 35.3 |  |  | 28.7 |  |  |
| 水源路 / 圓環東路 |  | A | 53.5 | 40.3 | C | 54.7 | 41.8 | C | 35.4 | 34.2 | C |
|  |  | B | 34.2 |  |  | 30.7 |  |  | 28.7 |  |  |
|  |  | C | 53.8 |  |  | 54.3 |  |  | 46.6 |  |  |
|  |  | D | 32.5 |  |  | 35.3 |  |  | 30.7 |  |  |
| 文化街 / 直興街 |  | A | 10.2 | 12.7 | A | 10.1 | 13.1 | A | 9.9 | 12.2 | A |
|  |  | B | 13.9 |  |  | 14.7 |  |  | 13.5 |  |  |
|  |  | C | 10.0 |  |  | 10.6 |  |  | 10.1 |  |  |
|  |  | D | 14.3 |  |  | 14.7 |  |  | 13.7 |  |  |
| 水源路 / 直興街 |  | A | 10.2 | 12.7 | A | 10.1 | 13.2 | A | 10.0 | 12.3 | A |
|  |  | B | 14.0 |  |  | 14.7 |  |  | 13.6 |  |  |
|  |  | C | 10.0 |  |  | 10.6 |  |  | 10.1 |  |  |
|  |  | D | 14.4 |  |  | 14.8 |  |  | 13.8 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 圓環東路 | 豐勢路一段 -自立街 | 50或50以下 | 往南 | 2,050 | 130 | 944 | 0.46 | 33.1 | 0.66 | B→B | 27 | 1,112 | 0.54 | 34.3 | 0.69 | B→B | 0 | 649 | 0.32 | 35.4 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 167 | 1,259 | 0.61 | 32.9 | 0.66 | B→B | 36 | 745 | 0.36 | 33.5 | 0.67 | B→B | 0 | 576 | 0.28 | 34.2 | 0.68 | B→B |
| 豐勢路一段 | 豐東路 -圓環東路 |  | 往東 | 3,100 | 205 | 1,035 | 0.33 | 32.2 | 0.64 | B→B | 35 | 888 | 0.29 | 33.5 | 0.67 | B→B | 0 | 574 | 0.19 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 28 | 1,124 | 0.36 | 29.2 | 0.58 | C→C | 98 | 1,199 | 0.39 | 29.4 | 0.59 | C→C | 0 | 947 | 0.31 | 35.8 | 0.72 | B→B |
| 豐勢路一段 (豐陽路) | 圓環東路 -向陽路 |  | 往東 | 950 | 35 | 689 | 0.73 | 24.7 | 0.49 | C→D | 28 | 674 | 0.71 | 26.4 | 0.53 | C→C | 0 | 372 | 0.39 | 29.7 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 178 | 683 | 0.72 | 24.6 | 0.49 | C→D | 243 | 797 | 0.84 | 20.9 | 0.42 | C→D | 0 | 595 | 0.63 | 29.0 | 0.58 | C→C |
| 水源路 | 豐東路- 圓環東路 |  | 往東 | 950 | 0 | 594 | 0.62 | 31.7 | 0.63 | B→B | 0 | 689 | 0.73 | 31.3 | 0.63 | B→B | 0 | 480 | 0.51 | 35.1 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 463 | 0.49 | 29.4 | 0.59 | C→C | 0 | 744 | 0.78 | 30.4 | 0.61 | B→B | 0 | 266 | 0.28 | 33.3 | 0.67 | B→B |
|  | 圓環東路 -文村街 |  | 往東 | 950 | 0 | 464 | 0.49 | 27.7 | 0.55 | C→C | 0 | 466 | 0.49 | 26.9 | 0.54 | C→C | 0 | 398 | 0.42 | 28.3 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 326 | 0.34 | 35.6 | 0.71 | B→B | 0 | 552 | 0.58 | 35.7 | 0.71 | B→B | 0 | 247 | 0.26 | 37.1 | 0.74 | B→B |
| 文化街 | 圓環東路 -直興街 |  | 往東 | 950 | 343 | 405 | 0.43 | 28.1 | 0.56 | C→C | 331 | 437 | 0.46 | 28.7 | 0.57 | C→C | 0 | 64 | 0.07 | 34.0 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 94 | 0.10 | 29.3 | 0.59 | C→C | 0 | 82 | 0.09 | 33.1 | 0.66 | B→B | 0 | 58 | 0.06 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  | 直興街- 南村路 |  | 往東 | 950 | 0 | 68 | 0.07 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 141 | 0.15 | 28.0 | 0.56 | C→C | 0 | 82 | 0.09 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 93 | 0.10 | 28.1 | 0.56 | C→C | 0 | 125 | 0.13 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 66 | 0.07 | 33.4 | 0.67 | B→B |
| 向陽路 | 豐東路- 豐陽路 |  | 往東 | 950 | 7 | 525 | 0.55 | 28.8 | 0.58 | C→C | 72 | 646 | 0.68 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 460 | 0.48 | 34.5 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 72 | 660 | 0.69 | 31.5 | 0.63 | B→B | 105 | 706 | 0.74 | 30.7 | 0.61 | B→B | 0 | 462 | 0.49 | 35.7 | 0.71 | B→B |
| 直興街 | 豐勢路一段 -文化街 |  | 往南 | 950 | 23 | 193 | 0.20 | 32.1 | 0.64 | B→B | 115 | 312 | 0.33 | 32.6 | 0.65 | B→B | 0 | 119 | 0.12 | 35.3 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 148 | 0.16 | 31.4 | 0.63 | B→B | 0 | 186 | 0.20 | 32.3 | 0.65 | B→B | 0 | 108 | 0.11 | 34.2 | 0.68 | B→B |
|  | 文化街- 自立街 |  | 往南 | 950 | 0 | 167 | 0.18 | 28.8 | 0.58 | C→C | 0 | 192 | 0.20 | 28.5 | 0.57 | C→C | 0 | 126 | 0.13 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 23 | 159 | 0.17 | 27.5 | 0.55 | C→C | 152 | 344 | 0.36 | 27.1 | 0.54 | C→C | 0 | 104 | 0.11 | 28.5 | 0.57 | C→C |

註：1.速率單位為KPH。2.交通量單位為PCU。3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 豐勢路一段 / 圓環東路 |  | A | 48.7 | 54.9 | D→D | 54.6 | 52.0 | D→D | 48.1 | 47.2 | D→D |
|  |  | B | 59.8 |  |  | 39.1 |  |  | 40.5 |  |  |
|  |  | C | 64.6 |  |  | 63.9 |  |  | 57.6 |  |  |
|  |  | D | 47.2 |  |  | 50.7 |  |  | 45.7 |  |  |
| 向陽路 / 豐陽路 |  | A | 41.7 | 36.2 | C→C | 40.8 | 37.4 | C→C | 32.8 | 28.8 | B→B |
|  |  | B | 29.0 |  |  | 38.7 |  |  | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 28.1 |  |  | 30.5 |  |  | 26.7 |  |  |
|  |  | D | 42.1 |  |  | 41.5 |  |  | 29.7 |  |  |
| 水源路 / 圓環東路 |  | A | 54.8 | 42.3 | C→C | 58.6 | 43.6 | C→C | 35.6 | 34.6 | C→C |
|  |  | B | 38.7 |  |  | 31.9 |  |  | 29.1 |  |  |
|  |  | C | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  | 47.1 |  |  |
|  |  | D | 32.7 |  |  | 36.4 |  |  | 31.1 |  |  |
| 文化街 / 直興街 |  | A | 10.4 | 13.0 | A→A | 10.2 | 14.5 | A→A | 9.9 | 12.3 | A→A |
|  |  | B | 14.0 |  |  | 14.9 |  |  | 13.6 |  |  |
|  |  | C | 10.0 |  |  | 10.7 |  |  | 10.1 |  |  |
|  |  | D | 14.9 |  |  | 17.2 |  |  | 13.8 |  |  |
| 水源路 / 直興街 |  | A | 10.5 | 13.0 | A→A | 10.2 | 15.1 | A→B | 10.0 | 12.4 | A→A |
|  |  | B | 14.1 |  |  | 15.3 |  |  | 13.7 |  |  |
|  |  | C | 10.1 |  |  | 10.7 |  |  | 10.2 |  |  |
|  |  | D | 14.9 |  |  | 18.3 |  |  | 13.9 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 開發前→後 | 基地 衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 開發前→後 | 基地 衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率 /速限比 | 服務 水準 開發前→後 |
| 圓環東路 | 豐勢路一段 -自立街 | 50或50以下 | 往南 | 2,050 | 139 | 1,083 | 0.53 | 32.8 | 0.66 | B→B | 153 | 1,265 | 0.62 | 33.5 | 0.67 | B→B | 62 | 711 | 0.35 | 35.4 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 15 | 1,274 | 0.62 | 32.8 | 0.66 | B→B | 114 | 859 | 0.42 | 33.5 | 0.67 | B→B | 37 | 613 | 0.30 | 34.2 | 0.68 | B→B |
| 豐勢路一段 | 豐東路 -圓環東路 |  | 往東 | 3,100 | 79 | 1,114 | 0.36 | 32.2 | 0.64 | B→B | 20 | 908 | 0.29 | 33.5 | 0.67 | B→B | 13 | 587 | 0.19 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 10 | 1,135 | 0.37 | 29.2 | 0.58 | C→C | 57 | 1,256 | 0.41 | 29.4 | 0.59 | C→C | 18 | 965 | 0.31 | 35.8 | 0.72 | B→B |
| 豐勢路一段 (豐陽路) | 圓環東路 -向陽路 |  | 往東 | 950 | 139 | 828 | 0.87 | 20.2 | 0.40 | D→D | 0 | 674 | 0.71 | 26.4 | 0.53 | C→C | 0 | 372 | 0.39 | 29.7 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 119 | 802 | 0.84 | 21.0 | 0.42 | D→D | 20 | 816 | 0.86 | 20.2 | 0.40 | D→D | 13 | 607 | 0.64 | 28.8 | 0.58 | C→C |
| 水源路 | 豐東路- 圓環東路 |  | 往東 | 950 | 0 | 594 | 0.62 | 31.7 | 0.63 | B→B | 0 | 689 | 0.73 | 31.3 | 0.63 | B→B | 0 | 480 | 0.51 | 35.1 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 463 | 0.49 | 29.4 | 0.59 | C→C | 0 | 744 | 0.78 | 30.4 | 0.61 | B→B | 0 | 266 | 0.28 | 33.3 | 0.67 | B→B |
|  | 圓環東路 -文村街 |  | 往東 | 950 | 119 | 583 | 0.61 | 26.8 | 0.54 | C→C | 39 | 506 | 0.53 | 26.8 | 0.54 | C→C | 25 | 423 | 0.45 | 28.2 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 119 | 445 | 0.47 | 35.4 | 0.71 | B→B | 20 | 571 | 0.60 | 35.5 | 0.71 | B→B | 13 | 259 | 0.27 | 37.1 | 0.74 | B→B |
| 文化街 | 圓環東路 -直興街 |  | 往東 | 950 | 0 | 405 | 0.43 | 28.1 | 0.56 | C→C | 0 | 437 | 0.46 | 28.7 | 0.57 | C→C | 0 | 64 | 0.07 | 34.0 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 36 | 130 | 0.14 | 29.3 | 0.59 | C→C | 227 | 309 | 0.33 | 33.0 | 0.66 | B→B | 74 | 132 | 0.14 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  | 直興街- 南村路 |  | 往東 | 950 | 0 | 68 | 0.07 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 141 | 0.15 | 28.0 | 0.56 | C→C | 0 | 82 | 0.09 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 93 | 0.10 | 28.1 | 0.56 | C→C | 0 | 125 | 0.13 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 66 | 0.07 | 33.4 | 0.67 | B→B |
| 向陽路 | 豐東路- 豐陽路 |  | 往東 | 950 | 15 | 540 | 0.57 | 28.7 | 0.57 | C→C | 57 | 703 | 0.74 | 30.3 | 0.61 | B→B | 18 | 478 | 0.50 | 34.4 | 0.69 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 660 | 0.69 | 31.5 | 0.63 | B→B | 0 | 706 | 0.74 | 30.7 | 0.61 | B→B | 0 | 462 | 0.49 | 35.7 | 0.71 | B→B |
| 直興街 | 豐勢路一段 -文化街 |  | 往南 | 950 | 0 | 193 | 0.20 | 32.1 | 0.64 | B→B | 0 | 312 | 0.33 | 32.6 | 0.65 | B→B | 0 | 119 | 0.12 | 35.3 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 447 | 595 | 0.63 | 30.0 | 0.60 | B→B | 382 | 568 | 0.60 | 31.2 | 0.62 | B→B | 156 | 263 | 0.28 | 34.2 | 0.68 | B→B |
|  | 文化街- 自立街 |  | 往南 | 950 | 0 | 167 | 0.18 | 28.8 | 0.58 | C→C | 0 | 192 | 0.20 | 28.5 | 0.57 | C→C | 0 | 126 | 0.13 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 15 | 175 | 0.18 | 27.5 | 0.55 | C→C | 85 | 429 | 0.45 | 27.0 | 0.54 | C→C | 28 | 132 | 0.14 | 28.5 | 0.57 | C→C |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 豐勢路一段 / 圓環東路 |  | A | 48.9 | 56.9 | D→D | 55.9 | 53.1 | D→D | 49.6 | 48.3 | D→D |
|  |  | B | 59.8 |  |  | 39.1 |  |  | 41.1 |  |  |
|  |  | C | 72.3 |  |  | 65.1 |  |  | 58.4 |  |  |
|  |  | D | 47.3 |  |  | 51.6 |  |  | 46.3 |  |  |
| 向陽路 / 豐陽路 |  | A | 41.7 | 36.2 | C→C | 40.8 | 37.4 | C→C | 32.8 | 28.8 | B→B |
|  |  | B | 29.0 |  |  | 38.7 |  |  | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 28.1 |  |  | 30.5 |  |  | 26.7 |  |  |
|  |  | D | 42.1 |  |  | 41.5 |  |  | 29.7 |  |  |
| 水源路 / 圓環東路 |  | A | 54.8 | 44.8 | C→C | 58.6 | 44.5 | C→C | 35.6 | 34.8 | C→C |
|  |  | B | 38.7 |  |  | 31.9 |  |  | 29.1 |  |  |
|  |  | C | 66.0 |  |  | 58.3 |  |  | 47.5 |  |  |
|  |  | D | 32.8 |  |  | 38.2 |  |  | 31.3 |  |  |
| 文化街 / 直興街 |  | A | 11.1 | 13.1 | A→A | 13.6 | 14.9 | A→A | 10.7 | 12.4 | A→A |
|  |  | B | 14.3 |  |  | 15.9 |  |  | 14.1 |  |  |
|  |  | C | 10.0 |  |  | 10.7 |  |  | 10.1 |  |  |
|  |  | D | 14.9 |  |  | 17.2 |  |  | 13.8 |  |  |
| 水源路 / 直興街 |  | A | 10.5 | 21.5 | A→B | 10.2 | 15.9 | B→B | 10.0 | 12.9 | A→A |
|  |  | B | 27.8 |  |  | 17.6 |  |  | 14.6 |  |  |
|  |  | C | 10.1 |  |  | 10.7 |  |  | 10.2 |  |  |
|  |  | D | 14.9 |  |  | 18.3 |  |  | 13.9 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

現況路口轉向交通量