臺中市北屯區G5四維國小站共構辦公室新建工程

(臺中市北屯區東山段229地號)

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 文心路 四段 | 熱河路二段 -昌平路一段 | 50或50以下 | 往東 | 4,200 | 1,435 | 0.34 | 28.7 | C | 1,830 | 0.44 | 26.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 1,751 | 0.42 | 27.6 | C | 1,633 | 0.39 | 26.6 | C |
|  | 昌平路一段 -北屯路 |  | 往東 | 4,200 | 1,327 | 0.32 | 29.7 | C | 1,622 | 0.39 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 1,290 | 0.31 | 28.5 | C | 1,277 | 0.30 | 29.8 | C |
| 北屯路 | 大成巷 -文心路四段 |  | 往北 | 3,100 | 1,453 | 0.47 | 27.4 | C | 1,521 | 0.49 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,949 | 0.63 | 24.0 | D | 1,747 | 0.56 | 24.1 | D |
|  | 文心路四段 -昌平路一段 |  | 往北 | 3,100 | 1,721 | 0.56 | 24.4 | D | 1,859 | 0.60 | 24.2 | D |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,609 | 0.52 | 27.1 | C | 1,543 | 0.50 | 28.7 | C |
| 東山路 一段 | 北屯路-東山路一段37巷 |  | 往東 | 2,050 | 1,713 | 0.84 | 24.7 | D | 1,897 | 0.93 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,069 | 0.52 | 24.8 | D | 1,010 | 0.49 | 22.4 | D |
| 昌平路 一段 | 大連路三段 -文心路四段 |  | 往北 | 2,050 | 819 | 0.40 | 29.5 | C | 1,099 | 0.54 | 27.2 | C |
|  |  |  | 往南 | 2,050 | 1,248 | 0.61 | 28.4 | C | 1,356 | 0.66 | 26.9 | C |
|  | 文心路四段 -北屯路 |  | 往北 | 2,050 | 866 | 0.42 | 29.9 | C | 929 | 0.45 | 27.9 | C |
|  |  |  | 往南 | 2,050 | 1,003 | 0.49 | 29.9 | C | 1,475 | 0.72 | 28.7 | C |
| 北平路 四段 | 北屯路 -昌平路一段 |  | 往東 | 950 | 162 | 0.17 | 34.1 | B | 377 | 0.40 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 354 | 0.37 | 32.1 | B | 401 | 0.42 | 31.6 | B |
| 天津路 四段 | 文心路四段 -昌平路二段 |  | 往北 | 950 | 73 | 0.08 | 32.7 | B | 127 | 0.13 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往南 | 950 | 95 | 0.10 | 34.5 | B | 92 | 0.10 | 34.8 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 文心路 四段 / 北屯路 |  | A | 1,069 | 55.3 | 60.8 | E | 1,011 | 52.3 | 61.1 | E |
|  |  | B | 1,721 | 56.0 |  |  | 1,860 | 57.5 |  |  |
|  |  | C | 1,327 | 65.0 |  |  | 1,622 | 76.8 |  |  |
|  |  | D | 1,949 | 65.0 |  |  | 1,747 | 55.6 |  |  |
| 文心路 四段 / 昌平路 一段 |  | A | 1,378 | 42.2 | 50.7 | D | 1,482 | 43.4 | 53.5 | D |
|  |  | B | 867 | 62.1 |  |  | 930 | 58.9 |  |  |
|  |  | C | 1,435 | 44.3 |  |  | 1,831 | 53.8 |  |  |
|  |  | D | 1,248 | 59.6 |  |  | 1,356 | 60.5 |  |  |
| 天津路 四段 / 北平路 四段 |  | A | 355 | 16.1 | 15.7 | B | 401 | 17.4 | 17.4 | B |
|  |  | B | 75 | 18.1 |  |  | 93 | 18.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 13.0 |  |  | 377 | 17.0 |  |  |
|  |  | D | 61 | 17.8 |  |  | 78 | 18.1 |  |  |
| 北屯路 / 北平路 四段 |  | B | 2,020 | 13.9 | 21.3 | B | 1,638 | 10.5 | 22.6 | B |
|  |  | C | 220 | 55.8 |  |  | 293 | 70.4 |  |  |
|  |  | D | 1,386 | 26.5 |  |  | 1,458 | 26.6 |  |  |
| 文心路 四段 / 興安路 一段 |  | A | 2,780 | 59.9 | 52.8 | D | 2,103 | 41.8 | 54.4 | D |
|  |  | B | 487 | 46.7 |  |  | 775 | 52.1 |  |  |
|  |  | C | 1,334 | 41.8 |  |  | 1,782 | 71.6 |  |  |
|  |  | D | 669 | 50.2 |  |  | 698 | 50.9 |  |  |
| 興安路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 354 | 26.1 | 22.1 | B | 312 | 24.0 | 32.1 | C |
|  |  | B | 255 | 14.3 |  |  | 425 | 17.2 |  |  |
|  |  | C | 199 | 20.9 |  |  | 296 | 25.6 |  |  |
|  |  | D | 478 | 23.8 |  |  | 623 | 49.4 |  |  |
| 昌平路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 356 | 32.2 | 19.2 | B | 350 | 38.5 | 27.5 | B |
|  |  | B | 889 | 18.2 |  |  | 909 | 27.5 |  |  |
|  |  | C | 301 | 23.1 |  |  | 801 | 34.4 |  |  |
|  |  | D | 857 | 13.5 |  |  | 1,255 | 20.1 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心路 四段 | 熱河路二段 -昌平路一段 | 往東 | 4,200 | 1,495 | 0.36 | 28.7 | C→C | 1,907 | 0.46 | 26.1 | C→C |
|  |  | 往西 | 4,200 | 1,824 | 0.43 | 27.5 | C→C | 1,702 | 0.41 | 26.6 | C→C |
|  | 昌平路一段 -北屯路 | 往東 | 4,200 | 1,383 | 0.33 | 29.7 | C→C | 1,690 | 0.41 | 24.8 | D→D |
|  |  | 往西 | 4,200 | 1,344 | 0.32 | 28.5 | C→C | 1,331 | 0.32 | 29.7 | C→C |
| 北屯路 | 大成巷 -文心路四段 | 往北 | 3,100 | 1,514 | 0.49 | 27.3 | C→C | 1,585 | 0.52 | 27.0 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 2,031 | 0.66 | 23.6 | D→D | 1,820 | 0.59 | 24.0 | D→D |
|  | 文心路四段 -昌平路一段 | 往北 | 3,100 | 1,793 | 0.58 | 24.2 | D→D | 1,937 | 0.62 | 24.0 | D→D |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,677 | 0.54 | 27.0 | C→C | 1,608 | 0.52 | 28.6 | C→C |
| 東山路 一段 | 北屯路-東山路一段37巷 | 往東 | 2,050 | 1,785 | 0.87 | 23.2 | D→D | 1,977 | 0.97 | 22.5 | D→D |
|  |  | 往西 | 2,050 | 1,114 | 0.54 | 24.7 | D→D | 1,052 | 0.52 | 22.4 | D→D |
| 昌平路 一段 | 大連路三段 -文心路四段 | 往北 | 2,050 | 853 | 0.42 | 29.5 | C→C | 1,145 | 0.56 | 27.0 | C→C |
|  |  | 往南 | 2,050 | 1,300 | 0.63 | 28.0 | C→C | 1,413 | 0.69 | 26.4 | C→C |
|  | 文心路四段 -北屯路 | 往北 | 2,050 | 902 | 0.44 | 29.9 | C→C | 968 | 0.48 | 27.8 | C→C |
|  |  | 往南 | 2,050 | 1,045 | 0.51 | 29.8 | C→C | 1,537 | 0.76 | 27.9 | C→C |
| 北平路 四段 | 北屯路 -昌平路一段 | 往東 | 950 | 169 | 0.18 | 34.1 | B→B | 393 | 0.41 | 31.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 369 | 0.39 | 32.1 | B→B | 418 | 0.46 | 31.5 | B→B |
| 天津路 四段 | 文心路四段 -昌平路二段 | 往北 | 950 | 76 | 0.08 | 32.7 | B→B | 132 | 0.18 | 31.2 | B→B |
|  |  | 往南 | 950 | 99 | 0.10 | 34.5 | B→B | 96 | 0.14 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心路 四段 / 北屯路 |  | A | 1,114 | 58.5 | 62.9 | E→E | 1,053 | 54.4 | 64.1 | E→E |
|  |  | B | 1,793 | 57.0 |  |  | 1,938 | 58.7 |  |  |
|  |  | C | 1,383 | 66.5 |  |  | 1,690 | 84.5 |  |  |
|  |  | D | 2,078 | 68.1 |  |  | 1,820 | 56.5 |  |  |
| 文心路 四段 / 昌平路 一段 |  | A | 1,436 | 42.8 | 51.3 | D→D | 1,544 | 44.1 | 54.5 | D→D |
|  |  | B | 903 | 62.5 |  |  | 969 | 59.3 |  |  |
|  |  | C | 1,495 | 44.9 |  |  | 1,908 | 61.1 |  |  |
|  |  | D | 1,300 | 60.1 |  |  | 1,413 | 60.1 |  |  |
| 天津路 四段 / 北平路 四段 |  | A | 370 | 16.5 | 16.0 | B→B | 418 | 17.9 | 17.8 | B→B |
|  |  | B | 78 | 18.1 |  |  | 97 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 168 | 13.1 |  |  | 393 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 64 | 17.9 |  |  | 81 | 18.2 |  |  |
| 北屯路 / 北平路 四段 |  | B | 2,105 | 14.7 | 22.1 | B→B | 1,707 | 10.9 | 23.5 | B→B |
|  |  | C | 229 | 57.4 |  |  | 305 | 75.4 |  |  |
|  |  | D | 1,444 | 27.2 |  |  | 1,519 | 27.3 |  |  |
| 文心路 四段 / 興安路 一段 |  | A | 2,897 | 64.0 | 55.4 | D→D | 2,191 | 43.1 | 56.5 | D→D |
|  |  | B | 507 | 47.0 |  |  | 808 | 52.9 |  |  |
|  |  | C | 1,390 | 43.0 |  |  | 1,857 | 75.8 |  |  |
|  |  | D | 697 | 50.8 |  |  | 727 | 51.5 |  |  |
| 興安路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 369 | 26.9 | 23.1 | B→B | 325 | 24.4 | 36.3 | C→C |
|  |  | B | 266 | 14.5 |  |  | 443 | 17.6 |  |  |
|  |  | C | 207 | 21.2 |  |  | 308 | 26.2 |  |  |
|  |  | D | 498 | 25.8 |  |  | 649 | 59.8 |  |  |
| 昌平路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 371 | 33.4 | 20.3 | B→B | 365 | 44.5 | 31.8 | B→C |
|  |  | B | 926 | 20.1 |  |  | 947 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 314 | 23.3 |  |  | 835 | 36.5 |  |  |
|  |  | D | 893 | 13.8 |  |  | 1,308 | 21.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 文心路 四段 | 熱河路二段 -昌平路一段 | 往東 | 4,200 | 1,531 | 0.36 | 28.7 | C→C | 1,914 | 0.46 | 26.1 | C→C |
|  |  | 往西 | 4,200 | 1,830 | 0.44 | 27.5 | C→C | 1,720 | 0.41 | 26.5 | C→C |
|  | 昌平路一段 -北屯路 | 往東 | 4,200 | 1,418 | 0.34 | 29.7 | C→C | 1,729 | 0.41 | 24.8 | D→D |
|  |  | 往西 | 4,200 | 1,344 | 0.32 | 28.5 | C→C | 1,331 | 0.32 | 29.7 | C→C |
| 北屯路 | 大成巷 -文心路四段 | 往北 | 3,100 | 1,521 | 0.49 | 27.3 | C→C | 1,605 | 0.52 | 27.0 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 2,080 | 0.67 | 23.4 | D→D | 1,828 | 0.59 | 24.0 | D→D |
|  | 文心路四段 -昌平路一段 | 往北 | 3,100 | 1,793 | 0.58 | 24.2 | D→D | 1,937 | 0.62 | 24.0 | D→D |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,763 | 0.57 | 26.8 | C→C | 1,623 | 0.52 | 28.6 | C→C |
| 東山路 一段 | 北屯路-東山路一段37巷 | 往東 | 2,050 | 1,790 | 0.87 | 23.1 | D→D | 1,995 | 0.97 | 22.0 | D→D |
|  |  | 往西 | 2,050 | 1,151 | 0.56 | 24.5 | D→D | 1,060 | 0.52 | 22.4 | D→D |
| 昌平路 一段 | 大連路三段 -文心路四段 | 往北 | 2,050 | 853 | 0.42 | 29.5 | C→C | 1,145 | 0.56 | 27.0 | C→C |
|  |  | 往南 | 2,050 | 1,300 | 0.63 | 28.0 | C→C | 1,413 | 0.69 | 26.4 | C→C |
|  | 文心路四段 -北屯路 | 往北 | 2,050 | 950 | 0.46 | 29.8 | C→C | 986 | 0.48 | 27.8 | C→C |
|  |  | 往南 | 2,050 | 1,052 | 0.51 | 29.8 | C→C | 1,557 | 0.76 | 27.6 | C→C |
| 北平路 四段 | 北屯路 -昌平路一段 | 往東 | 950 | 169 | 0.18 | 34.1 | B→B | 393 | 0.41 | 31.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 455 | 0.48 | 31.9 | B→B | 436 | 0.46 | 31.5 | B→B |
| 天津路 四段 | 文心路四段 -昌平路二段 | 往北 | 950 | 245 | 0.26 | 32.7 | B→B | 171 | 0.18 | 31.2 | B→B |
|  |  | 往南 | 950 | 134 | 0.14 | 34.5 | B→B | 134 | 0.14 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 文心路 四段 / 北屯路 |  | A | 1,150 | 61.9 | 63.7 | E→E | 1,060 | 54.8 | 65.1 | E→E |
|  |  | B | 1,793 | 57.0 |  |  | 1,938 | 58.7 |  |  |
|  |  | C | 1,395 | 66.8 |  |  | 1,728 | 87.5 |  |  |
|  |  | D | 2,078 | 68.4 |  |  | 1,828 | 56.6 |  |  |
| 文心路 四段 / 昌平路 一段 |  | A | 1,436 | 42.8 | 51.3 | D→D | 1,544 | 44.1 | 54.6 | D→D |
|  |  | B | 908 | 62.7 |  |  | 987 | 59.9 |  |  |
|  |  | C | 1,529 | 45.1 |  |  | 1,915 | 55.6 |  |  |
|  |  | D | 1,300 | 60.1 |  |  | 1,413 | 61.1 |  |  |
| 天津路 四段 / 北平路 四段 |  | A | 453 | 18.7 | 17.5 | B→B | 432 | 18.3 | 18.1 | B→B |
|  |  | B | 124 | 18.9 |  |  | 104 | 18.6 |  |  |
|  |  | C | 168 | 13.1 |  |  | 393 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 75 | 18.0 |  |  | 119 | 18.9 |  |  |
| 北屯路 / 北平路 四段 |  | B | 2,105 | 14.7 | 22.6 | B→B | 1,707 | 10.9 | 23.6 | B→B |
|  |  | C | 229 | 57.4 |  |  | 305 | 75.4 |  |  |
|  |  | D | 1,527 | 28.4 |  |  | 1,534 | 27.5 |  |  |
| 文心路 四段 / 興安路 一段 |  | A | 2,897 | 64.0 | 55.4 | D→D | 2,191 | 43.1 | 56.6 | D→D |
|  |  | B | 507 | 47.0 |  |  | 808 | 52.9 |  |  |
|  |  | C | 1,402 | 43.0 |  |  | 1,894 | 75.8 |  |  |
|  |  | D | 697 | 50.8 |  |  | 727 | 51.5 |  |  |
| 興安路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 452 | 31.6 | 24.9 | B→B | 340 | 24.9 | 36.4 | C→C |
|  |  | B | 266 | 14.5 |  |  | 443 | 17.6 |  |  |
|  |  | C | 207 | 21.6 |  |  | 308 | 26.9 |  |  |
|  |  | D | 498 | 25.8 |  |  | 649 | 59.8 |  |  |
| 昌平路 一段 / 北平路 四段 |  | A | 376 | 33.9 | 20.4 | B→B | 383 | 49.6 | 32.4 | C→C |
|  |  | B | 926 | 20.1 |  |  | 947 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 314 | 23.3 |  |  | 835 | 36.5 |  |  |
|  |  | D | 893 | 13.8 |  |  | 1,308 | 21.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量