遠雄建設臺中市西屯區惠民段14地號等2筆土地集合住宅、店鋪新建工程交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 臺灣大道三段 | 朝富路- 河南路三段 | 60 | 往東 | 6,300 | 5,497 | 0.87 | 28.3 | D | 5,253 | 0.83 | 27.6 | D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 4,909 | 0.78 | 28.0 | D | 5,075 | 0.81 | 27.3 | D |
|  | 河南路三段- 惠中路一段 |  | 往東 | 6,300 | 5,315 | 0.84 | 28.5 | D | 4,926 | 0.78 | 28.4 | D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 4,383 | 0.70 | 28.4 | D | 4,744 | 0.75 | 27.9 | D |
| 河南路 二段 | 智惠街- 臺灣大道三段 | 50或50以下 | 往南 | 2,950 | 2,102 | 0.71 | 22.4 | D | 1,547 | 0.52 | 22.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 898 | 0.30 | 28.3 | C | 1,427 | 0.48 | 26.4 | C |
| 河南路 三段 | 臺灣大道三段 -市政北二路 |  | 往南 | 3,100 | 1,528 | 0.49 | 27.2 | C | 1,085 | 0.35 | 26.9 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 933 | 0.30 | 23.6 | D | 1,750 | 0.56 | 22.0 | D |
| 市政北 七路 | 朝富路- 惠民路 |  | 往東 | 3,100 | 329 | 0.11 | 32.5 | B | 642 | 0.21 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 452 | 0.15 | 31.8 | B | 1,795 | 0.58 | 26.6 | C |
|  | 惠民路- 惠中路一段 |  | 往東 | 3,100 | 324 | 0.10 | 31.6 | B | 703 | 0.23 | 29.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 496 | 0.16 | 32.7 | B | 2,339 | 0.75 | 27.8 | C |
| 市政北 六路 | 朝富路- 惠來路二段 |  | 往東 | 1,950 | 151 | 0.08 | 33.9 | B | 287 | 0.15 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 273 | 0.14 | 32.9 | B | 291 | 0.15 | 31.7 | B |
| 惠民路 | 市政北七路- 市政北一路 |  | 往南 | 1,950 | 134 | 0.07 | 33.3 | B | 759 | 0.39 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 86 | 0.04 | 33.8 | B | 275 | 0.14 | 31.9 | B |
| 惠來路 二段 | 臺灣大道三段- 市政北二路 |  | 往南 | 1,950 | 658 | 0.34 | 28.8 | C | 402 | 0.21 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 320 | 0.16 | 23.9 | D | 841 | 0.43 | 22.6 | D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 臺灣大道 三段 / 河南路 三段 |  | A | 4,383 | 53.9 | 51.5 |  | D | 4,744 | 60.0 | 53.3 | D |
|  |  | B | 934 | 61.4 |  |  |  | 1,751 | 66.5 |  |  |
|  |  | C | 5,498 | 42.7 |  |  |  | 5,253 | 40.5 |  |  |
|  |  | D | 2,103 | 64.7 |  |  |  | 1,548 | 61.1 |  |  |
| 市政北 七路 / 惠民路 |  | A | 496 | 7.9 | 9.3 |  | A | 2,339 | 17.5 | 16.5 | B |
|  |  | B | 86 | 24.5 |  |  |  | 276 | 27.7 |  |  |
|  |  | C | 330 | 7.5 |  |  |  | 642 | 8.3 |  |  |
| 惠來路 二段 / 市政 北六路 |  | B | 492 | 6.3 | 17.5 |  | B | 984 | 8.5 | 15.8 | B |
|  |  | C | 151 | 31.9 |  |  |  | 288 | 35.0 |  |  |
|  |  | D | 658 | 22.6 |  |  |  | 402 | 19.8 |  |  |
| 市政北 七路 / 河南路 三段 |  | A | 433 | 33.9 | 48.1 |  | D | 969 | 57.4 | 53.5 | D |
|  |  | B | 1,181 | 52.8 |  |  |  | 1,051 | 50.9 |  |  |
|  |  | C | 432 | 48.4 |  |  |  | 379 | 51.1 |  |  |
|  |  | D | 776 | 45.4 |  |  |  | 1,396 | 53.3 |  |  |
| 市政北 七路 / 惠來路 二段 |  | A | 428 | 18.8 | 18.6 |  | B | 890 | 29.6 | 30.5 | C |
|  |  | B | 330 | 16.4 |  |  |  | 684 | 34.5 |  |  |
|  |  | C | 389 | 19.3 |  |  |  | 619 | 27.6 |  |  |
|  |  | D | 895 | 19.3 |  |  |  | 522 | 30.2 |  |  |
| 臺灣大道 三段 / 惠中路 一段 |  | A | 3,917 | 42.7 | 47.0 |  | D | 4,210 | 44.6 | 51.7 | D |
|  |  | B | 945 | 39.5 |  |  |  | 1,896 | 43.2 |  |  |
|  |  | C | 3,217 | 47.7 |  |  |  | 4,274 | 60.5 |  |  |
|  |  | D | 1,263 | 64.1 |  |  |  | 890 | 60.7 |  |  |
| 臺灣大道 三段 / 惠來路 二段 |  | A | 3,638 | 34.9 | 43.0 |  | C | 3,413 | 33.3 | 39.8 | C |
|  |  | B | 307 | 52.4 |  |  |  | 965 | 57.8 |  |  |
|  |  | C | 3,432 | 33.4 |  |  |  | 3,652 | 35.0 |  |  |
|  |  | D | 665 | 79.2 |  |  |  | 397 | 72.8 |  |  |
|  |  | E | 987 | 79.0 |  |  |  | 500 | 58.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 |
| 臺灣大道三段 | 朝富路- 河南路三段 | 60 | 往東 | 6,300 | 5,714 | 0.91 | 26.4 | D→D | 5,461 | 0.87 | 26.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 5,539 | 0.88 | 26.2 | D→D | 6,265 | 0.99 | 25.5 | D→D |
|  | 河南路三段- 惠中路一段 |  | 往東 | 6,300 | 5,525 | 0.88 | 26.8 | D→D | 5,121 | 0.81 | 27.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 4,716 | 0.75 | 27.5 | D→D | 5,109 | 0.81 | 26.7 | D→D |
| 河南路 二段 | 智惠街- 臺灣大道三段 | 50或50以下 | 往南 | 2,950 | 2,185 | 0.74 | 21.8 | D→D | 1,608 | 0.55 | 22.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 933 | 0.32 | 28.3 | C→C | 1,483 | 0.50 | 26.3 | C→C |
| 河南路 三段 | 臺灣大道三段 -市政北二路 |  | 往南 | 3,100 | 1,764 | 0.57 | 26.7 | C→C | 1,426 | 0.46 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,333 | 0.43 | 23.5 | D→D | 1,932 | 0.62 | 21.6 | D→D |
| 市政北 七路 | 朝富路- 惠民路 |  | 往東 | 3,100 | 342 | 0.11 | 32.5 | B→B | 667 | 0.22 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 501 | 0.16 | 31.8 | B→B | 1,891 | 0.61 | 26.3 | C→C |
|  | 惠民路- 惠中路一段 |  | 往東 | 3,100 | 337 | 0.11 | 31.6 | B→B | 731 | 0.24 | 29.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 516 | 0.17 | 32.7 | B→B | 2,431 | 0.78 | 26.9 | C→C |
| 市政北 六路 | 朝富路- 惠來路二段 |  | 往東 | 1,950 | 157 | 0.08 | 33.9 | B→B | 298 | 0.15 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 284 | 0.15 | 32.9 | B→B | 302 | 0.16 | 31.7 | B→B |
| 惠民路 | 市政北七路- 市政北一路 |  | 往南 | 1,950 | 139 | 0.07 | 33.3 | B→B | 789 | 0.40 | 31.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 89 | 0.05 | 33.8 | B→B | 286 | 0.15 | 31.9 | B→B |
| 惠來路 二段 | 臺灣大道三段- 市政北二路 |  | 往南 | 1,950 | 684 | 0.35 | 28.8 | C→C | 418 | 0.21 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 333 | 0.17 | 23.9 | D→D | 874 | 0.45 | 22.6 | D→D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 臺灣大道 三段 / 河南路 三段 |  | A | 4,556 | 60.5 | 55.5 | D→D | 4,931 | 70.5 | 57.9 | D→D |
|  |  | B | 971 | 61.6 |  |  | 1,820 | 67.3 |  |  |
|  |  | C | 5,738 | 46.6 |  |  | 5,474 | 42.4 |  |  |
|  |  | D | 2,186 | 65.4 |  |  | 1,609 | 61.5 |  |  |
| 市政北 七路 / 惠民路 |  | A | 516 | 8.0 | 9.4 | A→A | 2,431 | 18.8 | 17.5 | B→B |
|  |  | B | 89 | 7.6 |  |  | 287 | 8.3 |  |  |
|  |  | C | 343 | 24.6 |  |  | 667 | 27.9 |  |  |
| 惠來路 二段 / 市政 北六路 |  | B | 683 | 7.0 | 17.8 | B→B | 1,145 | 9.6 | 16.8 | B→B |
|  |  | C | 157 | 32.1 |  |  | 299 | 35.5 |  |  |
|  |  | D | 777 | 24.3 |  |  | 576 | 21.6 |  |  |
| 市政北 七路 / 河南路 三段 |  | A | 450 | 40.1 | 53.9 | D→D | 1,007 | 59.1 | 56.5 | D→D |
|  |  | B | 1,399 | 63.8 |  |  | 1,214 | 51.6 |  |  |
|  |  | C | 449 | 48.8 |  |  | 394 | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 899 | 48.1 |  |  | 1,609 | 59.6 |  |  |
| 市政北 七路 / 惠來路 二段 |  | A | 445 | 18.9 | 20.1 | B→B | 890 | 30.0 | 34.6 | C→C |
|  |  | B | 514 | 17.8 |  |  | 684 | 44.6 |  |  |
|  |  | C | 404 | 19.5 |  |  | 619 | 27.8 |  |  |
|  |  | D | 1,023 | 22.1 |  |  | 522 | 35.2 |  |  |
| 臺灣大道 三段 / 惠中路 一段 |  | A | 4,072 | 44.0 | 48.0 | D→D | 4,376 | 46.1 | 55.4 | D→D |
|  |  | B | 982 | 39.6 |  |  | 1,971 | 43.4 |  |  |
|  |  | C | 3,367 | 48.8 |  |  | 4,456 | 68.7 |  |  |
|  |  | D | 1,313 | 64.6 |  |  | 925 | 61.0 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 臺灣大道 三段 / 惠來路 二段 |  | A | 3,782 | 36.0 | 44.5 | C→C | 3,548 | 34.2 | 40.8 | C→C |
|  |  | B | 319 | 52.5 |  |  | 1,003 | 58.2 |  |  |
|  |  | C | 3,590 | 34.5 |  |  | 3,810 | 36.3 |  |  |
|  |  | D | 692 | 80.3 |  |  | 413 | 72.8 |  |  |
|  |  | E | 1,026 | 84.5 |  |  | 520 | 59.0 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 臺灣大道三段 | 朝富路- 河南路三段 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 6,300 | 16 | 5,753 | 0.91 | 26.0 | D→D | 88 | 5,563 | 0.88 | 25.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 135 | 5,238 | 0.83 | 25.6 | D→D | 30 | 5,306 | 0.84 | 25.2 | D→D |
| 臺灣大道三段 | 河南路三段- 惠中路一段 |  | 往東 | 6,300 | 123 | 5,671 | 0.90 | 25.6 | D→D | 116 | 5,250 | 0.83 | 26.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 13 | 4,569 | 0.73 | 27.7 | D→D | 80 | 5,011 | 0.80 | 26.5 | D→D |
| 河南路 二段 | 智惠街- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 2,950 | 6 | 2,191 | 0.74 | 21.8 | D→D | 26 | 1,634 | 0.55 | 22.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 50 | 984 | 0.33 | 28.3 | C→C | 9 | 1,492 | 0.51 | 26.3 | C→C |
| 河南路 三段 | 臺灣大道三段 -市政北一路 |  | 往南 | 3,100 | 22 | 1,786 | 0.58 | 26.7 | C→C | 27 | 1,453 | 0.47 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 157 | 1,490 | 0.48 | 23.3 | D→D | 36 | 1,969 | 0.64 | 21.4 | D→D |
| 市政北 七路 | 朝富路- 惠民路 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 342 | 0.11 | 32.5 | B→B | 0 | 667 | 0.22 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 314 | 815 | 0.26 | 31.8 | B→B | 0 | 1,891 | 0.61 | 26.3 | C→C |
| 市政北 七路 | 惠民路- 惠中路一段 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 337 | 0.11 | 31.6 | B→B | 0 | 731 | 0.24 | 29.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 29 | 545 | 0.18 | 32.7 | B→B | 168 | 2,600 | 0.84 | 25.2 | C→C |
| 市政北 六路 | 朝富路- 惠來路二段 |  | 往東 | 1,950 | 6 | 163 | 0.08 | 33.9 | B→B | 26 | 324 | 0.17 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 284 | 0.15 | 32.9 | B→B | 0 | 302 | 0.16 | 31.7 | B→B |
| 惠民路 | 市政北七路- 市政北一路 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 139 | 0.07 | 33.3 | B→B | 0 | 789 | 0.40 | 31.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 9 | 98 | 0.05 | 33.8 | B→B | 56 | 341 | 0.18 | 31.9 | B→B |
| 惠來路 二段 | 臺灣大道三段- 市政北一路 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 684 | 0.35 | 28.8 | C→C | 0 | 418 | 0.21 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 3 | 335 | 0.17 | 23.9 | D→D | 30 | 904 | 0.46 | 22.6 | D→D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 臺灣大道 三段 / 河南路 三段 |  | A | 4,556 | 60.5 | 55.7 | D→D | 4,931 | 70.5 | 58.2 | D→D |
|  |  | B | 1,128 | 61.9 |  |  | 1,858 | 67.8 |  |  |
|  |  | C | 5,754 | 47.0 |  |  | 5,562 | 43.2 |  |  |
|  |  | D | 2,192 | 65.5 |  |  | 1,636 | 61.6 |  |  |
| 市政 北七路 / 惠民路 |  | A | 546 | 8.0 | 9.5 | A→A | 2,600 | 22.3 | 20.3 | B→B |
|  |  | B | 98 | 24.7 |  |  | 343 | 28.7 |  |  |
|  |  | C | 343 | 7.6 |  |  | 667 | 8.3 |  |  |
| 惠來路 二段 / 市政北六路 |  | B | 683 | 7.0 | 17.8 | B→B | 1,145 | 9.6 | 16.8 | B→B |
|  |  | C | 157 | 32.1 |  |  | 299 | 35.5 |  |  |
|  |  | D | 777 | 24.3 |  |  | 576 | 21.6 |  |  |
| 市政 北七路 / 河南路 三段 |  | A | 764 | 44.3 | 53.6 | D→D | 1,085 | 64.5 | 58.6 | D→D |
|  |  | B | 1,399 | 63.8 |  |  | 1,214 | 51.6 |  |  |
|  |  | C | 449 | 48.8 |  |  | 394 | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 906 | 48.3 |  |  | 1,636 | 61.4 |  |  |
| 市政 北七路 / 惠來路 二段 |  | A | 458 | 19.0 | 20.4 | B→B | 1,006 | 30.9 | 36.0 | C→C |
|  |  | B | 514 | 17.9 |  |  | 833 | 44.6 |  |  |
|  |  | C | 404 | 19.5 |  |  | 643 | 27.8 |  |  |
|  |  | D | 1,040 | 22.6 |  |  | 788 | 40.0 |  |  |
| 臺灣大道 三段 / 惠中路 一段 |  | A | 4,085 | 44.1 | 48.4 | D→D | 4,457 | 46.5 | 56.2 | D→D |
|  |  | B | 982 | 39.6 |  |  | 1,971 | 43.4 |  |  |
|  |  | C | 3,473 | 49.8 |  |  | 4,485 | 70.4 |  |  |
|  |  | D | 1,313 | 64.6 |  |  | 925 | 61.0 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 臺灣大道 三段 / 惠來路 二段 |  | A | 3,782 | 36.0 | 44.8 | C→C | 3,548 | 34.2 | 41.1 | C→C |
|  |  | B | 319 | 52.5 |  |  | 1,003 | 58.2 |  |  |
|  |  | C | 3,714 | 35.4 |  |  | 3,926 | 37.3 |  |  |
|  |  | D | 692 | 80.3 |  |  | 413 | 72.8 |  |  |
|  |  | E | 1,026 | 84.5 |  |  | 520 | 59.0 |  |  |

- 現況路口轉向交通量