聯聚中維大廈台中市西屯區惠國段178、179、181地號店舖、辦公室新建工程交通影響評估報告書
(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政北一路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 493 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 755 | 33.8 | B |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 454 | 26.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 789 | 29.2 | C |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 763 | 33.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 624 | 27.0 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 803 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 568 | 26.6 | C |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 707 | 24.0 | D |
|  |  |  | 往西 | 622 | 27.0 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 872 | 21.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 631 | 26.3 | C |
| 市政路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 2622 | 26.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 1792 | 29.1 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2521 | 22.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 2032 | 24.0 | D |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 2401 | 23.9 | D |
|  |  |  | 往西 | 1553 | 26.8 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2227 | 23.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 1628 | 24.1 | D |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 2391 | 14.3 | F |
|  |  |  | 往西 | 1357 | 29.1 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2361 | 13.0 | F |
|  |  |  | 往西 | 1364 | 27.1 | C |
| 惠中路一段 | 市政北三路 ｜ 市政北一路 | 晨峰 | 往南 | 1627 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 1510 | 27.7 | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1952 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 1659 | 26.0 | C |
|  | 市政北一路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 往南 | 1704 | 22.9 | D |
|  |  |  | 往北 | 1495 | 27.5 | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 2139 | 21.6 | D |
|  |  |  | 往北 | 1582 | 24.5 | D |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 惠來路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 12.6 | A | 17.5 | B |
|  |  | 往西 | 17.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 48.5 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 43.5 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 13.5 | B | 18.9 | B |
|  |  | 往西 | 18.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 50.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 42.6 | C |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 38.1 | C | 26.3 | B |
|  |  | 往西 | 31.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 26.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.1 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 43.3 | C | 28.4 | B |
|  |  | 往西 | 33.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 22.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 25.5 | B |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 18.7 | B | 21.1 | B |
|  |  | 往西 | 23.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 30.1 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.2 | B | 22.3 | B |
|  |  | 往西 | 24.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.0 | C |  |  |
| - 文心路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 53.6 | D | 39.5 | C |
|  |  | 往南 | 38.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 36.3 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 56.0 | D | 43.8 | C |
|  |  | 往南 | 41.8 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 44.4 | C |  |  |
| - 惠來路一 /二段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 32.6 | C | 31.3 | C |
|  |  | 往西 | 28.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 33.5 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 35.3 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 35.9 | C | 34.8 | C |
|  |  | 往西 | 31.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 38.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 34.3 | C |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 45.0 | C | 45.9 | D |
|  |  | 往西 | 39.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 50.0 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 48.6 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 48.0 | D | 48.4 | D |
|  |  | 往西 | 40.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 52.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 51.3 | D |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 31.4 | C | 32.8 | C |
|  |  | 往西 | 21.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 40.2 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 48.1 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 35.0 | C | 34.9 | C |
|  |  | 往西 | 23.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 38.2 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 50.0 | D |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政北一路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 493 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 755 | 33.8 | B |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 454 | 26.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 789 | 29.2 | C |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 763 | 33.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 624 | 27.0 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 803 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 568 | 26.6 | C |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 707 | 24.0 | D |
|  |  |  | 往西 | 622 | 27.0 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 872 | 21.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 631 | 26.3 | C |
| 市政路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 2622 | 26.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 1792 | 29.1 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2521 | 22.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 2032 | 24.0 | D |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 2401 | 23.9 | D |
|  |  |  | 往西 | 1553 | 26.8 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2227 | 23.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 1628 | 24.1 | D |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 2391 | 14.3 | F |
|  |  |  | 往西 | 1357 | 29.1 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2361 | 13.0 | F |
|  |  |  | 往西 | 1364 | 27.1 | C |
| 惠中路一段 | 市政北三路 ｜ 市政北一路 | 晨峰 | 往南 | 1627 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 1510 | 27.7 | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1952 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 1659 | 26.0 | C |
|  | 市政北一路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 往南 | 1704 | 22.9 | D |
|  |  |  | 往北 | 1495 | 27.5 | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 2139 | 21.6 | D |
|  |  |  | 往北 | 1582 | 24.5 | D |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 惠來路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 13.0 | A | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 18.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 50.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 45.0 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 14.0 | A | 19.6 | B |
|  |  | 往西 | 18.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 52.0 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 39.4 | C | 27.2 | B |
|  |  | 往西 | 32.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 27.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.7 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 44.8 | C | 29.4 | B |
|  |  | 往西 | 34.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 26.4 | B |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 19.4 | B | 21.8 | B |
|  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.2 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 23.1 | B |
|  |  | 往西 | 25.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 32.1 | C |  |  |
| - 文心路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 55.5 | D | 40.9 | C |
|  |  | 往南 | 40.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 37.6 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 58.0 | D | 45.3 | D |
|  |  | 往南 | 43.3 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.0 | D |  |  |
| - 惠來路一/二段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 33.8 | C | 32.4 | C |
|  |  | 往西 | 29.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 34.7 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 36.5 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 37.2 | C | 36.0 | C |
|  |  | 往西 | 32.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 40.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 35.5 | C |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 46.6 | D | 47.5 | D |
|  |  | 往西 | 41.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 51.8 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 50.3 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 49.7 | D | 50.1 | D |
|  |  | 往西 | 42.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 54.0 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 53.1 | D |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 32.5 | C | 34.0 | C |
|  |  | 往西 | 22.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 41.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 49.8 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 36.2 | C | 36.1 | C |
|  |  | 往西 | 23.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 39.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 51.8 | D |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 市政北一路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 761 | 26.5 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 755 | 33.8 | B | B |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 1477 | 20.2 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 789 | 29.2 | C | C |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 778 | 33.0 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 745 | 25.9 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 937 | 28.2 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 593 | 26.4 | C | C |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 722 | 23.9 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 743 | 26.0 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 1006 | 19.6 | D | E |
|  |  |  | 往西 | 656 | 26.1 | C | C |
| 市政路 | 惠來路二段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 往東 | 2778 | 25.1 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 1821 | 29.0 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2566 | 21.9 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 2271 | 22.0 | D | D |
|  | 惠中路一段 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 往東 | 2430 | 23.8 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 1885 | 24.2 | C | D |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2456 | 21.2 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 1724 | 23.3 | D | D |
|  | 惠文路 ｜ 文心路二段 | 晨峰 | 往東 | 2420 | 14.2 | F | F |
|  |  |  | 往西 | 1568 | 27.3 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2590 | 10.9 | F | F |
|  |  |  | 往西 | 1423 | 26.7 | C | C |
| 惠中路一段 | 市政北三路 ｜ 市政北一路 | 晨峰 | 往南 | 1707 | 33.3 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 1524 | 27.6 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1977 | 28.9 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1792 | 24.9 | C | D |
|  | 市政北一路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 往南 | 1943 | 20.9 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1495 | 27.5 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 2920 | 15.5 | D | E |
|  |  |  | 往北 | 1582 | 24.5 | D | D |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 |  |  |  | 基地開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| - 惠來路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 13.0 | A | 18.1 | B | 14.2 | A | 19.4 | B |
|  |  | 往西 | 18.2 | B |  |  | 18.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 50.2 | D |  |  | 51.3 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 45.0 | D |  |  | 47.1 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 14.0 | A | 19.6 | B | 14.3 | A | 20.8 | B |
|  |  | 往西 | 18.9 | B |  |  | 18.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 52.0 | D |  |  | 52.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  | 47.3 | D |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 39.4 | C | 27.2 | B | 41.3 | C | 28.2 | B |
|  |  | 往西 | 32.3 | C |  |  | 33.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 27.4 | B |  |  | 28.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.7 | B |  |  | 18.7 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 44.8 | C | 29.4 | B | 51.5 | D | 31.2 | C |
|  |  | 往西 | 34.3 | C |  |  | 34.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  | 23.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 26.4 | B |  |  | 26.4 | B |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 19.4 | B | 21.8 | B | 19.8 | B | 22.4 | B |
|  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  | 24.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.2 | C |  |  | 31.2 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 23.1 | B | 23.2 | B | 23.9 | B |
|  |  | 往西 | 25.5 | B |  |  | 25.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 32.1 | C |  |  | 32.1 | C |  |  |
| - 文心路二段 ¦ 市政北一路 | 晨峰 | 往東 | 55.5 | D | 40.9 | C | 55.9 | D | 41.2 | C |
|  |  | 往南 | 40.0 | C |  |  | 40.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 37.6 | C |  |  | 37.6 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 58.0 | D | 45.3 | D | 60.3 | E | 46.3 | D |
|  |  | 往南 | 43.3 | C |  |  | 43.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.0 | D |  |  | 46.0 | D |  |  |
| - 惠來路一/二段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 33.8 | C | 32.4 | C | 36.3 | C | 34.0 | C |
|  |  | 往西 | 29.8 | B |  |  | 31.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.7 | C |  |  | 34.7 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 36.5 | C |  |  | 38.6 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 37.2 | C | 36.0 | C | 38.1 | C | 37.2 | C |
|  |  | 往西 | 32.8 | C |  |  | 35.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 40.0 | C |  |  | 40.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 35.5 | C |  |  | 36.0 | C |  |  |
| - 惠中路一段 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 46.6 | D | 47.5 | D | 47.9 | D | 49.3 | D |
|  |  | 往西 | 41.1 | C |  |  | 44.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 51.8 | D |  |  | 52.9 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 50.3 | D |  |  | 51.3 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 49.7 | D | 50.1 | D | 50.5 | D | 52.2 | D |
|  |  | 往西 | 42.0 | C |  |  | 43.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 54.0 | D |  |  | 58.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 53.1 | D |  |  | 53.9 | D |  |  |
| - 惠文路 ¦ 市政路 | 晨峰 | 往東 | 32.5 | C | 34.0 | C | 32.8 | C | 35.2 | C |
|  |  | 往西 | 22.4 | B |  |  | 25.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 41.6 | C |  |  | 41.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 49.8 | D |  |  | 50.9 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 36.2 | C | 36.1 | C | 38.3 | C | 37.1 | C |
|  |  | 往西 | 23.8 | B |  |  | 24.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 39.6 | C |  |  | 39.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 51.8 | D |  |  | 52.1 | D |  |  |

- 現況路口轉向交通量

| ①惠來路二段-市政北一路（晨峰） | ②惠中路一段-市政北一路（晨峰） |
| --- | --- |
| ①惠來路二段-市政北一路（昏峰） | ②惠中路一段-市政北一路（昏峰） |

| ③惠文路-市政北一路（晨峰） | ④文心路二段-市政北一路（晨峰） |
| --- | --- |
| ③惠文路-市政北一路（昏峰） | ④文心路二段-市政北一路（昏峰） |

| ⑤惠來路一/二段-市政路（晨峰） | ⑥惠中路一/二段-市政路（晨峰） |
| --- | --- |
| ⑤惠來路一/二段-市政路（昏峰） | ⑥惠中路一/二段-市政路（昏峰） |

⑦惠文路-市政路（晨峰）

- 惠文路-市政路（昏峰）