登仰建設股份有限公司

臺中市西屯區福德段196地號等7筆

集合住宅、店鋪大樓開發案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,298 | 0.55 | 23.0 | 0.38 | E | 2,293 | 0.55 | 22.3 | 0.37 | E | 1,461 | 0.35 | 29.6 | 0.49 | D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,855 | 0.60 | 23.4 | 0.39 | E | 2,175 | 0.70 | 23.5 | 0.39 | E | 1,842 | 0.59 | 23.3 | 0.39 | E |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 2,160 | 0.34 | 23.5 | 0.39 | E | 2,173 | 0.34 | 23.9 | 0.40 | E | 1,509 | 0.24 | 26.5 | 0.44 | D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,012 | 0.32 | 22.9 | 0.38 | E | 2,536 | 0.40 | 23.2 | 0.39 | E | 2,155 | 0.34 | 22.9 | 0.38 | E |
| 黎明路二/三段 | 青海路二段- 臺灣大道三段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 1,000 | 0.51 | 32.3 | 0.65 | B | 911 | 0.47 | 24.1 | 0.48 | D | 883 | 0.45 | 26.5 | 0.53 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 862 | 0.44 | 23.8 | 0.48 | D | 1,390 | 0.71 | 22.8 | 0.46 | D | 915 | 0.47 | 31.2 | 0.62 | B |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,048 | 0.54 | 20.8 | 0.42 | D | 880 | 0.45 | 20.7 | 0.41 | D | 1,130 | 0.58 | 20.8 | 0.42 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 616 | 0.32 | 23.2 | 0.46 | D | 921 | 0.47 | 20.5 | 0.41 | D | 588 | 0.30 | 30.6 | 0.61 | B |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 491 | 0.24 | 25.2 | 0.50 | C | 998 | 0.49 | 26.0 | 0.52 | C | 837 | 0.41 | 30.3 | 0.61 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,104 | 0.54 | 19.6 | 0.39 | E | 770 | 0.38 | 25.1 | 0.50 | C | 872 | 0.43 | 26.3 | 0.53 | C |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 651 | 0.33 | 21.3 | 0.43 | D | 1,343 | 0.69 | 23.2 | 0.46 | D | 636 | 0.33 | 30.3 | 0.61 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,438 | 0.74 | 15.6 | 0.31 | E | 984 | 0.50 | 26.0 | 0.52 | C | 638 | 0.33 | 32.0 | 0.64 | B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 94 | 0.10 | 44.3 | 0.89 | A | 139 | 0.15 | 38.3 | 0.77 | B | 112 | 0.12 | 35.3 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 144 | 0.15 | 41.3 | 0.83 | A | 109 | 0.11 | 38.5 | 0.77 | B | 89 | 0.09 | 36.5 | 0.73 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,438 | 57.0 | 51.9 | D | 984 | 53.7 | 54.7 | D | 872 | 44.2 | 48.8 | D |
|  |  | B | 467 | 47.5 |  |  | 685 | 58.2 |  |  | 620 | 49.5 |  |  |
|  |  | C | 491 | 51.4 |  |  | 998 | 71.1 |  |  | 636 | 54.7 |  |  |
|  |  | D | 803 | 45.5 |  |  | 1250 | 40.4 |  |  | 713 | 48.7 |  |  |
| 黎明路三段 / 青海南街 |  | A | 6 | 47.1 | 30.6 | C | 3 | 47.1 | 31.4 | C | 3 | 47.1 | 24.0 | B |
|  |  | B | 701 | 15.5 |  |  | 1,133 | 22.4 |  |  | 908 | 13.8 |  |  |
|  |  | C | 94 | 49.4 |  |  | 139 | 49.3 |  |  | 112 | 48.2 |  |  |
|  |  | D | 904 | 39.7 |  |  | 886 | 40.0 |  |  | 679 | 33.5 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,012 | 48.7 | 61.1 | E | 2,536 | 57.3 | 61.7 | E | 2,156 | 79.8 | 68.6 | E |
|  |  | B | 616 | 65.0 |  |  | 921 | 70.3 |  |  | 588 | 65.7 |  |  |
|  |  | C | 2,298 | 65.1 |  |  | 2,293 | 60.3 |  |  | 1,462 | 51.6 |  |  |
|  |  | D | 1,000 | 74.4 |  |  | 869 | 69.2 |  |  | 884 | 71.3 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 河南路二段 |  | A | 3,693 | 58.1 | 55.9 | D | 3,778 | 46.5 | 63.7 | E | 2,955 | 41.8 | 50.9 | D |
|  |  | B | 1,036 | 66.3 |  |  | 2,099 | 79.9 |  |  | 1,368 | 69.2 |  |  |
|  |  | C | 2,991 | 35.2 |  |  | 4,236 | 69.6 |  |  | 3,043 | 42.8 |  |  |
|  |  | D | 1,884 | 103.6 |  |  | 1,853 | 66.2 |  |  | 1,542 | 67.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 0 | 2,476 | 0.59 | 22.7 | 0.38 | E→E | 0 | 2,470 | 0.59 | 22.0 | 0.37 | E→E | 0 | 1,598 | 0.38 | 29.5 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 1,998 | 0.64 | 22.9 | 0.38 | E→E | 0 | 2,343 | 0.76 | 22.3 | 0.37 | E→E | 57 | 2,071 | 0.67 | 22.5 | 0.37 | E→E |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 185 | 2,512 | 0.40 | 23.5 | 0.39 | E→E | 49 | 2,390 | 0.38 | 23.9 | 0.40 | E→E | 49 | 1,699 | 0.27 | 26.5 | 0.44 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 34 | 2,202 | 0.35 | 22.8 | 0.38 | E→E | 80 | 2,812 | 0.45 | 23.1 | 0.39 | E→E | 57 | 2,413 | 0.38 | 22.9 | 0.38 | E→E |
| 黎明路二/三段 | 青海路二段- 臺灣大道三段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 316 | 1,393 | 0.71 | 29.6 | 0.59 | B→C | 247 | 1,229 | 0.63 | 23.1 | 0.46 | D→D | 126 | 1,091 | 0.56 | 26.0 | 0.52 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 359 | 1,288 | 0.66 | 22.4 | 0.45 | D→D | 152 | 1,649 | 0.85 | 19.3 | 0.39 | D→E | 126 | 1,126 | 0.58 | 30.6 | 0.61 | B→B |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 66 | 1,195 | 0.61 | 20.8 | 0.42 | D→D | 29 | 977 | 0.50 | 20.5 | 0.41 | D→D | 14 | 1,250 | 0.64 | 20.3 | 0.41 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 12 | 676 | 0.35 | 23.2 | 0.46 | D→D | 47 | 1,040 | 0.53 | 20.3 | 0.41 | D→D | 16 | 659 | 0.34 | 30.6 | 0.61 | B→B |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 529 | 0.26 | 25.2 | 0.50 | C→C | 0 | 1,075 | 0.52 | 25.9 | 0.52 | C→C | 0 | 915 | 0.45 | 30.2 | 0.60 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 1,189 | 0.58 | 19.3 | 0.39 | E→E | 0 | 830 | 0.40 | 25.1 | 0.50 | C→C | 0 | 953 | 0.47 | 26.2 | 0.52 | C→C |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 701 | 0.36 | 21.3 | 0.43 | D→D | 0 | 1,447 | 0.74 | 22.2 | 0.44 | D→D | 0 | 695 | 0.36 | 30.3 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 1,549 | 0.79 | 14.6 | 0.29 | E→E | 0 | 1,060 | 0.54 | 25.8 | 0.52 | C→C | 0 | 698 | 0.36 | 32.0 | 0.64 | B→B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 101 | 0.11 | 44.3 | 0.89 | A→A | 0 | 150 | 0.16 | 38.3 | 0.77 | B→B | 0 | 122 | 0.13 | 35.3 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 111 | 266 | 0.28 | 41.3 | 0.83 | A→A | 296 | 413 | 0.44 | 38.3 | 0.77 | B→B | 136 | 233 | 0.25 | 36.4 | 0.73 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,549 | 63.4 | 61.3 | D→E | 1,060 | 55.1 | 65.2 | D→E | 940 | 44.9 | 53.2 | D→D |
|  |  | B | 831 | 57.3 |  |  | 835 | 74.4 |  |  | 728 | 53.1 |  |  |
|  |  | C | 530 | 52.2 |  |  | 1,076 | 86.1 |  |  | 686 | 56.1 |  |  |
|  |  | D | 919 | 66.5 |  |  | 1,589 | 52.8 |  |  | 836 | 60.1 |  |  |
| 黎明路三段 / 青海南街 |  | A | 6 | 47.1 | 46.8 | C→D | 3 | 47.0 | 57.1 | C→D | 3 | 47.1 | 27.8 | B→B |
|  |  | B | 765 | 17.2 |  |  | 1,402 | 71.7 |  |  | 997 | 16.4 |  |  |
|  |  | C | 666 | 79.5 |  |  | 319 | 51.3 |  |  | 249 | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 1,028 | 40.3 |  |  | 1,196 | 41.7 |  |  | 799 | 34.9 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,196 | 48.4 | 64.9 | E→E | 2,847 | 69.4 | 68.1 | E→E | 2,384 | 89.1 | 74.0 | E→E |
|  |  | B | 675 | 65.0 |  |  | 1,060 | 73.2 |  |  | 651 | 66.7 |  |  |
|  |  | C | 2,476 | 63.4 |  |  | 2,471 | 62.7 |  |  | 1,575 | 52.9 |  |  |
|  |  | D | 1,314 | 95.5 |  |  | 1,008 | 71.9 |  |  | 1,022 | 75.9 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 河南路二段 |  | A | 4,007 | 83.7 | 69.6 | D→E | 4,184 | 57.0 | 71.6 | E→E | 2,229 | 45.2 | 54.3 | D→D |
|  |  | B | 1,116 | 67.1 |  |  | 2,261 | 88.3 |  |  | 681 | 70.7 |  |  |
|  |  | C | 3,397 | 38.7 |  |  | 4,609 | 78.2 |  |  | 2,529 | 47.6 |  |  |
|  |  | D | 2,030 | 94.7 |  |  | 1,996 | 68.4 |  |  | 1,077 | 71.0 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 基地衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 基地衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 0 | 2,476 | 0.59 | 22.7 | 0.38 | E→E | 0 | 2,470 | 0.59 | 22.0 | 0.37 | E→E | 0 | 1,574 | 0.37 | 29.6 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 169 | 2,167 | 0.70 | 22.1 | 0.37 | E→E | 149 | 2,492 | 0.80 | 21.0 | 0.35 | E→E | 71 | 2,135 | 0.69 | 22.1 | 0.37 | E→E |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 138 | 2,650 | 0.42 | 23.5 | 0.39 | E→E | 37 | 2,427 | 0.39 | 23.9 | 0.40 | E→E | 41 | 1,726 | 0.27 | 26.5 | 0.44 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 24 | 2,226 | 0.35 | 22.8 | 0.38 | E→E | 94 | 2,906 | 0.46 | 23.1 | 0.39 | E→E | 55 | 2,457 | 0.39 | 22.9 | 0.38 | E→E |
| 黎明路二/三段 | 青海路二段- 臺灣大道三段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 400 | 1,792 | 0.92 | 21.6 | 0.43 | C→D | 315 | 1,544 | 0.79 | 20.1 | 0.40 | D→D | 141 | 1,256 | 0.64 | 25.2 | 0.50 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 89 | 1,376 | 0.71 | 21.7 | 0.43 | D→D | 19 | 1,668 | 0.86 | 19.0 | 0.38 | E→E | 16 | 1,166 | 0.60 | 30.4 | 0.61 | B→B |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 49 | 1,244 | 0.64 | 20.6 | 0.41 | D→D | 56 | 1,033 | 0.53 | 20.4 | 0.41 | D→D | 16 | 1,250 | 0.64 | 20.3 | 0.41 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 8 | 684 | 0.35 | 23.2 | 0.46 | D→D | 22 | 1,061 | 0.54 | 20.2 | 0.40 | D→D | 12 | 668 | 0.34 | 30.6 | 0.61 | B→B |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 529 | 0.26 | 25.2 | 0.50 | C→C | 0 | 1,075 | 0.52 | 25.9 | 0.52 | C→C | 0 | 902 | 0.44 | 30.2 | 0.60 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 1,189 | 0.58 | 19.3 | 0.39 | E→E | 0 | 830 | 0.40 | 25.1 | 0.50 | C→C | 0 | 939 | 0.46 | 26.2 | 0.52 | C→C |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 701 | 0.36 | 21.3 | 0.43 | D→D | 0 | 1,447 | 0.74 | 22.2 | 0.44 | D→D | 0 | 685 | 0.35 | 30.3 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 1,549 | 0.79 | 14.6 | 0.29 | E→E | 0 | 1,060 | 0.54 | 25.8 | 0.52 | C→C | 0 | 687 | 0.35 | 32.0 | 0.64 | B→B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 444 | 545 | 0.57 | 43.1 | 0.86 | A→A | 347 | 497 | 0.52 | 37.7 | 0.75 | B→B | 131 | 252 | 0.26 | 35.3 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 266 | 0.28 | 41.3 | 0.83 | A→A | 0 | 413 | 0.44 | 38.3 | 0.77 | B→B | 0 | 287 | 0.30 | 36.4 | 0.73 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,549 | 56.2 | 72.1 | E→E | 1,060 | 55.1 | 75.2 | E→E | 940 | 44.9 | 56.8 | D→D |
|  |  | B | 920 | 64.6 |  |  | 854 | 79.2 |  |  | 746 | 54.6 |  |  |
|  |  | C | 530 | 52.2 |  |  | 1,076 | 86.1 |  |  | 686 | 56.1 |  |  |
|  |  | D | 963 | 110.0 |  |  | 1,787 | 78.5 |  |  | 911 | 71.6 |  |  |
| 黎明路三段 / 青海南街 |  | A | 6 | 47.1 | 57.7 | D→D | 3 | 47.0 | 57.1 | D→D | 3 | 47.1 | 29.0 | B→B |
|  |  | B | 769 | 17.2 |  |  | 1,428 | 71.7 |  |  | 1,030 | 16.4 |  |  |
|  |  | C | 1,083 | 102.9 |  |  | 448 | 53.1 |  |  | 349 | 51.5 |  |  |
|  |  | D | 1,028 | 40.3 |  |  | 1,196 | 41.7 |  |  | 799 | 34.9 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,220 | 48.6 | 78.9 | E→E | 2,941 | 78.5 | 72.7 | E→E | 2,452 | 88.7 | 75.0 | E→E |
|  |  | B | 683 | 65.1 |  |  | 1,115 | 75.5 |  |  | 670 | 67.0 |  |  |
|  |  | C | 2,476 | 63.4 |  |  | 2,471 | 62.7 |  |  | 1,575 | 52.9 |  |  |
|  |  | D | 1,650 | 148.8 |  |  | 1,118 | 76.5 |  |  | 1,104 | 80.9 |  |  |
| 臺灣大道三段 / 河南路二段 |  | A | 4,030 | 86.1 | 70.3 | E→E | 4,278 | 62.4 | 73.3 | E→E | 3,313 | 46.2 | 54.6 | D→D |
|  |  | B | 1,116 | 67.1 |  |  | 2,261 | 88.3 |  |  | 1,490 | 70.7 |  |  |
|  |  | C | 3,535 | 39.2 |  |  | 4,646 | 78.1 |  |  | 3,376 | 47.6 |  |  |
|  |  | D | 2,030 | 94.7 |  |  | 1,996 | 68.4 |  |  | 1,661 | 71.0 |  |  |

- 現況路口轉向交通量