中山醫學大學教學實驗大樓新建工程

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 平均速率 | 平均速率/速限 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三民西路 二段 | 永平路 ｜ 東興路一 段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 22.4 | 0.45 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 26.8 | 0.54 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 27.3 | 0.55 | C |
|  |  |  | 西向 |  | 21.7 | 0.44 | D |
| 慶順路 | 正德二巷 ｜ 慶順二街 | 晨峰 | 東向 | 50 | 36.1 | 0.73 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 36.8 | 0.74 | B |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 31.1 | 0.63 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 34.2 | 0.69 | B |
| 建國北路 一段 | 正德二巷 ｜ 西川一路 | 晨峰 | 東向 | 47.2 | 24.9 | 0.53 | C |
|  |  |  | 西向 |  | 25.2 | 0.54 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 21.7 | 0.47 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 21.6 | 0.46 | D |
| 東興路 一段 | 三民西路 二段 ｜ 復興北路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 21.8 | 0.44 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 21.6 | 0.44 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 21.4 | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 22.6 | 0.46 | D |
| 文心南路 | 三民西路 二段 ｜ 樹德一巷 | 晨峰 | 北向 | 50 | 25.4 | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 23.6 | 0.48 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 25.5 | 0.52 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 22.0 | 0.44 | D |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 平均速率 | 平均速率/速限 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三民西路 二段 | 永平路 ｜ 東興路一 段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 24.0 | 0.48 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 28.1 | 0.57 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 21.8 | 0.44 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 28.0 | 0.56 | C |
| 慶順路 | 正德二巷 ｜ 慶順二街 | 晨峰 | 東向 | 50 | 34.7 | 0.70 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 36.7 | 0.74 | B |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 35.1 | 0.71 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 34.6 | 0.70 | B |
| 建國北路 一段 | 正德二巷 ｜ 西川一路 | 晨峰 | 東向 | 47.2 | 22.9 | 0.49 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 21.5 | 0.46 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 21.1 | 0.45 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 19.5 | 0.42 | D |
| 東興路 一段 | 三民西路 二段 ｜ 復興北路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 22.5 | 0.45 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 21.7 | 0.44 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 22.5 | 0.45 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 21.3 | 0.43 | D |
| 文心南路 | 三民西路 二段 ｜ 樹德一巷 | 晨峰 | 北向 | 50 | 25.4 | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 22.1 | 0.45 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 24.6 | 0.50 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 20.6 | 0.42 | D |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 單方向平均 延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 三民西路二段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 59.3 | D | 42.9 | C |
|  |  | 西向 | 59.4 | D |  |  |
|  |  | 北向 | 50.5 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 28.0 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 77.3 | E | 45.8 | D |
|  |  | 西向 | 60.0 | D |  |  |
|  |  | 北向 | 44.8 | C |  |  |
|  |  | 南向 | 26.8 | B |  |  |
| ② 慶順路 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 44.1 | C | 4.8 | A |
|  |  | 西向 | 41.7 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 1.2 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 0.5 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 45.7 | D | 5.8 | A |
|  |  | 西向 | 42.3 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 1.1 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 1.7 | A |  |  |
| ③ 建國北路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 28.9 | B | 41.8 | C |
|  |  | 西向 | 59.0 | D |  |  |
|  |  | 北向 | 7.5 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 79.1 | E |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 34.3 | C | 42.9 | C |
|  |  | 西向 | 66.0 | E |  |  |
|  |  | 北向 | 8.6 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 70.4 | E |  |  |
| ④ 建國南路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 25.5 | B | 32.7 | C |
|  |  | 西向 | 44.5 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 47.6 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 6.0 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 25.1 | B | 30.7 | C |
|  |  | 西向 | 39.4 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 45.4 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 6.7 | A |  |  |
| ⑤ 建國北路一段 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 4.3 | A | 23.6 | B |
|  |  | 西向 | 14.9 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 46.9 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 45.4 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 5.1 | A | 24.3 | B |
|  |  | 西向 | 16.1 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 48.5 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 58.8 | D |  |  |
| ⑥ 慶順路 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 28.0 | B | 15.7 | B |
|  |  | 西向 | 35.7 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 15.5 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 32.2 | C | 16.3 | B |
|  |  | 西向 | 35.2 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 11.8 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 15.4 | B |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 三民西路二段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 58.0 | D | 45.6 | D |
|  |  | 西向 | 59.1 | D |  |  |
|  |  | 北向 | 51.3 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 29.3 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 58.1 | D | 47.2 | D |
|  |  | 西向 | 59.2 | D |  |  |
|  |  | 北向 | 54.1 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 28.6 | B |  |  |
| ② 慶順路 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 42.4 | C | 3.3 | A |
|  |  | 西向 | 27.8 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 1.9 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 0.6 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 42.4 | C | 4.1 | A |
|  |  | 西向 | 27.8 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 1.8 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 4.7 | A |  |  |
| ③ 建國北路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 28.5 | B | 29.7 | B |
|  |  | 西向 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 4.6 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 69.4 | E |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 30.9 | C | 35.3 | C |
|  |  | 西向 | 34.7 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 5.9 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 65.5 | E |  |  |
| ④ 建國南路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 23.8 | B | 32.6 | C |
|  |  | 西向 | 23.5 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 46.9 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 7.6 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 25.6 | B | 27.3 | B |
|  |  | 西向 | 24.9 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 45.7 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 6.8 | A |  |  |
| ⑤ 建國北路一段 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 6.3 | A | 24.2 | B |
|  |  | 西向 | 12.7 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 44.6 | C |  |  |
|  |  | 南向 | 51.8 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 5.8 | A | 28.0 | B |
|  |  | 西向 | 14.9 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 46.9 | D |  |  |
|  |  | 南向 | 71.2 | E |  |  |
| ⑥ 慶順路 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 23.0 | B | 13.5 | A |
|  |  | 西向 | 34.2 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 8.8 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 14.3 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 27.3 | B | 15.0 | A |
|  |  | 西向 | 34.4 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 14.8 | A |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 目標年開發後 |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均 速率 | 平均速 率/速限 | 服務 水準 | 平均速 率/速限 | 服務 水準 |
| 三民西路 二段 | 永平路 ｜ 東興路一 段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 22.4 | 0.45 | D | 0.45 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 26.8 | 0.54 | C | 0.54 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 27.3 | 0.55 | C | 0.55 | C |
|  |  |  | 西向 |  | 21.7 | 0.43 | D | 0.44 | D |
| 慶順路 | 正德二巷 ｜ 慶順二街 | 晨峰 | 東向 | 50 | 36.1 | 0.72 | B | 0.73 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 36.8 | 0.74 | B | 0.74 | B |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 31.1 | 0.62 | B | 0.63 | B |
|  |  |  | 西向 |  | 34.2 | 0.68 | B | 0.69 | B |
| 建國北路 一段 | 正德二巷 ｜ 西川一路 | 晨峰 | 東向 | 47.2 | 23.8 | 0.51 | C | 0.51 | C |
|  |  |  | 西向 |  | 23.9 | 0.51 | C | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 |  | 20.2 | 0.43 | D | 0.43 | D |
|  |  |  | 西向 |  | 20.6 | 0.44 | D | 0.44 | D |
| 東興路 一段 | 三民西路 二段 ｜ 復興北路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 21.6 | 0.43 | D | 0.44 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 21.6 | 0.43 | D | 0.44 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 21.3 | 0.43 | D | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 |  | 22.6 | 0.45 | D | 0.46 | D |
| 文心南路 | 三民西路 二段 ｜ 樹德一巷 | 晨峰 | 北向 | 50 | 25.0 | 0.50 | C | 0.50 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 23.5 | 0.47 | D | 0.48 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 |  | 25.2 | 0.50 | C | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 |  | 21.9 | 0.44 | D | 0.44 | D |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 目標年開發後 |  |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務 水準 |
| ① 三民西路二段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 59.5 | D | 44.4 | C | 44.1 | C |
|  |  | 西向 | 59.6 | D |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 52.8 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 28.3 | B |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 78.6 | E | 47.5 | D | 46.8 | D |
|  |  | 西向 | 60.2 | E |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 47.7 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 27.0 | B |  |  |  |  |
| ② 慶順路 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 45.9 | D | 7.4 | A | 7.2 | A |
|  |  | 西向 | 55.8 | D |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 1.2 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 0.5 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 46.8 | D | 6.9 | A | 6.2 | A |
|  |  | 西向 | 46.4 | D |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 1.1 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 1.7 | A |  |  |  |  |
| ③ 建國北路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 30.0 | B | 44.6 | C | 43.4 | C |
|  |  | 西向 | 66.7 | E |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 8.4 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 79.7 | E |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 36.1 | C | 46.8 | D | 45.5 | D |
|  |  | 西向 | 76.5 | E |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 9.9 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 70.9 | E |  |  |  |  |
| ④ 建國南路一段 / 文心南路 | 晨峰 | 東向 | 25.8 | B | 34.5 | C | 34.3 | C |
|  |  | 西向 | 49.6 | D |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 49.0 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 6.2 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 25.3 | B | 31.7 | C | 31.5 | C |
|  |  | 西向 | 42.3 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 46.5 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 6.8 | A |  |  |  |  |
| ⑤ 建國北路一段 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 6.8 | A | 26.4 | B | 25.3 | B |
|  |  | 西向 | 15.3 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 49.3 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 49.6 | D |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 13.9 | A | 29.8 | B | 28.9 | B |
|  |  | 西向 | 17.4 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 51.1 | D |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 64.1 | E |  |  |  |  |
| ⑥ 慶順路 / 東興路一段 | 晨峰 | 東向 | 39.6 | C | 18.5 | B | 17.7 | B |
|  |  | 西向 | 36.7 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 12.6 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 15.9 | B |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 32.9 | C | 17.5 | B | 17.4 | B |
|  |  | 西向 | 35.4 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 14.4 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 15.8 | B |  |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量

①三民西路二段/文心南路（平日）轉向交通量

②慶順路/文心南路（平日）轉向交通量

③建國北路一段/文心南路（平日）轉向交通量

④建國南路一段/文心南路（平日）轉向交通量

⑤建國北路一段/東興路一段（平日）轉向交通量

⑥慶順路/東興路一段（平日）轉向交通量

①三民西路二段/文心南路（假日）轉向交通量

②慶順路/文心南路（假日）轉向交通量

③建國北路一段/文心南路（假日）轉向交通量

④建國南路一段/文心南路（假日）轉向交通量

⑤建國北路一段/東興路一段（假日）轉向交通量

⑥慶順路/東興路一段（假日）轉向交通量