第一大國際開發股份有限公司

高速鐵路臺中車站地區新高鐵段 69、70、71地號事業發展用地開發經營案

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 路名 | 路段別 | 方向(往) | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 |
| 高鐵路 三段 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 683 | 39.0 | B | 598 | 33.4 | B | 543 | 32.6 | B |
|  |  | 北 | 662 | 30.3 | B | 737 | 44.0 | A | 858 | 30.1 | B |
| 高鐵路 二段 | 高鐵三路 -高鐵二路 | 南 | 889 | 31.0 | B | 668 | 46.6 | A | 618 | 35.3 | B |
|  |  | 北 | 822 | 41.8 | A | 697 | 36.1 | B | 740 | 42.9 | A |
|  | 高鐵二路 -高鐵一路 | 南 | 667 | 30.3 | B | 573 | 27.7 | C | 441 | 30.6 | B |
|  |  | 北 | 650 | 30.4 | B | 535 | 35.4 | B | 446 | 37.5 | B |
| 高鐵一路 | 高鐵路二段 -高鐵二路 | 東 | 272 | 30.1 | B | 408 | 39.4 | B | 199 | 26.9 | C |
|  |  | 西 | 336 | 32.5 | B | 253 | 31.3 | B | 247 | 33.9 | B |
|  | 高鐵二路 -站區二路 | 東 | 417 | 31.8 | B | 482 | 31.7 | B | 249 | 36.3 | B |
|  |  | 西 | 450 | 39.4 | B | 330 | 47.5 | A | 347 | 37.2 | B |
| 高鐵二路 (地下道) | 高鐵路二段 -中山路三段 | 南 | 169 | 30.9 | B | 161 | 32.6 | B | 192 | 42.8 | A |
|  |  | 北 | 247 | 30.7 | B | 226 | 32.4 | B | 259 | 26.8 | C |
| 高鐵二路 (平面) | 高鐵路二段 -高鐵一路 | 南 | 173 | 36.4 | B | 120 | 37.3 | B | 71 | 39.4 | B |
|  |  | 北 | 124 | 30.6 | B | 123 | 30.9 | B | 121 | 30.8 | B |
| 高鐵三路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 409 | 30.7 | B | 292 | 31.6 | B | 311 | 31.4 | B |
|  |  | 西 | 475 | 30.3 | B | 385 | 31.9 | B | 506 | 31.9 | B |
|  | 站區二路 -站區一路 | 東 | 408 | 32.7 | B | 181 | 33.2 | B | 344 | 34.7 | B |
|  |  | 西 | 238 | 32.7 | B | 197 | 32.3 | B | 182 | 33.9 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 201 | 32.2 | B | 116 | 34.9 | B | 220 | 30.6 | B |
|  |  | 西 | 249 | 32.5 | B | 111 | 25.0 | C | 158 | 30.9 | B |
|  | 站區一路 -高鐵東路 | 東 | 64 | 30.9 | B | 47 | 30.9 | B | 71 | 35.6 | B |
|  |  | 西 | 1,221 | 25.3 | C | 845 | 29.0 | C | 1,325 | 25.9 | C |
| 站區二路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 143 | 30.2 | B | 121 | 31.4 | B | 151 | 31.5 | B |
|  |  | 北 | 194 | 31.9 | B | 127 | 25.9 | C | 211 | 31.0 | B |
|  | 高鐵三路 -高鐵一路 | 南 | 354 | 31.7 | B | 242 | 34.3 | B | 312 | 28.7 | C |
|  |  | 北 | 643 | 27.7 | C | 301 | 32.4 | B | 729 | 27.8 | C |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 336 | 28.5 | C | 298 | 27.5 | C | 319 | 26.0 | C |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 490 | 22.3 | D | 506 | 21.7 | D | 670 | 20.8 | D |
|  |  | 北 | 220 | 24.1 | D | 168 | 23.5 | D | 174 | 22.3 | D |
|  | 建國北路一段 -高鐵一路 | 南 | 748 | 32.4 | B | 842 | 24.0 | D | 914 | 23.4 | D |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山路 三段 | 高鐵路一段 -高鐵二路 | 東 | 1,903 | 37.5 | B | 1,703 | 31.2 | B | 1,408 | 38.7 | B |
|  |  | 西 | 1,625 | 25.8 | C | 1,923 | 24.2 | D | 1,499 | 26.2 | C |
|  | 高鐵二路 -高鐵東路 | 東 | 1,540 | 25.4 | C | 1,937 | 29.6 | C | 1,435 | 24.9 | D |
|  |  | 西 | 1,937 | 31.8 | B | 1,701 | 36.2 | B | 1,379 | 37.4 | B |
| 高鐵東路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 356 | 30.1 | B | 389 | 30.1 | B | 347 | 30.1 | B |
|  |  | 北 | 974 | 33.6 | B | 998 | 33.6 | B | 1,120 | 33.6 | B |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 766 | 29.6 | C | 1,379 | 29.6 | C | 257 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 408 | 35.9 | B | 1,016 | 35.9 | B | 1,283 | 35.9 | B |
|  | 建國北路一段 -中山路三段 | 南 | 317 | 29.1 | C | 186 | 29.1 | C | 474 | 29.1 | C |
|  |  | 北 | 496 | 34.4 | B | 250 | 34.4 | B | 45 | 34.4 | B |
| 新興路 | 高鐵東路 -新興路612巷 | 東 | 1,700 | 31.4 | B | 2,280 | 31.4 | B | 1,502 | 31.4 | B |
|  |  | 西 | 2,062 | 30.1 | B | 1,781 | 30.1 | B | 1,356 | 30.1 | B |

- 路口

| 編 號 | 路口圖示 | 流 向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 1,221 | 39.8 | 39.1 C | 845 | 31.3 | 31.3 C | 1,325 | 47.9 | 46.3 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 201 | 35.1 |  | 116 | 31.7 |  | 220 | 36.8 |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 |  | A | 455 | 39.5 | 19.7 B | 385 | 36.4 | 20.0 B | 480 | 43.6 | 22.5 B |
|  |  | B | 822 | 11.2 |  | 697 | 10.8 |  | 740 | 11 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 683 | 16.7 |  | 598 | 20.3 |  | 543 | 19.5 |  |
| 3 |  | A | 238 | 24.2 | 18.5 B | 197 | 17.8 | 15.2 B | 182 | 18.4 | 25.3 B |
|  |  | B | 643 | 18.0 |  | 301 | 14.0 |  | 729 | 33.6 |  |
|  |  | C | 407 | 19.4 |  | 292 | 17.7 |  | 311 | 18 |  |
|  |  | D | 143 | 8.8 |  | 121 | 8.2 |  | 151 | 8.7 |  |
| 4 |  | A | 371 | 37.4 | 22.7 B | 349 | 38.1 | 22.2 B | 380 | 47.7 | 27.4 B |
|  |  | B | 650 | 16.3 |  | 535 | 16 |  | 446 | 15.6 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 740 | 20.9 |  | 591 | 18.5 |  | 567 | 23.1 |  |
| 5 |  | A | 432 | 15.1 | 13.3 A | 330 | 11.7 | 12.7 A | 347 | 10.4 | 9.9 A |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 272 | 11.7 |  | 408 | 14.2 |  | 199 | 9.2 |  |
|  |  | D | 173 | 11.4 |  | 120 | 10.4 |  | 71 | 9 |  |
| 6 |  | A | 599 | 20.2 | 19.0 B | 371 | 16.2 | 17.4 B | 423 | 11.9 | 13.0 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 411 | 19.1 |  | 479 | 19.7 |  | 237 | 18.1 |  |
|  |  | D | 82 | 9.7 |  | 133 | 12.2 |  | 170 | 8.5 |  |
| 7 |  | A | 154 | 9.1 | 21.3 B | 125 | 11.7 | 17.2 B | 214 | 18.4 | 24.3 B |
|  |  | B | 220 | 26.1 |  | 168 | 21.1 |  | 174 | 21.1 |  |
|  |  | C | 338 | 10.8 |  | 425 | 12.0 |  | 507 | 22.0 |  |
|  |  | D | 336 | 34.4 |  | 298 | 24.8 |  | 319 | 33.6 |  |
| 8 |  | A | - | - | 12.5 A | - | - | 19.2 B | - | - | 27.5 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 406 | 13.5 |  | 505 | 12.8 |  | 346 | 9.9 |  |
|  |  | D | 748 | 12 |  | 842 | 23.0 |  | 914 | 34.2 |  |
| 9 |  | A | 1,937 | 19.9 | 22.5 B | 1,701 | 18.0 | 20.3 B | 1,379 | 16 | 20.0 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 1,625 | 21.9 |  | 1,923 | 18.0 |  | 1,499 | 19.1 |  |
|  |  | D | 227 | 48.5 |  | 295 | 49.2 |  | 239 | 48.6 |  |
| 10 |  | A | 151 | 31.2 | 26.2 B | 232 | 33.3 | 26.0 B | 188 | 32.6 | 26.0 B |
|  |  | B | 975 | 24.6 |  | 837 | 23.6 |  | 805 | 23.4 |  |
|  |  | C | 64 | 30.7 |  | 68 | 30.5 |  | 59 | 30.3 |  |
|  |  | D | 647 | 27.1 |  | 680 | 26.1 |  | 502 | 27.2 |  |
| 11 |  | A | 1,517 | 11.3 | 15.2 B | 1,379 | 9.0 | 15.3 B | 38 | 52.7 | 21.2 B |
|  |  | B | 974 | 21.2 |  | 987 | 21.9 |  | 1,224 | 29.1 |  |
|  |  | C | 29 | 7.7 |  | 88 | 14.6 |  | 94 | 16.0 |  |
|  |  | D | 12 | 49.3 |  | 56 | 55.6 |  | 1,333 | 13.4 |  |
| 12 |  | A | - | - | 15.1 B | - | - | 16.7 B | - | - | 16.8 B |
|  |  | B | 766 | 14.4 |  | 816 | 14.7 |  | 1,120 | 16.6 |  |
|  |  | C | 296 | 25.6 |  | 299 | 25.2 |  | 263 | 24.8 |  |
|  |  | D | 356 | 7.9 |  | 389 | 14.4 |  | 257 | 9.5 |  |
| 13 |  | A | 2,062 | 35.1 | 31.5 C | 1,781 | 31.2 | 32.1 C | 1,356 | 26.7 | 27.7 B |
|  |  | B | 244 | 36.9 |  | 186 | 36.5 |  | 234 | 36.7 |  |
|  |  | C | 1,512 | 22.6 |  | 1,980 | 28.4 |  | 1,498 | 22.8 |  |
|  |  | D | 317 | 45.9 |  | 503 | 48.6 |  | 347 | 46.2 |  |
| 14 |  | A | 162 | 28.8 | 35.5 C | 140 | 28.3 | 35.2 C | 132 | 28.4 | 31.1 C |
|  |  | B | 672 | 37.1 |  | 618 | 36.8 |  | 474 | 31.9 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 15 |  | A | 321 | 38.2 | 19.5 B | 420 | 51.6 | 23.2 B | 344 | 42.4 | 20.8 B |
|  |  | B | 955 | 18.5 |  | 811 | 17.8 |  | 628 | 16.4 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 509 | 9.6 |  | 593 | 10.6 |  | 371 | 8.2 |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 路名 | 路段別 | 方向(往) | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 |
| 高鐵路 三段 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 1,025 | 35.2 | B | 958 | 30.6 | B | 606 | 32.4 | B |
|  |  | 北 | 1,261 | 28.5 | C | 1,390 | 40.5 | A | 957 | 29.9 | C |
| 高鐵路 二段 | 高鐵三路 -高鐵二路 | 南 | 1,558 | 20.0 | D | 1,207 | 27.9 | C | 690 | 34.9 | B |
|  |  | 北 | 1,248 | 39.8 | B | 1,298 | 33.8 | B | 826 | 42.7 | A |
|  | 高鐵二路 -高鐵一路 | 南 | 1,008 | 27.4 | C | 952 | 25.4 | C | 492 | 30.5 | B |
|  |  | 北 | 1,155 | 29.1 | C | 704 | 35.2 | A | 498 | 37.5 | A |
| 高鐵一路 | 高鐵路二段 -高鐵二路 | 東 | 416 | 28.2 | C | 483 | 37.0 | A | 222 | 26.8 | C |
|  |  | 西 | 737 | 33.2 | B | 576 | 30.8 | B | 384 | 30.8 | B |
|  | 高鐵二路 -站區二路 | 東 | 578 | 26.8 | C | 566 | 28.7 | C | 278 | 36.1 | A |
|  |  | 西 | 502 | 37.5 | B | 368 | 46.7 | A | 387 | 36.4 | A |
| 高鐵二路 (地下道) | 高鐵路二段 -中山路三段 | 南 | 690 | 29.9 | C | 625 | 31.9 | B | 214 | 42.8 | A |
|  |  | 北 | 377 | 30.6 | B | 961 | 29.1 | C | 289 | 26.8 | C |
| 高鐵二路 (平面) | 高鐵路二段 -高鐵一路 | 南 | 193 | 36.3 | B | 134 | 37.3 | A | 79 | 39.4 | A |
|  |  | 北 | 138 | 30.6 | B | 832 | 15.8 | E | 135 | 30.8 | B |
| 高鐵三路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 456 | 30.6 | B | 326 | 31.6 | B | 347 | 31.4 | B |
|  |  | 西 | 1,024 | 26.7 | C | 679 | 31.0 | B | 565 | 31.7 | B |
|  | 站區二路 -站區一路 | 東 | 455 | 32.7 | B | 202 | 33.2 | B | 384 | 34.7 | B |
|  |  | 西 | 940 | 32.0 | B | 616 | 32.1 | B | 203 | 33.9 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 350 | 32.1 | B | 660 | 33.9 | B | 245 | 30.6 | B |
|  |  | 西 | 278 | 32.5 | B | 124 | 25.0 | D | 176 | 30.9 | B |
|  | 站區一路 -高鐵東路 | 東 | 197 | 30.9 | B | 583 | 30.3 | B | 79 | 35.6 | A |
|  |  | 西 | 1,362 | 24.6 | D | 943 | 28.8 | C | 1,478 | 25.0 | D |
| 站區二路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 160 | 30.2 | B | 135 | 31.4 | B | 168 | 31.5 | B |
|  |  | 北 | 228 | 31.8 | B | 219 | 25.7 | C | 235 | 30.9 | B |
|  | 高鐵三路 -高鐵一路 | 南 | 564 | 31.2 | B | 312 | 34.3 | B | 348 | 28.7 | C |
|  |  | 北 | 717 | 27.3 | C | 336 | 32.4 | B | 813 | 27.2 | C |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 336 | 28.5 | C | 319 | 27.5 | C | 319 | 26.0 | C |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 490 | 22.3 | D | 670 | 21.6 | D | 670 | 20.8 | D |
|  |  | 北 | 220 | 24.1 | D | 174 | 23.5 | D | 174 | 22.3 | D |
|  | 建國北路一段 -高鐵一路 | 南 | 865 | 32.0 | B | 947 | 23.6 | D | 1,020 | 23.0 | D |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山路 三段 | 高鐵路一段 -高鐵二路 | 東 | 2,123 | 33.6 | B | 1,900 | 28.8 | C | 1,571 | 37.0 | A |
|  |  | 西 | 1,833 | 23.8 | D | 2,288 | 19.9 | E | 1,672 | 24.8 | D |
|  | 高鐵二路 -高鐵東路 | 東 | 2,173 | 19.3 | E | 2,275 | 24.7 | D | 1,601 | 23.7 | D |
|  |  | 西 | 2,242 | 27.0 | C | 2,464 | 26.2 | C | 1,539 | 35.9 | A |
| 高鐵東路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 784 | 30.0 | B | 997 | 29.8 | C | 387 | 30.1 | B |
|  |  | 北 | 1,087 | 33.4 | B | 1,113 | 33.4 | B | 1,250 | 33.3 | B |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 855 | 29.5 | C | 1,602 | 28.9 | C | 287 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 929 | 35.2 | B | 1,633 | 31.5 | B | 1,431 | 34.7 | B |
|  | 建國北路一段 -中山路三段 | 南 | 354 | 29.1 | C | 208 | 29.1 | C | 529 | 29.1 | C |
|  |  | 北 | 553 | 34.4 | B | 279 | 34.4 | B | 50 | 34.4 | B |
| 新興路 | 高鐵東路 -新興路612巷 | 東 | 2,351 | 27.2 | C | 2,657 | 27.7 | C | 1,676 | 30.7 | B |
|  |  | 西 | 2,381 | 27.6 | C | 2,553 | 24.7 | D | 1,513 | 29.6 | C |

- 路口

| 編 號 | 路口圖示 | 流 向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 1,362 | 49.6 | 48.2 D | 943 | 36.6 | 41.5 C | 1,478 | 61.2 | 57.9 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 350 | 42.6 |  | 660 | 48.4 |  | 245 | 37.7 |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 |  | A | 1,002 | 120.3 | 50.1 D | 648 | 69.0 | 27.4 B | 536 | 47.2 | 21.3 B |
|  |  | B | 1,248 | 19.5 |  | 1,298 | 11.7 |  | 826 | 5.7 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,025 | 18.8 |  | 958 | 20.4 |  | 606 | 19.8 |  |
| 3 |  | A | 940 | 45.1 | 29.9 B | 616 | 48.0 | 29.5 B | 203 | 18.7 | 33.0 C |
|  |  | B | 717 | 20.8 |  | 336 | 15.2 |  | 813 | 47.9 |  |
|  |  | C | 454 | 20.4 |  | 326 | 17.9 |  | 347 | 18.3 |  |
|  |  | D | 160 | 9.0 |  | 135 | 8.4 |  | 168 | 8.9 |  |
| 4 |  | A | 515 | 50.3 | 56.6 D | 1,098 | 105.1 | 67.2 E | 424 | 70.6 | 33.8 C |
|  |  | B | 1,155 | 18.4 |  | 704 | 16.5 |  | 498 | 15.7 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,391 | 90.7 |  | 1,121 | 61.8 |  | 633 | 23.3 |  |
| 5 |  | A | 482 | 19.4 | 17.5 B | 368 | 12.9 | 15.1 B | 387 | 11 | 10.5 A |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 416 | 17.4 |  | 483 | 17.7 |  | 222 | 10 |  |
|  |  | D | 193 | 12.7 |  | 134 | 11.0 |  | 79 | 9.8 |  |
| 6 |  | A | 668 | 22.4 | 20.9 B | 414 | 16.7 | 18.1 B | 472 | 12.2 | 13.2 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 571 | 20.6 |  | 563 | 20.4 |  | 264 | 18.2 |  |
|  |  | D | 261 | 17.8 |  | 191 | 14.5 |  | 190 | 8.6 |  |
| 7 |  | A | 737 | 22.8 | 29.5 B | 137 | 10.9 | 17.9 B | 231 | 18.8 | 25.1 B |
|  |  | B | 431 | 49.0 |  | 182 | 21.9 |  | 188 | 21.5 |  |
|  |  | C | 364 | 10.8 |  | 459 | 12.8 |  | 545 | 23.2 |  |
|  |  | D | 363 | 38.9 |  | 321 | 25.8 |  | 344 | 34.3 |  |
| 8 |  | A | - | - | 15.4 B | - | - | 24.1 B | - | - | 28.2 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 735 | 15.5 |  | 505 | 12.8 |  | 386 | 9.9 |  |
|  |  | D | 865 | 15.3 |  | 842 | 23.0 |  | 1,020 | 35.1 |  |
| 9 |  | A | 2,242 | 22.2 | 30.6 C | 1,701 | 18.0 | 41.8 C | 1,539 | 16.6 | 21.1 B |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 1,833 | 28.8 |  | 1,923 | 18.0 |  | 1,672 | 20.9 |  |
|  |  | D | 708 | 62.0 |  | 295 | 49.2 |  | 267 | 48.9 |  |
| 10 |  | A | 168 | 31.5 | 29.4 B | 259 | 34.1 | 30.8 C | 210 | 33.2 | 26.6 B |
|  |  | B | 1,419 | 28.7 |  | 1,454 | 29.1 |  | 898 | 24.1 |  |
|  |  | C | 71 | 31.0 |  | 76 | 30.9 |  | 66 | 30.6 |  |
|  |  | D | 996 | 30.0 |  | 1,127 | 32.1 |  | 560 | 27.8 |  |
| 11 |  | A | 1,702 | 12.9 | 22.9 B | 1,602 | 11.9 | 33.9 C | 1,487 | 17.0 | 25.2 B |
|  |  | B | 1,087 | 21.4 |  | 1,101 | 26.2 |  | 1,366 | 33.7 |  |
|  |  | C | 620 | 52.6 |  | 650 | 98.8 |  | 105 | 18.0 |  |
|  |  | D | 13 | 49.7 |  | 62 | 55.9 |  | 42 | 53.4 |  |
| 12 |  | A | - | - | 15.3 B | - | - | 18.5 B | - | - | 17.6 B |
|  |  | B | 855 | 14.9 |  | 910 | 15.2 |  | 1,250 | 17.5 |  |
|  |  | C | 417 | 26.7 |  | 449 | 27.4 |  | 293 | 25.2 |  |
|  |  | D | 784 | 9.7 |  | 997 | 17.4 |  | 287 | 10.1 |  |
| 13 |  | A | 2,381 | 46.3 | 39.8 C | 2,553 | 55.9 | 46.4 D | 1,513 | 28.0 | 29.3 B |
|  |  | B | 272 | 37.2 |  | 208 | 36.7 |  | 261 | 36.9 |  |
|  |  | C | 2,141 | 31.9 |  | 2,323 | 36.1 |  | 1,671 | 25.1 |  |
|  |  | D | 354 | 46.5 |  | 561 | 49.7 |  | 387 | 46.9 |  |
| 14 |  | A | 364 | 35.2 | 43.3 C | 202 | 29.6 | 44.3 C | 147 | 28.6 | 32.2 C |
|  |  | B | 851 | 46.8 |  | 975 | 47.3 |  | 529 | 33.2 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 15 |  | A | 737 | 62.0 | 30.5 C | 576 | 58.7 | 27.1 B | 384 | 45.2 | 21.8 B |
|  |  | B | 1,065 | 19.4 |  | 905 | 18.4 |  | 701 | 16.8 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 568 | 10.3 |  | 662 | 11.6 |  | 414 | 8.6 |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

- 情境一

| 路名 | 路段別 | 方向(往) | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 |
| 高鐵路 三段 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 1,200 | 31.9 | B | 1,210 | 26.9 | C | 1,054 | 28.5 | C |
|  |  | 北 | 1,284 | 28.4 | C | 1,866 | 34.5 | B | 1,627 | 26.1 | C |
| 高鐵路 二段 | 高鐵三路 -高鐵二路 | 南 | 1,558 | 20.0 | D | 1,207 | 24.9 | D | 690 | 34.9 | B |
|  |  | 北 | 1,277 | 39.6 | B | 1,857 | 28.3 | C | 1,571 | 37.6 | B |
|  | 高鐵二路 -高鐵一路 | 南 | 1,017 | 27.3 | C | 1,134 | 23.3 | D | 749 | 29.4 | C |
|  |  | 北 | 1,158 | 29.1 | C | 741 | 35.2 | B | 531 | 37.5 | B |
| 高鐵一路 | 高鐵路二段 -高鐵二路 | 東 | 416 | 28.2 | C | 483 | 37.0 | B | 222 | 26.8 | C |
|  |  | 西 | 740 | 31.2 | B | 613 | 30.7 | B | 417 | 30.7 | B |
|  | 高鐵二路 -站區二路 | 東 | 583 | 26.6 | C | 633 | 25.9 | C | 339 | 35.3 | B |
|  |  | 西 | 660 | 29.8 | C | 677 | 28.3 | C | 846 | 17.7 | E |
| 高鐵二路 (地下道) | 高鐵路二段 -中山路三段 | 南 | 690 | 29.9 | C | 627 | 31.8 | B | 232 | 42.8 | A |
|  |  | 北 | 444 | 30.5 | B | 1,533 | 19.7 | E | 1,107 | 22.5 | D |
| 高鐵二路 (平面) | 高鐵路二段 -高鐵一路 | 南 | 199 | 36.3 | B | 233 | 37.0 | B | 185 | 39.3 | B |
|  |  | 北 | 570 | 24.7 | D | 1,372 | 4.4 | F | 1,446 | 3.7 | F |
| 高鐵三路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 638 | 30.1 | B | 810 | 29.8 | C | 946 | 28.4 | C |
|  |  | 西 | 1,024 | 26.7 | C | 679 | 31.0 | B | 565 | 31.7 | B |
|  | 站區二路 -站區一路 | 東 | 470 | 32.7 | B | 434 | 33.2 | B | 628 | 34.5 | B |
|  |  | 西 | 955 | 31.9 | B | 626 | 32.1 | B | 219 | 33.9 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 350 | 32.1 | B | 660 | 33.9 | B | 245 | 30.6 | B |
|  |  | 西 | 278 | 32.5 | B | 124 | 25.0 | D | 176 | 30.9 | B |
|  | 站區一路 -高鐵東路 | 東 | 197 | 30.9 | B | 583 | 30.3 | B | 79 | 35.6 | B |
|  |  | 西 | 1,362 | 24.6 | D | 943 | 28.8 | C | 1,478 | 25.0 | D |
| 站區二路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 160 | 30.2 | B | 135 | 31.4 | B | 168 | 31.5 | B |
|  |  | 北 | 228 | 31.8 | B | 219 | 25.7 | C | 235 | 30.9 | B |
|  | 高鐵三路 -高鐵一路 | 南 | 592 | 31.1 | B | 574 | 33.6 | B | 719 | 27.5 | C |
|  |  | 北 | 717 | 27.3 | C | 336 | 32.4 | B | 813 | 27.2 | C |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 336 | 28.5 | C | 298 | 27.5 | C | 319 | 26.0 | C |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 490 | 22.3 | D | 506 | 21.7 | D | 670 | 20.8 | D |
|  |  | 北 | 220 | 24.1 | D | 168 | 23.5 | D | 174 | 22.3 | D |
|  | 建國北路一段 -高鐵一路 | 南 | 1,113 | 30.6 | B | 1,222 | 22.2 | D | 1,495 | 21.5 | D |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山路 三段 | 高鐵路一段 -高鐵二路 | 東 | 2,125 | 33.5 | B | 1,925 | 28.4 | C | 1,594 | 36.7 | B |
|  |  | 西 | 1,902 | 23.1 | D | 2,375 | 18.8 | E | 1,825 | 23.4 | D |
|  | 高鐵二路 -高鐵東路 | 東 | 2,175 | 19.2 | E | 2,318 | 24.0 | D | 1,657 | 23.3 | D |
|  |  | 西 | 2,306 | 26.0 | C | 2,529 | 26.2 | C | 1,650 | 34.6 | B |
| 高鐵東路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 784 | 30.0 | B | 997 | 29.8 | C | 387 | 30.1 | B |
|  |  | 北 | 1,087 | 33.4 | B | 1,113 | 33.4 | B | 1,250 | 33.3 | B |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 855 | 29.5 | C | 1,602 | 28.9 | C | 287 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 929 | 35.2 | B | 1,633 | 31.5 | B | 1,431 | 34.7 | B |
|  | 建國北路一段 -中山路三段 | 南 | 354 | 29.1 | C | 208 | 29.1 | C | 1,004 | 28.9 | C |
|  |  | 北 | 553 | 34.4 | B | 311 | 34.4 | B | 50 | 34.4 | B |
| 新興路 | 高鐵東路 -新興路612巷 | 東 | 2,351 | 27.2 | C | 2,657 | 27.7 | C | 1,676 | 30.7 | B |
|  |  | 西 | 2,445 | 27.1 | C | 2,618 | 24.1 | D | 1,624 | 29.2 | C |

- 情境二

| 路名 | 路段別 | 方向(往) | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 |
| 高鐵路 三段 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 1,161 | 32.7 | B | 1,178 | 27.4 | C | 1,003 | 29.1 | C |
|  |  | 北 | 1,278 | 28.5 | C | 1,792 | 35.6 | B | 1,552 | 26.7 | C |
| 高鐵路 二段 | 高鐵三路 -高鐵二路 | 南 | 1,558 | 20.0 | D | 1,207 | 24.9 | D | 690 | 34.9 | B |
|  |  | 北 | 1,272 | 39.6 | B | 1,778 | 29.3 | C | 1,487 | 38.5 | B |
|  | 高鐵二路 -高鐵一路 | 南 | 1,015 | 27.4 | C | 1,106 | 23.6 | D | 720 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 1,158 | 29.1 | C | 739 | 35.2 | B | 527 | 37.5 | B |
| 高鐵一路 | 高鐵路二段 -高鐵二路 | 東 | 416 | 28.2 | C | 483 | 37.0 | B | 222 | 26.8 | C |
|  |  | 西 | 740 | 31.2 | B | 611 | 30.7 | B | 413 | 30.8 | B |
|  | 高鐵二路 -站區二路 | 東 | 583 | 26.6 | C | 629 | 26.0 | C | 331 | 35.4 | B |
|  |  | 西 | 628 | 30.5 | B | 645 | 27.2 | C | 792 | 20.1 | D |
| 高鐵二路 (地下道) | 高鐵路二段 -中山路三段 | 南 | 690 | 29.9 | C | 624 | 31.9 | B | 230 | 42.8 | A |
|  |  | 北 | 448 | 30.5 | B | 1,439 | 21.5 | D | 1,015 | 23.5 | D |
| 高鐵二路 (平面) | 高鐵路二段 -高鐵一路 | 南 | 199 | 36.3 | B | 224 | 37.0 | B | 173 | 39.3 | B |
|  |  | 北 | 485 | 27.1 | C | 1,299 | 5.2 | F | 1,294 | 5.3 | F |
| 高鐵三路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 599 | 30.2 | B | 750 | 30.2 | B | 877 | 29.1 | C |
|  |  | 西 | 1,024 | 26.7 | C | 679 | 31.0 | B | 565 | 31.7 | B |
|  | 站區二路 -站區一路 | 東 | 469 | 32.7 | B | 414 | 33.2 | B | 599 | 34.6 | B |
|  |  | 西 | 955 | 31.9 | B | 625 | 32.1 | B | 217 | 33.9 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 350 | 32.1 | B | 660 | 33.9 | B | 245 | 30.6 | B |
|  |  | 西 | 278 | 32.5 | B | 124 | 25.0 | D | 176 | 30.9 | B |
|  | 站區一路 -高鐵東路 | 東 | 197 | 30.9 | B | 583 | 30.3 | B | 79 | 35.6 | B |
|  |  | 西 | 1,362 | 24.6 | D | 943 | 28.8 | C | 1,478 | 25.0 | D |
| 站區二路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 160 | 30.2 | B | 135 | 31.4 | B | 168 | 31.5 | B |
|  |  | 北 | 228 | 31.8 | B | 219 | 25.7 | C | 235 | 30.9 | B |
|  | 高鐵三路 -高鐵一路 | 南 | 589 | 31.1 | B | 534 | 33.8 | B | 677 | 27.7 | C |
|  |  | 北 | 717 | 27.3 | C | 336 | 32.4 | B | 813 | 27.2 | C |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 336 | 28.5 | C | 298 | 27.5 | C | 319 | 26.0 | C |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 490 | 22.3 | D | 506 | 21.7 | D | 670 | 20.8 | D |
|  |  | 北 | 220 | 24.1 | D | 168 | 23.5 | D | 174 | 22.3 | D |
|  | 建國北路一段 -高鐵一路 | 南 | 1,079 | 30.8 | B | 1,189 | 22.4 | D | 1,439 | 20.2 | D |
|  |  | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山路 三段 | 高鐵路一段 -高鐵二路 | 東 | 2,125 | 33.5 | B | 1,924 | 28.5 | C | 1,591 | 36.8 | B |
|  |  | 西 | 1,890 | 23.2 | D | 2,365 | 18.9 | E | 1,807 | 23.5 | D |
|  | 高鐵二路 -高鐵東路 | 東 | 2,175 | 19.3 | E | 2,313 | 24.1 | D | 1,650 | 23.3 | D |
|  |  | 西 | 2,299 | 26.1 | C | 2,521 | 26.3 | C | 1,637 | 34.8 | B |
| 高鐵東路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 784 | 30.0 | B | 997 | 29.8 | C | 387 | 30.1 | B |
|  |  | 北 | 1,087 | 33.4 | B | 1,113 | 33.4 | B | 1,250 | 33.3 | B |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 855 | 29.5 | C | 1,602 | 28.9 | C | 287 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 929 | 35.2 | B | 1,633 | 31.5 | B | 1,431 | 34.7 | B |
|  | 建國北路一段 -中山路三段 | 南 | 354 | 29.1 | C | 208 | 29.1 | C | 948 | 28.9 | C |
|  |  | 北 | 553 | 34.4 | B | 306 | 34.4 | B | 50 | 34.4 | B |
| 新興路 | 高鐵東路 -新興路612巷 | 東 | 2,351 | 27.2 | C | 2,657 | 27.7 | C | 1,676 | 30.7 | B |
|  |  | 西 | 2,438 | 27.1 | C | 2,611 | 24.2 | D | 1,611 | 29.3 | C |

- 情境三

| 路名 | 路段別 | 方向(往) | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 | 流量 (pcu/hr) | 速率(kph) | 服務 水準 |
| 高鐵路 三段 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 1,161 | 32.7 | B | 1,149 | 27.9 | C | 942 | 29.9 | C |
|  |  | 北 | 1,278 | 28.5 | C | 1,753 | 36.1 | B | 1,462 | 27.4 | C |
| 高鐵路 二段 | 高鐵三路 -高鐵二路 | 南 | 1,558 | 20.0 | D | 1,207 | 24.9 | D | 690 | 34.9 | B |
|  |  | 北 | 1,272 | 39.6 | B | 1,738 | 29.8 | C | 1,397 | 39.4 | B |
|  | 高鐵二路 -高鐵一路 | 南 | 1,015 | 27.4 | C | 1,091 | 23.8 | D | 686 | 29.8 | C |
|  |  | 北 | 1,158 | 29.1 | C | 739 | 35.2 | B | 527 | 37.5 | B |
| 高鐵一路 | 高鐵路二段 -高鐵二路 | 東 | 416 | 28.2 | C | 483 | 37.0 | B | 222 | 26.8 | C |
|  |  | 西 | 740 | 31.2 | B | 611 | 30.7 | B | 413 | 30.8 | B |
|  | 高鐵二路 -站區二路 | 東 | 583 | 26.6 | C | 629 | 26.0 | C | 331 | 35.4 | B |
|  |  | 西 | 628 | 30.5 | B | 621 | 28.7 | C | 743 | 22.3 | D |
| 高鐵二路 (地下道) | 高鐵路二段 -中山路三段 | 南 | 690 | 29.9 | C | 621 | 31.9 | B | 224 | 42.8 | A |
|  |  | 北 | 448 | 30.5 | B | 1,394 | 22.3 | D | 912 | 24.5 | D |
| 高鐵二路 (平面) | 高鐵路二段 -高鐵一路 | 南 | 199 | 36.3 | B | 221 | 37.1 | B | 167 | 39.3 | B |
|  |  | 北 | 485 | 27.1 | C | 1,246 | 5.9 | F | 1,133 | 7.7 | F |
| 高鐵三路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 599 | 30.2 | B | 724 | 30.4 | B | 817 | 29.6 | C |
|  |  | 西 | 1,024 | 26.7 | C | 679 | 31.0 | B | 565 | 31.7 | B |
|  | 站區二路 -站區一路 | 東 | 469 | 32.7 | B | 408 | 33.2 | B | 587 | 34.6 | B |
|  |  | 西 | 955 | 31.9 | B | 625 | 32.1 | B | 217 | 33.9 | B |
| 高鐵五路 | 高鐵路三段 -站區二路 | 東 | 350 | 32.1 | B | 660 | 33.9 | B | 245 | 30.6 | B |
|  |  | 西 | 278 | 32.5 | B | 124 | 25.0 | D | 176 | 30.9 | B |
|  | 站區一路 -高鐵東路 | 東 | 197 | 30.9 | B | 583 | 30.3 | B | 79 | 35.6 | B |
|  |  | 西 | 1,362 | 24.6 | D | 943 | 28.8 | C | 1,478 | 25.0 | D |
| 站區二路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 160 | 30.2 | B | 135 | 31.4 | B | 168 | 31.5 | B |
|  |  | 北 | 228 | 31.8 | B | 219 | 25.7 | C | 235 | 30.9 | B |
|  | 高鐵三路 -高鐵一路 | 南 | 589 | 31.1 | B | 513 | 33.9 | B | 629 | 28.0 | C |
|  |  | 北 | 717 | 27.3 | C | 336 | 32.4 | B | 813 | 27.2 | C |
| 站區一路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 336 | 28.5 | C | 298 | 27.5 | C | 319 | 26.0 | C |
|  |  | 北 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 490 | 22.3 | D | 506 | 21.7 | D | 670 | 20.8 | D |
|  |  | 北 | 220 | 24.1 | D | 168 | 23.5 | D | 174 | 22.3 | D |
|  | 建國北路一段 -高鐵一路 | 南 | 1,079 | 30.8 | B | 1,165 | 22.6 | D | 1,390 | 20.6 | D |
|  |  | 北 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 中山路 三段 | 高鐵路一段 -高鐵二路 | 東 | 2,125 | 33.5 | B | 1,924 | 28.5 | C | 1,591 | 36.8 | B |
|  |  | 西 | 1,890 | 23.2 | D | 2,356 | 19.0 | E | 1,789 | 23.7 | D |
|  | 高鐵二路 -高鐵東路 | 東 | 2,175 | 19.3 | E | 2,310 | 24.2 | D | 1,644 | 23.4 | D |
|  |  | 西 | 2,299 | 26.1 | C | 2,517 | 26.4 | C | 1,627 | 34.9 | B |
| 高鐵東路 | 高鐵五路 -高鐵三路 | 南 | 784 | 30.0 | B | 997 | 29.8 | C | 387 | 30.1 | B |
|  |  | 北 | 1,087 | 33.4 | B | 1,113 | 33.4 | B | 1,250 | 33.3 | B |
|  | 高鐵三路 -建國北路一段 | 南 | 855 | 29.5 | C | 1,602 | 28.9 | C | 287 | 29.6 | C |
|  |  | 北 | 929 | 35.2 | B | 1,633 | 31.5 | B | 1,431 | 34.7 | B |
|  | 建國北路一段 -中山路三段 | 南 | 354 | 29.1 | C | 208 | 29.1 | C | 899 | 29.0 | C |
|  |  | 北 | 553 | 34.4 | B | 303 | 34.4 | B | 50 | 34.4 | B |
| 新興路 | 高鐵東路 -新興路612巷 | 東 | 2,351 | 27.2 | C | 2,657 | 27.7 | C | 1,676 | 30.7 | B |
|  |  | 西 | 2,438 | 27.1 | C | 2,606 | 24.2 | D | 1,601 | 29.3 | C |

- 路口

- 情境一

| 編 號 | 路口圖示 | 流 向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 1,362 | 49.6 | 48.2 D | 943 | 36.6 | 41.5 C | 1,478 | 61.2 | 57.9 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 350 | 42.6 |  | 660 | 48.4 |  | 245 | 37.7 |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 |  | A | 1,002 | 127.5 | 52.0 D | 648 | 73.0 | 44.3 C | 536 | 49.6 | 47.5 D |
|  |  | B | 1,277 | 18.2 |  | 1,857 | 12.0 |  | 1,571 | 12.1 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,201 | 25.0 |  | 1,210 | 78.6 |  | 1,054 | 99.2 |  |
| 3 |  | A | 955 | 51.8 | 33.5 C | 626 | 64.8 | 38.8 C | 219 | 14.6 | 50.2 D |
|  |  | B | 717 | 22.7 |  | 336 | 16.0 |  | 813 | 49.6 |  |
|  |  | C | 481 | 21.5 |  | 810 | 33.3 |  | 946 | 66.4 |  |
|  |  | D | 160 | 9.1 |  | 135 | 8.4 |  | 168 | 9.0 |  |
| 4 |  | A | 597 | 90.5 | 70.9 E | 1,790 | 182.0 | 111.9 F | 1,404 | 145.8 | 88.8 F |
|  |  | B | 1,158 | 18.5 |  | 741 | 16.7 |  | 531 | 15.9 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,391 | 106.0 |  | 1,121 | 62.8 |  | 633 | 23.5 |  |
| 5 |  | A | 633 | 51.3 | 35.0 C | 677 | 74.0 | 49.7 D | 846 | 87 | 64.3 E |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 416 | 21.4 |  | 483 | 30.2 |  | 222 | 11.2 |  |
|  |  | D | 198 | 14.4 |  | 201 | 14.8 |  | 140 | 11.7 |  |
| 6 |  | A | 812 | 56.6 | 37.6 C | 619 | 34.2 | 27.4 B | 836 | 98.3 | 61.7 E |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 576 | 20.9 |  | 630 | 21.5 |  | 325 | 18.6 |  |
|  |  | D | 289 | 17.3 |  | 452 | 26.3 |  | 560 | 32.2 |  |
| 7 |  | A | 752 | 24.6 | 30.0 C | 150 | 11.0 | 18.4 B | 290 | 19.0 | 25.8 B |
|  |  | B | 431 | 49.0 |  | 182 | 21.9 |  | 188 | 21.5 |  |
|  |  | C | 379 | 10.4 |  | 669 | 15.5 |  | 833 | 25.6 |  |
|  |  | D | 363 | 38.9 |  | 321 | 25.8 |  | 345 | 34.3 |  |
| 8 |  | A | - | - | 16.0 B | - | - | 28.6 B | - | - | 35.7 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 752 | 16.4 |  | 952 | 16.4 |  | 801 | 9.3 |  |
|  |  | D | 1,113 | 15.7 |  | 1,222 | 38.1 |  | 1,495 | 49.9 |  |
| 9 |  | A | 2,306 | 24.3 | 42.2 C | 2,529 | 30.3 | 62.9 E | 1,650 | 17.8 | 51.4 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 1,903 | 56.4 |  | 2,375 | 99.7 |  | 1,825 | 82.0 |  |
|  |  | D | 712 | 62.4 |  | 512 | 52.7 |  | 345 | 49.9 |  |
| 10 |  | A | 168 | 31.5 | 30.6 C | 259 | 34.1 | 38.4 C | 210 | 33.2 | 30.7 C |
|  |  | B | 1,442 | 29.0 |  | 1,930 | 39.8 |  | 1,568 | 30.7 |  |
|  |  | C | 71 | 31.0 |  | 76 | 30.9 |  | 66 | 30.6 |  |
|  |  | D | 1,172 | 32.5 |  | 1,379 | 37.7 |  | 1,009 | 30.1 |  |
| 11 |  | A | 13 | 49.7 | 22.9 B | 62 | 55.9 | 33.9 C | 42 | 53.4 | 25.2 B |
|  |  | B | 1,087 | 21.4 |  | 1,101 | 26.2 |  | 1,366 | 33.7 |  |
|  |  | C | 620 | 52.6 |  | 650 | 98.8 |  | 105 | 18 |  |
|  |  | D | 1,702 | 12.9 |  | 1,602 | 11.9 |  | 1,487 | 17 |  |
| 12 |  | A | - | - | 15.3 B | - | - | 18.5 B | - | - | 17.6 B |
|  |  | B | 855 | 14.9 |  | 910 | 15.2 |  | 1,250 | 17.5 |  |
|  |  | C | 417 | 26.7 |  | 449 | 27.4 |  | 293 | 25.2 |  |
|  |  | D | 784 | 9.7 |  | 997 | 17.4 |  | 287 | 10.1 |  |
| 13 |  | A | 2,445 | 51.3 | 42.1 C | 2,618 | 63.1 | 50.3 D | 1,624 | 29.0 | 29.8 B |
|  |  | B | 272 | 37.2 |  | 208 | 36.7 |  | 261 | 36.9 |  |
|  |  | C | 2,143 | 31.6 |  | 2,355 | 37.4 |  | 1,717 | 25.7 |  |
|  |  | D | 354 | 46.5 |  | 561 | 49.7 |  | 387 | 46.9 |  |
| 14 |  | A | 364 | 35.2 | 81.4 F | 202 | 29.6 | 75.8 E | 147 | 28.6 | 106.2 F |
|  |  | B | 1,099 | 96.7 |  | 1,249 | 83.3 |  | 1,004 | 117.3 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 15 |  | A | 740 | 71.9 | 33.5 C | 613 | 61.5 | 28.4 B | 417 | 41.6 | 20.7 B |
|  |  | B | 1,065 | 19.4 |  | 905 | 18.4 |  | 701 | 16.8 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 575 | 10.4 |  | 812 | 14.5 |  | 625 | 11.0 |  |

- 情境二

| 編 號 | 路口圖示 | 流 向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 1,362 | 49.6 | 48.2 D | 943 | 36.6 | 41.5 C | 1,478 | 61.2 | 57.9 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 350 | 42.6 |  | 660 | 48.4 |  | 245 | 37.7 |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 |  | A | 1,002 | 127.5 | 51.8 D | 648 | 73.0 | 42.7 C | 536 | 49.6 | 38.3 C |
|  |  | B | 1,272 | 18.7 |  | 1,778 | 17.1 |  | 1,487 | 10.3 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,161 | 22.7 |  | 1,178 | 64.7 |  | 1,003 | 73.8 |  |
| 3 |  | A | 955 | 51.8 | 33.5 C | 625 | 55.9 | 34.1 C | 217 | 16.2 | 47.2 D |
|  |  | B | 717 | 22.7 |  | 336 | 16.0 |  | 813 | 49.6 |  |
|  |  | C | 481 | 21.5 |  | 750 | 28.6 |  | 877 | 59.9 |  |
|  |  | D | 160 | 9.1 |  | 135 | 8.4 |  | 168 | 9.0 |  |
| 4 |  | A | 589 | 86.2 | 70.0 E | 1,685 | 154.8 | 96.9 F | 1,293 | 115.1 | 70.2 E |
|  |  | B | 1,158 | 18.5 |  | 739 | 16.7 |  | 527 | 15.9 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,391 | 106.0 |  | 1,121 | 62.8 |  | 633 | 23.5 |  |
| 5 |  | A | 600 | 41.4 | 29.9 B | 645 | 61.2 | 42.9 C | 792 | 62.6 | 46.7 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 416 | 20.9 |  | 483 | 30.0 |  | 222 | 11.2 |  |
|  |  | D | 198 | 14.2 |  | 197 | 14.7 |  | 133 | 11.5 |  |
| 6 |  | A | 779 | 43.8 | 31.1 C | 593 | 30.0 | 25.0 B | 794 | 51.8 | 36.5 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 576 | 20.9 |  | 626 | 21.5 |  | 318 | 18.5 |  |
|  |  | D | 285 | 17.2 |  | 412 | 23.1 |  | 518 | 24.2 |  |
| 7 |  | A | 752 | 24.6 | 30.0 C | 150 | 11.0 | 18.4 B | 286 | 19.0 | 27.1 B |
|  |  | B | 431 | 49.0 |  | 182 | 21.9 |  | 188 | 21.5 |  |
|  |  | C | 378 | 10.4 |  | 641 | 15.4 |  | 771 | 26.2 |  |
|  |  | D | 363 | 38.9 |  | 321 | 25.8 |  | 571 | 34.3 |  |
| 8 |  | A | - | - | 16.2 B | - | - | 29.1 B | - | - | 36.9 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 749 | 16.4 |  | 909 | 16.1 |  | 754 | 8.9 |  |
|  |  | D | 1,079 | 16.1 |  | 1,189 | 39.1 |  | 1,439 | 51.5 |  |
| 9 |  | A | 2,299 | 24.1 | 39.7 C | 2,521 | 29.9 | 60.0 E | 1,637 | 17.7 | 44.8 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 1,890 | 50.0 |  | 2,365 | 93.8 |  | 1,807 | 68.4 |  |
|  |  | D | 712 | 62.4 |  | 504 | 52.5 |  | 336 | 49.7 |  |
| 10 |  | A | 168 | 31.5 | 30.5 C | 259 | 34.1 | 36.5 C | 210 | 33.2 | 29.9 B |
|  |  | B | 1,437 | 29.0 |  | 1,856 | 36.9 |  | 1,493 | 29.7 |  |
|  |  | C | 71 | 31.0 |  | 76 | 30.9 |  | 66 | 30.6 |  |
|  |  | D | 1,132 | 32.1 |  | 1,347 | 36.7 |  | 957 | 29.5 |  |
| 11 |  | A | 13 | 49.7 | 22.9 B | 62 | 55.9 | 33.9 C | 42 | 53.4 | 25.2 B |
|  |  | B | 1,087 | 21.4 |  | 1,101 | 26.2 |  | 1,366 | 33.7 |  |
|  |  | C | 620 | 52.6 |  | 650 | 98.8 |  | 105 | 18 |  |
|  |  | D | 1,702 | 12.9 |  | 1,602 | 11.9 |  | 1,487 | 17 |  |
| 12 |  | A | - | - | 15.3 B | - | - | 18.5 B | - | - | 17.6 B |
|  |  | B | 855 | 14.9 |  | 910 | 15.2 |  | 1,250 | 17.5 |  |
|  |  | C | 417 | 26.7 |  | 449 | 27.4 |  | 293 | 25.2 |  |
|  |  | D | 784 | 9.7 |  | 997 | 17.4 |  | 287 | 10.1 |  |
| 13 |  | A | 2,438 | 50.6 | 41.8 C | 2,611 | 62.1 | 49.8 D | 1,611 | 28.9 | 29.8 B |
|  |  | B | 272 | 37.2 |  | 208 | 36.7 |  | 261 | 36.9 |  |
|  |  | C | 2,143 | 31.6 |  | 2,350 | 37.2 |  | 1,712 | 25.8 |  |
|  |  | D | 354 | 46.5 |  | 561 | 49.7 |  | 387 | 46.9 |  |
| 14 |  | A | 364 | 35.2 | 70.4 E | 202 | 29.6 | 67.2 E | 147 | 28.6 | 82.3 F |
|  |  | B | 1,065 | 82.5 |  | 1,216 | 73.5 |  | 948 | 90.6 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 15 |  | A | 740 | 71.9 | 33.6 C | 611 | 61.2 | 28.2 B | 413 | 51.2 | 22.9 B |
|  |  | B | 1,065 | 19.4 |  | 905 | 18.4 |  | 701 | 16.8 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 573 | 10.4 |  | 789 | 14.0 |  | 602 | 10.7 |  |

- 情境三

| 編 號 | 路口圖示 | 流 向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  | 假日尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯 (秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 1,362 | 49.6 | 48.2 D | 943 | 36.6 | 41.5 C | 1,478 | 61.2 | 57.9 D |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 350 | 42.6 |  | 660 | 48.4 |  | 245 | 37.7 |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 |  | A | 1,002 | 127.5 | 51.8 D | 648 | 73.0 | 41.3 C | 536 | 49.6 | 37.0 C |
|  |  | B | 1,272 | 18.7 |  | 1,738 | 16.2 |  | 1,397 | 9.8 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,161 | 22.7 |  | 1,149 | 61.5 |  | 942 | 70.1 |  |
| 3 |  | A | 955 | 51.8 | 33.5 C | 625 | 53.1 | 32.6 C | 217 | 16.2 | 46.8 D |
|  |  | B | 717 | 22.7 |  | 336 | 16.0 |  | 813 | 49.6 |  |
|  |  | C | 481 | 21.5 |  | 724 | 27.2 |  | 817 | 59.9 |  |
|  |  | D | 160 | 9.1 |  | 135 | 8.4 |  | 168 | 9.0 |  |
| 4 |  | A | 589 | 86.2 | 70.0 E | 1,630 | 123.8 | 81.4 F | 1,169 | 92.1 | 56.0 D |
|  |  | B | 1,158 | 18.5 |  | 739 | 15.9 |  | 527 | 15.1 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,391 | 106.0 |  | 1,121 | 62.8 |  | 633 | 23.5 |  |
| 5 |  | A | 600 | 41.4 | 29.9 B | 621 | 58.1 | 41.0 C | 743 | 59.5 | 43.9 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 416 | 20.9 |  | 483 | 30.0 |  | 222 | 11.2 |  |
|  |  | D | 198 | 14.2 |  | 197 | 14.0 |  | 133 | 11.5 |  |
| 6 |  | A | 779 | 43.8 | 31.1 C | 569 | 30.0 | 24.9 B | 745 | 49.2 | 34.8 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 576 | 20.9 |  | 626 | 21.5 |  | 318 | 18.5 |  |
|  |  | D | 285 | 17.2 |  | 392 | 23.1 |  | 471 | 23.0 |  |
| 7 |  | A | 752 | 24.6 | 30.0 C | 150 | 11.0 | 18.4 B | 286 | 19.0 | 27.1 B |
|  |  | B | 431 | 49.0 |  | 182 | 21.9 |  | 188 | 21.5 |  |
|  |  | C | 378 | 10.4 |  | 641 | 15.4 |  | 771 | 26.2 |  |
|  |  | D | 363 | 38.9 |  | 321 | 25.8 |  | 571 | 34.3 |  |
| 8 |  | A | - | - | 16.2 B | - | - | 29.1 B | - | - | 35.3 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 749 | 16.4 |  | 889 | 16.1 |  | 706 | 8.5 |  |
|  |  | D | 1,079 | 16.1 |  | 1,165 | 39.1 |  | 1,390 | 48.9 |  |
| 9 |  | A | 2,299 | 24.1 | 39.7 C | 2,517 | 28.4 | 57.0 D | 1,627 | 16.8 | 42.5 C |
|  |  | B | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | C | 1,890 | 50.0 |  | 2,356 | 89.1 |  | 1,789 | 65.0 |  |
|  |  | D | 712 | 62.4 |  | 502 | 49.9 |  | 330 | 47.2 |  |
| 10 |  | A | 168 | 31.5 | 30.5 C | 259 | 34.1 | 34.8 C | 210 | 33.2 | 28.6 B |
|  |  | B | 1,437 | 29.0 |  | 1,817 | 35.1 |  | 1,403 | 28.2 |  |
|  |  | C | 71 | 31.0 |  | 76 | 30.9 |  | 66 | 30.6 |  |
|  |  | D | 1,132 | 32.1 |  | 1,318 | 34.9 |  | 896 | 28.0 |  |
| 11 |  | A | 13 | 49.7 | 22.9 B | 62 | 55.9 | 33.9 C | 105 | 18 | 25.2 B |
|  |  | B | 1,087 | 21.4 |  | 1,101 | 26.2 |  | 1,487 | 17 |  |
|  |  | C | 620 | 52.6 |  | 650 | 98.8 |  | - | - |  |
|  |  | D | 1,702 | 12.9 |  | 1,602 | 11.9 |  | 1,250 | 17.5 |  |
| 12 |  | A | - | - | 15.3 B | - | - | 18.5 B | 293 | 25.2 | 17.6 B |
|  |  | B | 855 | 14.9 |  | 910 | 15.2 |  | 287 | 10.1 |  |
|  |  | C | 417 | 26.7 |  | 449 | 27.4 |  | 1,611 | 28.9 |  |
|  |  | D | 784 | 9.7 |  | 997 | 17.4 |  | 261 | 36.9 |  |
| 13 |  | A | 2,438 | 50.6 | 41.8 C | 2,606 | 59.0 | 47.6 D | 1,601 | 27.5 | 28.7 B |
|  |  | B | 272 | 37.2 |  | 208 | 36.7 |  | 261 | 36.9 |  |
|  |  | C | 2,143 | 31.6 |  | 2,347 | 35.3 |  | 1,705 | 24.5 |  |
|  |  | D | 354 | 46.5 |  | 561 | 49.7 |  | 387 | 46.9 |  |
| 14 |  | A | 364 | 35.2 | 70.4 E | 202 | 29.6 | 64.0 E | 147 | 28.6 | 77.6 E |
|  |  | B | 1,065 | 82.5 |  | 1,192 | 69.8 |  | 899 | 85.6 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 15 |  | A | 740 | 71.9 | 33.6 C | 611 | 58.1 | 27.3 B | 413 | 48.6 | 22.3 B |
|  |  | B | 1,065 | 19.4 |  | 905 | 18.4 |  | 701 | 16.8 |  |
|  |  | C | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | D | 573 | 10.4 |  | 776 | 13.4 |  | 573 | 10.2 |  |

- 現況路口轉向交通量