富宇建設股份有限公司

西屯區廣明段605、605-2、607、607-1等4筆

地號地上十四層地下三層集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 |
| 漢翔路 | 文華路- 西苑路 | 50或50 以下 | 往東 | 1,950 | 651 | 0.33 | 32.4 | 0.65 | B | 238 | 0.12 | 32.7 | 0.65 | B | 117 | 0.06 | 35.3 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 213 | 0.11 | 33.2 | 0.66 | B | 490 | 0.25 | 32.1 | 0.64 | B | 149 | 0.08 | 36.1 | 0.72 | B |
| 福星北路/ 福星路 | 西苑路- 漢翔路 |  | 往南 | 1,950 | 567 | 0.29 | 38.1 | 0.76 | B | 672 | 0.34 | 36.0 | 0.72 | B | 311 | 0.16 | 38.5 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 388 | 0.20 | 36.8 | 0.74 | B | 416 | 0.21 | 35.5 | 0.71 | B | 269 | 0.14 | 37.3 | 0.75 | B |
|  | 漢翔路- 逢甲路 |  | 往南 | 1,950 | 453 | 0.23 | 27.0 | 0.54 | C | 761 | 0.39 | 26.0 | 0.52 | C | 406 | 0.21 | 30.8 | 0.62 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 596 | 0.31 | 28.9 | 0.58 | C | 452 | 0.23 | 26.2 | 0.52 | C | 353 | 0.18 | 30.7 | 0.61 | B |
| 西安街/ 漢翔七路 | 凱旋路- 西安街 |  | 往東 | 950 | 183 | 0.19 | 38.0 | 0.76 | B | 368 | 0.39 | 38.0 | 0.76 | B | 237 | 0.25 | 35.8 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 219 | 0.23 | 34.2 | 0.68 | B | 230 | 0.24 | 34.2 | 0.68 | B | 212 | 0.22 | 32.6 | 0.65 | B |
|  | 西安街- 福星北路 |  | 往東 | 850 | 187 | 0.22 | 26.2 | 0.52 | C | 245 | 0.29 | 24.6 | 0.49 | D | 184 | 0.22 | 24.4 | 0.49 | D |
|  |  |  | 往西 | 850 | 102 | 0.12 | 25.7 | 0.51 | C | 238 | 0.28 | 24.3 | 0.49 | D | 192 | 0.23 | 24.6 | 0.49 | D |
| 西安街 277巷 | 西安街277巷77弄-西安街 |  | 往南 | 850 | 103 | 0.12 | 28.4 | 0.57 | C | 92 | 0.11 | 27.0 | 0.54 | C | 77 | 0.09 | 29.9 | 0.60 | C |
|  |  |  | 往北 | 850 | 40 | 0.05 | 28.1 | 0.56 | C | 81 | 0.10 | 26.8 | 0.54 | C | 68 | 0.08 | 29.5 | 0.59 | C |
| 文華路 | 福星北三街- 西安街 |  | 往南 | 850 | 90 | 0.11 | 25.3 | 0.51 | C | 204 | 0.24 | 22.0 | 0.44 | D | 87 | 0.10 | 23.0 | 0.46 | D |
|  |  |  | 往北 | 850 | 246 | 0.29 | 25.2 | 0.50 | C | 100 | 0.12 | 22.3 | 0.45 | D | 140 | 0.16 | 23.1 | 0.46 | D |
| 西安街 277巷77弄 | 西安街277巷- 文華路 |  | 往東 | 850 | 52 | 0.06 | 32.0 | 0.64 | B | 158 | 0.19 | 30.5 | 0.61 | B | 84 | 0.10 | 32.0 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往西 | 850 | 129 | 0.15 | 31.2 | 0.62 | B | 114 | 0.13 | 30.9 | 0.62 | B | 52 | 0.06 | 31.2 | 0.62 | B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 漢翔路 / 福星 北路 |  | A | 213 | 32.3 | 25.3 | B | 490 | 35.9 | 24.7 | B | 150 | 31.6 | 21.4 | B |
|  |  | B | 596 | 17.4 |  |  | 452 | 16.5 |  |  | 353 | 15.9 |  |  |
|  |  | C | 697 | 37.0 |  |  | 337 | 32.6 |  |  | 211 | 31.9 |  |  |
|  |  | D | 567 | 18.5 |  |  | 672 | 18.0 |  |  | 311 | 15.7 |  |  |
| 西安街 / 西安街277巷 |  | A | 219 | 7.3 | 10.3 | A | 230 | 7.4 | 13.3 | A | 212 | 7.3 | 10.7 | A |
|  |  | B | 1 | 20.2 |  |  | 175 | 24.6 |  |  | 51 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 187 | 7.1 |  |  | 245 | 7.5 |  |  | 184 | 7.1 |  |  |
|  |  | D | 103 | 22.5 |  |  | 92 | 22.2 |  |  | 77 | 21.9 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 文華路 / 西安街 277巷77弄 | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 25 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 32 | 1,000 | 928 | 1,089 | 1,038 | A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 10 | 1,400 | 1,365 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 40 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,760 | A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 13 | 1,000 | 967 | 1,518 | 1,389 | A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 40 | 1,400 | 1,365 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 76 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 20 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,780 | A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 7 | 1,000 | 902 | 1,447 | 1,362 | A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 39 | 1,400 | 1,330 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 39 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 109 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,691 | A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 12 | 1,000 | 918 | 1,563 | 1,426 | A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 26 | 1,400 | 1,330 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 99 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 25 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 3 | 1,000 | 952 | 1,459 | 1,417 | A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 22 | 1,400 | 1,358 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 17 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 53 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,747 | A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 9 | 1,000 | 953 | 1,427 | 1,374 | A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 18 | 1,400 | 1,358 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 26 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 漢翔路 | 文華路- 西苑路 | 50或50 以下 | 往東 | 1,950 | 19 | 698 | 0.36 | 32.4 | 0.65 | B→B | 99 | 347 | 0.18 | 32.69 | 0.65 | B→B | 0 | 122 | 0.06 | 35.29 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 222 | 0.11 | 33.2 | 0.66 | B→B | 0 | 511 | 0.26 | 32.06 | 0.64 | B→B | 0 | 155 | 0.08 | 36.09 | 0.72 | B→B |
| 福星北路/ 福星路 | 西苑路- 漢翔路 |  | 往南 | 1,950 | 140 | 731 | 0.37 | 38.0 | 0.76 | B→B | 66 | 767 | 0.39 | 35.91 | 0.72 | B→B | 0 | 324 | 0.17 | 38.51 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 40 | 444 | 0.23 | 36.8 | 0.74 | B→B | 11 | 445 | 0.23 | 35.52 | 0.71 | B→B | 0 | 280 | 0.14 | 37.34 | 0.75 | B→B |
|  | 漢翔路- 逢甲路 |  | 往南 | 1,950 | 49 | 521 | 0.27 | 27.0 | 0.54 | C→C | 13 | 806 | 0.41 | 25.96 | 0.52 | C→C | 0 | 423 | 0.22 | 30.81 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 7 | 628 | 0.32 | 28.9 | 0.58 | C→C | 36 | 507 | 0.26 | 26.21 | 0.52 | C→C | 0 | 368 | 0.19 | 30.69 | 0.61 | B→B |
| 西安街/ 漢翔七路 | 凱旋路- 西安街 |  | 往東 | 950 | 0 | 191 | 0.20 | 38.0 | 0.76 | B→B | 0 | 383 | 0.40 | 37.9 | 0.76 | B→B | 0 | 247 | 0.26 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 228 | 0.24 | 34.2 | 0.68 | B→B | 0 | 240 | 0.25 | 34.2 | 0.68 | B→B | 0 | 221 | 0.23 | 32.6 | 0.65 | B→B |
|  | 西安街- 福星北路 |  | 往東 | 850 | 0 | 195 | 0.23 | 26.2 | 0.52 | C→C | 0 | 255 | 0.30 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 192 | 0.23 | 24.4 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 850 | 0 | 106 | 0.13 | 25.7 | 0.51 | C→C | 0 | 248 | 0.29 | 24.3 | 0.49 | D→D | 0 | 200 | 0.24 | 24.6 | 0.49 | D→D |
| 西安街 277巷 | 西安街277巷77弄-西安街 |  | 往南 | 850 | 0 | 107 | 0.13 | 28.4 | 0.57 | C→C | 0 | 96 | 0.11 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 80 | 0.09 | 29.9 | 0.60 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 850 | 0 | 42 | 0.05 | 28.1 | 0.56 | C→C | 0 | 84 | 0.10 | 26.8 | 0.54 | C→C | 0 | 71 | 0.08 | 29.5 | 0.59 | C→C |
| 文華路 | 福星北三街- 西安街 |  | 往南 | 850 | 0 | 94 | 0.11 | 25.3 | 0.51 | C→C | 0 | 213 | 0.25 | 22.0 | 0.44 | D→D | 0 | 91 | 0.11 | 23.0 | 0.46 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 850 | 0 | 256 | 0.30 | 25.2 | 0.50 | C→C | 0 | 104 | 0.12 | 22.3 | 0.45 | D→D | 0 | 146 | 0.17 | 23.1 | 0.46 | D→D |
| 西安街 277巷77弄 | 西安街277巷- 文華路 |  | 往東 | 850 | 0 | 54 | 0.06 | 32.0 | 0.64 | B→B | 0 | 165 | 0.19 | 30.5 | 0.61 | B→B | 0 | 88 | 0.10 | 32.0 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 850 | 0 | 134 | 0.16 | 31.2 | 0.62 | B→B | 0 | 119 | 0.14 | 30.9 | 0.62 | B→B | 0 | 54 | 0.06 | 31.2 | 0.62 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 漢翔路 / 福星 北路 |  | A | 222 | 32.5 | 25.7 | B→B | 511 | 36.2 | 25.1 | B→B | 157 | 31.7 | 21.6 | B→B |
|  |  | B | 629 | 17.7 |  |  | 507 | 16.8 |  |  | 379 | 16.0 |  |  |
|  |  | C | 739 | 37.5 |  |  | 415 | 33.3 |  |  | 237 | 32.1 |  |  |
|  |  | D | 904 | 19.9 |  |  | 738 | 18.5 |  |  | 348 | 15.9 |  |  |
| 西安街 / 西安街277巷 |  | A | 229 | 7.4 | 10.4 | A→A | 241 | 7.5 | 13.4 | A→A | 221 | 7.3 | 10.8 | A→A |
|  |  | B | 1 | 20.2 |  |  | 182 | 24.9 |  |  | 53 | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 195 | 7.1 |  |  | 256 | 7.6 |  |  | 192 | 7.1 |  |  |
|  |  | D | 108 | 22.6 |  |  | 96 | 22.3 |  |  | 81 | 21.9 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 文華路 / 西安街 277巷77弄 | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 33 | 1,000 | 924 | 1,083 | 1,031 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 10 | 1,400 | 1,364 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 42 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,758 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 14 | 1,000 | 966 | 1,514 | 1,379 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 42 | 1,400 | 1,364 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 79 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 21 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,779 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 8 | 1,000 | 906 | 1,440 | 1,350 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 41 | 1,400 | 1,327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 41 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 114 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,686 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 13 | 1,000 | 914 | 1,519 | 1,399 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 27 | 1,400 | 1,327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 80 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 3 | 1,000 | 950 | 1,461 | 1,417 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 23 | 1,400 | 1,357 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 18 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 55 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,745 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 9 | 1,000 | 951 | 1,430 | 1,375 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 19 | 1,400 | 1,357 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 27 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 漢翔路 | 文華路- 西苑路 | 50或50 以下 | 往東 | 1,950 | 16 | 713 | 0.37 | 32.4 | 0.65 | B→B | 84 | 431 | 0.22 | 32.7 | 0.65 | B→B | 20 | 142 | 0.07 | 35.3 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 140 | 362 | 0.19 | 33.2 | 0.66 | B→B | 29 | 539 | 0.28 | 32.1 | 0.64 | B→B | 16 | 171 | 0.09 | 36.1 | 0.72 | B→B |
| 福星北路/ 福星路 | 西苑路- 漢翔路 |  | 往南 | 1,950 | 7 | 737 | 0.38 | 38.0 | 0.76 | B→B | 47 | 814 | 0.42 | 35.9 | 0.72 | B→B | 11 | 335 | 0.17 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 60 | 504 | 0.26 | 36.8 | 0.74 | B→B | 16 | 460 | 0.24 | 35.5 | 0.71 | B→B | 9 | 289 | 0.15 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  | 漢翔路- 逢甲路 |  | 往南 | 1,950 | 44 | 564 | 0.29 | 27.0 | 0.54 | C→C | 12 | 818 | 0.42 | 26.0 | 0.52 | C→C | 8 | 431 | 0.22 | 30.8 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 5 | 633 | 0.32 | 28.9 | 0.58 | C→C | 34 | 541 | 0.28 | 26.2 | 0.52 | C→C | 9 | 377 | 0.19 | 30.7 | 0.61 | B→B |
| 西安街/ 漢翔七路 | 凱旋路- 西安街 |  | 往東 | 950 | 46 | 236 | 0.25 | 38.0 | 0.76 | B→B | 15 | 398 | 0.42 | 37.9 | 0.76 | B→B | 11 | 258 | 0.27 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 5 | 233 | 0.25 | 34.2 | 0.68 | B→B | 44 | 283 | 0.30 | 34.2 | 0.68 | B→B | 14 | 235 | 0.25 | 32.6 | 0.65 | B→B |
|  | 西安街- 福星北路 |  | 往東 | 850 | 0 | 195 | 0.23 | 26.2 | 0.52 | C→C | 0 | 255 | 0.30 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 192 | 0.23 | 24.4 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 850 | 0 | 106 | 0.13 | 25.7 | 0.51 | C→C | 0 | 248 | 0.29 | 24.3 | 0.49 | D→D | 0 | 200 | 0.24 | 24.6 | 0.49 | D→D |
| 西安街 277巷 | 西安街277巷77弄-西安街 |  | 往南 | 850 | 46 | 153 | 0.18 | 28.4 | 0.57 | C→C | 15 | 111 | 0.13 | 27.0 | 0.54 | C→C | 11 | 91 | 0.11 | 29.9 | 0.60 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 850 | 5 | 47 | 0.06 | 28.1 | 0.56 | C→C | 44 | 128 | 0.15 | 26.8 | 0.54 | C→C | 14 | 85 | 0.10 | 29.5 | 0.59 | C→C |
| 文華路 | 福星北三街- 西安街 |  | 往南 | 850 | 0 | 94 | 0.11 | 25.3 | 0.51 | C→C | 0 | 213 | 0.25 | 22.0 | 0.44 | D→D | 0 | 91 | 0.11 | 23.0 | 0.46 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 850 | 0 | 256 | 0.30 | 25.2 | 0.50 | C→C | 0 | 104 | 0.12 | 22.3 | 0.45 | D→D | 0 | 146 | 0.17 | 23.1 | 0.46 | D→D |
| 西安街 277巷77弄 | 西安街277巷- 文華路 |  | 往東 | 850 | 21 | 75 | 0.09 | 32.0 | 0.64 | B→B | 118 | 283 | 0.33 | 30.4 | 0.61 | B→B | 29 | 117 | 0.14 | 32.0 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 850 | 183 | 318 | 0.37 | 31.1 | 0.62 | B→B | 40 | 159 | 0.19 | 30.9 | 0.62 | B→B | 24 | 78 | 0.09 | 31.2 | 0.62 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 |
| 漢翔路 / 福星 北路 |  | A | 362 | 34.2 | 26.3 | B→B | 539 | 36.7 | 25.6 | B→B | 173 | 31.7 | 21.6 | B→B |
|  |  | B | 629 | 17.7 |  |  | 507 | 16.8 |  |  | 379 | 16.0 |  |  |
|  |  | C | 748 | 37.7 |  |  | 452 | 33.7 |  |  | 246 | 32.1 |  |  |
|  |  | D | 911 | 19.9 |  |  | 785 | 18.9 |  |  | 359 | 15.9 |  |  |
| 西安街 / 西安街277巷 |  | A | 234 | 7.4 | 11.7 | A→A | 284 | 7.8 | 13.5 | A→A | 235 | 7.4 | 11.0 | A→A |
|  |  | B | 1 | 20.2 |  |  | 182 | 24.9 |  |  | 53 | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 195 | 7.1 |  |  | 256 | 7.6 |  |  | 192 | 7.1 |  |  |
|  |  | D | 154 | 24.0 |  |  | 111 | 22.7 |  |  | 92 | 22.2 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 文華路 / 西安街 277巷77弄 | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 33 | 1,000 | 845 | 1,034 | 977 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 15 | 1,400 | 1,355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 58 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,742 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 14 | 1,000 | 957 | 1,598 | 1,280 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 85 | 1,400 | 1,355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 219 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 21 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,779 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 8 | 1,000 | 858 | 1,369 | 1,249 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 71 | 1,400 | 1,279 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 41 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 198 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,602 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 13 | 1,000 | 867 | 1,518 | 1,357 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 39 | 1,400 | 1,279 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 109 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 文華路(幹道) | 往北左轉 | 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,774 | A→A |
|  |  |  | 福星北三街 (支道) | 往東左轉 | 3 | 1,000 | 933 | 1,433 | 1,380 | A→A |
|  |  |  |  | 往東直行 | 32 | 1,400 | 1,346 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往東右轉 | 18 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 文華路(幹道) | 往南左轉 | 75 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,725 | A→A |
|  |  |  | 西安街 277巷77弄 (支道) | 往西左轉 | 9 | 1,000 | 939 | 1,478 | 1,400 | A→A |
|  |  |  |  | 往西直行 | 26 | 1,400 | 1,346 |  |  |  |
|  |  |  |  | 往西右轉 | 43 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

現況路口轉向交通量