勝美建設股份有限公司

臺中市西屯區福德段240地號等8筆

集合住宅、店鋪大樓開發案

交通影響評估

(第一次變更設計)

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,434 | 0.58 | 23.0 | 0.38 | E | 2,400 | 0.57 | 23.9 | 0.40 | E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,960 | 0.63 | 28.9 | 0.48 | D | 1,907 | 0.62 | 28.2 | 0.47 | D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 2,262 | 0.36 | 23.5 | 0.39 | E | 2,195 | 0.35 | 23.0 | 0.38 | E |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,077 | 0.33 | 27.7 | 0.46 | D | 1,987 | 0.32 | 28.1 | 0.47 | D |
| 黎明路二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 939 | 0.48 | 31.7 | 0.63 | B | 904 | 0.46 | 24.1 | 0.48 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 929 | 0.48 | 31.9 | 0.64 | B | 934 | 0.48 | 29.8 | 0.60 | C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 1,227 | 0.63 | 34.0 | 0.68 | B | 999 | 0.51 | 28.0 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 833 | 0.43 | 23.9 | 0.48 | D | 1,229 | 0.63 | 30.5 | 0.61 | B |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,352 | 0.69 | 21.8 | 0.44 | D | 930 | 0.48 | 20.8 | 0.42 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 669 | 0.34 | 25.5 | 0.51 | C | 875 | 0.45 | 21.2 | 0.42 | D |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 788 | 0.38 | 22.9 | 0.46 | D | 1,102 | 0.54 | 28.2 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,417 | 0.69 | 20.4 | 0.41 | D | 852 | 0.42 | 21.7 | 0.43 | D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 581 | 0.30 | 22.1 | 0.44 | D | 859 | 0.44 | 27.3 | 0.55 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,026 | 0.53 | 16.2 | 0.32 | E | 558 | 0.29 | 22.3 | 0.45 | D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 97 | 0.10 | 24.8 | 0.50 | D | 177 | 0.19 | 30.7 | 0.61 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 277 | 0.29 | 20.7 | 0.41 | D | 243 | 0.26 | 31.3 | 0.63 | B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 313 | 0.33 | 23.5 | 0.47 | D | 340 | 0.36 | 31.9 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 78 | 0.08 | 33.6 | 0.67 | B | 125 | 0.13 | 36.7 | 0.73 | B |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 191 | 0.20 | 30.0 | 0.60 | B | 306 | 0.32 | 25.5 | 0.51 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 148 | 0.16 | 30.5 | 0.61 | B | 159 | 0.17 | 34.9 | 0.70 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,078 | 59.4 | 59.1 | E | D | 1,987 | 58.2 | 57.2 | D | D |
|  |  | B | 670 | 82.7 |  | F |  | 876 | 85.5 |  | F |  |
|  |  | C | 2,434 | 37.3 |  | C |  | 2,400 | 36.2 |  | C |  |
|  |  | D | 1,228 | 89.0 |  | F |  | 999 | 81.0 |  | F |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,417 | 44.8 | 43.3 | C | C | 852 | 37.3 | 43.8 | C | C |
|  |  | B | 547 | 36.3 |  | C |  | 651 | 37.0 |  | C |  |
|  |  | C | 582 | 44.5 |  | C |  | 859 | 54.2 |  | D |  |
|  |  | D | 939 | 44.6 |  | C |  | 904 | 44.7 |  | C |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 2,607 | 0.62 | 22.6 | 0.38 | E→E | 2,570 | 0.61 | 23.6 | 0.39 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,099 | 0.68 | 28.2 | 0.47 | D→D | 2,042 | 0.66 | 27.6 | 0.46 | D→D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 2,422 | 0.38 | 23.5 | 0.39 | E→E | 2,351 | 0.37 | 23.0 | 0.38 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,224 | 0.35 | 27.7 | 0.46 | D→D | 2,128 | 0.34 | 28.1 | 0.47 | D→D |
| 黎明路二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 1,006 | 0.52 | 31.5 | 0.63 | B→B | 968 | 0.50 | 24.0 | 0.48 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 995 | 0.51 | 31.8 | 0.64 | B→B | 1,000 | 0.51 | 29.6 | 0.59 | C→C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 1,314 | 0.67 | 33.1 | 0.66 | B→B | 1,070 | 0.55 | 27.8 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 892 | 0.46 | 23.8 | 0.48 | D→D | 1,316 | 0.67 | 29.8 | 0.60 | B→C |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 1,448 | 0.74 | 20.9 | 0.42 | D→D | 996 | 0.51 | 20.7 | 0.41 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 716 | 0.37 | 25.5 | 0.51 | C→C | 937 | 0.48 | 21.2 | 0.42 | D→D |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 844 | 0.41 | 22.9 | 0.46 | D→D | 1,180 | 0.58 | 27.9 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,518 | 0.74 | 19.6 | 0.39 | D→E | 912 | 0.45 | 21.6 | 0.43 | D→D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 622 | 0.32 | 22.1 | 0.44 | D→D | 920 | 0.47 | 27.2 | 0.54 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,099 | 0.56 | 16.1 | 0.32 | E→E | 598 | 0.31 | 22.3 | 0.45 | D→D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 104 | 0.11 | 24.8 | 0.50 | D→D | 190 | 0.20 | 30.7 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 297 | 0.31 | 20.7 | 0.41 | D→D | 260 | 0.27 | 31.3 | 0.63 | B→B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 335 | 0.35 | 23.5 | 0.47 | D→D | 364 | 0.38 | 31.8 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 84 | 0.09 | 33.6 | 0.67 | B→B | 134 | 0.14 | 36.7 | 0.73 | B→B |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 205 | 0.22 | 30.0 | 0.60 | B→B | 328 | 0.34 | 25.5 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 158 | 0.17 | 30.5 | 0.61 | B→B | 170 | 0.18 | 34.9 | 0.70 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,188 | 62.0 | 62.7 | E | D→E | 2,092 | 60.4 | 60.8 | E | D→E |
|  |  | B | 706 | 85.6 |  | F |  | 922 | 91.4 |  | F |  |
|  |  | C | 2,563 | 38.7 |  | C |  | 2,527 | 37.3 |  | C |  |
|  |  | D | 1,293 | 98.7 |  | F |  | 1,052 | 91.0 |  | F |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,492 | 47.3 | 46.7 | D | C→D | 897 | 37.9 | 46.0 | C | C→D |
|  |  | B | 576 | 36.4 |  | C |  | 686 | 37.2 |  | C |  |
|  |  | C | 613 | 45.1 |  | D |  | 905 | 57.9 |  | D |  |
|  |  | D | 989 | 52.7 |  | D |  | 952 | 48.7 |  | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 基地衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 臺灣 大道 三段 | 環中路二段- 黎明路三段 | 60 | 往東 | 4,200 | 0 | 2,607 | 0.62 | 22.6 | 0.38 | E→E | 0 | 2,570 | 0.61 | 23.6 | 0.39 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 2,099 | 0.68 | 28.2 | 0.47 | D→D | 0 | 2,042 | 0.66 | 27.6 | 0.46 | D→D |
|  | 黎明路三段- 河南路二段 |  | 往東 | 6,300 | 175 | 2,597 | 0.41 | 23.5 | 0.39 | E→E | 45 | 2,396 | 0.38 | 23.0 | 0.38 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 28 | 2,253 | 0.36 | 27.7 | 0.46 | D→D | 114 | 2,242 | 0.36 | 28.0 | 0.47 | D→D |
| 黎明路二/三段 | 福科路- 青海路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 1,950 | 53 | 1,058 | 0.54 | 31.4 | 0.63 | B→B | 241 | 1,209 | 0.62 | 23.2 | 0.46 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 327 | 1,322 | 0.68 | 29.8 | 0.60 | B→C | 96 | 1,096 | 0.56 | 29.3 | 0.59 | C→C |
|  | 青海路二段- 臺灣大道三段 |  | 往南 | 1,950 | 290 | 1,604 | 0.82 | 28.3 | 0.57 | B→C | 313 | 1,383 | 0.71 | 25.7 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 337 | 1,229 | 0.63 | 22.8 | 0.46 | D→D | 163 | 1,480 | 0.76 | 27.7 | 0.55 | C→C |
|  | 臺灣大道三段-朝馬路 |  | 往南 | 1,950 | 62 | 1,510 | 0.77 | 20.2 | 0.40 | D→D | 27 | 1,023 | 0.52 | 20.7 | 0.41 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 10 | 726 | 0.37 | 25.5 | 0.51 | C→C | 68 | 1,005 | 0.52 | 21.1 | 0.42 | D→D |
| 青海路二段 | 黎明路三段- 至善路 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 844 | 0.41 | 22.9 | 0.46 | D→D | 0 | 1,180 | 0.58 | 27.9 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 1,518 | 0.74 | 19.6 | 0.39 | E→E | 0 | 912 | 0.45 | 21.6 | 0.43 | D→D |
|  | 環中路二段- 黎明路三段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 622 | 0.32 | 22.1 | 0.44 | D→D | 0 | 920 | 0.47 | 27.2 | 0.54 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 1,099 | 0.56 | 16.1 | 0.32 | E→E | 0 | 598 | 0.31 | 22.3 | 0.45 | D→D |
| 上安路 | 青海南街- 至善路 |  | 往東 | 950 | 564 | 668 | 0.70 | 22.5 | 0.45 | D→D | 168 | 358 | 0.38 | 30.6 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 297 | 0.31 | 20.7 | 0.41 | D→D | 0 | 260 | 0.27 | 31.3 | 0.63 | B→B |
| 青海 南街 | 黎明路三段- 上安路 |  | 往南 | 950 | 0 | 335 | 0.35 | 23.5 | 0.47 | D→D | 0 | 364 | 0.38 | 31.8 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 91 | 175 | 0.18 | 33.6 | 0.67 | B→B | 423 | 557 | 0.59 | 35.6 | 0.71 | B→B |
|  | 上安路- 青海路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 205 | 0.22 | 30.0 | 0.60 | B→B | 0 | 328 | 0.34 | 25.5 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 158 | 0.17 | 30.5 | 0.61 | B→B | 0 | 170 | 0.18 | 34.9 | 0.70 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 |  |
| 臺灣大道三段 / 黎明路三段 |  | A | 2,216 | 62.8 | 67.3 | E | E→E | 2,207 | 63.2 | 64.4 | E | E→E |
|  |  | B | 716 | 86.8 |  | F |  | 991 | 108.9 |  | F |  |
|  |  | C | 2,563 | 38.7 |  | C |  | 2,527 | 37.3 |  | C |  |
|  |  | D | 1,530 | 112.7 |  | F |  | 1,124 | 88.6 |  | F |  |
| 黎明路三段 / 青海路二段 |  | A | 1,492 | 47.3 | 46.7 | D | D→D | 897 | 37.9 | 52.7 | C | D→D |
|  |  | B | 695 | 37.1 |  | C |  | 729 | 37.5 |  | C |  |
|  |  | C | 613 | 45.1 |  | D |  | 905 | 57.9 |  | D |  |
|  |  | D | 1,007 | 52.7 |  | D |  | 1,062 | 71.2 |  | E |  |

- 現況路口轉向交通量