和瑞建設股份有限公司

臺中市南區樹子腳段421-18地號等26筆土地

集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 文心南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,791 | 0.43 | 33.5 | B | 2,026 | 0.48 | 29.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,449 | 0.82 | 25.0 | D | 3,030 | 0.72 | 26.7 | C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,801 | 0.43 | 34.0 | B | 2,084 | 0.50 | 30.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,171 | 0.76 | 27.0 | C | 2,411 | 0.57 | 27.3 | C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,012 | 0.48 | 26.3 | C | 2,220 | 0.53 | 26.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,589 | 0.62 | 25.6 | C | 2,175 | 0.52 | 26.0 | C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,310 | 0.42 | 31.8 | B | 1,975 | 0.64 | 30.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,915 | 0.62 | 30.7 | B | 1,689 | 0.54 | 31.1 | B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,243 | 0.40 | 30.7 | B | 1,896 | 0.61 | 29.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,454 | 0.79 | 27.8 | C | 2,148 | 0.69 | 27.0 | C |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 220 | 0.13 | 46.4 | A | 401 | 0.23 | 46.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,013 | 0.58 | 28.8 | C | 763 | 0.44 | 36.6 | A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 229 | 0.24 | 46.9 | A | 170 | 0.18 | 46.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 192 | 0.20 | 47.3 | A | 224 | 0.24 | 46.8 | A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 202 | 0.21 | 47.5 | A | 226 | 0.24 | 47.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 212 | 0.22 | 46.5 | A | 215 | 0.23 | 45.0 | A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 226 | 0.24 | 45.0 | A | 492 | 0.52 | 44.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 287 | 0.30 | 46.7 | A | 195 | 0.21 | 43.6 | A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 238 | 0.25 | 44.4 | A | 469 | 0.49 | 38.9 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 251 | 0.26 | 46.2 | A | 238 | 0.25 | 42.5 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,454 | 54.0 | 53.6 | D | D | 2,148 | 50.0 | 50.6 | D | D |
|  |  | B | 2,844 | 60.0 |  | E |  | 2,411 | 52.9 |  | D |  |
|  |  | C | 1,310 | 47.1 |  | D |  | 1,975 | 49.5 |  | D |  |
|  |  | D | 1,791 | 47.8 |  | D |  | 2,026 | 49.6 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,013 | 57.7 | 45.2 | D | D | 763 | 45.2 | 40.9 | D | C |
|  |  | B | 2,589 | 44.0 |  | C |  | 2,175 | 37.0 |  | C |  |
|  |  | C | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | D | 1,801 | 39.8 |  | C |  | 2,084 | 43.2 |  | C |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 251 | 11.8 | 11.7 | A | A | 238 | 12.0 | 14.0 | A | A |
|  |  | B | 212 | 11.8 |  | A |  | 215 | 11.4 |  | A |  |
|  |  | C | 226 | 11.4 |  | A |  | 492 | 17.3 |  | B |  |
|  |  | D | 229 | 11.7 |  | A |  | 170 | 10.8 |  | A |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心 南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,902 | 0.45 | 33.5 | B→B | 2,190 | 0.52 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,701 | 0.88 | 22.5 | D→D | 3,221 | 0.77 | 25.5 | C→C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,934 | 0.46 | 33.9 | B→B | 2,350 | 0.56 | 29.8 | B→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,468 | 0.83 | 24.6 | C→D | 2,644 | 0.63 | 26.8 | C→C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,219 | 0.53 | 26.1 | C→C | 2,368 | 0.56 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,751 | 0.66 | 25.1 | C→C | 2,356 | 0.56 | 25.8 | C→C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,392 | 0.45 | 31.7 | B→B | 2,134 | 0.69 | 29.8 | B→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,067 | 0.67 | 29.9 | B→C | 1,803 | 0.58 | 30.8 | B→B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,393 | 0.45 | 30.6 | B→B | 2,024 | 0.65 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,606 | 0.84 | 23.3 | C→D | 2,321 | 0.75 | 24.4 | C→D |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 232 | 0.13 | 46.4 | A→A | 424 | 0.24 | 46.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,265 | 0.72 | 26.0 | C→C | 868 | 0.50 | 36.2 | A→A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 242 | 0.25 | 46.9 | A→A | 180 | 0.19 | 46.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 283 | 0.30 | 47.3 | A→A | 257 | 0.27 | 46.8 | A→A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 409 | 0.43 | 47.3 | A→A | 301 | 0.32 | 47.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 224 | 0.24 | 46.5 | A→A | 227 | 0.24 | 45.0 | A→A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 562 | 0.59 | 43.5 | A→A | 810 | 0.85 | 33.9 | A→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 303 | 0.32 | 46.7 | A→A | 206 | 0.22 | 43.6 | A→A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 251 | 0.26 | 44.4 | A→A | 495 | 0.52 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 265 | 0.28 | 46.2 | A→A | 251 | 0.26 | 42.5 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,606 | 58.0 | 60.2 | D | D→E | 2,322 | 51.8 | 52.2 | D | D→D |
|  |  | B | 3,107 | 74.7 |  | F |  | 2,586 | 54.9 |  | D |  |
|  |  | C | 1,392 | 47.9 |  | D |  | 2,135 | 50.9 |  | D |  |
|  |  | D | 1,902 | 48.7 |  | D |  | 2,191 | 50.9 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,265 | 97.0 | 61.0 | F | D→E | 868 | 47.0 | 43.1 | D | C→C |
|  |  | B | 2,751 | 56.9 |  | D |  | 2,356 | 39.1 |  | C |  |
|  |  | C | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | D | 1,902 | 43.0 |  | C |  | 2,201 | 45.9 |  | D |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 265 | 12.2 | 17.2 | A | A→B | 252 | 12.3 | 18.4 | A | A→B |
|  |  | B | 224 | 12.1 |  | A |  | 227 | 11.6 |  | A |  |
|  |  | C | 514 | 24.4 |  | B |  | 603 | 26.2 |  | B |  |
|  |  | D | 257 | 12.1 |  | A |  | 232 | 11.5 |  | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 文心 南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,920 | 0.46 | 33.5 | B→B | 2,285 | 0.54 | 29.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,812 | 0.91 | 21.3 | D→D | 3,258 | 0.78 | 25.2 | C→C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,967 | 0.47 | 33.9 | B→B | 2,537 | 0.60 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,818 | 0.91 | 21.0 | D→D | 2,756 | 0.66 | 26.4 | C→C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,415 | 0.57 | 25.8 | C→C | 2,412 | 0.57 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,311 | 0.79 | 22.3 | C→D | 2,622 | 0.62 | 25.2 | C→C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,406 | 0.45 | 31.7 | B→B | 2,225 | 0.72 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,152 | 0.69 | 29.4 | C→C | 1,839 | 0.59 | 30.7 | B→B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,546 | 0.50 | 30.4 | B→B | 2,063 | 0.67 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,632 | 0.85 | 23.0 | D→D | 2,420 | 0.78 | 23.5 | D→D |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 475 | 0.27 | 46.4 | A→A | 764 | 0.44 | 46.2 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,265 | 0.72 | 26.0 | C→C | 868 | 0.50 | 36.2 | A→A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 267 | 0.28 | 46.9 | A→A | 279 | 0.29 | 46.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 283 | 0.30 | 47.3 | A→A | 257 | 0.27 | 46.8 | A→A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 677 | 0.71 | 42.8 | A→A | 741 | 0.78 | 39.6 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 224 | 0.24 | 46.5 | A→A | 227 | 0.24 | 45.0 | A→A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 562 | 0.59 | 43.5 | A→A | 810 | 0.85 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 303 | 0.32 | 46.7 | A→A | 206 | 0.22 | 43.6 | A→A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 251 | 0.26 | 44.4 | A→A | 495 | 0.52 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 265 | 0.28 | 46.2 | A→A | 251 | 0.26 | 42.5 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,606 | 57.2 | 74.3 | D | E→E | 2,322 | 51.8 | 53.2 | D | D→D |
|  |  | B | 3,457 | 112.1 |  | F |  | 2,689 | 57.0 |  | D |  |
|  |  | C | 1,406 | 47.8 |  | D |  | 2,226 | 51.5 |  | D |  |
|  |  | D | 1,920 | 48.7 |  | D |  | 2,286 | 51.7 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,265 | 79.0 | 70.2 | E | E→E | 868 | 47.0 | 46.4 | D | C→D |
|  |  | B | 3,311 | 84.0 |  | F |  | 2,622 | 42.1 |  | C |  |
|  |  | C | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | D | 1,935 | 40.8 |  | C |  | 2,487 | 50.6 |  | D |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 265 | 12.2 | 17.2 | A | B→B | 252 | 12.3 | 18.4 | A | B→B |
|  |  | B | 224 | 12.2 |  | A |  | 227 | 11.7 |  | A |  |
|  |  | C | 514 | 24.5 |  | B |  | 603 | 26.2 |  | B |  |
|  |  | D | 282 | 12.5 |  | A |  | 331 | 13.0 |  | A |  |

- 現況路口轉向交通量