勝興建設股份有限公司

臺中市梧棲區市鎮南段74地號等1筆土地集合住宅新建工程交通影響評估(第一次變更)

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 |  | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 港埠路二段/ 港埠路三段 | 大勇路- 港埠路二段431巷 | 60 | 往南 | 6,050 | 681 | 0.11 | 38.7 | B | 551 |  | 0.09 | 38.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 639 | 0.11 | 38.4 | B | 926 |  | 0.15 | 37.6 | B |
| 大勇路 | 八德東路- 港埠路三段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 37 | 0.01 | 33.2 | B | 79 |  | 0.02 | 32.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 84 | 0.02 | 34.5 | B | 30 |  | 0.01 | 34.9 | B |
| 大仁路二段 | 八德東路- 港埠路二段 |  | 往東 | 3,550 | 214 | 0.06 | 31.7 | B | 413 |  | 0.12 | 31.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 306 | 0.09 | 33.9 | B | 334 |  | 0.09 | 34.1 | B |
| 四維路一段 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 110 | 0.05 | 36.7 | A | 85 |  | 0.04 | 37.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 79 | 0.03 | 37.2 | A | 140 |  | 0.06 | 36.6 | A |
| 四維路 | 大仁路二段- 大智路二段 |  | 往南 | 2,250 | 220 | 0.10 | 32.0 | B | 283 |  | 0.13 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 124 | 0.06 | 31.6 | B | 227 |  | 0.10 | 31.2 | B |
| 港新一路 | 四維路一段- 港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 15 | 0.01 | 38.0 | A | 11 |  | 0.00 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 30 | 0.01 | 38.5 | A | 32 |  | 0.01 | 38.2 | A |
| 四維東路 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 1,100 | 27 | 0.02 | 36.2 | A | 47 |  | 0.04 | 35.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 35 | 0.03 | 37.7 | A | 37 |  | 0.03 | 36.3 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | A | ― | ― | 23.8 | ― | B | ― | ― | 23.2 | ― | B |
|  |  | B | 369 | 26.2 |  | B |  | 524 | 22.8 |  | B |  |
|  |  | C | 37 | 37.1 |  | C |  | 79 | 37.5 |  | C |  |
|  |  | D | 681 | 21.9 |  | B |  | 424 | 21.1 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 258 | 27.4 | 25.5 | B | B | 334 | 30.5 | 26.8 | C | B |
|  |  | B | 124 | 27.9 |  | B |  | 227 | 29.1 |  | B |  |
|  |  | C | 210 | 20.0 |  | B |  | 413 | 21.8 |  | B |  |
|  |  | D | 110 | 27.7 |  | B |  | 85 | 27.4 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 291 | 47.3 | 34.9 | D | C | 143 | 43.4 | 39.7 | C | C |
|  |  | B | 639 | 33.4 |  | C |  | 926 | 41.8 |  | C |  |
|  |  | C | 214 | 43.4 |  | C |  | 408 | 48.0 |  | D |  |
|  |  | D | 539 | 27.3 |  | B |  | 551 | 29.0 |  | B |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 |
| 港埠路二段/ 港埠路三段 | 大勇路- 港埠路二段431巷 | 60 | 往南 | 6,050 | 707 | 0.12 | 38.7 | B→B | 430 | 0.07 | 38.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 663 | 0.11 | 38.4 | B→B | 566 | 0.09 | 37.6 | B→B |
| 大勇路 | 八德東路- 港埠路三段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 38 | 0.01 | 33.2 | B→B | 79 | 0.02 | 32.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 87 | 0.02 | 34.5 | B→B | 30 | 0.01 | 34.9 | B→B |
| 大仁路二段 | 八德東路- 港埠路二段 |  | 往東 | 3,550 | 533 | 0.15 | 31.7 | B→B | 413 | 0.12 | 31.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 318 | 0.09 | 33.9 | B→B | 334 | 0.09 | 34.1 | B→B |
| 四維路一段 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 114 | 0.05 | 36.7 | A→A | 85 | 0.04 | 37.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 122 | 0.05 | 37.2 | A→A | 14 | 0.01 | 36.6 | A→A |
| 四維路 | 大仁路二段- 大智路二段 |  | 往南 | 2,250 | 228 | 0.10 | 32.0 | B→B | 283 | 0.13 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 248 | 0.11 | 31.6 | B→B | 227 | 0.10 | 31.2 | B→B |
| 港新一路 | 四維路一段- 港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 16 | 0.01 | 38.0 | A→A | 11 | 0.00 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 31 | 0.01 | 38.5 | A→A | 32 | 0.01 | 38.2 | A→A |
| 四維東路 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 1,100 | 28 | 0.03 | 36.2 | A→A | 47 | 0.04 | 35.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 36 | 0.03 | 37.7 | A→A | 37 | 0.03 | 36.3 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | A | ― | ― | 23.9 | ― | B→B | ― | ― | 23.3 | ― | B→B |
|  |  | B | 383 | 26.2 |  | B |  | 544 | 22.8 |  | B |  |
|  |  | C | 38 | 37.1 |  | C |  | 82 | 37.5 |  | C |  |
|  |  | D | 708 | 22.0 |  | B |  | 440 | 21.2 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 268 | 27.2 | 25.9 | B | B→B | 348 | 30.8 | 27.1 | C | B→B |
|  |  | B | 128 | 28.0 |  | B |  | 237 | 29.2 |  | B |  |
|  |  | C | 484 | 23.9 |  | B |  | 526 | 23.1 |  | B |  |
|  |  | D | 114 | 27.7 |  | B |  | 88 | 27.5 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 302 | 47.7 | 35.4 | D | C→C | 149 | 43.5 | 40.7 | C | C→C |
|  |  | B | 663 | 34.0 |  | C |  | 939 | 43.6 |  | C |  |
|  |  | C | 223 | 43.5 |  | C |  | 423 | 48.4 |  | D |  |
|  |  | D | 559 | 28.0 |  | B |  | 572 | 29.6 |  | B |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準開發前→後 |
| 港埠路二段/ 港埠路三段 | 大勇路- 港埠路二段431巷 | 60 | 往南 | 6,050 | 722 | 0.12 | 38.7 | B→B | 537 | 0.09 | 38.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 791 | 0.13 | 38.4 | B→B | 605 | 0.10 | 37.6 | B→B |
| 大勇路 | 八德東路- 港埠路三段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 175 | 0.05 | 33.2 | B→B | 175 | 0.05 | 32.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 103 | 0.03 | 34.5 | B→B | 137 | 0.04 | 34.9 | B→B |
| 大仁路二段 | 八德東路- 港埠路二段 |  | 往東 | 3,550 | 764 | 0.22 | 31.7 | B→B | 468 | 0.13 | 31.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 414 | 0.12 | 33.9 | B→B | 506 | 0.14 | 34.1 | B→B |
| 四維路一段 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 125 | 0.05 | 36.7 | A→A | 155 | 0.07 | 37.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 134 | 0.06 | 37.2 | A→A | 79 | 0.03 | 36.6 | A→A |
| 四維路 | 大仁路二段- 大智路二段 |  | 往南 | 2,250 | 228 | 0.10 | 32.0 | B→B | 283 | 0.13 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 248 | 0.11 | 31.6 | B→B | 227 | 0.10 | 31.2 | B→B |
| 港新一路 | 四維路一段- 港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 287 | 0.12 | 38.0 | A→A | 209 | 0.09 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 31 | 0.01 | 38.5 | A→A | 32 | 0.01 | 38.2 | A→A |
| 四維東路 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 1,100 | 340 | 0.31 | 36.1 | A→A | 216 | 0.20 | 35.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 180 | 0.16 | 37.6 | A→A | 163 | 0.15 | 36.3 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 大勇路 / 港埠路三段 |  | A | ― | ― | 25.4 | ― | B→B | ― | ― | 23.6 | ― | B→B |
|  |  | B | 383 | 26.2 |  | B |  | 544 | 22.8 |  | B |  |
|  |  | C | 166 | 38.8 |  | C |  | 121 | 37.9 |  | C |  |
|  |  | D | 723 | 22.0 |  | B |  | 547 | 21.2 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 348 | 27.4 | 25.9 | B | B→B | 433 | 31.0 | 27.1 | C | B→B |
|  |  | B | 128 | 28.0 |  | B |  | 237 | 29.2 |  | B |  |
|  |  | C | 484 | 23.9 |  | B |  | 526 | 23.1 |  | B |  |
|  |  | D | 114 | 27.7 |  | B |  | 88 | 27.5 |  | B |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 310 | 48.0 | 37.7 | D | C→C | 187 | 44.5 | 43.0 | C | C→C |
|  |  | B | 683 | 35.1 |  | C |  | 1053 | 47.3 |  | D |  |
|  |  | C | 454 | 47.4 |  | D |  | 478 | 49.2 |  | D |  |
|  |  | D | 559 | 28.0 |  | B |  | 572 | 29.6 |  | B |  |

現況路口轉向交通量