豐邑建設股份有限公司臺中市西屯區惠民段118地號等2筆土地集合住宅、店鋪大樓新建工程(第一次變更設計)交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準 |
| 市政路 | 黎明路二段- 朝富路 | 60 | 往東 | 5,250 | 2,174 | 0.41 | 32.6 | 0.54 | C | 2,410 | 0.46 | 30.6 | 0.51 | C | 1,808 | 0.34 | 36.1 | 0.60 | B |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,224 | 0.35 | 32.8 | 0.55 | C | 2,151 | 0.34 | 31.3 | 0.52 | C | 1,598 | 0.25 | 36.8 | 0.61 | B |
|  | 朝富路- 河南路三段 |  | 往東 | 5,250 | 2,161 | 0.41 | 33.1 | 0.55 | C | 2,831 | 0.54 | 29.0 | 0.48 | D | 1,926 | 0.37 | 33.5 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 2,554 | 0.41 | 34.3 | 0.57 | C | 2,150 | 0.34 | 33.7 | 0.56 | C | 2,013 | 0.32 | 33.9 | 0.57 | C |
|  | 河南路三段- 惠來路二段 |  | 往東 | 5,250 | 2,037 | 0.39 | 32.5 | 0.54 | C | 2,441 | 0.46 | 31.5 | 0.53 | C | 1,609 | 0.31 | 37.3 | 0.62 | B |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 2,157 | 0.41 | 27.9 | 0.47 | D | 1,935 | 0.37 | 27.9 | 0.47 | D | 1,859 | 0.35 | 28.6 | 0.48 | D |
| 河南路三段 | 市政北二路- 市政北一路 | 50 | 往南 | 2,800 | 843 | 0.30 | 31.7 | 0.63 | B | 1,064 | 0.38 | 28.8 | 0.58 | C | 858 | 0.31 | 31.4 | 0.63 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,046 | 0.37 | 32.5 | 0.65 | B | 1,196 | 0.43 | 29.5 | 0.59 | C | 994 | 0.36 | 31.2 | 0.62 | B |
|  | 市政北一路- 市政路 |  | 往南 | 2,800 | 867 | 0.31 | 26.8 | 0.54 | C | 1,191 | 0.43 | 24.2 | 0.48 | D | 1,117 | 0.40 | 26.5 | 0.53 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,161 | 0.41 | 31.6 | 0.63 | B | 1,242 | 0.44 | 28.7 | 0.57 | C | 1,293 | 0.46 | 28.4 | 0.57 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 市政路/ 黎明路二段 路口 |  | A | 2,195 | 36.1 | 40.4 | C | 2,077 | 36.2 | 42.3 | C | 1,366 | 33.3 | 37.8 | C |
|  |  | B | 1,196 | 47.8 |  |  | 1,244 | 48.2 |  |  | 751 | 44.2 |  |  |
|  |  | C | 2,181 | 37.3 |  |  | 2,459 | 38.4 |  |  | 1,550 | 34.1 |  |  |
|  |  | D | 529 | 54.2 |  |  | 929 | 58.2 |  |  | 442 | 53.4 |  |  |
| 市政路/ 朝富路 路口 |  | A | 2,480 | 36.7 | 38.1 | C | 2,150 | 35.4 | 38.2 | C | 1,602 | 33.0 | 35.4 | C |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 2,174 | 39.5 |  |  | 2,411 | 39.3 |  |  | 1,808 | 36.5 |  |  |
|  |  | D | 260 | 39.0 |  |  | 714 | 43.0 |  |  | 371 | 39.6 |  |  |
| 市政路/ 河南路三段 路口 |  | A | 2,144 | 47.0 | 50.6 | D | 1,936 | 46.3 | 50.9 | D | 1,860 | 45.5 | 49.7 | D |
|  |  | B | 1,276 | 60.8 |  |  | 1,042 | 57.6 |  |  | 1,072 | 57.4 |  |  |
|  |  | C | 1,980 | 47.8 |  |  | 2,505 | 50.4 |  |  | 1,845 | 47.8 |  |  |
|  |  | D | 867 | 51.2 |  |  | 1,192 | 53.3 |  |  | 1,117 | 52.4 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 市政路/ 惠來路一段 路口 |  | A | 2,041 | 44.3 | 47.1 | D | 1,720 | 43.1 | 48.3 | D | 1,318 | 40.1 | 43.0 | C |
|  |  | B | 710 | 54.2 |  |  | 647 | 52.9 |  |  | 242 | 49.4 |  |  |
|  |  | C | 2,037 | 46.9 |  |  | 2,442 | 48.0 |  |  | 1,564 | 43.1 |  |  |
|  |  | D | 515 | 49.4 |  |  | 1,050 | 54.5 |  |  | 383 | 48.5 |  |  |
| 市政北一路/河南路三段 路口 |  | A | 226 | 25.3 | 18.9 | B | 343 | 26.9 | 19.4 | B | 239 | 25.7 | 17.8 | B |
|  |  | B | 1,161 | 16.2 |  |  | 1,242 | 16.5 |  |  | 1,007 | 15.5 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 843 | 21.0 |  |  | 1,064 | 20.3 |  |  | 858 | 18.4 |  |  |
| 市政南一路/河南路四段 路口 |  | A | 220 | 42.7 | 30.2 | C | 167 | 42.1 | 30.3 | C | 154 | 42.0 | 27.2 | B |
|  |  | B | 1,141 | 31.2 |  |  | 1,017 | 27.9 |  |  | 637 | 26.9 |  |  |
|  |  | C | 306 | 43.1 |  |  | 532 | 45.4 |  |  | 229 | 42.3 |  |  |
|  |  | D | 840 | 20.9 |  |  | 1,237 | 24.2 |  |  | 739 | 19.8 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準現況→ 開發前 | 周邊 開發案 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準現況→ 開發前 |
| 市政路 | 黎明路二段- 朝富路 | 60 | 往東 | 5,250 | 89 | 2,396 | 0.46 | 32.5 | 0.54 | C→C | 98 | 2,656 | 0.51 | 30.4 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 61 | 2,422 | 0.38 | 32.8 | 0.55 | C→C | 83 | 2,366 | 0.38 | 31.3 | 0.52 | C→C |
|  | 朝富路- 河南路三段 |  | 往東 | 5,250 | 89 | 2,382 | 0.45 | 33.0 | 0.55 | C→C | 98 | 3,103 | 0.59 | 28.6 | 0.48 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 539 | 3,250 | 0.52 | 33.9 | 0.57 | C→C | 545 | 2,827 | 0.45 | 33.5 | 0.56 | C→C |
|  | 河南路三段- 惠來路二段 |  | 往東 | 5,250 | 78 | 2,240 | 0.43 | 32.4 | 0.54 | C→C | 240 | 2,831 | 0.54 | 31.1 | 0.52 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 395 | 2,685 | 0.51 | 27.6 | 0.46 | D→D | 299 | 2,353 | 0.45 | 27.8 | 0.46 | D→D |
| 河南路三段 | 市政北二路- 市政北一路 | 50 | 往北 | 2,800 | 133 | 1,028 | 0.37 | 31.7 | 0.63 | B→B | 148 | 1,277 | 0.46 | 28.7 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 2,800 | 58 | 1,168 | 0.42 | 32.4 | 0.65 | B→B | 14 | 1,283 | 0.46 | 29.4 | 0.59 | C→C |
|  | 市政北一路- 市政路 |  | 往南 | 2,800 | 300 | 1,220 | 0.44 | 26.7 | 0.53 | C→C | 608 | 1,872 | 0.67 | 22.6 | 0.45 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 213 | 1,445 | 0.52 | 31.3 | 0.63 | B→B | 52 | 1,370 | 0.49 | 28.6 | 0.57 | C→C |

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務水準現況→ 開發前 |
| 市政路 | 黎明路二段- 朝富路 | 60 | 往東 | 5,250 | 0 | 1,919 | 0.37 | 36.1 | 0.60 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 0 | 1,696 | 0.27 | 36.8 | 0.61 | B→B |
|  | 朝富路- 河南路三段 |  | 往東 | 5,250 | 0 | 2,044 | 0.39 | 33.5 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 0 | 2,137 | 0.34 | 33.9 | 0.56 | C→C |
|  | 河南路三段- 惠來路二段 |  | 往東 | 5,250 | 0 | 1,708 | 0.33 | 37.3 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 0 | 1,973 | 0.38 | 28.6 | 0.48 | D→D |
| 河南路三段 | 市政北二路- 市政北一路 | 50 | 往南 | 2,800 | 0 | 911 | 0.33 | 31.4 | 0.63 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 0 | 1,055 | 0.38 | 31.2 | 0.62 | B→B |
|  | 市政北一路- 市政路 |  | 往南 | 2,800 | 0 | 1,186 | 0.42 | 26.5 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 0 | 1,372 | 0.49 | 28.3 | 0.57 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 市政路/ 黎明路二段 路口 |  | A | 2,391 | 37.1 | 41.3 | C→C | 2,287 | 37.2 | 43.3 | C→C | 1,450 | 33.7 | 38.1 | C→C |
|  |  | B | 1,269 | 48.5 |  |  | 1,320 | 49.0 |  |  | 797 | 44.5 |  |  |
|  |  | C | 2,404 | 38.5 |  |  | 2,708 | 40.0 |  |  | 1,645 | 34.8 |  |  |
|  |  | D | 561 | 54.5 |  |  | 986 | 58.8 |  |  | 469 | 53.7 |  |  |
| 市政路/ 朝富路 路口 |  | A | 2,770 | 38.2 | 39.3 | C→C | 2,492 | 36.8 | 39.4 | C→C | 1,700 | 33.4 | 35.8 | C→C |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 2,396 | 40.6 |  |  | 2,657 | 40.7 |  |  | 1,919 | 37.1 |  |  |
|  |  | D | 276 | 39.1 |  |  | 758 | 43.4 |  |  | 394 | 39.8 |  |  |
| 市政路/ 河南路三段 路口 |  | A | 2,671 | 50.9 | 53.8 | D→D | 2,236 | 48.0 | 54.8 | D→D | 1,974 | 46.2 | 50.3 | D→D |
|  |  | B | 1,437 | 63.3 |  |  | 1,168 | 59.5 |  |  | 1,138 | 58.0 |  |  |
|  |  | C | 2,190 | 50.8 |  |  | 2,757 | 52.9 |  |  | 1,958 | 48.4 |  |  |
|  |  | D | 1,220 | 54.4 |  |  | 1,873 | 62.5 |  |  | 1,186 | 52.9 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 市政路/ 惠來路一段 路口 |  | A | 2,222 | 45.6 | 49.0 | D→D | 1,892 | 44.0 | 51.7 | D→D | 1,399 | 40.5 | 43.4 | C→C |
|  |  | B | 759 | 54.9 |  |  | 719 | 55.2 |  |  | 257 | 49.5 |  |  |
|  |  | C | 2,240 | 49.3 |  |  | 2,832 | 53.2 |  |  | 1,660 | 43.6 |  |  |
|  |  | D | 747 | 52.2 |  |  | 1,305 | 57.6 |  |  | 407 | 48.7 |  |  |
| 市政北一路/河南路三段 路口 |  | A | 240 | 25.4 | 20.0 | B→B | 364 | 27.2 | 21.1 | B→B | 254 | 25.9 | 18.2 | B→B |
|  |  | B | 1,445 | 17.6 |  |  | 1,370 | 17.2 |  |  | 1,069 | 15.8 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 1,028 | 22.2 |  |  | 1,277 | 23.6 |  |  | 911 | 18.8 |  |  |
| 市政南一路/河南路四段 路口 |  | A | 233 | 42.9 | 31.5 | C→C | 177 | 42.2 | 31.6 | C→C | 163 | 42.1 | 27.6 | B→B |
|  |  | B | 1,294 | 33.7 |  |  | 1,141 | 29.6 |  |  | 676 | 27.3 |  |  |
|  |  | C | 325 | 43.3 |  |  | 565 | 45.8 |  |  | 243 | 42.5 |  |  |
|  |  | D | 928 | 21.5 |  |  | 1,425 | 26.2 |  |  | 784 | 20.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 市政路 | 黎明路二段- 朝富路 | 60 | 往東 | 5,250 | 19 | 2,415 | 0.46 | 32.5 | 0.54 | C→C | 115 | 2,770 | 0.53 | 30.3 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 123 | 2,545 | 0.40 | 32.7 | 0.55 | C→C | 30 | 2,396 | 0.38 | 31.3 | 0.52 | C→C |
|  | 朝富路- 河南路三段 |  | 往東 | 5,250 | 19 | 2,401 | 0.46 | 33.0 | 0.55 | C→C | 115 | 3,217 | 0.61 | 28.4 | 0.47 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 0 | 3,250 | 0.52 | 33.9 | 0.57 | C→C | 0 | 2,827 | 0.45 | 33.5 | 0.56 | C→C |
|  | 河南路三段- 惠來路二段 |  | 往東 | 5,250 | 0 | 2,240 | 0.43 | 32.4 | 0.54 | C→C | 0 | 2,831 | 0.54 | 31.1 | 0.52 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 98 | 2,783 | 0.53 | 27.5 | 0.46 | D→D | 613 | 2,966 | 0.56 | 27.2 | 0.45 | D→D |
| 河南路三段 | 市政北二路- 市政北一路 | 50 | 往南 | 2,800 | 28 | 1,056 | 0.38 | 31.6 | 0.63 | B→B | 173 | 1,451 | 0.52 | 28.4 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 324 | 1,492 | 0.53 | 32.0 | 0.64 | B→B | 77 | 1,361 | 0.49 | 29.3 | 0.59 | C→C |
|  | 市政北一路- 市政路 |  | 往南 | 2,800 | 0 | 1,220 | 0.44 | 26.7 | 0.53 | C→C | 0 | 1,872 | 0.67 | 22.6 | 0.45 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 856 | 2,301 | 0.82 | 25.2 | 0.50 | B→C | 206 | 1,576 | 0.56 | 28.1 | 0.56 | C→C |

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 市政路 | 黎明路二段- 朝富路 | 60 | 往東 | 5,250 | 31 | 1,950 | 0.37 | 36.1 | 0.60 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 20 | 1,716 | 0.27 | 36.8 | 0.61 | B→B |
|  | 朝富路- 河南路三段 |  | 往東 | 5,250 | 31 | 2,075 | 0.40 | 33.5 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 0 | 2,137 | 0.34 | 33.9 | 0.56 | C→C |
|  | 河南路三段- 惠來路二段 |  | 往東 | 5,250 | 0 | 1,708 | 0.33 | 37.3 | 0.62 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 164 | 2,137 | 0.41 | 28.5 | 0.48 | D→D |
| 河南路三段 | 市政北二路- 市政北一路 | 50 | 往南 | 2,800 | 46 | 957 | 0.34 | 31.4 | 0.63 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 49 | 1,104 | 0.39 | 31.2 | 0.62 | B→B |
|  | 市政北一路- 市政路 |  | 往南 | 2,800 | 0 | 1,186 | 0.42 | 26.5 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 132 | 1,504 | 0.54 | 28.1 | 0.56 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 市政路/ 黎明路二段 路口 |  | A | 2,514 | 37.8 | 41.5 | C→C | 2,317 | 37.3 | 43.5 | C→C | 1,469 | 33.7 | 38.2 | C→C |
|  |  | B | 1,269 | 48.5 |  |  | 1,320 | 49.0 |  |  | 797 | 44.5 |  |  |
|  |  | C | 2,422 | 38.6 |  |  | 2,822 | 40.8 |  |  | 1,676 | 34.7 |  |  |
|  |  | D | 561 | 54.5 |  |  | 986 | 58.8 |  |  | 469 | 53.7 |  |  |
| 市政路/ 朝富路 路口 |  | A | 2,893 | 38.9 | 39.7 | C→C | 2,522 | 37.0 | 39.9 | C→C | 1,719 | 33.5 | 35.9 | C→C |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 2,415 | 40.7 |  |  | 2,771 | 41.5 |  |  | 1,950 | 37.2 |  |  |
|  |  | D | 399 | 39.9 |  |  | 788 | 43.4 |  |  | 413 | 39.9 |  |  |
| 市政路/ 河南路三段 路口 |  | A | 2,671 | 50.9 | 53.8 | D→D | 2,236 | 48.0 | 55.0 | D→D | 1,974 | 46.2 | 50.3 | D→D |
|  |  | B | 1,437 | 63.3 |  |  | 1,168 | 59.5 |  |  | 1,138 | 58.0 |  |  |
|  |  | C | 2,209 | 50.9 |  |  | 2,871 | 53.7 |  |  | 1,989 | 48.5 |  |  |
|  |  | D | 1,220 | 54.4 |  |  | 1,873 | 62.5 |  |  | 1,186 | 52.9 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 市政路/ 惠來路一段 路口 |  | A | 2,234 | 45.7 | 51.0 | D→D | 1,970 | 44.4 | 59.7 | D→D | 1,419 | 40.6 | 44.4 | C→C |
|  |  | B | 797 | 57.4 |  |  | 944 | 99.5 |  |  | 318 | 56.2 |  |  |
|  |  | C | 2,240 | 49.3 |  |  | 2,832 | 53.2 |  |  | 1,660 | 43.6 |  |  |
|  |  | D | 1,111 | 60.6 |  |  | 1,693 | 66.0 |  |  | 537 | 50.1 |  |  |
| 市政北一路/河南路三段 路口 |  | A | 240 | 25.4 | 25.6 | B→B | 364 | 27.2 | 42.0 | B→C | 254 | 25.9 | 19.0 | B→B |
|  |  | B | 2,301 | 26.2 |  |  | 1,576 | 18.3 |  |  | 1,201 | 16.3 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 1,056 | 24.5 |  |  | 1,451 | 71.3 |  |  | 957 | 20.4 |  |  |
| 市政南一路/河南路四段 路口 |  | A | 233 | 42.9 | 31.8 | C→C | 177 | 42.2 | 33.7 | C→C | 163 | 42.1 | 28.3 | B→B |
|  |  | B | 1,294 | 33.7 |  |  | 1,141 | 29.6 |  |  | 676 | 27.3 |  |  |
|  |  | C | 325 | 43.3 |  |  | 565 | 45.8 |  |  | 243 | 42.5 |  |  |
|  |  | D | 947 | 22.5 |  |  | 1,540 | 31.2 |  |  | 815 | 22.1 |  |  |

- 現況路口轉向交通量