登仰建設股份有限公司

臺中市南區番婆段403地號

集合住宅新建工程土地交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率 / 速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率 / 速限比 | 服務水準 |
| 文心 南路 | 精誠南路- 建國北路一段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,091 | 0.35 | 35.9 | 0.72 | B | 1,514 | 0.49 | 37.7 | 0.75 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,337 | 0.43 | 31.4 | 0.63 | B | 1,427 | 0.46 | 33.8 | 0.68 | B |
|  | 建國北路一段-復興北路 |  | 往南 | 4,200 | 1,219 | 0.29 | 35.5 | 0.71 | B | 1,402 | 0.33 | 35.6 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 885 | 0.21 | 34.7 | 0.69 | B | 1,183 | 0.28 | 35.3 | 0.71 | B |
| 大慶街二段 | 建國南路一段- 復興路一段 |  | 往南 | 1,750 | 392 | 0.22 | 27.4 | 0.55 | C | 426 | 0.24 | 25.8 | 0.52 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 550 | 0.31 | 27.8 | 0.56 | C | 465 | 0.27 | 26.6 | 0.53 | C |
| 復興 北路 | 文心南路- 環中路六段 |  | 往東 | 2,050 | 665 | 0.32 | 26.7 | 0.53 | C | 842 | 0.41 | 29.6 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 947 | 0.46 | 37.3 | 0.75 | B | 685 | 0.33 | 37.8 | 0.76 | B |
| 建國 北路 一段 | 東興路一段- 文心南路 |  | 往東 | 1,950 | 1,030 | 0.53 | 34.4 | 0.69 | B | 1,032 | 0.59 | 29.0 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 755 | 0.39 | 28.2 | 0.56 | C | 1,212 | 0.69 | 24.1 | 0.48 | D |
|  | 文心南路- 環中路六段 |  | 往東 | 2,800 | 1,107 | 0.40 | 35.6 | 0.71 | B | 997 | 0.36 | 29.7 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,800 | 919 | 0.33 | 37.5 | 0.75 | B | 1,310 | 0.47 | 35.4 | 0.71 | B |
| 建國 南路 一段 | 東興路一段以西 |  | 往東 | 1,750 | 304 | 0.17 | 31.1 | 0.62 | B | 465 | 0.24 | 32.8 | 0.66 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 482 | 0.28 | 27.5 | 0.55 | C | 367 | 0.19 | 35.3 | 0.71 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 文心南路 / 建國北路 一段 |  | A | 755 | 47.1 | 41.4 | C | 1,032 | 70.9 | 52.3 | D |
|  |  | B | 1,219 | 42.6 |  |  | 1,183 | 42.3 |  |  |
|  |  | C | 1,107 | 30.7 |  |  | 1,311 | 33.3 |  |  |
|  |  | D | 1,092 | 47.1 |  |  | 1,514 | 63.8 |  |  |
| 建國南路一段 / 大慶街 二段 |  | A | 482 | 73.8 | 46.1 | D | 367 | 63.4 | 45.2 | D |
|  |  | B | 550 | 57.7 |  |  | 465 | 55.6 |  |  |
|  |  | C | 151 | 55.5 |  |  | 176 | 56.2 |  |  |
|  |  | D | 1,844 | 41.6 |  |  | 1,991 | 44.5 |  |  |
|  |  | E | 202 | 35.3 |  |  | 248 | 36.8 |  |  |
|  |  | F | 983 | 352 |  |  | 966 | 35.4 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街 二段 |  | A | 947 | 34.8 | 33.1 | C | 685 | 33.9 | 34.2 | C |
|  |  | B | 696 | 34.0 |  |  | 485 | 30.1 |  |  |
|  |  | C | 558 | 32.0 |  |  | 801 | 34.6 |  |  |
|  |  | D | 305 | 27.5 |  |  | 800 | 36.5 |  |  |
| 文心南路 / 復興北路 |  | A | 846 | 55.4 | 50.2 | D | 961 | 110.3 | 54.0 | D |
|  |  | B | 1,823 | 58.0 |  |  | 1,562 | 35.8 |  |  |
|  |  | C | 411 | 55.0 |  |  | 813 | 63.0 |  |  |
|  |  | D | 938 | 28.1 |  |  | 1,813 | 35.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 文心 南路 | 精誠南路- 建國北路一段 | 50或50 以下 | 往南 | 3,100 | 11 | 1,179 | 0.38 | 35.9 | 0.72 | B→B | 56 | 1,678 | 0.54 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 92 | 1,523 | 0.49 | 31.2 | 0.62 | B→B | 19 | 1,547 | 0.50 | 33.6 | 0.67 | B→B |
|  | 建國北路一段-復興北路 |  | 往南 | 4,200 | 11 | 1,316 | 0.31 | 35.5 | 0.71 | B→B | 56 | 1,558 | 0.53 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 0 | 948 | 0.23 | 34.7 | 0.69 | B→B | 0 | 1,267 | 0.43 | 35.1 | 0.70 | B→B |
| 大慶街二段 | 建國南路一段-復興路一段 |  | 往東 | 1,750 | 17 | 437 | 0.25 | 27.4 | 0.55 | C→C | 84 | 541 | 0.31 | 25.8 | 0.52 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 13 | 602 | 0.34 | 27.8 | 0.56 | C→C | 24 | 522 | 0.30 | 26.6 | 0.53 | C→C |
| 復興 北路 | 文心南路- 環中路六段 |  | 往東 | 2,050 | 4 | 716 | 0.35 | 26.7 | 0.53 | C→C | 8 | 910 | 0.44 | 29.6 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 12 | 1,026 | 0.50 | 37.1 | 0.74 | B→B | 1 | 735 | 0.36 | 37.8 | 0.76 | B→B |
| 建國 北路 一段 | 東興路一段- 文心南路 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 1,103 | 0.57 | 34.1 | 0.68 | B→B | 0 | 1,105 | 0.63 | 28.5 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 0 | 809 | 0.41 | 28.2 | 0.56 | C→C | 0 | 1,298 | 0.74 | 23.1 | 0.46 | D→D |
|  | 文心南路- 環中路六段 |  | 往東 | 2,800 | 25 | 1,211 | 0.43 | 35.6 | 0.71 | B→B | 81 | 1,149 | 0.41 | 29.7 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,800 | 5 | 990 | 0.35 | 37.5 | 0.75 | B→B | 10 | 1,413 | 0.50 | 35.2 | 0.70 | B→B |
| 建國 南路 一段 | 建國南路一段(西側囊底)- 東興路一段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 326 | 0.19 | 31.1 | 0.62 | B→B | 0 | 498 | 0.26 | 32.8 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 516 | 0.29 | 27.5 | 0.55 | C→C | 0 | 393 | 0.20 | 35.3 | 0.71 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 文心南路 / 建國北路 一段 |  | A | 787 | 47.8 | 42.3 | C→C | 1,075 | 74.2 | 57.3 | D→D |
|  |  | B | 1,362 | 44.1 |  |  | 1,252 | 42.9 |  |  |
|  |  | C | 1,153 | 31.3 |  |  | 1,366 | 34.2 |  |  |
|  |  | D | 1,149 | 47.5 |  |  | 1,634 | 76.4 |  |  |
| 建國南路一段 / 大慶街 二段 |  | A | 509 | 77.3 | 48.3 | D→D | 388 | 64.3 | 48.2 | D→D |
|  |  | B | 594 | 58.8 |  |  | 515 | 56.6 |  |  |
|  |  | C | 160 | 55.7 |  |  | 186 | 56.5 |  |  |
|  |  | D | 1,948 | 44.8 |  |  | 2,103 | 49.6 |  |  |
|  |  | E | 213 | 35.7 |  |  | 262 | 37.4 |  |  |
|  |  | F | 1,038 | 35.9 |  |  | 1,020 | 36.1 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街 二段 |  | A | 1,010 | 35.0 | 33.7 | C→C | 772 | 33.9 | 35.6 | C→C |
|  |  | B | 734 | 34.7 |  |  | 507 | 30.4 |  |  |
|  |  | C | 581 | 32.1 |  |  | 835 | 34.9 |  |  |
|  |  | D | 335 | 27.9 |  |  | 925 | 40.5 |  |  |
| 文心南路 / 復興北路 |  | A | 894 | 56.7 | 52.2 | D→D | 1,015 | 119.2 | 56.8 | D→D |
|  |  | B | 2,017 | 61.2 |  |  | 1,670 | 37.1 |  |  |
|  |  | C | 435 | 56.2 |  |  | 860 | 65.9 |  |  |
|  |  | D | 1,002 | 28.3 |  |  | 1,972 | 37.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 文心 南路 | 精誠南路- 建國北路一段 | 50或50 以下 | 往南 | 3,100 | 0 | 1,179 | 0.38 | 35.9 | 0.72 | B→B | 0 | 1,678 | 0.54 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 0 | 1,523 | 0.49 | 31.2 | 0.62 | B→B | 0 | 1,547 | 0.50 | 33.6 | 0.67 | B→B |
|  | 建國北路一段-復興北路 |  | 往南 | 4,200 | 0 | 1,316 | 0.31 | 35.5 | 0.71 | B→B | 0 | 1,558 | 0.53 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 0 | 948 | 0.23 | 34.7 | 0.69 | B→B | 0 | 1,267 | 0.43 | 35.1 | 0.70 | B→B |
| 大慶街二段 | 建國南路一段-復興路一段 |  | 往東 | 1,750 | 8 | 444 | 0.25 | 27.4 | 0.55 | C→C | 33 | 573 | 0.33 | 25.8 | 0.52 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 42 | 644 | 0.37 | 27.8 | 0.56 | C→C | 18 | 540 | 0.31 | 26.6 | 0.53 | C→C |
| 復興 北路 | 文心南路- 環中路六段 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 716 | 0.35 | 26.7 | 0.53 | C→C | 0 | 910 | 0.44 | 29.6 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 1,026 | 0.50 | 37.1 | 0.74 | B→B | 0 | 735 | 0.36 | 37.8 | 0.76 | B→B |
| 建國 北路 一段 | 東興路一段- 文心南路 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 1,103 | 0.57 | 34.1 | 0.68 | B→B | 0 | 1,105 | 0.63 | 28.5 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 0 | 809 | 0.41 | 28.2 | 0.56 | C→C | 0 | 1,298 | 0.74 | 23.1 | 0.46 | D→D |
|  | 文心南路- 環中路六段 |  | 往南 | 2,800 | 12 | 1,223 | 0.44 | 35.5 | 0.71 | B→B | 89 | 1,239 | 0.44 | 29.6 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 106 | 1,096 | 0.39 | 37.5 | 0.75 | B→B | 22 | 1,435 | 0.51 | 35.1 | 0.70 | B→B |
| 建國 南路 一段 | 建國南路一段(西側囊底)- 東興路一段 |  | 往南 | 1,950 | 76 | 401 | 0.23 | 31.1 | 0.62 | B→B | 18 | 516 | 0.26 | 32.8 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 11 | 527 | 0.30 | 27.5 | 0.55 | C→C | 49 | 442 | 0.23 | 35.3 | 0.71 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 文心南路 / 建國北路 一段 |  | A | 787 | 47.8 | 42.3 | C→C | 1,075 | 74.2 | 57.3 | D→D |
|  |  | B | 1,362 | 44.1 |  |  | 1,252 | 42.9 |  |  |
|  |  | C | 1,153 | 31.3 |  |  | 1,366 | 34.2 |  |  |
|  |  | D | 1,149 | 47.5 |  |  | 1,634 | 76.4 |  |  |
| 建國南路一段 / 大慶街 二段 |  | A | 520 | 79.4 | 50.4 | D→D | 436 | 64.3 | 48.8 | D→D |
|  |  | B | 599 | 58.8 |  |  | 547 | 57.9 |  |  |
|  |  | C | 454 | 69.9 |  |  | 252 | 56.4 |  |  |
|  |  | D | 1,948 | 44.8 |  |  | 2,103 | 49.6 |  |  |
|  |  | E | 225 | 36.1 |  |  | 361 | 41.6 |  |  |
|  |  | F | 1,038 | 35.9 |  |  | 1,020 | 36.1 |  |  |
| 復興北路 / 大慶街 二段 |  | A | 1,010 | 35.6 | 33.8 | C→C | 772 | 37.5 | 36.8 | C→C |
|  |  | B | 742 | 35.1 |  |  | 539 | 31.0 |  |  |
|  |  | C | 581 | 32.1 |  |  | 835 | 34.9 |  |  |
|  |  | D | 376 | 28.5 |  |  | 943 | 42.0 |  |  |
| 文心南路 / 復興北路 |  | A | 894 | 56.7 | 52.2 | D→D | 1,015 | 119.2 | 56.8 | D→D |
|  |  | B | 2,017 | 61.2 |  |  | 1,670 | 37.1 |  |  |
|  |  | C | 435 | 56.2 |  |  | 860 | 65.9 |  |  |
|  |  | D | 1,002 | 28.3 |  |  | 1,972 | 37.2 |  |  |

現況路口轉向交通量