櫻花建設股份有限公司

臺中市太平區福億段5地號等7筆

集合住宅、店鋪大樓開發案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 太堤西路 南段 | 新仁路一段- 永祥街 | 往東 | 950 | 316 | 0.33 | 27.3 | 0.55 | C | 316 | 0.33 | 22.1 | 0.44 | D | 316 | 0.33 | 31.5 | 0.63 | B |
|  |  | 往西 | 950 | 391 | 0.41 | 27.4 | 0.55 | C | 391 | 0.41 | 23.0 | 0.46 | D | 391 | 0.41 | 27.4 | 0.55 | C |
|  | 永祥街- 長億六街 | 往東 | 950 | 357 | 0.38 | 41.8 | 0.84 | A | 357 | 0.38 | 43.1 | 0.86 | A | 357 | 0.38 | 40.7 | 0.81 | A |
|  |  | 往西 | 950 | 293 | 0.31 | 43.4 | 0.87 | A | 293 | 0.31 | 44.4 | 0.89 | A | 293 | 0.31 | 41.0 | 0.82 | A |
| 長億六街 | 長億路- 永祥街 | 往南 | 950 | 982 | 1.03 | 30.1 | 0.60 | B | 982 | 1.03 | 38.7 | 0.77 | B | 982 | 1.03 | 34.9 | 0.70 | B |
|  |  | 往北 | 950 | 603 | 0.63 | 29.8 | 0.60 | C | 603 | 0.63 | 28.4 | 0.57 | C | 603 | 0.63 | 32.1 | 0.64 | B |
|  | 永祥街- 太堤西路 | 往南 | 950 | 971 | 1.02 | 28.2 | 0.56 | C | 971 | 1.02 | 27.3 | 0.55 | C | 971 | 1.02 | 34.3 | 0.69 | B |
|  |  | 往北 | 950 | 622 | 0.65 | 26.2 | 0.52 | C | 622 | 0.65 | 30.1 | 0.60 | B | 622 | 0.65 | 38.2 | 0.76 | B |
|  | 太堤西路- 太堤東路 | 往南 | 950 | 1,365 | 1.44 | 32.3 | 0.65 | B | 1,365 | 1.44 | 39.5 | 0.79 | B | 1,365 | 1.44 | 32.3 | 0.65 | B |
|  |  | 往北 | 950 | 724 | 0.76 | 30.9 | 0.62 | B | 724 | 0.76 | 30.6 | 0.61 | B | 724 | 0.76 | 34.8 | 0.70 | B |
| 永祥街 | 太堤西路- 長億六街 | 往南 | 950 | 117 | 0.12 | 34.0 | 0.68 | B | 117 | 0.12 | 34.2 | 0.68 | B | 117 | 0.12 | 42.5 | 0.85 | A |
|  |  | 往北 | 950 | 103 | 0.11 | 33.3 | 0.67 | B | 103 | 0.11 | 30.9 | 0.62 | B | 103 | 0.11 | 40.9 | 0.82 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 太堤西路 / 永祥街 |  | A | 285 | 11.2 | 14.7 | A | 333 | 11.4 | 12.6 | A | 214 | 10.9 | 12.3 | A |
|  |  | B | 5 | 30.7 |  |  | 11 | 30.8 |  |  | 7 | 30.8 |  |  |
|  |  | C | 388 | 12.1 |  |  | 409 | 12.2 |  |  | 234 | 11.0 |  |  |
|  |  | D | 111 | 32.0 |  |  | 26 | 27.5 |  |  | 32 | 27.6 |  |  |
| 太堤西路 / 長億六街 |  | A | 724 | 41.3 | 49.4 | D | 1,242 | 46.9 | 36.1 | C | 493 | 20.9 | 21.4 | B |
|  |  | B | 357 | 27.5 |  |  | 405 | 32.5 |  |  | 222 | 23.9 |  |  |
|  |  | C | 953 | 53.0 |  |  | 582 | 21.7 |  |  | 370 | 19.1 |  |  |
|  |  | D | 153 | 36.2 |  |  | 27 | 31.4 |  |  | 36 | 31.7 |  |  |
|  |  | E | 546 | 71.7 |  |  | 442 | 28.2 |  |  | 259 | 22.3 |  |  |
| 太平三街 / 長億六街 |  | A | 112 | 18.7 | 13.3 | A | 178 | 20.0 | 13.9 | A | 142 | 19.3 | 13.5 | A |
|  |  | B | 520 | 11.8 |  |  | 527 | 12.0 |  |  | 523 | 11.8 |  |  |
|  |  | C | 152 | 19.9 |  |  | 169 | 19.8 |  |  | 133 | 19.1 |  |  |
|  |  | D | 482 | 11.5 |  |  | 493 | 11.9 |  |  | 519 | 12.2 |  |  |
| 太堤西路 / 長億十二街 |  | A | 476 | 68.3 | 49.4 | D | 481 | 31.7 | 45.7 | D | 264 | 29 | 29.3 | C |
|  |  | B | 518 | 25.5 |  |  | 1298 | 59.4 |  |  | 317 | 23.7 |  |  |
|  |  | C | 528 | 33.9 |  |  | 459 | 33.2 |  |  | 218 | 29.4 |  |  |
|  |  | D | 850 | 63.4 |  |  | 379 | 33.7 |  |  | 214 | 31.7 |  |  |
|  |  | E | 388 | 48.2 |  |  | 108 | 37.5 |  |  | 124 | 39.6 |  |  |
|  |  | F | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周邊開發案衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 周邊開發案衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 周邊開發案衍生交通量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 太堤西路 南段 | 新仁路一段- 永祥街 | 往東 | 950 | 22 | 363 | 0.38 | 27.3 | 0.55 | C→C | 10 | 350 | 0.37 | 22.1 | 0.44 | D→D | 8 | 349 | 0.37 | 31.5 | 0.63 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 7 | 428 | 0.45 | 27.4 | 0.55 | C→C | 20 | 441 | 0.46 | 22.9 | 0.46 | D→D | 11 | 432 | 0.45 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  | 永祥街- 長億六街 | 往東 | 950 | 28 | 413 | 0.43 | 41.7 | 0.83 | A→A | 9 | 394 | 0.41 | 43.1 | 0.86 | A→A | 15 | 400 | 0.42 | 40.6 | 0.81 | A→A |
|  |  | 往西 | 950 | 3 | 319 | 0.34 | 43.4 | 0.87 | A→A | 33 | 349 | 0.37 | 44.3 | 0.89 | A→A | 21 | 337 | 0.35 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 長億六街 | 長億路- 永祥街 | 往南 | 950 | 3 | 1,061 | 1.12 | 23.0 | 0.46 | B→D | 12 | 1,070 | 1.13 | 28.5 | 0.57 | B→C | 5 | 1,063 | 1.12 | 26.4 | 0.53 | B→C |
|  |  | 往北 | 950 | 24 | 674 | 0.71 | 28.4 | 0.57 | C→C | 3 | 653 | 0.69 | 27.5 | 0.55 | C→C | 4 | 653 | 0.69 | 31.1 | 0.62 | B→B |
|  | 永祥街- 太堤西路 | 往南 | 950 | 0 | 1,046 | 1.10 | 21.9 | 0.44 | C→D | 0 | 1,046 | 1.10 | 21.2 | 0.42 | C→D | 0 | 1,046 | 1.10 | 26.7 | 0.53 | B→C |
|  |  | 往北 | 950 | 0 | 670 | 0.71 | 25.3 | 0.51 | C→C | 0 | 670 | 0.71 | 29.1 | 0.58 | B→C | 0 | 670 | 0.71 | 36.9 | 0.74 | B→B |
|  | 太堤西路- 太堤東路 | 往南 | 950 | 16 | 1,487 | 1.56 | 28.1 | 0.56 | B→C | 7 | 1,477 | 1.56 | 25.4 | 0.51 | B→C | 8 | 1,479 | 1.56 | 24.8 | 0.50 | C→D |
|  |  | 往北 | 950 | 2 | 782 | 0.82 | 28.4 | 0.57 | B→C | 24 | 804 | 0.85 | 27.2 | 0.54 | B→C | 12 | 792 | 0.83 | 31.6 | 0.63 | B→B |
| 永祥街 | 太堤西路- 長億六街 | 往南 | 950 | 3 | 129 | 0.14 | 34.0 | 0.68 | B→B | 12 | 138 | 0.15 | 34.2 | 0.68 | B→B | 5 | 131 | 0.14 | 42.5 | 0.85 | A→A |
|  |  | 往北 | 950 | 24 | 135 | 0.14 | 33.3 | 0.67 | B→B | 3 | 114 | 0.12 | 30.9 | 0.62 | B→B | 4 | 115 | 0.12 | 40.9 | 0.82 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 太堤西路 / 永祥街 |  | A | 308 | 11.3 | 15.1 | A→B | 372 | 11.6 | 13.0 | A→A | 246 | 11 | 12.4 | A→A |
|  |  | B | 10 | 30.8 |  |  | 13 | 30.9 |  |  | 7 | 30.8 |  |  |
|  |  | C | 440 | 12.7 |  |  | 450 | 12.6 |  |  | 262 | 11.2 |  |  |
|  |  | D | 120 | 32.7 |  |  | 33 | 27.8 |  |  | 36 | 27.8 |  |  |
| 太堤西路 / 長億六街 |  | A | 781 | 63.3 | 73.1 | D→E | 1,345 | 82.9 | 53.9 | C→D | 542 | 22 | 22.3 | B→B |
|  |  | B | 412 | 30.2 |  |  | 453 | 37.5 |  |  | 254 | 25 |  |  |
|  |  | C | 1,026 | 82 |  |  | 627 | 22.5 |  |  | 398 | 19.5 |  |  |
|  |  | D | 165 | 36.8 |  |  | 29 | 31.4 |  |  | 38 | 31.7 |  |  |
|  |  | E | 589 | 110.7 |  |  | 479 | 30.6 |  |  | 289 | 23.3 |  |  |
| 太平三街 / 長億六街 |  | A | 121 | 18.9 | 13.7 | A→A | 192 | 20.3 | 14.4 | A→A | 153 | 19.5 | 14.0 | A→A |
|  |  | B | 574 | 12.4 |  |  | 570 | 12.5 |  |  | 567 | 12.3 |  |  |
|  |  | C | 164 | 20.3 |  |  | 182 | 20.1 |  |  | 143 | 19.4 |  |  |
|  |  | D | 521 | 11.9 |  |  | 538 | 12.4 |  |  | 564 | 12.7 |  |  |
| 太堤西路 / 長億十二街 |  | A | 521 | 125.3 | 65.8 | D→E | 520 | 32.6 | 65.4 | D→E | 285 | 29.2 | 29.7 | C→C |
|  |  | B | 557 | 26.1 |  |  | 1398 | 100.2 |  |  | 341 | 24 |  |  |
|  |  | C | 569 | 34.9 |  |  | 502 | 34.1 |  |  | 235 | 29.6 |  |  |
|  |  | D | 916 | 82.1 |  |  | 408 | 34.1 |  |  | 231 | 31.9 |  |  |
|  |  | E | 417 | 50.9 |  |  | 116 | 37.6 |  |  | 145 | 40.5 |  |  |
|  |  | F | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 基地衍生交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 | 基地衍生交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 |
| 太堤西路 | 新仁路一段- 永祥街 | 往東 | 950 | 9 | 372 | 0.39 | 27.3 | 0.55 | C→C | 42 | 392 | 0.41 | 22.1 | 0.44 | D→D | 2 | 350 | 0.37 | 31.5 | 0.63 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 47 | 475 | 0.50 | 27.2 | 0.54 | C→C | 18 | 459 | 0.48 | 22.8 | 0.46 | D→D | 1 | 433 | 0.46 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  | 永祥街- 長億六街 | 往東 | 950 | 170 | 582 | 0.61 | 40.2 | 0.80 | A→A | 74 | 468 | 0.49 | 42.7 | 0.85 | A→A | 22 | 422 | 0.44 | 40.5 | 0.81 | A→A |
|  |  | 往西 | 950 | 0 | 319 | 0.34 | 43.4 | 0.87 | A→A | 0 | 349 | 0.37 | 44.3 | 0.89 | A→A | 0 | 337 | 0.35 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 長億六街 | 長億路- 永祥街 | 往南 | 950 | 27 | 1,088 | 1.15 | 20.8 | 0.42 | D→D | 64 | 1,134 | 1.19 | 22.4 | 0.45 | C→D | 17 | 1,080 | 1.14 | 24.8 | 0.50 | C→D |
|  |  | 往北 | 950 | 144 | 818 | 0.86 | 23.4 | 0.47 | C→D | 27 | 680 | 0.72 | 26.9 | 0.54 | C→C | 12 | 665 | 0.70 | 30.9 | 0.62 | B→B |
|  | 永祥街- 太堤西路 | 往南 | 950 | 0 | 1,046 | 1.10 | 21.9 | 0.44 | D→D | 0 | 1,046 | 1.10 | 21.2 | 0.42 | D→D | 0 | 1,046 | 1.10 | 26.7 | 0.53 | C→C |
|  |  | 往北 | 950 | 32 | 702 | 0.74 | 24.5 | 0.49 | C→D | 173 | 843 | 0.89 | 22.6 | 0.45 | C→D | 71 | 741 | 0.78 | 34.2 | 0.68 | B→B |
|  | 太堤西路- 太堤東路 | 往南 | 950 | 97 | 1,584 | 1.67 | 20.9 | 0.42 | C→D | 55 | 1,532 | 1.61 | 20.6 | 0.41 | C→D | 27 | 1,505 | 1.58 | 22.4 | 0.45 | D→D |
|  |  | 往北 | 950 | 18 | 800 | 0.84 | 27.6 | 0.55 | C→C | 128 | 933 | 0.98 | 20.1 | 0.40 | C→D | 39 | 830 | 0.87 | 29.4 | 0.59 | B→C |
| 永祥街 | 太堤西路- 長億六街 | 往南 | 950 | 106 | 235 | 0.25 | 34.0 | 0.68 | B→B | 255 | 393 | 0.41 | 34.1 | 0.68 | B→B | 89 | 221 | 0.23 | 42.5 | 0.85 | A→A |
|  |  | 往北 | 950 | 153 | 288 | 0.30 | 33.3 | 0.67 | B→B | 69 | 184 | 0.19 | 30.9 | 0.62 | B→B | 14 | 128 | 0.13 | 40.9 | 0.82 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 太堤西路 / 永祥街 |  | A | 308 | 11.3 | 16.0 | B→B | 372 | 11.6 | 13.7 | A→A | 246 | 11.0 | 12.5 | A→A |
|  |  | B | 57 | 31.8 |  |  | 31 | 31.2 |  |  | 9 | 30.8 |  |  |
|  |  | C | 449 | 12.8 |  |  | 492 | 13.3 |  |  | 264 | 11.2 |  |  |
|  |  | D | 120 | 32.6 |  |  | 33 | 27.8 |  |  | 36 | 27.8 |  |  |
| 太堤西路 / 長億六街 |  | A | 800 | 68.8 | 78.5 | E→E | 1,473 | 83.3 | 57.0 | D→D | 581 | 22.6 | 23.0 | B→B |
|  |  | B | 582 | 50.9 |  |  | 526 | 49.9 |  |  | 310 | 26.8 |  |  |
|  |  | C | 1,026 | 84.2 |  |  | 627 | 22.7 |  |  | 398 | 19.5 |  |  |
|  |  | D | 165 | 36.8 |  |  | 29 | 31.4 |  |  | 38 | 31.7 |  |  |
|  |  | E | 603 | 119.9 |  |  | 523 | 32.8 |  |  | 331 | 23.6 |  |  |
| 太平三街 / 長億六街 |  | A | 121 | 18.9 | 14.5 | A→A | 192 | 20.3 | 14.7 | A→A | 153 | 19.4 | 14.3 | A→A |
|  |  | B | 719 | 14.2 |  |  | 597 | 12.8 |  |  | 636 | 13.1 |  |  |
|  |  | C | 164 | 20.3 |  |  | 182 | 20.1 |  |  | 143 | 19.4 |  |  |
|  |  | D | 548 | 12.2 |  |  | 602 | 13.2 |  |  | 577 | 12.9 |  |  |
| 太堤西路 / 長億十二街 |  | A | 560 | 150.1 | 71.4 | E→E | 535 | 33.1 | 65.4 | E→E | 286 | 29.2 | 29.7 | C→C |
|  |  | B | 557 | 26.1 |  |  | 1398 | 100.2 |  |  | 341 | 24 |  |  |
|  |  | C | 557 | 35.1 |  |  | 536 | 35 |  |  | 236 | 29.7 |  |  |
|  |  | D | 916 | 82.1 |  |  | 408 | 34.1 |  |  | 231 | 31.9 |  |  |
|  |  | E | 417 | 50.9 |  |  | 116 | 37.6 |  |  | 134 | 39.9 |  |  |
|  |  | F | － | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  |  |

- 現況路口轉向交通量