尚府建設臺中市西屯區逢大段51、52地號

等2筆土地集合住宅新建工程(第一次變更設計)

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 |
| 河南路 二段 | 福星路- 中科路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,950 | 1,117 | 0.38 | 29.5 | 0.59 | C | 1,688 | 0.57 | 24.5 | 0.49 | D | 1,527 | 0.52 | 24.8 | 0.50 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 2,033 | 0.69 | 24.5 | 0.49 | D | 1,294 | 0.44 | 23.1 | 0.46 | D | 1,160 | 0.39 | 29.3 | 0.59 | C |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 2,950 | 824 | 0.28 | 29.2 | 0.58 | C | 1,333 | 0.45 | 24.1 | 0.48 | D | 1,209 | 0.41 | 28.3 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,708 | 0.58 | 24.0 | 0.48 | D | 1,056 | 0.36 | 23.7 | 0.47 | D | 948 | 0.32 | 29.1 | 0.58 | C |
| 大鵬路 | 逢大路- 中科路 |  | 往東 | 950 | 207 | 0.22 | 36.8 | 0.74 | B | 365 | 0.38 | 38.4 | 0.77 | B | 336 | 0.35 | 38.8 | 0.78 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 429 | 0.45 | 38.2 | 0.76 | B | 308 | 0.32 | 38.5 | 0.77 | B | 295 | 0.31 | 39.5 | 0.79 | B |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 950 | 245 | 0.26 | 38.9 | 0.78 | B | 383 | 0.40 | 37.4 | 0.75 | B | 351 | 0.37 | 38.0 | 0.76 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 359 | 0.38 | 36.7 | 0.73 | B | 267 | 0.28 | 36.4 | 0.73 | B | 251 | 0.26 | 37.2 | 0.74 | B |
| 中科路 | 遊客中心出入口 -河南路二段 |  | 往南 | 1,950 | 629 | 0.32 | 38.6 | 0.77 | B | 843 | 0.43 | 27.8 | 0.56 | C | 809 | 0.41 | 35.1 | 0.70 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 880 | 0.45 | 28.8 | 0.58 | C | 866 | 0.44 | 27.2 | 0.54 | C | 791 | 0.41 | 33.2 | 0.66 | B |
| 甘肅路 二段 | 河南路二段- 美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 651 | 0.33 | 35.2 | 0.70 | B | 973 | 0.50 | 28.4 | 0.57 | C | 897 | 0.46 | 34.1 | 0.68 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,008 | 0.52 | 28.6 | 0.57 | C | 921 | 0.47 | 28.5 | 0.57 | C | 844 | 0.43 | 34.7 | 0.69 | B |
| 凱旋路 | 凱旋七路- 河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 352 | 0.17 | 36.5 | 0.73 | B | 475 | 0.23 | 36.2 | 0.72 | B | 541 | 0.26 | 35.8 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 542 | 0.26 | 36.4 | 0.73 | B | 406 | 0.20 | 36.9 | 0.74 | B | 380 | 0.19 | 36.4 | 0.73 | B |
| 凱旋一街 | 逢大路- 河南路二段 |  | 往東 | 950 | 19 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B | 45 | 0.05 | 37.0 | 0.74 | B | 46 | 0.05 | 38.5 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 65 | 0.07 | 38.0 | 0.76 | B | 67 | 0.07 | 38.2 | 0.76 | B | 68 | 0.07 | 38.8 | 0.78 | B |
| 福上巷 | 河南路二段- 甘肅路二段 |  | 往南 | 950 | 32 | 0.03 | 36.8 | 0.74 | B | 38 | 0.04 | 37.7 | 0.75 | B | 21 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 47 | 0.05 | 37.0 | 0.74 | B | 41 | 0.04 | 38.7 | 0.77 | B | 26 | 0.03 | 38.7 | 0.77 | B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 28.1 | 22.6 | B | 33.5 | 25.9 | B | 33.0 | 25.3 | B |
|  |  | B | 22.6 |  |  | 21.9 |  |  | 21.5 |  |  |
|  |  | C | 24.2 |  |  | 37.0 |  |  | 35.9 |  |  |
|  |  | D | 18.9 |  |  | 22.4 |  |  | 21.8 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 42.9 | 46.0 | D | 37.1 | 45.3 | D | 34.8 | 41.9 | C |
|  |  | B | 50.7 |  |  | 48.9 |  |  | 47.6 |  |  |
|  |  | C | 39.8 |  |  | 45.4 |  |  | 39.7 |  |  |
|  |  | D | 56.0 |  |  | 51.8 |  |  | 49.1 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 48.8 | 8.1 | A | 48.4 | 8.9 | A | 48.5 | 9.1 | A |
|  |  | B | 6.5 |  |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  | C | 48.8 |  |  | 50.0 |  |  | 50.1 |  |  |
|  |  | D | 6.1 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 20.9 | 23.6 | B | 16.6 | 25.0 | B | 17.8 | 27.4 | B |
|  |  | B | 65.7 |  |  | 67.5 |  |  | 67.6 |  |  |
|  |  | C | 13.4 |  |  | 17.7 |  |  | 12.6 |  |  |
|  |  | D | 56.9 |  |  | 61.2 |  |  | 64.6 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 河南路 二段 | 福星路- 中科路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,950 | 22 | 1,208 | 0.41 | 29.5 | 0.59 | C→C | 110 | 1,901 | 0.64 | 23.8 | 0.48 | D→D | 0 | 1,621 | 0.55 | 24.7 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 193 | 2,351 | 0.80 | 21.9 | 0.44 | D→D | 52 | 1,425 | 0.48 | 23.0 | 0.46 | D→D | 0 | 1,231 | 0.42 | 29.2 | 0.58 | C→C |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 2,950 | 103 | 978 | 0.33 | 29.2 | 0.58 | C→C | 28 | 1,442 | 0.49 | 24.0 | 0.48 | D→D | 0 | 1,283 | 0.43 | 28.2 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 74 | 1,886 | 0.64 | 23.4 | 0.47 | D→D | 155 | 1,276 | 0.43 | 23.6 | 0.47 | D→D | 0 | 1,006 | 0.34 | 29.0 | 0.58 | C→C |
| 大鵬路 | 逢大路- 中科路 |  | 往東 | 950 | 0 | 220 | 0.23 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 387 | 0.41 | 38.3 | 0.77 | B→B | 0 | 357 | 0.38 | 38.8 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 455 | 0.48 | 38.1 | 0.76 | B→B | 0 | 327 | 0.34 | 38.5 | 0.77 | B→B | 0 | 313 | 0.33 | 39.5 | 0.79 | B→B |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 950 | 0 | 260 | 0.27 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 407 | 0.43 | 37.3 | 0.75 | B→B | 0 | 373 | 0.39 | 37.9 | 0.76 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 381 | 0.40 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 283 | 0.30 | 36.4 | 0.73 | B→B | 0 | 266 | 0.28 | 37.2 | 0.74 | B→B |
| 中科路 | 遊客中心出入口 -河南路二段 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 668 | 0.34 | 38.6 | 0.77 | B→B | 0 | 895 | 0.46 | 27.7 | 0.55 | C→C | 0 | 859 | 0.44 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 14 | 948 | 0.49 | 28.7 | 0.57 | C→C | 4 | 923 | 0.47 | 27.2 | 0.54 | C→C | 0 | 840 | 0.43 | 33.2 | 0.66 | B→B |
| 甘肅路 二段 | 河南路二段- 美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 103 | 794 | 0.41 | 35.1 | 0.70 | B→B | 28 | 1,060 | 0.54 | 28.2 | 0.56 | C→C | 0 | 952 | 0.49 | 34.0 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 32 | 1,102 | 0.57 | 28.3 | 0.57 | C→C | 162 | 1,140 | 0.58 | 27.8 | 0.56 | C→C | 0 | 896 | 0.46 | 34.6 | 0.69 | B→B |
| 凱旋路 | 凱旋七路- 河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 27 | 400 | 0.20 | 36.5 | 0.73 | B→B | 78 | 582 | 0.28 | 36.1 | 0.72 | B→B | 0 | 574 | 0.28 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 103 | 679 | 0.33 | 36.4 | 0.73 | B→B | 28 | 458 | 0.22 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 403 | 0.20 | 36.4 | 0.73 | B→B |
| 凱旋一街 | 逢大路- 河南路二段 |  | 往東 | 950 | 113 | 133 | 0.14 | 37.7 | 0.75 | B→B | 87 | 135 | 0.14 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 49 | 0.05 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 69 | 0.07 | 38.0 | 0.76 | B→B | 0 | 71 | 0.07 | 38.2 | 0.76 | B→B | 0 | 72 | 0.08 | 38.8 | 0.78 | B→B |
| 福上巷 | 河南路二段- 甘肅路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 34 | 0.04 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 40 | 0.04 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 22 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 50 | 0.05 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 44 | 0.05 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 | 28 | 0.03 | 38.7 | 0.77 | B→B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 28.8 | 23.7 | B→B | 34.0 | 26.6 | B→B | 33.5 | 25.8 | B→B |
|  |  | B | 24.4 |  |  | 22.6 |  |  | 21.9 |  |  |
|  |  | C | 24.5 |  |  | 38.0 |  |  | 36.7 |  |  |
|  |  | D | 19.3 |  |  | 23.1 |  |  | 22.3 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 50.1 | 52.0 | D→D | 40.1 | 51.0 | D→D | 35.9 | 43.7 | C→C |
|  |  | B | 52.9 |  |  | 52.6 |  |  | 48.5 |  |  |
|  |  | C | 49.3 |  |  | 55.5 |  |  | 42.5 |  |  |
|  |  | D | 60.6 |  |  | 54.5 |  |  | 50.8 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 48.9 | 8.1 | A→A | 48.5 | 9.0 | A→A | 48.5 | 9.2 | A→A |
|  |  | B | 6.6 |  |  | 6.4 |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  | C | 48.9 |  |  | 50.5 |  |  | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 6.1 |  |  | 6.8 |  |  | 6.5 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 22.2 | 24.6 | B→B | 17.0 | 26.2 | B→B | 18.3 | 28.6 | B→B |
|  |  | B | 68.3 |  |  | 70.9 |  |  | 71.1 |  |  |
|  |  | C | 13.7 |  |  | 19.0 |  |  | 12.8 |  |  |
|  |  | D | 58.5 |  |  | 63.7 |  |  | 68.8 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 | 基地衍生交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 | 基地衍生交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 |
| 河南路 二段 | 福星路- 中科路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,950 | 4 | 1,212 | 0.41 | 29.5 | 0.59 | C→C | 29 | 1,930 | 0.65 | 23.6 | 0.47 | D→D | 10 | 1,631 | 0.55 | 24.6 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 36 | 2,387 | 0.81 | 21.5 | 0.43 | D→D | 9 | 1,435 | 0.49 | 23.0 | 0.46 | D→D | 6 | 1,237 | 0.42 | 29.2 | 0.58 | C→C |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 2,950 | 145 | 1,123 | 0.38 | 29.2 | 0.58 | C→C | 33 | 1,475 | 0.50 | 23.9 | 0.48 | D→D | 19 | 1,302 | 0.44 | 28.2 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 7 | 1,893 | 0.64 | 23.4 | 0.47 | D→D | 39 | 1,316 | 0.45 | 23.6 | 0.47 | D→D | 12 | 1,018 | 0.35 | 29.0 | 0.58 | C→C |
| 大鵬路 | 逢大路- 中科路 |  | 往東 | 950 | 0 | 220 | 0.23 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 387 | 0.41 | 38.3 | 0.77 | B→B | 0 | 357 | 0.38 | 38.8 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 4 | 460 | 0.48 | 38.1 | 0.76 | B→B | 29 | 356 | 0.37 | 38.5 | 0.77 | B→B | 10 | 323 | 0.34 | 39.5 | 0.79 | B→B |
|  | 中科路- 經貿路 |  | 往東 | 950 | 0 | 260 | 0.27 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 407 | 0.43 | 37.3 | 0.75 | B→B | 0 | 373 | 0.39 | 37.9 | 0.76 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 4 | 385 | 0.41 | 36.7 | 0.73 | B→B | 29 | 312 | 0.33 | 36.4 | 0.73 | B→B | 10 | 276 | 0.29 | 37.2 | 0.74 | B→B |
| 中科路 | 遊客中心出入口 -河南路二段 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 668 | 0.34 | 38.6 | 0.77 | B→B | 0 | 895 | 0.46 | 27.7 | 0.55 | C→C | 0 | 859 | 0.44 | 35.0 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 45 | 993 | 0.51 | 28.6 | 0.57 | C→C | 11 | 934 | 0.48 | 27.2 | 0.54 | C→C | 5 | 845 | 0.43 | 33.1 | 0.66 | B→B |
| 甘肅路 二段 | 河南路二段- 美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 60 | 854 | 0.44 | 35.1 | 0.70 | B→B | 13 | 1,073 | 0.55 | 28.2 | 0.56 | C→C | 8 | 960 | 0.49 | 34.0 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 7 | 1,109 | 0.57 | 28.3 | 0.57 | C→C | 39 | 1,179 | 0.60 | 27.6 | 0.55 | C→C | 12 | 908 | 0.47 | 34.6 | 0.69 | B→B |
| 凱旋路 | 凱旋七路- 河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 9 | 410 | 0.20 | 36.5 | 0.73 | B→B | 63 | 645 | 0.31 | 36.1 | 0.72 | B→B | 18 | 592 | 0.29 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 0 | 679 | 0.33 | 36.4 | 0.73 | B→B | 0 | 458 | 0.22 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 403 | 0.20 | 36.4 | 0.73 | B→B |
| 凱旋一街 | 逢大路- 河南路二段 |  | 往東 | 950 | 181 | 314 | 0.33 | 37.6 | 0.75 | B→B | 131 | 266 | 0.28 | 37.0 | 0.74 | B→B | 40 | 89 | 0.09 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 69 | 0.07 | 38.0 | 0.76 | B→B | 0 | 71 | 0.07 | 38.2 | 0.76 | B→B | 0 | 72 | 0.08 | 38.8 | 0.78 | B→B |
| 福上巷 | 河南路二段- 甘肅路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 34 | 0.04 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 40 | 0.04 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 22 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 50 | 0.05 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 44 | 0.05 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 | 28 | 0.03 | 38.7 | 0.77 | B→B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→開發後 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 28.9 | 24.0 | B→B | 34.8 | 26.8 | B→B | 35.0 | 26.3 | B→B |
|  |  | B | 25.0 |  |  | 22.7 |  |  | 23.0 |  |  |
|  |  | C | 24.5 |  |  | 38.0 |  |  | 36.7 |  |  |
|  |  | D | 19.3 |  |  | 23.1 |  |  | 22.3 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 50.1 | 55.7 | D→D | 40.1 | 53.0 | D→D | 35.9 | 44.0 | C→C |
|  |  | B | 53.1 |  |  | 56.8 |  |  | 48.9 |  |  |
|  |  | C | 62.8 |  |  | 58.3 |  |  | 43.0 |  |  |
|  |  | D | 60.6 |  |  | 54.5 |  |  | 50.8 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 48.9 | 8.3 | A→A | 48.5 | 9.5 | A→A | 48.5 | 9.4 | A→A |
|  |  | B | 6.8 |  |  | 7.4 |  |  | 6.2 |  |  |
|  |  | C | 48.9 |  |  | 50.5 |  |  | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 6.3 |  |  | 8.1 |  |  | 6.8 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 22.2 | 24.9 | B→B | 17.0 | 27.7 | B→B | 18.3 | 28.8 | B→B |
|  |  | B | 68.3 |  |  | 70.9 |  |  | 71.1 |  |  |
|  |  | C | 14.7 |  |  | 21.9 |  |  | 13.5 |  |  |
|  |  | D | 58.5 |  |  | 63.7 |  |  | 68.8 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

現況路口轉向交通量