鉅虹建設股份有限公司

臺中市南屯區楓溪段193地號等9筆土地

新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 |
| 益豐路 二/三段 | 永春東五路 -永春東二路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 45 | 0.02 | 49.2 | 0.98 | A | 59 | 0.03 | 49.2 | 0.98 | A | 30 | 0.01 | 48.4 | 0.97 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 41 | 0.02 | 48.0 | 0.96 | A | 29 | 0.01 | 47.2 | 0.94 | A | 23 | 0.01 | 46.1 | 0.92 | A |
|  | 永春東二路 -三民西路二段 |  | 往東 | 2,050 | 25 | 0.01 | 49.1 | 0.98 | A | 57 | 0.03 | 47.9 | 0.96 | A | 28 | 0.01 | 47.6 | 0.95 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 42 | 0.02 | 49.4 | 0.99 | A | 30 | 0.01 | 48.1 | 0.96 | A | 24 | 0.01 | 48.4 | 0.97 | A |
| 永春東二路 | 文心南三路 -永順路 |  | 往南 | 950 | 110 | 0.12 | 44.1 | 0.88 | A | 212 | 0.22 | 43.7 | 0.87 | A | 86 | 0.09 | 44.6 | 0.89 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 121 | 0.13 | 45.5 | 0.91 | A | 335 | 0.35 | 46.0 | 0.92 | A | 136 | 0.14 | 44.5 | 0.89 | A |
|  | 永順路 -環中路五段 |  | 往南 | 950 | 244 | 0.26 | 48.3 | 0.97 | A | 215 | 0.23 | 47.7 | 0.95 | A | 138 | 0.15 | 47.5 | 0.95 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 136 | 0.07 | 48.8 | 0.98 | A | 344 | 0.18 | 48.5 | 0.97 | A | 187 | 0.10 | 48.5 | 0.97 | A |
| 永春東一路 | 文心南三路 -文心南七路 |  | 往南 | 950 | 280 | 0.29 | 45.0 | 0.90 | A | 495 | 0.52 | 44.1 | 0.88 | A | 281 | 0.30 | 44.6 | 0.89 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 280 | 0.29 | 45.0 | 0.90 | A | 318 | 0.33 | 45.0 | 0.90 | A | 242 | 0.25 | 46.0 | 0.92 | A |
|  | 文心南七路 -益豐路二段 |  | 往南 | 950 | 177 | 0.19 | 40.2 | 0.80 | A | 202 | 0.21 | 37.8 | 0.76 | B | 123 | 0.13 | 35.9 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 185 | 0.19 | 32.2 | 0.64 | B | 189 | 0.20 | 32.2 | 0.64 | B | 150 | 0.16 | 32.2 | 0.64 | B |
| 永順路 | 永春東五路 -永春東二路 |  | 往東 | 950 | 131 | 0.14 | 45.4 | 0.91 | A | 100 | 0.11 | 45.0 | 0.90 | A | 63 | 0.07 | 43.9 | 0.88 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 117 | 0.12 | 46.2 | 0.92 | A | 123 | 0.13 | 45.8 | 0.92 | A | 83 | 0.09 | 44.6 | 0.89 | A |
| 文心南七路 | 永春東二路 -向心南路 |  | 往東 | 950 | 166 | 0.17 | 38.9 | 0.78 | B | 321 | 0.34 | 38.9 | 0.78 | B | 220 | 0.23 | 38.7 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 254 | 0.27 | 41.5 | 0.83 | A | 280 | 0.29 | 39.7 | 0.79 | B | 237 | 0.25 | 39.3 | 0.79 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 文心南七路 / 永春東一路 |  | A | 250 | 23.0 | 24.6 | B | 277 | 23.6 | 25.5 | B | 220 | 22.8 | 25.0 | B |
|  |  | B | 122 | 26.5 |  |  | 128 | 26.7 |  |  | 83 | 28.9 |  |  |
|  |  | C | 155 | 21.2 |  |  | 262 | 23.1 |  |  | 183 | 21.8 |  |  |
|  |  | D | 186 | 28.4 |  |  | 213 | 30.2 |  |  | 123 | 30.9 |  |  |
| 永順路 / 永春東二路 |  | A | 408 | 38.7 | 32.1 | C | 369 | 47.1 | 36.9 | C | 289 | 32.4 | 29.5 | B |
|  |  | B | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  |
|  |  | C | 141 | 26.8 |  |  | 335 | 32.0 |  |  | 187 | 27.9 |  |  |
|  |  | D | 300 | 27.1 |  |  | 524 | 34.8 |  |  | 281 | 28.7 |  |  |
|  |  | E | 115 | 26.2 |  |  | 134 | 27.0 |  |  | 86 | 25.7 |  |  |
| 益豐路二段 / 永春東二路 |  | A | 41 | 44.8 | 18.3 | B | 30 | 44.6 | 17.2 | B | 24 | 44.5 | 16.1 | B |
|  |  | B | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  |
|  |  | C | 123 | 11.0 |  |  | 349 | 13.3 |  |  | 189 | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 46 | 45.0 |  |  | 61 | 45.2 |  |  | 30 | 44.6 |  |  |
|  |  | E | 241 | 12.0 |  |  | 224 | 11.9 |  |  | 128 | 11.1 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 環中路五段 / 永春東二路 |  | A | 2,522 | 46.6 | 45.3 | D | 1,933 | 41.2 | 60.3 | E | 1,061 | 36.9 | 37.1 | C |
|  |  | B | 377 | 43.9 |  |  | 353 | 40.8 |  |  | 211 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 1,480 | 44.0 |  |  | 2,619 | 78.8 |  |  | 1,386 | 37.6 |  |  |
|  |  | D | 245 | 42.5 |  |  | 198 | 37.9 |  |  | 121 | 34.7 |  |  |
| 文心南五路一段 / 永春東三路 |  | A | 307 | 24.3 | 24.7 | B | 225 | 22.6 | 28.4 | B | 212 | 22.2 | 23.8 | B |
|  |  | B | 183 | 27.9 |  |  | 407 | 34.9 |  |  | 141 | 26.9 |  |  |
|  |  | C | 230 | 22.6 |  |  | 352 | 25.1 |  |  | 278 | 23.4 |  |  |
|  |  | D | 54 | 25.0 |  |  | 85 | 25.6 |  |  | 34 | 24.7 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊開發交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務 水準 現況→開發前 | 周邊開發交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務 水準 現況→開發前 | 周邊開發交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務 水準 現況→開發前 |
| 益豐路 二/三段 | 永春東五路 -永春東二路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 27 | 74 | 0.04 | 49.2 | 0.98 | A→A | 6 | 69 | 0.03 | 49.2 | 0.98 | A→A | 0 | 32 | 0.02 | 48.4 | 0.97 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 8 | 52 | 0.03 | 48.0 | 0.96 | A→A | 53 | 84 | 0.04 | 47.2 | 0.94 | A→A | 0 | 24 | 0.01 | 46.1 | 0.92 | A→A |
|  | 永春東二路 -三民西路二段 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 27 | 0.01 | 49.1 | 0.98 | A→A | 0 | 60 | 0.03 | 47.9 | 0.96 | A→A | 0 | 30 | 0.01 | 47.6 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 45 | 0.02 | 49.4 | 0.99 | A→A | 0 | 32 | 0.02 | 48.1 | 0.96 | A→A | 0 | 25 | 0.01 | 48.4 | 0.97 | A→A |
| 永春東二路 | 文心南三路 -永順路 |  | 往南 | 950 | 0 | 117 | 0.12 | 44.1 | 0.88 | A→A | 0 | 225 | 0.24 | 43.7 | 0.87 | A→A | 0 | 91 | 0.10 | 44.6 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 128 | 0.14 | 45.5 | 0.91 | A→A | 0 | 356 | 0.37 | 46.0 | 0.92 | A→A | 0 | 144 | 0.15 | 44.5 | 0.89 | A→A |
|  | 永順路 -環中路五段 |  | 往南 | 950 | 0 | 259 | 0.27 | 48.3 | 0.97 | A→A | 0 | 228 | 0.24 | 47.7 | 0.95 | A→A | 0 | 146 | 0.15 | 47.5 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 144 | 0.07 | 48.8 | 0.98 | A→A | 0 | 365 | 0.19 | 48.5 | 0.97 | A→A | 0 | 198 | 0.10 | 48.5 | 0.97 | A→A |
| 永春東一路 | 文心南三路 -文心南七路 |  | 往南 | 950 | 47 | 345 | 0.36 | 45.0 | 0.90 | A→A | 11 | 537 | 0.56 | 43.7 | 0.87 | A→A | 0 | 298 | 0.31 | 44.6 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 297 | 0.31 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 338 | 0.36 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 257 | 0.27 | 46.0 | 0.92 | A→A |
|  | 文心南七路 -益豐路二段 |  | 往南 | 950 | 2 | 189 | 0.20 | 40.2 | 0.80 | A→A | 10 | 224 | 0.24 | 37.8 | 0.76 | B→B | 0 | 131 | 0.14 | 35.9 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 14 | 210 | 0.22 | 32.2 | 0.64 | B→B | 3 | 204 | 0.21 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 159 | 0.17 | 32.2 | 0.64 | B→B |
| 永順路 | 永春東五路 -永春東二路 |  | 往東 | 950 | 0 | 139 | 0.15 | 45.4 | 0.91 | A→A | 0 | 106 | 0.11 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 67 | 0.07 | 43.9 | 0.88 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 124 | 0.13 | 46.2 | 0.92 | A→A | 0 | 131 | 0.14 | 45.8 | 0.92 | A→A | 0 | 88 | 0.09 | 44.6 | 0.89 | A→A |
| 文心南七路 | 永春東二路 -向心南路 |  | 往東 | 950 | 0 | 176 | 0.19 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 341 | 0.36 | 38.8 | 0.78 | B→B | 0 | 233 | 0.25 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 270 | 0.28 | 41.5 | 0.83 | A→A | 0 | 297 | 0.31 | 39.7 | 0.79 | B→B | 0 | 252 | 0.26 | 39.3 | 0.79 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心南七路 / 永春東一路 |  | A | 265 | 23.4 | 25.0 | B→B | 293 | 24.0 | 26.0 | B→B | 232 | 22.8 | 25.0 | B→B |
|  |  | B | 145 | 26.9 |  |  | 140 | 27.0 |  |  | 90 | 29.0 |  |  |
|  |  | C | 166 | 21.4 |  |  | 278 | 23.5 |  |  | 194 | 21.8 |  |  |
|  |  | D | 197 | 28.7 |  |  | 237 | 31.0 |  |  | 135 | 31.0 |  |  |
| 永順路 / 永春東二路 |  | A | 433 | 41.6 | 33.5 | C→C | 392 | 57.3 | 40.4 | C→C | 307 | 33.8 | 30.2 | B→C |
|  |  | B | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  |
|  |  | C | 150 | 27.0 |  |  | 357 | 32.6 |  |  | 198 | 28.2 |  |  |
|  |  | D | 318 | 27.4 |  |  | 557 | 36.0 |  |  | 298 | 29.1 |  |  |
|  |  | E | 122 | 26.3 |  |  | 142 | 27.2 |  |  | 91 | 25.8 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 益豐路二段 / 永春東二路 |  | A | 70 | 45.4 | 20.1 | B→B | 38 | 44.8 | 18.4 | B→B | 30 | 44.6 | 17.0 | B→B |
|  |  | B | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  |
|  |  | C | 198 | 11.1 |  |  | 369 | 13.5 |  |  | 201 | 11.7 |  |  |
|  |  | D | 53 | 45.1 |  |  | 85 | 45.6 |  |  | 39 | 44.7 |  |  |
|  |  | E | 257 | 12.2 |  |  | 238 | 12.0 |  |  | 137 | 11.1 |  |  |
| 環中路五段 / 永春東二路 |  | A | 2,703 | 49.0 | 47.1 | D→D | 2,052 | 41.9 | 65.0 | E→E | 1,061 | 37.2 | 37.5 | C→C |
|  |  | B | 400 | 45.0 |  |  | 375 | 41.6 |  |  | 211 | 36.8 |  |  |
|  |  | C | 1,574 | 44.8 |  |  | 2,780 | 87.1 |  |  | 1,386 | 38.1 |  |  |
|  |  | D | 260 | 44.5 |  |  | 210 | 38.6 |  |  | 121 | 34.9 |  |  |
| 文心南五路一段 / 永春東三路 |  | A | 326 | 24.8 | 25.1 | B→B | 239 | 22.9 | 29.1 | B→B | 225 | 22.5 | 24.1 | B→B |
|  |  | B | 194 | 28.2 |  |  | 432 | 36.0 |  |  | 150 | 27.1 |  |  |
|  |  | C | 244 | 22.9 |  |  | 374 | 25.8 |  |  | 295 | 23.7 |  |  |
|  |  | D | 57 | 25.1 |  |  | 90 | 25.7 |  |  | 36 | 24.7 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生交通量 | 整體交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 開發 前→後 | 基地衍生交通量 | 整體交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 開發 前→後 | 基地衍生交通量 | 整體交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 服務 水準 開發 前→後 |
| 益豐路 二/三段 | 永春東五路 -永春東二路 | 50或50 以 下 | 往東 | 2,050 | 23 | 98 | 0.05 | 49.2 | 0.98 | A→A | 103 | 173 | 0.08 | 49.2 | 0.98 | A→A | 41 | 73 | 0.04 | 48.4 | 0.97 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 69 | 121 | 0.06 | 48.0 | 0.96 | A→A | 23 | 107 | 0.05 | 47.2 | 0.94 | A→A | 17 | 42 | 0.02 | 46.1 | 0.92 | A→A |
|  | 永春東二路 -三民西路二段 |  | 往東 | 2,050 | 0 | 27 | 0.01 | 49.1 | 0.98 | A→A | 0 | 61 | 0.03 | 47.9 | 0.96 | A→A | 0 | 30 | 0.01 | 47.6 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 219 | 264 | 0.13 | 49.4 | 0.99 | A→A | 75 | 107 | 0.05 | 48.1 | 0.96 | A→A | 53 | 78 | 0.04 | 48.4 | 0.97 | A→A |
| 永春東二路 | 文心南三路 -永順路 |  | 往南 | 950 | 0 | 117 | 0.12 | 44.1 | 0.88 | A→A | 0 | 226 | 0.24 | 43.7 | 0.87 | A→A | 0 | 92 | 0.10 | 44.6 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 69 | 198 | 0.21 | 45.5 | 0.91 | A→A | 23 | 379 | 0.40 | 45.9 | 0.92 | A→A | 17 | 162 | 0.17 | 44.5 | 0.89 | A→A |
|  | 永順路 -環中路五段 |  | 往南 | 950 | 48 | 307 | 0.32 | 48.3 | 0.97 | A→A | 10 | 239 | 0.25 | 47.7 | 0.95 | A→A | 7 | 154 | 0.16 | 47.5 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 103 | 248 | 0.13 | 48.8 | 0.98 | A→A | 31 | 397 | 0.20 | 48.5 | 0.97 | A→A | 26 | 225 | 0.12 | 48.5 | 0.97 | A→A |
| 永春東一路 | 文心南三路 -文心南七路 |  | 往南 | 950 | 0 | 345 | 0.36 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 537 | 0.57 | 43.6 | 0.87 | A→A | 0 | 299 | 0.31 | 44.6 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 298 | 0.31 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 338 | 0.36 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 257 | 0.27 | 46.0 | 0.92 | A→A |
|  | 文心南七路 -益豐路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 190 | 0.20 | 40.2 | 0.80 | A→A | 0 | 225 | 0.24 | 37.8 | 0.76 | B→B | 0 | 131 | 0.14 | 35.9 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 211 | 0.22 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 204 | 0.21 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 160 | 0.17 | 32.2 | 0.64 | B→B |
| 永順路 | 永春東五路 -永春東二路 |  | 往東 | 950 | 0 | 140 | 0.15 | 45.4 | 0.91 | A→A | 0 | 107 | 0.11 | 45.0 | 0.90 | A→A | 0 | 67 | 0.07 | 43.9 | 0.88 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 125 | 0.13 | 46.2 | 0.92 | A→A | 0 | 131 | 0.14 | 45.8 | 0.92 | A→A | 0 | 89 | 0.09 | 44.6 | 0.89 | A→A |
| 文心南七路 | 永春東二路 -向心南路 |  | 往東 | 950 | 79 | 255 | 0.27 | 38.9 | 0.78 | B→B | 27 | 368 | 0.39 | 38.8 | 0.78 | B→B | 24 | 257 | 0.27 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 270 | 0.28 | 41.5 | 0.83 | A→A | 0 | 297 | 0.31 | 39.7 | 0.79 | B→B | 0 | 252 | 0.26 | 39.3 | 0.79 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 文心南七路 / 永春東一路 |  | A | 279 | 23.7 | 25.2 | B→B | 362 | 24.0 | 26.6 | B→B | 261 | 22.8 | 25.1 | B→B |
|  |  | B | 145 | 26.9 |  |  | 140 | 27.0 |  |  | 90 | 29.0 |  |  |
|  |  | C | 245 | 22.9 |  |  | 305 | 24.1 |  |  | 215 | 22.2 |  |  |
|  |  | D | 199 | 28.8 |  |  | 237 | 31.0 |  |  | 135 | 31.0 |  |  |
| 永順路 / 永春東二路 |  | A | 439 | 41.6 | 36.0 | C→C | 397 | 57.3 | 40.8 | C→C | 310 | 33.8 | 30.8 | C→C |
|  |  | B | 45 | 98.9 |  |  | 14 | 75.5 |  |  | 10 | 73.6 |  |  |
|  |  | C | 247 | 29.7 |  |  | 373 | 33.8 |  |  | 215 | 28.8 |  |  |
|  |  | D | 297 | 27.4 |  |  | 525 | 36 |  |  | 287 | 29.1 |  |  |
|  |  | E | 117 | 26.3 |  |  | 135 | 27.2 |  |  | 89 | 25.8 |  |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 益豐路二段 / 永春東二路 |  | A | 290 | 47.6 | 29.4 | B→B | 102 | 46.2 | 26.9 | B→B | 75 | 45.6 | 23.5 | B→B |
|  |  | B | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  |
|  |  | C | 134 | 11.2 |  |  | 381 | 13.8 |  |  | 204 | 11.8 |  |  |
|  |  | D | 86 | 45.0 |  |  | 254 | 52.1 |  |  | 101 | 46.7 |  |  |
|  |  | E | 240 | 12.2 |  |  | 225 | 12.0 |  |  | 132 | 11.1 |  |  |
| 環中路五段 / 永春東二路 |  | A | 2,703 | 49.0 | 47.2 | D→D | 2,052 | 41.9 | 64.9 | E→E | 1,149 | 37.3 | 37.5 | C→C |
|  |  | B | 408 | 45.4 |  |  | 400 | 42.5 |  |  | 233 | 37.0 |  |  |
|  |  | C | 1,574 | 44.8 |  |  | 2,780 | 87.1 |  |  | 1,471 | 38.1 |  |  |
|  |  | D | 260 | 44.9 |  |  | 210 | 39.0 |  |  | 128 | 34.9 |  |  |
| 文心南五路一段 / 永春東三路 |  | A | 326 | 24.8 | 25.8 | B→B | 239 | 22.9 | 29.5 | B→B | 225 | 22.5 | 24.2 | B→B |
|  |  | B | 263 | 29.9 |  |  | 450 | 36.9 |  |  | 158 | 27.3 |  |  |
|  |  | C | 244 | 22.9 |  |  | 374 | 25.8 |  |  | 295 | 23.7 |  |  |
|  |  | D | 57 | 25.1 |  |  | 90 | 25.7 |  |  | 36 | 24.7 |  |  |

# 現況路口轉向交通量