鉅本建設股份有限公司

臺中市南屯區昌明段438地號等8筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 |
| 文心 南路 | 建國北路一段-三民西路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,510 | 0.49 | 35.6 | 0.71 | B | 1,852 | 0.60 | 28.1 | 0.56 | C | 1,289 | 0.42 | 29.1 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,070 | 0.67 | 23.1 | 0.46 | D | 1,988 | 0.64 | 26.2 | 0.52 | C | 1,448 | 0.47 | 28.3 | 0.57 | C |
|  | 三民西路二段-文心南七路 |  | 往南 | 3,100 | 1,520 | 0.49 | 33.0 | 0.66 | B | 1,842 | 0.59 | 32.5 | 0.65 | B | 1,269 | 0.41 | 33.5 | 0.67 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,070 | 0.67 | 28.9 | 0.58 | C | 2,001 | 0.65 | 35.5 | 0.71 | B | 1,460 | 0.47 | 31.8 | 0.64 | B |
| 三民西路二段 | 大墩南路- 文心南路 |  | 往東 | 2,050 | 315 | 0.15 | 29.6 | 0.59 | C | 497 | 0.24 | 36.3 | 0.73 | B | 373 | 0.18 | 35.1 | 0.70 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 649 | 0.32 | 29.7 | 0.59 | C | 511 | 0.25 | 26.9 | 0.54 | C | 409 | 0.20 | 27.1 | 0.54 | C |
|  | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 2,050 | 217 | 0.11 | 25.3 | 0.51 | C | 366 | 0.18 | 26.5 | 0.53 | C | 285 | 0.14 | 27.3 | 0.55 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 560 | 0.27 | 37.6 | 0.75 | B | 358 | 0.17 | 34.4 | 0.69 | B | 289 | 0.14 | 32.4 | 0.65 | B |
| 永順路 | 建國北路一段-三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 108 | 0.11 | 36.4 | 0.73 | B | 177 | 0.19 | 35.8 | 0.72 | B | 161 | 0.17 | 35.5 | 0.71 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 116 | 0.12 | 37.4 | 0.75 | B | 121 | 0.13 | 33.7 | 0.67 | B | 109 | 0.11 | 34.9 | 0.70 | B |
|  | 三民西路二段-永春東一路 |  | 往南 | 950 | 122 | 0.13 | 35.0 | 0.70 | B | 222 | 0.23 | 31.8 | 0.64 | B | 202 | 0.21 | 32.7 | 0.65 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 162 | 0.17 | 33.1 | 0.66 | B | 162 | 0.17 | 31.2 | 0.62 | B | 135 | 0.14 | 33.5 | 0.67 | B |
| 永平路 | 精誠南路- 三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 72 | 0.08 | 37.3 | 0.75 | B | 64 | 0.07 | 36.0 | 0.72 | B | 46 | 0.05 | 36.6 | 0.73 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 31 | 0.03 | 36.5 | 0.73 | B | 31 | 0.03 | 37.8 | 0.76 | B | 26 | 0.03 | 38.9 | 0.78 | B |
| 龍富 二路 | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 950 | 30 | 0.03 | 36.7 | 0.73 | B | 20 | 0.02 | 37.1 | 0.74 | B | 16 | 0.02 | 38.5 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 27 | 0.03 | 36.2 | 0.72 | B | 25 | 0.03 | 36.9 | 0.74 | B | 19 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 文心 南路 / 三民西路二段 |  | A | 649 | 63.6 | 47.2 | D | 511 | 61.9 | 49.3 | D | 409 | 58.6 | 39.8 | C |
|  |  | B | 2,070 | 49.4 |  |  | 1,988 | 48.8 |  |  | 1,448 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 217 | 56.1 |  |  | 366 | 59.4 |  |  | 285 | 56.7 |  |  |
|  |  | D | 1,520 | 38.3 |  |  | 1,842 | 45.5 |  |  | 1,269 | 36.4 |  |  |
| 永順路 / 三民西路二段 |  | A | 333 | 12.0 | 13.1 | A | 279 | 11.7 | 13.7 | A | 210 | 11.4 | 13.6 | A |
|  |  | B | 116 | 15.1 |  |  | 121 | 15.2 |  |  | 109 | 15.0 |  |  |
|  |  | C | 79 | 10.9 |  |  | 285 | 11.8 |  |  | 218 | 11.5 |  |  |
|  |  | D | 122 | 15.3 |  |  | 222 | 17.9 |  |  | 202 | 17.2 |  |  |
| 永平路 / 龍富 二路 |  | A | 26 | 13.8 | 12.0 | A | 25 | 13.8 | 11.9 | A | 19 | 13.7 | 11.8 | A |
|  |  | B | 31 | 11.0 |  |  | 28 | 10.9 |  |  | 23 | 10.9 |  |  |
|  |  | C | 18 | 13.7 |  |  | 15 | 13.7 |  |  | 12 | 13.6 |  |  |
|  |  | D | 72 | 11.4 |  |  | 64 | 11.3 |  |  | 46 | 11.1 |  |  |
| 建國北路一段 / 文心 南路 |  | A | 746 | 45.3 | 45.2 | D | 994 | 55.4 | 50.9 | D | 842 | 48.1 | 43.0 | C |
|  |  | B | 1,819 | 52.9 |  |  | 1,714 | 50.0 |  |  | 1,339 | 44.1 |  |  |
|  |  | C | 1,044 | 29.2 |  |  | 1,246 | 33.8 |  |  | 1,066 | 30.2 |  |  |
|  |  | D | 1,418 | 47.2 |  |  | 1,861 | 62.4 |  |  | 1,487 | 48.3 |  |  |
| 建國南路一段 / 文心 南路 |  | A | 705 | 51.4 | 51.2 | D | 471 | 37.7 | 48.6 | D | 453 | 37.0 | 43.1 | C |
|  |  | B | 1,919 | 59.8 |  |  | 1,920 | 57.0 |  |  | 1,445 | 47.7 |  |  |
|  |  | C | 279 | 22.3 |  |  | 630 | 29.5 |  |  | 316 | 22.9 |  |  |
|  |  | D | 1,296 | 44.4 |  |  | 1,825 | 49.1 |  |  | 1,367 | 44.9 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 文心 南路 | 建國北路一段-三民西路二段 | 50或50 以下 | 往南 | 3,100 | 153 | 1,732 | 0.56 | 35.1 | 0.70 | B→B | 74 | 2,010 | 0.65 | 27.5 | 0.55 | C→C | 37 | 1,385 | 0.45 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 24 | 2,189 | 0.71 | 22.5 | 0.45 | D→D | 135 | 2,214 | 0.71 | 24.9 | 0.50 | C→D | 49 | 1,563 | 0.50 | 28.2 | 0.56 | C→C |
|  | 三民西路二段-文心南七路 |  | 往南 | 3,100 | 66 | 1,656 | 0.53 | 32.8 | 0.66 | B→B | 100 | 2,026 | 0.65 | 31.6 | 0.63 | B→B | 41 | 1,368 | 0.44 | 33.4 | 0.67 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 101 | 2,266 | 0.73 | 27.5 | 0.55 | C→C | 26 | 2,119 | 0.68 | 34.7 | 0.69 | B→B | 16 | 1,543 | 0.50 | 31.7 | 0.63 | B→B |
| 三民西路二段 | 大墩南路- 文心南路 |  | 往東 | 2,050 | 59 | 388 | 0.19 | 29.6 | 0.59 | C→C | 63 | 583 | 0.28 | 36.3 | 0.73 | B→B | 25 | 415 | 0.20 | 35.1 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 38 | 717 | 0.35 | 29.7 | 0.59 | C→C | 9 | 543 | 0.27 | 26.9 | 0.54 | C→C | 5 | 433 | 0.21 | 27.1 | 0.54 | C→C |
|  | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 2,050 | 149 | 376 | 0.18 | 25.3 | 0.51 | C→C | 60 | 442 | 0.22 | 26.5 | 0.53 | C→C | 32 | 330 | 0.16 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 43 | 628 | 0.31 | 37.6 | 0.75 | B→B | 102 | 476 | 0.23 | 34.4 | 0.69 | B→B | 38 | 341 | 0.17 | 32.4 | 0.65 | B→B |
| 永順路 | 建國北路一段-三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 0 | 113 | 0.12 | 36.4 | 0.73 | B→B | 0 | 185 | 0.19 | 35.8 | 0.72 | B→B | 0 | 168 | 0.18 | 35.5 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 121 | 0.13 | 37.4 | 0.75 | B→B | 0 | 127 | 0.13 | 33.7 | 0.67 | B→B | 0 | 114 | 0.12 | 34.9 | 0.70 | B→B |
|  | 三民西路二段-永春東一路 |  | 往南 | 950 | 0 | 128 | 0.13 | 35.0 | 0.70 | B→B | 0 | 232 | 0.24 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 211 | 0.22 | 32.7 | 0.65 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 169 | 0.18 | 33.1 | 0.66 | B→B | 0 | 169 | 0.18 | 31.2 | 0.62 | B→B | 0 | 141 | 0.15 | 33.5 | 0.67 | B→B |
| 永平路 | 精誠南路- 三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 3 | 79 | 0.08 | 37.3 | 0.75 | B→B | 17 | 84 | 0.09 | 36.0 | 0.72 | B→B | 7 | 55 | 0.06 | 36.6 | 0.73 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 115 | 147 | 0.16 | 36.5 | 0.73 | B→B | 29 | 61 | 0.06 | 37.8 | 0.76 | B→B | 20 | 47 | 0.05 | 38.9 | 0.78 | B→B |
| 龍富 二路 | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 950 | 0 | 31 | 0.03 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 21 | 0.02 | 37.1 | 0.74 | B→B | 0 | 17 | 0.02 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 28 | 0.03 | 36.2 | 0.72 | B→B | 0 | 26 | 0.03 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 20 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B→B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 文心 南路 / 三民西路二段 |  | A | 722 | 66.3 | 51.4 | D→D | 574 | 63.5 | 55.4 | D→D | 444 | 59.6 | 41.1 | C→C |
|  |  | B | 2,172 | 55.4 |  |  | 2,137 | 56.0 |  |  | 1,531 | 37.5 |  |  |
|  |  | C | 314 | 58.9 |  |  | 411 | 60.9 |  |  | 316 | 57.4 |  |  |
|  |  | D | 1,649 | 40.5 |  |  | 2,016 | 52.1 |  |  | 1,359 | 37.8 |  |  |
| 永順路 / 三民西路二段 |  | A | 388 | 12.3 | 13.1 | A→A | 316 | 11.9 | 13.8 | A→A | 242 | 11.6 | 13.6 | A→A |
|  |  | B | 122 | 15.2 |  |  | 128 | 15.3 |  |  | 114 | 15.1 |  |  |
|  |  | C | 109 | 11.1 |  |  | 327 | 12.0 |  |  | 240 | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 128 | 15.4 |  |  | 232 | 18.2 |  |  | 211 | 17.4 |  |  |
| 永平路 / 龍富 二路 |  | A | 34 | 13.9 | 12.1 | A→A | 62 | 14.5 | 12.4 | A→A | 33 | 13.9 | 12.0 | A→A |
|  |  | B | 148 | 11.0 |  |  | 57 | 11.2 |  |  | 44 | 11.1 |  |  |
|  |  | C | 18 | 13.7 |  |  | 16 | 13.7 |  |  | 12 | 13.6 |  |  |
|  |  | D | 79 | 11.5 |  |  | 84 | 11.5 |  |  | 55 | 11.5 |  |  |
| 建國北路一段 / 文心 南路 |  | A | 780 | 46.2 | 47.5 | D→D | 1,039 | 59.3 | 56.8 | D→D | 880 | 49.4 | 44.1 | C→C |
|  |  | B | 1,911 | 56.7 |  |  | 1,847 | 53.9 |  |  | 1,451 | 45.1 |  |  |
|  |  | C | 1,092 | 29.7 |  |  | 1,303 | 32.3 |  |  | 1,115 | 30.6 |  |  |
|  |  | D | 1,549 | 49.5 |  |  | 1,965 | 74.4 |  |  | 1,591 | 49.9 |  |  |
| 建國南路一段 / 文心 南路 |  | A | 737 | 55.6 | 55.5 | D→D | 493 | 38.5 | 53.1 | D→D | 474 | 37.7 | 43.9 | C→C |
|  |  | B | 2,018 | 67.4 |  |  | 2,092 | 66.5 |  |  | 1,562 | 48.7 |  |  |
|  |  | C | 292 | 22.5 |  |  | 659 | 30.4 |  |  | 330 | 23.1 |  |  |
|  |  | D | 1,440 | 45.3 |  |  | 1,934 | 50.3 |  |  | 1,465 | 45.5 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 文心 南路 | 建國北路一段-三民西路二段 | 50或50 以下 | 往南 | 3,100 | 96 | 1,828 | 0.59 | 34.8 | 0.70 | B→B | 32 | 2,042 | 0.66 | 27.3 | 0.55 | C→C | 24 | 1,409 | 0.45 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 15 | 2,204 | 0.71 | 22.4 | 0.45 | D→D | 82 | 2,296 | 0.74 | 24.3 | 0.49 | D→D | 32 | 1,595 | 0.51 | 28.1 | 0.56 | C→C |
|  | 三民西路二段-文心南七路 |  | 往南 | 3,100 | 20 | 1,676 | 0.54 | 32.7 | 0.65 | B→B | 89 | 2,115 | 0.68 | 31.1 | 0.62 | B→B | 36 | 1,404 | 0.45 | 33.4 | 0.67 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 130 | 2,396 | 0.77 | 26.3 | 0.53 | C→C | 34 | 2,153 | 0.69 | 34.4 | 0.69 | B→B | 27 | 1,570 | 0.51 | 31.6 | 0.63 | B→B |
| 三民西路二段 | 大墩南路- 文心南路 |  | 往東 | 2,050 | 20 | 408 | 0.20 | 29.6 | 0.59 | C→C | 9 | 592 | 0.29 | 36.3 | 0.73 | B→B | 7 | 421 | 0.21 | 35.1 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 3 | 720 | 0.35 | 29.7 | 0.59 | C→C | 23 | 567 | 0.28 | 26.9 | 0.54 | C→C | 9 | 442 | 0.22 | 27.1 | 0.54 | C→C |
|  | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 2,050 | 150 | 526 | 0.26 | 25.3 | 0.51 | C→C | 43 | 485 | 0.24 | 26.5 | 0.53 | C→C | 34 | 364 | 0.18 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 23 | 651 | 0.32 | 37.6 | 0.75 | B→B | 112 | 588 | 0.29 | 34.4 | 0.69 | B→B | 45 | 386 | 0.19 | 32.4 | 0.65 | B→B |
| 永順路 | 建國北路一段-三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 6 | 119 | 0.12 | 36.4 | 0.73 | B→B | 17 | 202 | 0.21 | 35.8 | 0.72 | B→B | 7 | 175 | 0.18 | 35.5 | 0.71 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 37 | 158 | 0.17 | 37.4 | 0.75 | B→B | 82 | 209 | 0.22 | 33.7 | 0.67 | B→B | 32 | 146 | 0.15 | 34.9 | 0.70 | B→B |
|  | 三民西路二段-永春東一路 |  | 往南 | 950 | 0 | 128 | 0.13 | 35.0 | 0.70 | B→B | 0 | 232 | 0.24 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 211 | 0.22 | 32.7 | 0.65 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 169 | 0.18 | 33.1 | 0.66 | B→B | 0 | 169 | 0.18 | 31.2 | 0.62 | B→B | 0 | 141 | 0.15 | 33.5 | 0.67 | B→B |
| 永平路 | 精誠南路- 三民西路二段 |  | 往南 | 950 | 96 | 175 | 0.18 | 37.3 | 0.75 | B→B | 112 | 196 | 0.21 | 36.0 | 0.72 | B→B | 45 | 100 | 0.11 | 36.6 | 0.73 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 150 | 297 | 0.31 | 36.5 | 0.73 | B→B | 43 | 104 | 0.11 | 37.8 | 0.76 | B→B | 34 | 81 | 0.09 | 38.9 | 0.78 | B→B |
| 龍富 二路 | 文心南路- 龍富路二段 |  | 往東 | 950 | 0 | 31 | 0.03 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 21 | 0.02 | 37.1 | 0.74 | B→B | 0 | 17 | 0.02 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 28 | 0.03 | 36.2 | 0.72 | B→B | 0 | 26 | 0.03 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 20 | 0.02 | 37.7 | 0.75 | B→B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 |
| 文心 南路 / 三民西路二段 |  | A | 723 | 66.3 | 51.6 | D→D | 583 | 63.7 | 56.5 | D→D | 454 | 59.7 | 41.6 | C→C |
|  |  | B | 2,172 | 55.4 |  |  | 2,137 | 56.0 |  |  | 1,531 | 37.5 |  |  |
|  |  | C | 343 | 60.7 |  |  | 421 | 61.0 |  |  | 350 | 58.5 |  |  |
|  |  | D | 1,653 | 40.6 |  |  | 2,050 | 54.6 |  |  | 1,395 | 38.2 |  |  |
| 永順路 / 三民西路二段 |  | A | 388 | 12.3 | 13.2 | A→A | 316 | 11.9 | 13.8 | A→A | 242 | 11.6 | 13.6 | A→A |
|  |  | B | 129 | 15.4 |  |  | 129 | 15.3 |  |  | 119 | 15.2 |  |  |
|  |  | C | 110 | 11.1 |  |  | 333 | 12.0 |  |  | 247 | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 128 | 15.4 |  |  | 232 | 18.2 |  |  | 211 | 17.4 |  |  |
| 永平路 / 龍富 二路 |  | A | 34 | 13.9 | 12.2 | A→A | 62 | 14.5 | 12.4 | A→A | 33 | 13.9 | 12.0 | A→A |
|  |  | B | 148 | 11.0 |  |  | 57 | 11.2 |  |  | 44 | 11.1 |  |  |
|  |  | C | 18 | 13.7 |  |  | 16 | 13.7 |  |  | 12 | 13.6 |  |  |
|  |  | D | 97 | 11.6 |  |  | 92 | 11.6 |  |  | 79 | 11.5 |  |  |
| 建國北路一段 / 文心 南路 |  | A | 780 | 46.2 | 47.7 | D→D | 1,039 | 59.3 | 57.5 | D→D | 880 | 49.4 | 44.5 | C→C |
|  |  | B | 1,914 | 56.9 |  |  | 1,877 | 55.1 |  |  | 1,451 | 45.5 |  |  |
|  |  | C | 1,092 | 29.7 |  |  | 1,303 | 32.3 |  |  | 1,115 | 30.6 |  |  |
|  |  | D | 1,567 | 49.9 |  |  | 1,972 | 75.6 |  |  | 1,591 | 50.4 |  |  |
| 建國南路一段 / 文心 南路 |  | A | 737 | 55.6 | 55.6 | D→D | 493 | 38.5 | 54.7 | D→D | 474 | 37.7 | 44.2 | C→C |
|  |  | B | 2,018 | 67.7 |  |  | 2,092 | 70.1 |  |  | 1,562 | 49.2 |  |  |
|  |  | C | 292 | 22.5 |  |  | 659 | 30.4 |  |  | 330 | 23.1 |  |  |
|  |  | D | 1,440 | 45.5 |  |  | 1,934 | 50.4 |  |  | 1,465 | 45.7 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

現況路口轉向交通量