富宇建設股份有限公司

臺中市北屯區倡和段215地號等4筆土地

住宅、辦公室與店鋪新建工程

交通影響評估

(定稿版)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 速率服務水準 |
| 太原路三段 | 旱溪東路三段-軍功路一段 | 60 | 往東 | 4,200 | 1,906 | 0.45 | 33.4 | 0.56 | C | 2,289 | 0.55 | 27.0 | 0.45 | D |
|  |  |  | 往西 | 4,200 | 2,804 | 0.67 | 33.0 | 0.55 | C | 2,123 | 0.51 | 27.5 | 0.46 | D |
| 景賢路 | 旱溪東路三段-景賢三路 | 50或50以下 | 往東 | 3,050 | 461 | 0.15 | 37.5 | 0.75 | B | 319 | 0.10 | 38.7 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,050 | 342 | 0.11 | 38.1 | 0.76 | B | 211 | 0.07 | 39.5 | 0.79 | B |
| 軍功路一段 | 太原路三段-太順路 |  | 往南 | 2,250 | 788 | 0.35 | 32.9 | 0.66 | B | 1,205 | 0.54 | 29.5 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 1,203 | 0.53 | 28.3 | 0.57 | C | 899 | 0.40 | 27.7 | 0.55 | C |
| 景賢六路 | 三甲路- 太原路三段 |  | 往南 | 2,000 | 376 | 0.19 | 37.7 | 0.75 | B | 212 | 0.11 | 38.6 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 434 | 0.22 | 36.3 | 0.73 | B | 259 | 0.13 | 38.2 | 0.76 | B |
| 景賢八路 | 景賢北街- 太原路三段 |  | 往南 | 2,000 | 368 | 0.18 | 37.1 | 0.74 | B | 202 | 0.10 | 37.8 | 0.76 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 146 | 0.07 | 38.5 | 0.77 | B | 177 | 0.09 | 38.2 | 0.76 | B |
| 旱溪東路三段 | 倡和橋- 太原路三段 |  | 往南 | 1,100 | 573 | 0.52 | 28.4 | 0.57 | C | 555 | 0.50 | 28.1 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 881 | 0.80 | 24.6 | 0.49 | D | 842 | 0.77 | 24.9 | 0.50 | D |
| 景賢南二路 | 旱溪東路三段-軍功路一段 |  | 往東 | 1,100 | 80 | 0.07 | 38.2 | 0.76 | B | 70 | 0.06 | 38.4 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 88 | 0.08 | 37.8 | 0.76 | B | 48 | 0.04 | 38.9 | 0.78 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 太原路三段 / 旱溪東路三段 |  | A | 2,696 | 29.9 | 37.3 | C | 2,076 | 26.8 | 36.7 | C |
|  |  | B | 1,139 | 59.2 |  |  | 953 | 53.4 |  |  |
|  |  | C | 2,142 | 28.1 |  |  | 2,676 | 33.4 |  |  |
|  |  | D | 573 | 62.5 |  |  | 555 | 60.8 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 2,310 | 50.2 | 53.4 | D | 1,801 | 45.8 | 50.8 | D |
|  |  | B | 1,203 | 68.6 |  |  | 899 | 52.8 |  |  |
|  |  | C | 1,906 | 48.6 |  |  | 2,289 | 55.3 |  |  |
|  |  | D | 876 | 51.1 |  |  | 1,071 | 47.9 |  |  |
| 景賢路 / 旱溪東路三段 |  | A | 226 | 44.3 | 21.4 | B | 117 | 42.3 | 18.5 | B |
|  |  | B | 845 | 20.4 |  |  | 781 | 18.4 |  |  |
|  |  | D | 541 | 13.5 |  |  | 525 | 13.2 |  |  |
| 景賢路 / 景賢六路 |  | A | 342 | 14.9 | 13.5 | A | 211 | 14.3 | 13.2 | A |
|  |  | B | 434 | 12.6 |  |  | 259 | 11.7 |  |  |
|  |  | C | 248 | 14.8 |  |  | 236 | 14.7 |  |  |
|  |  | D | 261 | 11.8 |  |  | 110 | 11.1 |  |  |
| 環中東路二段 / 太原路三段 |  | A | 1,924 | 70.9 | 53.3 | D | 1,328 | 65.2 | 53.7 | D |
|  |  | B | 1,950 | 39.8 |  |  | 1,906 | 43.4 |  |  |
|  |  | C | 1,491 | 68.4 |  |  | 1,724 | 77.6 |  |  |
|  |  | D | 1,486 | 33.0 |  |  | 1,656 | 31.4 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景賢南二路 / 景賢八路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 49 | 1,000 | 955 | 1,086 | 998 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 25 | 1,150 | 1,141 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 8 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,792 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 1,000 | 972 | 1,327 | 1,247 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 42 | 1,150 | 1,141 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 33 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 19 | 1,100 | 1,058 | 1,243 | 1,195 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 18 | 1,250 | 1,239 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 8 | 1,150 | 1,124 | 1,376 | 1,306 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 37 | 1,250 | 1,239 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 現況→開發前 | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 太原路三段 | 旱溪東路三段-軍功路一段 | 往東 | 4,200 | 50 | 2,036 | 0.48 | 33.4 | 0.56 | C→C | 14 | 2,399 | 0.57 | 26.9 | 0.45 | D→D |
|  |  | 往西 | 4,200 | 68 | 2,990 | 0.71 | 32.5 | 0.54 | C→C | 52 | 2,264 | 0.54 | 27.5 | 0.46 | D→D |
| 景賢路 | 旱溪東路三段-景賢三路 | 往東 | 3,050 | 0 | 480 | 0.16 | 37.5 | 0.75 | B→B | 0 | 332 | 0.11 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,050 | 0 | 356 | 0.12 | 38.1 | 0.76 | B→B | 0 | 220 | 0.07 | 39.5 | 0.79 | B→B |
| 軍功路一段 | 太原路三段-太順路 | 往南 | 2,250 | 0 | 821 | 0.36 | 32.9 | 0.66 | B→B | 0 | 1,256 | 0.56 | 29.4 | 0.59 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,250 | 0 | 1,253 | 0.56 | 28.1 | 0.56 | C→C | 0 | 937 | 0.42 | 27.6 | 0.55 | C→C |
| 景賢六路 | 三甲路-太原路三段 | 往南 | 2,000 | 0 | 392 | 0.20 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 221 | 0.11 | 38.6 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,000 | 0 | 452 | 0.23 | 36.3 | 0.73 | B→B | 0 | 270 | 0.13 | 38.2 | 0.76 | B→B |
| 景賢八路 | 景賢北街-太原路三段 | 往南 | 2,000 | 107 | 490 | 0.24 | 37.1 | 0.74 | B→B | 31 | 241 | 0.12 | 37.8 | 0.76 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,000 | 0 | 152 | 0.08 | 38.5 | 0.77 | B→B | 0 | 184 | 0.09 | 38.2 | 0.76 | B→B |
| 旱溪東路三段 | 倡和橋-太原路三段 | 往南 | 1,100 | 27 | 624 | 0.57 | 28.1 | 0.56 | C→C | 22 | 600 | 0.55 | 27.9 | 0.56 | C→C |
|  |  | 往北 | 1,100 | 26 | 944 | 0.86 | 22.5 | 0.45 | D→D | 24 | 902 | 0.82 | 23.2 | 0.46 | D→D |
| 景賢南二路 | 旱溪東路三段-軍功路一段 | 往東 | 1,100 | 150 | 233 | 0.21 | 38.2 | 0.76 | B→B | 109 | 182 | 0.17 | 38.4 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 92 | 0.08 | 37.8 | 0.76 | B→B | 0 | 50 | 0.05 | 38.9 | 0.78 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 太原路三段 / 旱溪東路三段 |  | A | 2,878 | 31.3 | 39.3 | C→C | 2,216 | 27.6 | 42.0 | C→C |
|  |  | B | 1,192 | 62.1 |  |  | 1,013 | 54.9 |  |  |
|  |  | C | 2,246 | 30.5 |  |  | 2,831 | 44.3 |  |  |
|  |  | D | 597 | 65.7 |  |  | 578 | 63.2 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 2,419 | 52.0 | 55.9 | D→D | 1,911 | 46.7 | 52.2 | D→D |
|  |  | B | 1,255 | 75.7 |  |  | 937 | 53.9 |  |  |
|  |  | C | 2,036 | 49.9 |  |  | 2,400 | 57.5 |  |  |
|  |  | D | 914 | 52.5 |  |  | 1,117 | 48.7 |  |  |
| 景賢路 / 旱溪東路三段 |  | A | 235 | 44.6 | 22.8 | B→B | 122 | 42.4 | 19.3 | B→B |
|  |  | B | 901 | 22.7 |  |  | 8,221 | 19.5 |  |  |
|  |  | D | 568 | 13.9 |  |  | 561 | 13.8 |  |  |
| 景賢路 / 景賢六路巷 |  | A | 356 | 14.9 | 13.5 | A→A | 220 | 14.3 | 13.2 | A→A |
|  |  | B | 452 | 12.7 |  |  | 271 | 11.8 |  |  |
|  |  | C | 266 | 14.8 |  |  | 247 | 14.7 |  |  |
|  |  | D | 272 | 11.8 |  |  | 115 | 11.1 |  |  |
| 環中東路二段 / 太原路三段 |  | A | 2,054 | 76.2 | 55.4 | D→D | 1,399 | 65.9 | 55.0 | D→D |
|  |  | B | 2,033 | 40.1 |  |  | 1,987 | 43.7 |  |  |
|  |  | C | 1,566 | 69.7 |  |  | 1,831 | 80.8 |  |  |
|  |  | D | 1,549 | 33.3 |  |  | 1,727 | 31.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 (現況→開發前) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景賢南二路 / 景賢八路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 51 | 900 | 820 | 975 | 883 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 26 | 1,100 | 1,091 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 15 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 8 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,792 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 950 | 922 | 1,531 | 1,341 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 44 | 1,100 | 1,091 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 141 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 13 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,787 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 20 | 1,050 | 994 | 1,203 | 1,153 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 19 | 1,250 | 1,239 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 13 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,787 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 8 | 1,150 | 1,123 | 1,453 | 1,349 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 39 | 1,200 | 1,189 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 57 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A→A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 開發 前→後 | 基地 衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率/速限比 | 速率 服務 水準 開發 前→後 |
| 太原路三段 | 旱溪東路三段- 軍功路一段 | 往東 | 4,200 | 134 | 2,169 | 0.52 | 33.4 | 0.56 | C→C | 77 | 2,476 | 0.59 | 26.9 | 0.45 | D→D |
|  |  | 往西 | 4,200 | 134 | 3,124 | 0.74 | 32.1 | 0.53 | C→C | 129 | 2,393 | 0.57 | 27.4 | 0.46 | D→D |
| 景賢路 | 旱溪東路三段- 景賢三路 | 往東 | 3,050 | 0 | 480 | 0.16 | 37.5 | 0.75 | B→B | 0 | 332 | 0.11 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,050 | 39 | 395 | 0.13 | 38.1 | 0.76 | B→B | 10 | 230 | 0.08 | 39.5 | 0.79 | B→B |
| 軍功路一段 | 太原路三段- 太順路 | 往南 | 2,250 | 42 | 863 | 0.38 | 32.8 | 0.66 | B→B | 13 | 1,269 | 0.56 | 29.3 | 0.59 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,250 | 9 | 1,262 | 0.56 | 28.1 | 0.56 | C→C | 34 | 971 | 0.43 | 27.6 | 0.55 | C→C |
| 景賢六路 | 三甲路- 太原路三段 | 往南 | 2,000 | 240 | 632 | 0.32 | 37.7 | 0.75 | B→B | 69 | 290 | 0.14 | 38.6 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,000 | 39 | 491 | 0.25 | 36.3 | 0.73 | B→B | 10 | 280 | 0.14 | 38.2 | 0.76 | B→B |
| 景賢八路 | 景賢北街- 太原路三段 | 往南 | 2,000 | 0 | 490 | 0.24 | 37.1 | 0.74 | B→B | 0 | 241 | 0.12 | 37.8 | 0.76 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,000 | 50 | 202 | 0.10 | 38.5 | 0.77 | B→B | 176 | 360 | 0.18 | 38.2 | 0.76 | B→B |
| 旱溪東路三段 | 倡和橋- 太原路三段 | 往南 | 1,100 | 8 | 632 | 0.57 | 28.0 | 0.56 | C→C | 26 | 626 | 0.57 | 27.7 | 0.55 | C→C |
|  |  | 往北 | 1,100 | 39 | 983 | 0.89 | 21.0 | 0.42 | D→D | 10 | 912 | 0.83 | 22.8 | 0.46 | D→D |
| 景賢南二路 | 旱溪東路三段- 軍功路一段 | 往東 | 1,100 | 279 | 512 | 0.47 | 37.9 | 0.76 | B→B | 202 | 384 | 0.35 | 38.4 | 0.77 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 92 | 0.08 | 37.8 | 0.76 | B→B | 0 | 50 | 0.05 | 38.9 | 0.78 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 太原路三段 / 旱溪東路三段 |  | A | 2,984 | 32.3 | 39.6 | C→C | 2,246 | 27.7 | 42.0 | C→C |
|  |  | B | 1,192 | 62.1 |  |  | 1,013 | 54.9 |  |  |
|  |  | C | 2,268 | 30.5 |  |  | 2,908 | 44.3 |  |  |
|  |  | D | 597 | 65.7 |  |  | 578 | 63.2 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 2,438 | 52.4 | 56.3 | D→D | 1,976 | 47.2 | 52.9 | D→D |
|  |  | B | 1,263 | 76.2 |  |  | 971 | 56.7 |  |  |
|  |  | C | 2,169 | 50.9 |  |  | 2,439 | 57.9 |  |  |
|  |  | D | 914 | 52.5 |  |  | 1,117 | 48.7 |  |  |
| 景賢路 / 旱溪東路三段 |  | A | 275 | 45.5 | 23.4 | B→B | 132 | 42.6 | 19.5 | B→B |
|  |  | B | 901 | 22.7 |  |  | 821 | 19.5 |  |  |
|  |  | D | 577 | 14.0 |  |  | 587 | 14.2 |  |  |
| 景賢路 / 景賢六路 |  | A | 356 | 14.9 | 13.6 | A→A | 220 | 14.3 | 13.2 | A→A |
|  |  | B | 491 | 12.9 |  |  | 281 | 11.8 |  |  |
|  |  | C | 266 | 14.8 |  |  | 247 | 14.7 |  |  |
|  |  | D | 272 | 11.8 |  |  | 115 | 11.1 |  |  |
| 環中東路二段 / 太原路三段 |  | A | 2,146 | 86.7 | 58.8 | D→D | 1,425 | 66.4 | 55.4 | D→D |
|  |  | B | 2,033 | 40.1 |  |  | 1,987 | 43.7 |  |  |
|  |  | C | 1,585 | 69.8 |  |  | 1,896 | 80.8 |  |  |
|  |  | D | 1,549 | 33.3 |  |  | 1,727 | 31.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 (開發前→後) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景賢南二路 / 景賢八路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 51 | 900 | 815 | 971 | 879 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 26 | 1,100 | 1,091 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 15 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 8 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,792 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 1,000 | 970 | 1,510 | 1,312 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 52 | 1,100 | 1,091 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 141 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 13 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,787 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 20 | 950 | 878 | 1,098 | 1,048 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 19 | 1,150 | 1,139 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 13 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,787 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 8 | 1,150 | 1,122 | 1,245 | 1,115 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 65 | 1,000 | 991 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 57 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A→A |

- 現況路口轉向交通量