遠雄建設事業股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段9地號等7筆土地

店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,638 | 0.53 | 29.3 | 0.59 | C | 1,460 | 0.47 | 28.3 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,058 | 0.66 | 28.2 | 0.56 | C | 2,001 | 0.65 | 29.7 | 0.59 | C |
| 松竹路 一/二段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 1,456 | 0.47 | 28.1 | 0.56 | C | 1,591 | 0.51 | 28.1 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,308 | 0.42 | 32.4 | 0.65 | B | 1,471 | 0.47 | 31.6 | 0.63 | B |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,142 | 0.37 | 28.8 | 0.58 | C | 1,173 | 0.38 | 28.5 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 934 | 0.30 | 33.4 | 0.67 | B | 1,232 | 0.40 | 27.7 | 0.55 | C |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 261 | 0.11 | 45.9 | 0.92 | A | 501 | 0.21 | 44.4 | 0.89 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 359 | 0.15 | 44.3 | 0.89 | A | 606 | 0.26 | 37.4 | 0.75 | B |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 250 | 0.11 | 48.3 | 0.97 | A | 618 | 0.26 | 40.8 | 0.82 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 314 | 0.13 | 45.9 | 0.92 | A | 417 | 0.18 | 41.2 | 0.82 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 196 | 0.08 | 47.7 | 0.95 | A | 504 | 0.21 | 44.4 | 0.89 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 488 | 0.21 | 42.4 | 0.85 | A | 239 | 0.10 | 45.1 | 0.90 | A |
| 南興路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 110 | 0.10 | 46.2 | 0.92 | A | 269 | 0.24 | 45.4 | 0.91 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 207 | 0.19 | 46.4 | 0.93 | A | 205 | 0.19 | 45.6 | 0.91 | A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 170 | 0.15 | 41.5 | 0.83 | A | 416 | 0.38 | 43.1 | 0.86 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 274 | 0.25 | 45.5 | 0.91 | A | 249 | 0.23 | 41.6 | 0.83 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 316 | 0.29 | 37.8 | 0.76 | B | 588 | 0.53 | 39.0 | 0.78 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 601 | 0.55 | 34.2 | 0.68 | B | 536 | 0.49 | 33.1 | 0.66 | B |
| 南興 北一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 89 | 0.04 | 48.2 | 0.96 | A | 179 | 0.08 | 43.7 | 0.87 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 83 | 0.04 | 47.5 | 0.95 | A | 199 | 0.09 | 43.1 | 0.86 | A |
|  | 南興路- 北屯路 |  | 往東 | 2,250 | 112 | 0.05 | 36.5 | 0.73 | B | 145 | 0.06 | 41.4 | 0.83 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 264 | 0.12 | 39.0 | 0.78 | B | 274 | 0.12 | 34.8 | 0.70 | B |
| 敦富三街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 6 | 0.01 | 41.0 | 0.82 | A | 4 | 0.00 | 42.0 | 0.84 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 2 | 0.00 | 42.4 | 0.85 | A | 4 | 0.00 | 42.2 | 0.84 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 1,529 | 41.5 | 51.1 | D | 424 | 40.7 | 48.2 | D |
|  |  | B | 2,222 | 54.9 |  |  | 2,471 | 52.9 |  |  |
|  |  | C | 1,601 | 42.2 |  |  | 1,845 | 48.9 |  |  |
|  |  | D | 1,638 | 63.7 |  |  | 1,442 | 41.5 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 934 | 24.9 | 31.9 | C | 1,233 | 27.8 | 33.4 | C |
|  |  | B | 601 | 44.9 |  |  | 536 | 44.1 |  |  |
|  |  | C | 1,457 | 30.7 |  |  | 1,591 | 33.6 |  |  |
|  |  | D | 126 | 35.9 |  |  | 253 | 37.2 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 931 | 26.6 | 32.6 | C | 1,272 | 30.8 | 34.9 | C |
|  |  | B | 489 | 38.6 |  |  | 239 | 33.7 |  |  |
|  |  | C | 1,254 | 33.9 |  |  | 1,121 | 33.4 |  |  |
|  |  | D | 364 | 35.6 |  |  | 826 | 43.5 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 264 | 33.3 | 25.6 | B | 352 | 38.3 | 27.0 | B |
|  |  | B | 274 | 20.0 |  |  | 250 | 18.9 |  |  |
|  |  | C | 113 | 29.3 |  |  | 146 | 29.5 |  |  |
|  |  | D | 110 | 17.2 |  |  | 269 | 18.6 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 65 | 28.0 | 20.0 | B | 389 | 37.7 | 24.8 | B |
|  |  | B | 314 | 18.0 |  |  | 418 | 18.6 |  |  |
|  |  | C | 90 | 29.3 |  |  | 180 | 29.1 |  |  |
|  |  | D | 261 | 17.4 |  |  | 501 | 18.4 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊 開發交通量 | 整體交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 現況→開發前 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 134 | 1,864 | 0.60 | 28.8 | 0.58 | C→C | 379 | 1,921 | 0.62 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 249 | 2,423 | 0.78 | 25.3 | 0.51 | C→C | 115 | 2,229 | 0.72 | 28.2 | 0.56 | C→C |
| 松竹路 一/二段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 452 | 1,990 | 0.64 | 26.8 | 0.54 | C→C | 925 | 2,606 | 0.84 | 21.9 | 0.44 | C→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,076 | 2,458 | 0.79 | 27.0 | 0.54 | B→C | 992 | 2,546 | 0.82 | 25.3 | 0.51 | B→C |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 584 | 1,790 | 0.58 | 28.0 | 0.56 | C→C | 390 | 1,629 | 0.53 | 28.1 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 647 | 1,634 | 0.53 | 32.9 | 0.66 | B→B | 904 | 2,206 | 0.71 | 25.1 | 0.50 | C→C |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 569 | 844 | 0.36 | 45.8 | 0.92 | A→A | 335 | 865 | 0.37 | 44.3 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 288 | 667 | 0.28 | 44.3 | 0.89 | A→A | 482 | 1,122 | 0.48 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 904 | 1,168 | 0.50 | 48.2 | 0.96 | A→A | 558 | 1,211 | 0.52 | 40.7 | 0.81 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 330 | 662 | 0.28 | 45.9 | 0.92 | A→A | 545 | 986 | 0.42 | 41.2 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 193 | 400 | 0.17 | 47.7 | 0.95 | A→A | 208 | 740 | 0.31 | 44.4 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 37 | 553 | 0.24 | 42.4 | 0.85 | A→A | 163 | 415 | 0.18 | 45.1 | 0.90 | A→A |
| 南興路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 684 | 800 | 0.73 | 44.1 | 0.88 | A→A | 574 | 858 | 0.78 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 256 | 474 | 0.43 | 46.4 | 0.93 | A→A | 425 | 641 | 0.58 | 45.2 | 0.90 | A→A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,135 | 1,315 | 1.20 | 21.4 | 0.43 | A→D | 579 | 1,018 | 0.93 | 33.9 | 0.68 | A→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 406 | 695 | 0.63 | 44.7 | 0.89 | A→A | 806 | 1,069 | 0.97 | 30.0 | 0.60 | A→C |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 301 | 635 | 0.58 | 37.4 | 0.75 | B→B | 94 | 715 | 0.65 | 38.9 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 58 | 692 | 0.63 | 33.8 | 0.68 | B→B | 265 | 831 | 0.76 | 31.5 | 0.63 | B→B |
| 南興 北一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 59 | 153 | 0.07 | 48.2 | 0.96 | A→A | 30 | 219 | 0.10 | 43.7 | 0.87 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 0 | 88 | 0.04 | 47.5 | 0.95 | A→A | 0 | 210 | 0.09 | 43.1 | 0.86 | A→A |
|  | 南興路- 北屯路 |  | 往東 | 2,250 | 484 | 602 | 0.27 | 36.5 | 0.73 | B→B | 445 | 598 | 0.27 | 41.4 | 0.83 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 146 | 425 | 0.19 | 39.0 | 0.78 | B→B | 45 | 335 | 0.15 | 34.7 | 0.69 | B→B |
| 敦富 三街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 0 | 6 | 0.01 | 41.0 | 0.82 | A→A | 0 | 4 | 0.00 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 214 | 216 | 0.20 | 42.4 | 0.85 | A→A | 174 | 178 | 0.16 | 42.2 | 0.84 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,662 | 57.4 | 57.9 | D→D | 840 | 43.1 | 58.8 | D→D |
|  |  | B | 2,542 | 63.0 |  |  | 3,033 | 64.6 |  |  |
|  |  | C | 1,845 | 44.1 |  |  | 2,668 | 67.6 |  |  |
|  |  | D | 2,294 | 64.0 |  |  | 1,721 | 42.6 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,953 | 39.7 | 41.4 | C→C | 1,945 | 36.2 | 55.3 | C→D |
|  |  | B | 686 | 51.7 |  |  | 758 | 45.4 |  |  |
|  |  | C | 1,751 | 36.5 |  |  | 2,646 | 75.1 |  |  |
|  |  | D | 731 | 48.3 |  |  | 703 | 44.3 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,274 | 30.3 | 46.9 | C→D | 2,234 | 63.0 | 51.6 | C→D |
|  |  | B | 555 | 46.0 |  |  | 277 | 35.2 |  |  |
|  |  | C | 1,705 | 38.1 |  |  | 1,483 | 39.5 |  |  |
|  |  | D | 1,069 | 81.2 |  |  | 1,167 | 49.1 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 303 | 54.8 | 42.6 | B→C | 1,081 | 59.0 | 43.3 | B→C |
|  |  | B | 543 | 25.5 |  |  | 1,004 | 39.1 |  |  |
|  |  | C | 760 | 63.6 |  |  | 461 | 37.9 |  |  |
|  |  | D | 476 | 20.6 |  |  | 459 | 20.7 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 90 | 28.5 | 33.6 | B→C | 1,121 | 65.4 | 38.7 | B→C |
|  |  | B | 697 | 20.5 |  |  | 1,220 | 27.4 |  |  |
|  |  | C | 683 | 61.7 |  |  | 410 | 36.4 |  |  |
|  |  | D | 659 | 19.2 |  |  | 831 | 20.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 開發前→後 | 基地衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限比 | 服務水準 開發前→後 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 0 | 1,864 | 0.60 | 28.8 | 0.58 | C→C | 0 | 1,921 | 0.62 | 27.3 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 14 | 2,436 | 0.79 | 25.2 | 0.50 | C→C | 58 | 2,286 | 0.74 | 27.7 | 0.55 | C→C |
| 松竹路 一/二段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 1,990 | 0.64 | 26.8 | 0.54 | C→C | 0 | 2,606 | 0.84 | 21.9 | 0.44 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 2,458 | 0.79 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 2,546 | 0.82 | 25.3 | 0.51 | C→C |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 0 | 1,790 | 0.58 | 28.0 | 0.56 | C→C | 0 | 1,629 | 0.53 | 28.1 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 1,634 | 0.53 | 32.9 | 0.66 | B→B | 0 | 2,206 | 0.71 | 25.1 | 0.50 | C→C |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 15 | 860 | 0.37 | 45.8 | 0.92 | A→A | 67 | 932 | 0.40 | 44.3 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 79 | 747 | 0.32 | 44.3 | 0.89 | A→A | 31 | 1,153 | 0.49 | 37.3 | 0.75 | B→B |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 156 | 1,324 | 0.56 | 47.9 | 0.96 | A→A | 240 | 1,451 | 0.62 | 40.3 | 0.81 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 662 | 0.28 | 45.9 | 0.92 | A→A | 0 | 986 | 0.42 | 41.2 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 400 | 0.17 | 47.7 | 0.95 | A→A | 0 | 740 | 0.31 | 44.4 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 553 | 0.24 | 42.4 | 0.85 | A→A | 0 | 415 | 0.18 | 45.1 | 0.90 | A→A |
| 南興路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 800 | 0.73 | 44.1 | 0.88 | A→A | 0 | 858 | 0.78 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 79 | 554 | 0.50 | 46.3 | 0.93 | A→A | 31 | 672 | 0.61 | 45.0 | 0.90 | A→A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 1,315 | 1.20 | 21.4 | 0.43 | D→D | 0 | 1,018 | 0.93 | 33.9 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 138 | 834 | 0.76 | 42.8 | 0.86 | A→A | 52 | 1,121 | 1.02 | 26.9 | 0.54 | C→C |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 635 | 0.58 | 37.4 | 0.75 | B→B | 0 | 715 | 0.65 | 38.9 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 692 | 0.63 | 33.8 | 0.68 | B→B | 0 | 831 | 0.76 | 31.5 | 0.63 | B→B |
| 南興 北一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 11 | 164 | 0.07 | 48.2 | 0.96 | A→A | 46 | 265 | 0.12 | 43.7 | 0.87 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 0 | 88 | 0.04 | 47.5 | 0.95 | A→A | 0 | 210 | 0.09 | 43.1 | 0.86 | A→A |
|  | 南興路- 北屯路 |  | 往東 | 2,250 | 11 | 614 | 0.27 | 36.5 | 0.73 | B→B | 46 | 644 | 0.29 | 41.4 | 0.83 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 59 | 484 | 0.21 | 39.0 | 0.78 | B→B | 21 | 356 | 0.16 | 34.7 | 0.69 | B→B |
| 敦富 三街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 156 | 162 | 0.15 | 41.0 | 0.82 | A→A | 59 | 63 | 0.06 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 138 | 354 | 0.32 | 42.4 | 0.85 | A→A | 240 | 418 | 0.38 | 42.2 | 0.84 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,662 | 57.4 | 58.2 | D→D | 840 | 43.1 | 59.6 | D→D |
|  |  | B | 2,556 | 63.9 |  |  | 3,091 | 66.9 |  |  |
|  |  | C | 1,845 | 44.1 |  |  | 2,668 | 67.6 |  |  |
|  |  | D | 2,294 | 64.0 |  |  | 1,721 | 42.6 |  |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,953 | 39.7 | 41.4 | C→C | 1,945 | 36.2 | 55.3 | D→D |
|  |  | B | 686 | 51.7 |  |  | 758 | 45.4 |  |  |
|  |  | C | 1,751 | 36.5 |  |  | 2,646 | 75.1 |  |  |
|  |  | D | 731 | 48.3 |  |  | 703 | 44.3 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,274 | 30.3 | 48.2 | D→D | 2,234 | 63.0 | 52.3 | D→D |
|  |  | B | 555 | 46.0 |  |  | 277 | 35.3 |  |  |
|  |  | C | 1,705 | 38.1 |  |  | 1,483 | 39.5 |  |  |
|  |  | D | 1,228 | 82.0 |  |  | 1,225 | 52.0 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 303 | 57.6 | 43.7 | C→C | 1,081 | 59.0 | 44.2 | C→C |
|  |  | B | 680 | 30.1 |  |  | 1,056 | 40.4 |  |  |
|  |  | C | 785 | 64.0 |  |  | 565 | 42.0 |  |  |
|  |  | D | 476 | 20.6 |  |  | 459 | 20.7 |  |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 107 | 29.3 | 36.1 | C→C | 1,191 | 69.9 | 41.1 | C→C |
|  |  | B | 697 | 20.5 |  |  | 1,220 | 28.0 |  |  |
|  |  | C | 708 | 68.7 |  |  | 514 | 40.9 |  |  |
|  |  | D | 675 | 19.2 |  |  | 899 | 20.8 |  |  |

現況路口轉向交通量