富宇建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段154地號等2筆土地

新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 |
| 松竹路 一/二段 | 南興路 -松竹五路二段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 1,290 | 0.42 | 28.8 | 0.58 | C | 1,452 | 0.47 | 28.5 | 0.57 | C | 1,232 | 0.40 | 29.8 | 0.60 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 983 | 0.32 | 33.4 | 0.67 | B | 1,067 | 0.34 | 27.7 | 0.55 | C | 1,209 | 0.39 | 27.5 | 0.55 | C |
| 敦富路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 319 | 0.14 | 45.9 | 0.92 | A | 467 | 0.20 | 44.4 | 0.89 | A | 518 | 0.22 | 46.4 | 0.93 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 475 | 0.20 | 44.3 | 0.89 | A | 521 | 0.22 | 37.4 | 0.75 | B | 569 | 0.24 | 44.7 | 0.89 | A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 306 | 0.13 | 48.3 | 0.97 | A | 546 | 0.23 | 40.8 | 0.82 | A | 619 | 0.26 | 40.5 | 0.81 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 376 | 0.16 | 45.9 | 0.92 | A | 421 | 0.18 | 41.2 | 0.82 | A | 592 | 0.25 | 40.9 | 0.82 | A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 174 | 0.16 | 47.7 | 0.95 | A | 312 | 0.28 | 44.4 | 0.89 | A | 357 | 0.32 | 42.6 | 0.85 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 335 | 0.30 | 42.4 | 0.85 | A | 228 | 0.21 | 45.1 | 0.90 | A | 237 | 0.22 | 44.3 | 0.89 | A |
| 南興路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 339 | 0.31 | 46.2 | 0.92 | A | 213 | 0.19 | 45.4 | 0.91 | A | 337 | 0.31 | 45.2 | 0.90 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 384 | 0.35 | 46.4 | 0.93 | A | 365 | 0.33 | 45.6 | 0.91 | A | 237 | 0.22 | 45.6 | 0.91 | A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 922 | 0.84 | 41.5 | 0.83 | A | 249 | 0.23 | 43.1 | 0.86 | A | 334 | 0.30 | 43.1 | 0.86 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 506 | 0.46 | 45.5 | 0.91 | A | 493 | 0.45 | 41.6 | 0.83 | A | 494 | 0.45 | 41.6 | 0.83 | A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 660 | 0.60 | 37.8 | 0.76 | B | 554 | 0.50 | 39.0 | 0.78 | B | 398 | 0.36 | 38.5 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 757 | 0.69 | 34.2 | 0.68 | B | 569 | 0.52 | 33.1 | 0.66 | B | 626 | 0.57 | 32.7 | 0.65 | B |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 / 速限 比 | 服務水準 |
| 敦富一街 | 南興路 -敦富東街 | 50或50 以 下 | 往東 | 1,100 | 27 | 0.02 | 36.0 | 0.72 | B | 59 | 0.05 | 40.6 | 0.81 | A | 108 | 0.10 | 39.3 | 0.79 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 56 | 0.05 | 41.1 | 0.82 | A | 98 | 0.09 | 40.9 | 0.82 | A | 213 | 0.19 | 39.8 | 0.80 | B |
| 南興 北一路 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 179 | 0.08 | 48.2 | 0.96 | A | 182 | 0.08 | 43.7 | 0.87 | A | 341 | 0.15 | 48.2 | 0.96 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 146 | 0.06 | 47.5 | 0.95 | A | 217 | 0.10 | 43.1 | 0.86 | A | 500 | 0.22 | 47.0 | 0.94 | A |
| 敦富二街 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 13 | 0.01 | 40.1 | 0.80 | A | 22 | 0.02 | 40.6 | 0.81 | A | 269 | 0.24 | 39.3 | 0.79 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 26 | 0.02 | 41.4 | 0.83 | A | 50 | 0.05 | 40.9 | 0.82 | A | 82 | 0.07 | 40.9 | 0.82 | A |
| 敦富東街 | 敦富七街 -敦富二街 |  | 往南 | 1,100 | 46 | 0.04 | 43.0 | 0.86 | A | 125 | 0.11 | 44.6 | 0.89 | A | 168 | 0.15 | 41.1 | 0.82 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 94 | 0.09 | 42.3 | 0.85 | A | 144 | 0.13 | 42.7 | 0.85 | A | 44 | 0.04 | 40.6 | 0.81 | A |
|  | 敦富二街 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 29 | 0.03 | 42.9 | 0.86 | A | 106 | 0.10 | 42.4 | 0.85 | A | 192 | 0.17 | 42.8 | 0.86 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 90 | 0.08 | 40.7 | 0.81 | A | 153 | 0.14 | 40.1 | 0.80 | A | 82 | 0.07 | 40.5 | 0.81 | A |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 934 | 24.9 | 31.9 | C | 1,233 | 27.8 | 33.4 | C | 965 | 25.1 | 30.7 | C |
|  |  | B | 601 | 44.9 |  |  | 536 | 44.1 |  |  | 626 | 39.8 |  |  |
|  |  | C | 1,457 | 30.7 |  |  | 1,591 | 33.6 |  |  | 1,232 | 28.6 |  |  |
|  |  | D | 126 | 35.9 |  |  | 253 | 37.2 |  |  | 334 | 37.2 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 931 | 26.6 | 32.6 | C | 1,272 | 30.8 | 34.9 | C | 1,226 | 32.0 | 34.4 | C |
|  |  | B | 489 | 38.6 |  |  | 239 | 33.7 |  |  | 237 | 32.9 |  |  |
|  |  | C | 1,254 | 33.9 |  |  | 1,121 | 33.4 |  |  | 945 | 35.6 |  |  |
|  |  | D | 364 | 35.6 |  |  | 826 | 43.5 |  |  | 550 | 38.2 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 264 | 34.7 | 26.4 | B | 352 | 37.2 | 28.1 | B | 303 | 31.4 | 26.5 | B |
|  |  | B | 274 | 20.9 |  |  | 250 | 18.5 |  |  | 240 | 18.8 |  |  |
|  |  | C | 113 | 32.9 |  |  | 146 | 32.2 |  |  | 341 | 33.6 |  |  |
|  |  | D | 110 | 19.3 |  |  | 269 | 18.1 |  |  | 337 | 19.2 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 65 | 28.0 | 20.7 | B | 389 | 32.4 | 23.5 | B | 504 | 36.9 | 26.7 | B |
|  |  | B | 314 | 17.7 |  |  | 418 | 17.5 |  |  | 394 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 90 | 29.3 |  |  | 180 | 29.2 |  |  | 341 | 34.0 |  |  |
|  |  | D | 261 | 17.5 |  |  | 501 | 18.1 |  |  | 518 | 18.3 |  |  |
| 敦富路 / 敦富一街 |  | A | 11 | 13.4 | 8.5 | A | 28 | 13.6 | 9.1 | A | 98 | 13.5 | 8.6 | A |
|  |  | B | 245 | 8.2 |  |  | 388 | 8.7 |  |  | 575 | 8.2 |  |  |
|  |  | C | 27 | 13.7 |  |  | 59 | 14.2 |  |  | 108 | 13.7 |  |  |
|  |  | D | 293 | 8.0 |  |  | 535 | 8.5 |  |  | 620 | 8.2 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊開發 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊開發 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊開發 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 現況→開發前 |
| 松竹路 一/二段 | 南興路- 松竹五路二段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 266 | 1,656 | 0.53 | 28.4 | 0.57 | C→C | 235 | 1,799 | 0.58 | 27.9 | 0.56 | C→C | 48 | 1,375 | 0.44 | 29.7 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 556 | 1,615 | 0.52 | 32.9 | 0.66 | B→B | 896 | 2,045 | 0.66 | 26.0 | 0.52 | C→C | 153 | 1,455 | 0.47 | 27.4 | 0.55 | C→C |
| 敦富路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 586 | 929 | 0.40 | 45.8 | 0.92 | A→A | 446 | 949 | 0.40 | 44.3 | 0.89 | A→A | 106 | 664 | 0.28 | 46.4 | 0.93 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 232 | 744 | 0.32 | 44.3 | 0.89 | A→A | 247 | 809 | 0.34 | 37.4 | 0.75 | B→B | 39 | 652 | 0.28 | 44.7 | 0.89 | A→A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 1,237 | 1,566 | 0.67 | 47.1 | 0.94 | A→A | 775 | 1,363 | 0.58 | 40.5 | 0.81 | A→A | 193 | 859 | 0.37 | 40.5 | 0.81 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 257 | 662 | 0.28 | 45.9 | 0.92 | A→A | 458 | 912 | 0.39 | 41.2 | 0.82 | A→A | 103 | 741 | 0.32 | 40.9 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 65 | 253 | 0.23 | 47.7 | 0.95 | A→A | 215 | 551 | 0.50 | 44.2 | 0.88 | A→A | 14 | 399 | 0.36 | 42.6 | 0.85 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 7 | 368 | 0.33 | 42.4 | 0.85 | A→A | 173 | 419 | 0.38 | 45.0 | 0.90 | A→A | 8 | 264 | 0.24 | 44.3 | 0.89 | A→A |
| 南興路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 365 | 0.33 | 46.2 | 0.92 | A→A | 296 | 525 | 0.48 | 45.3 | 0.91 | A→A | 0 | 363 | 0.33 | 45.2 | 0.90 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 93 | 506 | 0.46 | 46.4 | 0.93 | A→A | 180 | 573 | 0.52 | 45.5 | 0.91 | A→A | 44 | 300 | 0.27 | 45.6 | 0.91 | A→A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 25 | 1,018 | 0.93 | 36.9 | 0.74 | A→B | 398 | 666 | 0.61 | 42.5 | 0.85 | A→A | 38 | 397 | 0.36 | 43.1 | 0.86 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 793 | 1,338 | 1.22 | 23.2 | 0.46 | A→D | 843 | 1,374 | 1.25 | 22.5 | 0.45 | A→A | 159 | 691 | 0.63 | 41.2 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 59 | 770 | 0.70 | 36.9 | 0.74 | B→B | 26 | 623 | 0.57 | 39.2 | 0.78 | B→D | 11 | 439 | 0.40 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 378 | 1,194 | 1.09 | 28.5 | 0.57 | B→C | 293 | 906 | 0.82 | 30.1 | 0.60 | B→B | 38 | 712 | 0.65 | 32.9 | 0.66 | B→B |
| 敦富 一街 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 582 | 611 | 0.56 | 35.8 | 0.72 | B→B | 404 | 468 | 0.43 | 40.6 | 0.81 | A→A | 151 | 267 | 0.24 | 39.3 | 0.79 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 60 | 0.05 | 41.1 | 0.82 | A→A | 178 | 283 | 0.26 | 40.9 | 0.82 | A→A | 0 | 229 | 0.21 | 39.8 | 0.80 | B→B |
| 南興 北一路 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 72 | 265 | 0.12 | 48.2 | 0.96 | A→A | 84 | 280 | 0.12 | 43.7 | 0.87 | A→A | 27 | 395 | 0.18 | 48.2 | 0.96 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 203 | 360 | 0.16 | 47.5 | 0.95 | A→A | 183 | 417 | 0.19 | 43.1 | 0.86 | A→A | 33 | 572 | 0.25 | 47.0 | 0.94 | A→A |
| 敦富 二街 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 181 | 195 | 0.18 | 40.1 | 0.80 | A→A | 63 | 87 | 0.08 | 40.6 | 0.81 | A→A | 36 | 326 | 0.30 | 39.3 | 0.79 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 226 | 254 | 0.23 | 41.4 | 0.83 | A→A | 320 | 374 | 0.34 | 40.8 | 0.82 | A→A | 83 | 171 | 0.16 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 敦富 東街 | 敦富七街 -敦富二街 |  | 往南 | 1,100 | 128 | 178 | 0.16 | 43.0 | 0.86 | A→A | 401 | 535 | 0.49 | 44.5 | 0.89 | A→A | 21 | 202 | 0.18 | 41.1 | 0.82 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 43 | 144 | 0.13 | 42.3 | 0.85 | A→A | 134 | 289 | 0.26 | 42.7 | 0.85 | A→A | 7 | 54 | 0.05 | 40.6 | 0.81 | A→A |
|  | 敦富二街 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 31 | 0.03 | 42.9 | 0.86 | A→A | 0 | 114 | 0.10 | 42.4 | 0.85 | A→A | 0 | 207 | 0.19 | 42.8 | 0.86 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 582 | 679 | 0.62 | 40.2 | 0.80 | A→A | 127 | 292 | 0.27 | 40.1 | 0.80 | A→A | 20 | 108 | 0.10 | 40.5 | 0.81 | A→A |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,338 | 29.0 | 49.7 | C→D | 1,399 | 28.8 | 41.0 | C→C | 1,103 | 26.1 | 32.2 | C→C |
|  |  | B | 1,210 | 46.6 |  |  | 720 | 40.6 |  |  | 701 | 40.5 |  |  |
|  |  | C | 2,623 | 59.8 |  |  | 2,476 | 48.6 |  |  | 1,409 | 30.9 |  |  |
|  |  | D | 1,503 | 53.1 |  |  | 399 | 37.7 |  |  | 460 | 38.2 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,000 | 28.0 | 45.1 | C→D | 1,392 | 32.1 | 40.1 | C→C | 1,382 | 32.1 | 40.7 | C→C |
|  |  | B | 361 | 37.9 |  |  | 247 | 34.7 |  |  | 256 | 33.4 |  |  |
|  |  | C | 1,548 | 37.9 |  |  | 1,207 | 38.7 |  |  | 1,117 | 55.2 |  |  |
|  |  | D | 970 | 77.1 |  |  | 1,246 | 51.6 |  |  | 654 | 37.0 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 375 | 35.1 | 27.0 | B→B | 395 | 37.8 | 30.2 | B→C | 333 | 35.4 | 27.2 | B→B |
|  |  | B | 616 | 21.9 |  |  | 335 | 19.0 |  |  | 312 | 18.8 |  |  |
|  |  | C | 387 | 35.4 |  |  | 580 | 36.4 |  |  | 452 | 33.7 |  |  |
|  |  | D | 489 | 20.5 |  |  | 237 | 18.1 |  |  | 375 | 19.3 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 130 | 29.2 | 23.8 | B→B | 596 | 36.3 | 25.3 | B→B | 565 | 36.9 | 26.7 | B→B |
|  |  | B | 520 | 18.9 |  |  | 583 | 18.4 |  |  | 485 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 386 | 35.2 |  |  | 324 | 31.3 |  |  | 437 | 34.0 |  |  |
|  |  | D | 734 | 20.3 |  |  | 697 | 18.9 |  |  | 660 | 18.7 |  |  |
| 敦富路 / 敦富一街 |  | A | 61 | 15.2 | 30.8 | A→C | 29 | 13.6 | 11.7 | A→A | 107 | 14.8 | 10.8 | A→A |
|  |  | B | 315 | 8.5 |  |  | 592 | 9.6 |  |  | 701 | 10.1 |  |  |
|  |  | C | 926 | 55.6 |  |  | 343 | 21.1 |  |  | 203 | 16.9 |  |  |
|  |  | D | 684 | 8.8 |  |  | 711 | 8.9 |  |  | 740 | 9.2 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 開發前→後 | 基地衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 開發前→後 | 基地衍生 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/速限比 | 服務水準 開發前→後 |
| 松竹路 一/二段 | 南興路- 松竹五路二段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 315 | 2,610 | 0.84 | 22.2 | 0.44 | C→D | 101 | 2,023 | 0.65 | 27.0 | 0.54 | C→C | 75 | 1,522 | 0.49 | 29.6 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 80 | 1,801 | 0.58 | 32.4 | 0.65 | B→B | 221 | 2,328 | 0.75 | 24.1 | 0.48 | C→D | 107 | 1,665 | 0.54 | 27.1 | 0.54 | C→C |
| 敦富路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 2 | 960 | 0.41 | 45.8 | 0.92 | A→A | 4 | 924 | 0.39 | 44.3 | 0.89 | A→A | 9 | 745 | 0.32 | 46.4 | 0.93 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 8 | 1,054 | 0.45 | 44.2 | 0.88 | A→A | 3 | 732 | 0.31 | 37.4 | 0.75 | B→B | 7 | 744 | 0.32 | 44.7 | 0.89 | A→A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 315 | 2,521 | 1.07 | 27.0 | 0.54 | B→C | 101 | 1,489 | 0.63 | 40.1 | 0.80 | A→A | 72 | 1,010 | 0.43 | 40.5 | 0.81 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 15 | 1,070 | 0.46 | 45.8 | 0.92 | A→A | 6 | 1,176 | 0.50 | 41.1 | 0.82 | A→A | 13 | 916 | 0.39 | 40.9 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 253 | 0.23 | 47.7 | 0.95 | A→A | 0 | 540 | 0.49 | 44.3 | 0.89 | A→A | 0 | 399 | 0.36 | 42.6 | 0.85 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 368 | 0.33 | 42.4 | 0.85 | A→A | 0 | 269 | 0.24 | 45.1 | 0.90 | A→A | 0 | 264 | 0.24 | 44.3 | 0.89 | A→A |
| 南興路 | 敦富七街 -南興北一路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 383 | 0.35 | 46.2 | 0.92 | A→A | 0 | 326 | 0.30 | 45.4 | 0.91 | A→A | 0 | 412 | 0.37 | 45.2 | 0.90 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 506 | 0.46 | 46.4 | 0.93 | A→A | 0 | 509 | 0.46 | 45.6 | 0.91 | A→A | 0 | 300 | 0.27 | 45.6 | 0.91 | A→A |
|  | 南興北一路 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 1,018 | 0.93 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 393 | 0.36 | 43.0 | 0.86 | A→A | 0 | 397 | 0.36 | 43.1 | 0.86 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 1,338 | 1.22 | 23.2 | 0.46 | D→D | 0 | 1,077 | 0.98 | 29.7 | 0.59 | A→A | 0 | 691 | 0.63 | 41.2 | 0.82 | A→A |
|  | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 770 | 0.70 | 36.9 | 0.74 | B→B | 0 | 611 | 0.56 | 39.3 | 0.79 | C→C | 0 | 439 | 0.40 | 38.5 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 1,194 | 1.09 | 28.5 | 0.57 | C→C | 0 | 770 | 0.70 | 32.4 | 0.65 | B→B | 0 | 712 | 0.65 | 32.9 | 0.66 | B→B |
| 敦富 一街 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 0 | 618 | 0.56 | 35.7 | 0.71 | B→B | 0 | 205 | 0.19 | 40.6 | 0.81 | B→B | 0 | 284 | 0.26 | 39.3 | 0.79 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 287 | 1,315 | 1.20 | 25.7 | 0.51 | B→C | 24 | 426 | 0.39 | 40.8 | 0.82 | A→A | 35 | 428 | 0.39 | 39.8 | 0.80 | B→B |
| 南興 北一路 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 19 | 351 | 0.16 | 48.2 | 0.96 | A→A | 59 | 674 | 0.30 | 43.7 | 0.87 | A→A | 59 | 615 | 0.27 | 48.2 | 0.96 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 76 | 705 | 0.31 | 47.5 | 0.95 | A→A | 27 | 528 | 0.23 | 43.1 | 0.86 | A→A | 41 | 681 | 0.30 | 47.0 | 0.94 | A→A |
| 敦富 二街 | 南興路 -敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 12 | 207 | 0.19 | 40.1 | 0.80 | A→A | 23 | 110 | 0.10 | 40.6 | 0.81 | A→A | 30 | 356 | 0.32 | 39.3 | 0.79 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 43 | 297 | 0.27 | 41.4 | 0.83 | A→A | 18 | 392 | 0.36 | 40.8 | 0.82 | A→A | 24 | 195 | 0.18 | 40.9 | 0.82 | A→A |
| 敦富 東街 | 敦富七街 -敦富二街 |  | 往東 | 1,100 | 20 | 712 | 0.65 | 42.2 | 0.84 | A→A | 61 | 965 | 0.88 | 37.6 | 0.75 | B→B | 63 | 427 | 0.39 | 41.1 | 0.82 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 78 | 222 | 0.20 | 42.3 | 0.85 | A→A | 27 | 315 | 0.29 | 42.7 | 0.85 | A→A | 43 | 98 | 0.09 | 40.6 | 0.81 | A→A |
|  | 敦富二街 -松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 287 | 914 | 0.83 | 38.1 | 0.76 | A→B | 116 | 472 | 0.43 | 42.3 | 0.85 | A→A | 114 | 435 | 0.40 | 42.8 | 0.86 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 148 | 1,147 | 1.04 | 25.1 | 0.50 | B→C | 206 | 955 | 0.87 | 34.2 | 0.68 | B→B | 90 | 301 | 0.27 | 40.5 | 0.81 | A→A |

註：1.速率單位為KPH。

2.交通量單位為PCU。

3.本案分析整理。

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,338 | 29.0 | 49.7 | D→D | 1,399 | 28.8 | 41.0 | C→C | 1,103 | 26.1 | 32.2 | C→C |
|  |  | B | 1,210 | 46.6 |  |  | 720 | 40.6 |  |  | 701 | 40.5 |  |  |
|  |  | C | 2,623 | 59.8 |  |  | 2,476 | 48.6 |  |  | 1,409 | 30.9 |  |  |
|  |  | D | 1,503 | 53.1 |  |  | 399 | 37.7 |  |  | 460 | 38.2 |  |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,000 | 28.0 | 55.5 | D→D | 1,392 | 32.1 | 51.6 | D→D | 1,382 | 33.7 | 41.6 | C→C |
|  |  | B | 361 | 37.3 |  |  | 247 | 34.7 |  |  | 256 | 33.7 |  |  |
|  |  | C | 1,548 | 37.9 |  |  | 1,207 | 38.7 |  |  | 1,117 | 55.2 |  |  |
|  |  | D | 1,881 | 88.1 |  |  | 1,521 | 82.4 |  |  | 782 | 38.7 |  |  |
| 南興路 / 南興北一路 |  | A | 709 | 54.9 | 35.0 | C→C | 498 | 43.0 | 36.2 | C→C | 403 | 38.1 | 28.7 | B→B |
|  |  | B | 616 | 21.9 |  |  | 335 | 19.0 |  |  | 312 | 18.8 |  |  |
|  |  | C | 444 | 37.4 |  |  | 833 | 44.3 |  |  | 552 | 35.7 |  |  |
|  |  | D | 489 | 20.5 |  |  | 237 | 18.1 |  |  | 375 | 19.3 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 411 | 36.6 | 26.4 | B→B | 691 | 38.7 | 27.1 | B→B | 641 | 37.4 | 26.7 | B→B |
|  |  | B | 906 | 21.4 |  |  | 1,004 | 20.3 |  |  | 611 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 443 | 36.9 |  |  | 577 | 35.9 |  |  | 538 | 35.1 |  |  |
|  |  | D | 761 | 20.5 |  |  | 823 | 19.4 |  |  | 703 | 18.9 |  |  |
| 敦富路 / 敦富一街 |  | A | 1,250 | 66.6 | 44.8 | C→C | 382 | 31.3 | 14.9 | A→A | 275 | 19.3 | 11.8 | A→A |
|  |  | B | 323 | 8.5 |  |  | 607 | 9.6 |  |  | 711 | 10.2 |  |  |
|  |  | C | 926 | 55.6 |  |  | 343 | 18.7 |  |  | 203 | 16.9 |  |  |
|  |  | D | 712 | 8.9 |  |  | 722 | 8.9 |  |  | 746 | 9.2 |  |  |

註：1.本案調查分析整理。

2.依據「2022年臺灣公路容量手冊」評估路口服務水準等級。

現況路口轉向交通量