豐邑建設股份有限公司

南屯區三塊厝段1286-3等4筆地號

地上二十三層地下四層集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 |
| 五權西路二段 | 萬和路二段- 黎明路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 1,703 | 0.55 | 24.5 | 0.49 | D | 2,347 | 0.76 | 24.3 | 0.49 | D | 1,514 | 0.49 | 27.7 | 0.55 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,766 | 0.89 | 23.5 | 0.47 | D | 1,848 | 0.60 | 25.0 | 0.50 | D | 1,480 | 0.48 | 26.3 | 0.53 | C |
|  | 黎明路一段- 永春東七路 |  | 往東 | 3,100 | 1,609 | 0.52 | 24.5 | 0.49 | D | 2,312 | 0.75 | 23.4 | 0.47 | D | 1,537 | 0.50 | 26.7 | 0.53 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,710 | 0.87 | 24.0 | 0.48 | D | 1,694 | 0.55 | 24.8 | 0.50 | D | 1,371 | 0.44 | 26.8 | 0.54 | C |
| 向上路二段/ 三段 | 河南路四段- 永春東七路 |  | 往東 | 1,950 | 1,104 | 0.57 | 25.6 | 0.51 | C | 1,765 | 0.91 | 24.8 | 0.50 | D | 983 | 0.50 | 27.8 | 0.56 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,318 | 0.68 | 26.1 | 0.52 | C | 1,085 | 0.56 | 27.0 | 0.54 | C | 930 | 0.48 | 28.4 | 0.57 | C |
|  | 永春東七路- 文心南五路三段 |  | 往東 | 1,950 | 1,082 | 0.55 | 29.8 | 0.60 | C | 1,818 | 0.93 | 24.9 | 0.50 | D | 1,040 | 0.53 | 29.2 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,342 | 0.69 | 28.8 | 0.58 | C | 1,226 | 0.63 | 26.0 | 0.52 | C | 986 | 0.51 | 29.7 | 0.59 | C |
| 永春東七路 | 大墩十二街- 向上路三段 |  | 往南 | 2,650 | 321 | 0.12 | 31.2 | 0.62 | B | 594 | 0.22 | 29.7 | 0.59 | C | 661 | 0.25 | 32.2 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 652 | 0.25 | 29.7 | 0.59 | C | 796 | 0.30 | 28.5 | 0.57 | C | 626 | 0.24 | 30.6 | 0.61 | B |
|  | 向上路三段- 文昌街 |  | 往南 | 2,650 | 284 | 0.11 | 31.6 | 0.63 | B | 443 | 0.17 | 29.7 | 0.59 | C | 541 | 0.20 | 31.8 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 660 | 0.25 | 29.9 | 0.60 | C | 733 | 0.28 | 28.4 | 0.57 | C | 504 | 0.19 | 31.0 | 0.62 | B |
| 黎明路一段/ 二段 | 向上路二段- 五權西路二段 | 50或50 以下 | 往南 | 1,750 | 644 | 0.37 | 26.5 | 0.53 | C | 851 | 0.49 | 26.4 | 0.53 | C | 643 | 0.37 | 29.3 | 0.59 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 936 | 0.53 | 25.4 | 0.51 | C | 992 | 0.57 | 26.3 | 0.53 | C | 619 | 0.35 | 29.5 | 0.59 | C |
|  | 五權西路二段- 文昌街 |  | 往南 | 1,750 | 692 | 0.40 | 27.5 | 0.55 | C | 962 | 0.55 | 26.6 | 0.53 | C | 753 | 0.43 | 28.9 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 1,033 | 0.59 | 26.4 | 0.53 | C | 986 | 0.56 | 26.2 | 0.52 | C | 622 | 0.36 | 29.2 | 0.58 | C |
| 永春路 | 南屯路二段- 文心南五路三段 |  | 往東 | 950 | 174 | 0.18 | 38.7 | 0.77 | B | 348 | 0.37 | 32.2 | 0.64 | B | 221 | 0.23 | 38.9 | 0.78 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 470 | 0.49 | 37.8 | 0.76 | B | 290 | 0.31 | 31.8 | 0.64 | B | 269 | 0.28 | 38.0 | 0.76 | B |
| 南屯路二段 | 黎明路一段- 永春路 |  | 往東 | 950 | 227 | 0.24 | 35.5 | 0.71 | B | 485 | 0.51 | 29.2 | 0.58 | C | 271 | 0.29 | 35.8 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 706 | 0.74 | 34.9 | 0.70 | B | 444 | 0.47 | 29.7 | 0.59 | C | 405 | 0.43 | 35.3 | 0.71 | B |
|  | 永春東七路- 永春路 |  | 往南 | 950 | 64 | 0.07 | 36.8 | 0.74 | B | 149 | 0.16 | 31.4 | 0.63 | B | 68 | 0.07 | 37.2 | 0.74 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 246 | 0.26 | 35.0 | 0.70 | B | 167 | 0.18 | 30.2 | 0.60 | B | 154 | 0.16 | 36.0 | 0.72 | B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 五權西路二段 / 黎明路一段 |  | A | 2,767 | 47.5 | 49.3 | D | 1,849 | 39.7 | 48.6 | D | 1,480 | 38.2 | 43.6 | C |
|  |  | B | 1,033 | 66.3 |  |  | 986 | 64.8 |  |  | 622 | 56.7 |  |  |
|  |  | C | 85 | 69.9 |  |  | 68 | 68.8 |  |  | 41 | 67.3 |  |  |
|  |  | D | 1,609 | 37.1 |  |  | 2,314 | 43.4 |  |  | 1,538 | 37.1 |  |  |
|  |  | E | 644 | 57.3 |  |  | 852 | 62 |  |  | 644 | 57.7 |  |  |
| 向上路三段 / 永春東七路 |  | A | 1,318 | 18.4 | 25.4 | B | 1,085 | 16.0 | 31.4 | C | 931 | 14.8 | 26.5 | B |
|  |  | B | 661 | 47.4 |  |  | 733 | 49.5 |  |  | 504 | 43.9 |  |  |
|  |  | C | 1,082 | 16.0 |  |  | 1,819 | 28.4 |  |  | 1,041 | 15.6 |  |  |
|  |  | D | 322 | 41.1 |  |  | 595 | 46.1 |  |  | 662 | 46.7 |  |  |
| 五權西路二段 / 永春東七路 |  | A | 2,026 | 34.5 | 34.4 | C | 1,383 | 30.3 | 35.3 | C | 1,265 | 26.9 | 30.5 | C |
|  |  | B | 650 | 48.1 |  |  | 837 | 55.1 |  |  | 511 | 44.8 |  |  |
|  |  | C | 1,057 | 24.4 |  |  | 1,077 | 24.7 |  |  | 1,229 | 27.0 |  |  |
|  |  | D | 235 | 39.9 |  |  | 291 | 40.8 |  |  | 172 | 39.0 |  |  |
| 龍富十五路 / 永春東七路 |  | A | 55 | 46.2 | 14.4 | A | 51 | 46.0 | 13.4 | A | 35 | 45.4 | 13.7 | A |
|  |  | B | 408 | 7.8 |  |  | 535 | 8.2 |  |  | 406 | 7.8 |  |  |
|  |  | C | 93 | 45.6 |  |  | 89 | 45.5 |  |  | 113 | 45.9 |  |  |
|  |  | D | 278 | 7.4 |  |  | 289 | 7.5 |  |  | 392 | 7.8 |  |  |
| 五權西路二段 / 三厝街 |  | A | 2,196 | 15.1 | 15.5 | B | 1,380 | 11.0 | 15.5 | B | 1,408 | 10.4 | 15.3 | B |
|  |  | B | 102 | 49.6 |  |  | 98 | 48.8 |  |  | 67 | 47.3 |  |  |
|  |  | C | 1,511 | 10.9 |  |  | 2,132 | 14.7 |  |  | 1,539 | 16.4 |  |  |
|  |  | D | 124 | 51.5 |  |  | 127 | 50.9 |  |  | 90 | 48.8 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 南屯路二段 / 永春路 | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 61 | 750 | 748 | 776 | 711 | A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 144 | 750 | 748 | 763 | 614 | A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 59 | 750 | 747 | 810 | 742 | A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 五權西路二段 | 萬和路二段- 黎明路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 22 | 1,821 | 0.59 | 24.3 | 0.49 | D→D | 6 | 2,486 | 0.80 | 23.0 | 0.46 | D→D | 0 | 1,599 | 0.52 | 27.6 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 4 | 2,925 | 0.94 | 20.9 | 0.42 | D→D | 17 | 1,969 | 0.64 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 1,563 | 0.50 | 26.2 | 0.52 | C→C |
|  | 黎明路一段- 永春東七路 |  | 往東 | 3,100 | 4 | 1,704 | 0.55 | 24.4 | 0.49 | D→D | 19 | 2,462 | 0.79 | 22.1 | 0.44 | D→D | 0 | 1,624 | 0.52 | 26.6 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 26 | 2,888 | 0.93 | 21.3 | 0.43 | D→D | 8 | 1,797 | 0.58 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 1,448 | 0.47 | 26.8 | 0.54 | C→C |
| 向上路二段/ 三段 | 河南路四段- 永春東七路 |  | 往東 | 1,950 | 6 | 1,172 | 0.60 | 25.3 | 0.51 | C→C | 2 | 1,866 | 0.96 | 22.0 | 0.44 | D→D | 0 | 1,038 | 0.53 | 27.6 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1 | 1,393 | 0.71 | 25.4 | 0.51 | C→C | 5 | 1,151 | 0.59 | 26.7 | 0.53 | C→C | 0 | 982 | 0.50 | 28.3 | 0.57 | C→C |
|  | 永春東七路- 文心南五路三段 |  | 往東 | 1,950 | 1 | 1,144 | 0.59 | 29.5 | 0.59 | C→C | 5 | 1,925 | 0.99 | 21.6 | 0.43 | D→D | 0 | 1,099 | 0.56 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 6 | 1,424 | 0.73 | 27.8 | 0.56 | C→C | 2 | 1,297 | 0.67 | 25.5 | 0.51 | C→C | 0 | 1,042 | 0.53 | 29.6 | 0.59 | C→C |
| 永春東七路 | 大墩十二街- 向上路三段 |  | 往南 | 2,650 | 6 | 345 | 0.13 | 31.2 | 0.62 | B→B | 2 | 629 | 0.24 | 29.7 | 0.59 | C→C | 0 | 698 | 0.26 | 32.2 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 6 | 695 | 0.26 | 29.7 | 0.59 | C→C | 5 | 845 | 0.32 | 28.5 | 0.57 | C→C | 0 | 661 | 0.25 | 30.6 | 0.61 | B→B |
|  | 向上路三段- 文昌街 |  | 往南 | 2,650 | 6 | 306 | 0.12 | 31.6 | 0.63 | B→B | 2 | 470 | 0.18 | 29.7 | 0.59 | C→C | 0 | 571 | 0.22 | 31.8 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 1 | 698 | 0.26 | 29.9 | 0.60 | C→C | 5 | 779 | 0.29 | 28.4 | 0.57 | C→C | 0 | 532 | 0.20 | 31.0 | 0.62 | B→B |
| 黎明路一段/ 二段 | 向上路二段- 五權西路二段 | 50或50 以下 | 往南 | 1,750 | 92 | 772 | 0.44 | 26.4 | 0.53 | C→C | 27 | 926 | 0.53 | 26.2 | 0.52 | C→C | 0 | 679 | 0.39 | 29.3 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 18 | 1,007 | 0.58 | 25.1 | 0.50 | C→C | 69 | 1,117 | 0.64 | 25.5 | 0.51 | C→C | 0 | 654 | 0.37 | 29.4 | 0.59 | C→C |
|  | 五權西路二段- 文昌街 |  | 往南 | 1,750 | 32 | 763 | 0.44 | 27.5 | 0.55 | C→C | 9 | 1,026 | 0.59 | 26.3 | 0.53 | C→C | 0 | 795 | 0.45 | 28.8 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 5 | 1,096 | 0.63 | 26.0 | 0.52 | C→C | 24 | 1,065 | 0.61 | 25.8 | 0.52 | C→C | 0 | 657 | 0.38 | 29.2 | 0.58 | C→C |
| 永春路 | 南屯路二段- 文心南五路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 184 | 0.19 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 | 368 | 0.39 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 233 | 0.25 | 38.9 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 496 | 0.52 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 306 | 0.32 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 284 | 0.30 | 38.0 | 0.76 | B→B |
| 南屯路二段 | 黎明路一段- 永春路 |  | 往東 | 950 | 0 | 240 | 0.25 | 35.5 | 0.71 | B→B | 0 | 512 | 0.54 | 29.1 | 0.58 | C→C | 0 | 286 | 0.30 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 746 | 0.79 | 33.3 | 0.67 | B→B | 0 | 469 | 0.49 | 29.6 | 0.59 | C→C | 0 | 428 | 0.45 | 35.2 | 0.70 | B→B |
|  | 永春東七路- 永春路 |  | 往南 | 950 | 0 | 68 | 0.07 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 157 | 0.17 | 31.4 | 0.63 | B→B | 0 | 72 | 0.08 | 37.2 | 0.74 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 260 | 0.27 | 35.0 | 0.70 | B→B | 0 | 176 | 0.19 | 30.2 | 0.60 | B→B | 0 | 163 | 0.17 | 36.0 | 0.72 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 五權西路二段 / 黎明路一段 |  | A | 2,927 | 51.0 | 52.0 | D→D | 1,973 | 40.5 | 50.9 | D→D | 1,563 | 38.8 | 44.2 | C→C |
|  |  | B | 1,097 | 69.2 |  |  | 1,071 | 70.1 |  |  | 657 | 57.2 |  |  |
|  |  | C | 89 | 70.2 |  |  | 70 | 68.9 |  |  | 41 | 67.3 |  |  |
|  |  | D | 1,704 | 37.8 |  |  | 2,466 | 45.3 |  |  | 1,623 | 37.6 |  |  |
|  |  | E | 778 | 60.4 |  |  | 926 | 64.5 |  |  | 679 | 58.3 |  |  |
| 向上路三段 / 永春東七路 |  | A | 1,392 | 19.3 | 26.2 | B→B | 1,146 | 16.6 | 34.0 | C→C | 984 | 15.2 | 27.1 | B→B |
|  |  | B | 699 | 48.4 |  |  | 774 | 50.8 |  |  | 532 | 44.4 |  |  |
|  |  | C | 1,143 | 16.5 |  |  | 1,921 | 33.4 |  |  | 1,099 | 16.1 |  |  |
|  |  | D | 341 | 41.5 |  |  | 628 | 46.9 |  |  | 709 | 47.9 |  |  |
| 五權西路二段 / 永春東七路 |  | A | 2,169 | 36.7 | 35.8 | C→C | 1,467 | 31.2 | 36.5 | C→C | 1,336 | 27.6 | 31.0 | C→C |
|  |  | B | 689 | 49.2 |  |  | 889 | 58.5 |  |  | 541 | 45.4 |  |  |
|  |  | C | 1,121 | 24.9 |  |  | 1,155 | 25.2 |  |  | 1,298 | 27.4 |  |  |
|  |  | D | 249 | 40.1 |  |  | 307 | 41.0 |  |  | 182 | 39.2 |  |  |
| 龍富十五路 / 永春東七路 |  | A | 64 | 46.5 | 14.6 | A→A | 54 | 46.2 | 13.5 | A→A | 37 | 45.5 | 13.8 | A→A |
|  |  | B | 432 | 7.9 |  |  | 570 | 8.3 |  |  | 429 | 7.9 |  |  |
|  |  | C | 98 | 45.7 |  |  | 94 | 45.6 |  |  | 119 | 46.0 |  |  |
|  |  | D | 300 | 7.5 |  |  | 307 | 7.5 |  |  | 414 | 7.8 |  |  |
| 五權西路二段 / 三厝街 |  | A | 2,348 | 16.6 | 16.7 | B→B | 1,466 | 11.6 | 17.4 | B→B | 1,487 | 10.8 | 16.3 | B→B |
|  |  | B | 108 | 50.0 |  |  | 104 | 49.1 |  |  | 71 | 47.4 |  |  |
|  |  | C | 1,600 | 11.5 |  |  | 2,269 | 17.7 |  |  | 1,626 | 18.1 |  |  |
|  |  | D | 131 | 52.4 |  |  | 134 | 51.4 |  |  | 95 | 49.1 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 南屯路二段 / 永春路 | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 64 | 750 | 748 | 775 | 707 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 152 | 750 | 748 | 762 | 605 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 62 | 750 | 747 | 813 | 741 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 10 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 | 基地 衍生量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前 →後 |
| 五權西路二段 | 萬和路二段- 黎明路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 110 | 1,931 | 0.62 | 23.9 | 0.48 | D→D | 29 | 2,515 | 0.81 | 22.7 | 0.45 | D→D | 18 | 1,617 | 0.52 | 27.5 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 2,925 | 0.94 | 20.9 | 0.42 | D→D | 0 | 1,969 | 0.64 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 1,563 | 0.50 | 26.2 | 0.52 | C→C |
|  | 黎明路一段- 永春東七路 |  | 往東 | 3,100 | 181 | 1,884 | 0.61 | 23.9 | 0.48 | D→D | 43 | 2,505 | 0.81 | 21.7 | 0.43 | D→D | 26 | 1,649 | 0.53 | 26.5 | 0.53 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 0 | 2,888 | 0.93 | 21.3 | 0.43 | D→D | 0 | 1,797 | 0.58 | 24.6 | 0.49 | D→D | 0 | 1,448 | 0.47 | 26.8 | 0.54 | C→C |
| 向上路二段/ 三段 | 河南路四段- 永春東七路 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 1,172 | 0.60 | 25.3 | 0.51 | C→C | 0 | 1,866 | 0.96 | 22.0 | 0.44 | D→D | 0 | 1,038 | 0.53 | 27.6 | 0.55 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 13 | 1,406 | 0.72 | 25.2 | 0.50 | C→C | 86 | 1,237 | 0.63 | 26.3 | 0.53 | C→C | 25 | 1,008 | 0.52 | 28.3 | 0.57 | C→C |
|  | 永春東七路- 文心南五路三段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 1,144 | 0.59 | 29.5 | 0.59 | C→C | 0 | 1,925 | 0.99 | 21.6 | 0.43 | D→D | 0 | 1,099 | 0.56 | 29.0 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 77 | 1,500 | 0.77 | 26.7 | 0.53 | C→C | 21 | 1,318 | 0.68 | 25.3 | 0.51 | C→C | 12 | 1,053 | 0.54 | 29.5 | 0.59 | C→C |
| 永春東七路 | 大墩十二街- 向上路三段 |  | 往南 | 2,650 | 6 | 351 | 0.13 | 31.2 | 0.62 | B→B | 29 | 658 | 0.25 | 29.7 | 0.59 | C→C | 11 | 709 | 0.27 | 32.2 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 49 | 744 | 0.28 | 29.7 | 0.59 | C→C | 10 | 855 | 0.32 | 28.5 | 0.57 | C→C | 8 | 669 | 0.25 | 30.6 | 0.61 | B→B |
|  | 向上路三段- 文昌街 |  | 往南 | 2,650 | 19 | 325 | 0.12 | 31.6 | 0.63 | B→B | 114 | 584 | 0.22 | 29.7 | 0.59 | C→C | 36 | 608 | 0.23 | 31.8 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,650 | 306 | 1,004 | 0.38 | 29.8 | 0.60 | C→C | 74 | 853 | 0.32 | 28.3 | 0.57 | C→C | 45 | 577 | 0.22 | 31.0 | 0.62 | B→B |
| 黎明路一段/ 二段 | 向上路二段- 五權西路二段 | 50或50 以下 | 往南 | 1,750 | 0 | 772 | 0.44 | 26.4 | 0.53 | C→C | 0 | 926 | 0.53 | 26.2 | 0.52 | C→C | 0 | 679 | 0.39 | 29.3 | 0.59 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 0 | 1,007 | 0.58 | 25.1 | 0.50 | C→C | 0 | 1,117 | 0.64 | 25.5 | 0.51 | C→C | 0 | 654 | 0.37 | 29.4 | 0.59 | C→C |
|  | 五權西路二段- 文昌街 |  | 往南 | 1,750 | 55 | 818 | 0.47 | 27.4 | 0.55 | C→C | 10 | 1,036 | 0.59 | 26.3 | 0.53 | C→C | 6 | 801 | 0.46 | 28.8 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 6 | 1,103 | 0.63 | 25.9 | 0.52 | C→C | 31 | 1,096 | 0.63 | 25.6 | 0.51 | C→C | 8 | 666 | 0.38 | 29.2 | 0.58 | C→C |
| 永春路 | 南屯路二段- 文心南五路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 184 | 0.19 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 | 368 | 0.39 | 32.2 | 0.64 | B→B | 0 | 233 | 0.25 | 38.9 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 496 | 0.52 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 | 306 | 0.32 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 284 | 0.30 | 38.0 | 0.76 | B→B |
| 南屯路二段 | 黎明路一段- 永春路 |  | 往東 | 950 | 0 | 240 | 0.25 | 35.5 | 0.71 | B→B | 0 | 512 | 0.54 | 29.1 | 0.58 | C→C | 0 | 286 | 0.30 | 35.8 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 6 | 752 | 0.79 | 33.0 | 0.66 | B→B | 31 | 500 | 0.53 | 29.4 | 0.59 | C→C | 8 | 436 | 0.46 | 35.2 | 0.70 | B→B |
|  | 永春東七路- 永春路 |  | 往南 | 950 | 0 | 68 | 0.07 | 36.8 | 0.74 | B→B | 0 | 157 | 0.17 | 31.4 | 0.63 | B→B | 0 | 72 | 0.08 | 37.2 | 0.74 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 306 | 566 | 0.60 | 33.8 | 0.68 | B→B | 220 | 396 | 0.42 | 30.1 | 0.60 | B→B | 65 | 228 | 0.24 | 36.0 | 0.72 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前 →後 |
| 五權西路二段 / 黎明路一段 |  | A | 2,927 | 51.0 | 52.0 | D→D | 1,973 | 40.5 | 51.1 | D→D | 1,563 | 38.8 | 44.2 | C→C |
|  |  | B | 1,097 | 69.2 |  |  | 1,071 | 70.1 |  |  | 657 | 57.2 |  |  |
|  |  | C | 89 | 70.2 |  |  | 70 | 68.9 |  |  | 41 | 67.3 |  |  |
|  |  | D | 1,884 | 39.2 |  |  | 2,509 | 46.0 |  |  | 1,652 | 37.8 |  |  |
|  |  | E | 778 | 60.4 |  |  | 926 | 64.5 |  |  | 679 | 58.3 |  |  |
| 向上路三段 / 永春東七路 |  | A | 1,405 | 19.4 | 27.2 | B→B | 1,232 | 17.4 | 34.2 | C→C | 1,006 | 16.1 | 27.2 | B→B |
|  |  | B | 824 | 49.3 |  |  | 805 | 51.0 |  |  | 553 | 44.4 |  |  |
|  |  | C | 1,143 | 16.5 |  |  | 1,921 | 33.4 |  |  | 1,099 | 16.1 |  |  |
|  |  | D | 346 | 41.5 |  |  | 657 | 47.7 |  |  | 709 | 47.9 |  |  |
| 五權西路二段 / 永春東七路 |  | A | 2,169 | 36.7 | 41.7 | C→C | 1,467 | 31.2 | 39.2 | C→C | 1,336 | 27.6 | 31.5 | C→C |
|  |  | B | 995 | 72.0 |  |  | 963 | 66.5 |  |  | 589 | 46.5 |  |  |
|  |  | C | 1,121 | 24.9 |  |  | 1,155 | 25.2 |  |  | 1,298 | 27.4 |  |  |
|  |  | D | 268 | 40.4 |  |  | 422 | 43.0 |  |  | 215 | 39.6 |  |  |
| 龍富十五路 / 永春東七路 |  | A | 64 | 46.5 | 14.8 | A→A | 54 | 46.2 | 14.9 | A→A | 37 | 45.5 | 14.1 | A→A |
|  |  | B | 432 | 7.9 |  |  | 570 | 8.3 |  |  | 429 | 7.9 |  |  |
|  |  | C | 107 | 45.8 |  |  | 158 | 46.7 |  |  | 135 | 46.3 |  |  |
|  |  | D | 318 | 7.5 |  |  | 421 | 7.8 |  |  | 447 | 7.9 |  |  |
| 五權西路二段 / 三厝街 |  | A | 2,348 | 16.7 | 16.9 | B→B | 1,466 | 11.6 | 17.8 | B→B | 1,487 | 10.8 | 16.6 | B→B |
|  |  | B | 108 | 50.0 |  |  | 104 | 49.1 |  |  | 71 | 47.4 |  |  |
|  |  | C | 1,780 | 12.5 |  |  | 2,312 | 18.3 |  |  | 1,651 | 18.7 |  |  |
|  |  | D | 131 | 52.4 |  |  | 134 | 51.4 |  |  | 95 | 49.1 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時段 |  | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 開發前 →後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 晨峰小時 | 南屯路二段 / 永春路 | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 46 | 750 | 748 | 785 | 735 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  | 昏峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 152 | 750 | 748 | 762 | 605 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 例假日 | 尖峰小時 |  | 永春路 (幹道) | 往東左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A→A |
|  |  |  | 南屯路二段 (支道) | 往南左轉 | 62 | 750 | 747 | 813 | 741 | A→A |
|  |  |  |  | 往南右轉 | 10 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

現況路口轉向交通量