臺中市北屯區大仁段465、466、466-3、466-4、472等5筆地號臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,141 | 0.37 | 36.3 | B | 1,339 | 0.43 | 35.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,924 | 0.62 | 39.9 | B | 1,328 | 0.43 | 34.6 | C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 |  | 往東 | 3,800 | 1,491 | 0.39 | 38.7 | B | 1,724 | 0.45 | 37.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 1,938 | 0.51 | 38.5 | B | 1,805 | 0.48 | 36.4 | B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,050 | 1,070 | 0.52 | 34.8 | B | 1,065 | 0.52 | 34.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 400 | 0.20 | 39.6 | A | 524 | 0.26 | 37.2 | A |
|  | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 3,100 | 543 | 0.18 | 38.7 | A | 821 | 0.26 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 983 | 0.32 | 30.6 | B | 682 | 0.22 | 29.2 | C |
| 祥順路 一段/二段 | 軍福九路- 太和二街 |  | 往南 | 2,050 | 384 | 0.19 | 32.1 | B | 658 | 0.32 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 533 | 0.26 | 35.7 | A | 431 | 0.21 | 37.7 | A |
|  | 太和二街- 新平路三段 |  | 往南 | 2,050 | 428 | 0.21 | 37.5 | A | 694 | 0.34 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 570 | 0.28 | 34.0 | B | 467 | 0.23 | 36.0 | A |
| 太順路 | 祥順路一段- 樹孝路 |  | 往東 | 1,950 | 242 | 0.12 | 38.9 | A | 402 | 0.21 | 36.2 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 516 | 0.26 | 38.6 | A | 383 | 0.20 | 36.3 | A |
|  | 樹孝路- 環中東路三段 |  | 往東 | 1,950 | 253 | 0.13 | 29.3 | C | 435 | 0.22 | 29.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 659 | 0.34 | 28.1 | C | 420 | 0.22 | 29.0 | C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 |  | 往東 | 1,950 | 96 | 0.05 | 31.0 | B | 161 | 0.08 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 495 | 0.25 | 30.6 | B | 258 | 0.13 | 31.3 | B |
| 樹孝路 | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 1,750 | 199 | 0.11 | 32.5 | B | 374 | 0.21 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 423 | 0.24 | 31.0 | B | 345 | 0.20 | 31.6 | B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 |  | 往南 | 1,750 | 386 | 0.22 | 36.4 | A | 376 | 0.21 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 327 | 0.19 | 36.5 | A | 354 | 0.20 | 34.9 | B |
|  | 太原路三段- 育賢路 |  | 往南 | 950 | 322 | 0.34 | 31.3 | B | 373 | 0.39 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 287 | 0.30 | 35.0 | B | 221 | 0.23 | 31.4 | B |
| 太和二街 | 祥順路二段- 建和路一段 |  | 往東 | 950 | 66 | 0.07 | 32.8 | B | 49 | 0.05 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 59 | 0.06 | 31.9 | B | 49 | 0.05 | 31.4 | B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 495 | 61.2 | 33.2 | C | 258 | 54.5 | 27.7 | B |
|  |  | B | 470 | 16.6 |  |  | 453 | 16.5 |  |  |
|  |  | D | 512 | 21.5 |  |  | 566 | 24.5 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 1,924 | 73.6 | 60.2 | E | 1,328 | 65.8 | 64.8 | E |
|  |  | B | 1,950 | 51.7 |  |  | 1,906 | 74.1 |  |  |
|  |  | C | 1,491 | 68.2 |  |  | 1,724 | 72.9 |  |  |
|  |  | D | 1,486 | 45.9 |  |  | 1,656 | 45.0 |  |  |
| 環中東路 三段 / 建軍二街 |  | A | 185 | 118.0 | 30.1 | C | 51 | 76.8 | 25.9 | B |
|  |  | B | 1,673 | 34.2 |  |  | 1,576 | 34.4 |  |  |
|  |  | D | 1,600 | 15.7 |  |  | 1,596 | 15.8 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,420 | 19.6 | 28.5 | B | 900 | 18.8 | 28.6 | B |
|  |  | B | 287 | 58.0 |  |  | 221 | 56.0 |  |  |
|  |  | C | 1,258 | 23.6 |  |  | 1,522 | 23.7 |  |  |
|  |  | D | 386 | 55.3 |  |  | 376 | 56.0 |  |  |
| 太順路 / 樹孝路 |  | A | 516 | 22.0 | 18.3 | B | 383 | 20.8 | 18.1 | B |
|  |  | B | 423 | 14.7 |  |  | 345 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 253 | 19.8 |  |  | 435 | 21.4 |  |  |
|  |  | D | 157 | 13.2 |  |  | 263 | 13.7 |  |  |
| 祥順路 二段 / 太和二街 |  | B | 570 | 14.8 | 15.7 | B | 467 | 14.4 | 15.6 | B |
|  |  | C | 66 | 35.0 |  |  | 49 | 34.5 |  |  |
|  |  | D | 384 | 13.6 |  |  | 658 | 15.0 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,411 | 0.46 | 36.1 | B→B | 1,468 | 0.47 | 35.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,266 | 0.73 | 37.1 | B→B | 1,543 | 0.50 | 34.4 | C→C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 |  | 往東 | 3,800 | 1,611 | 0.42 | 38.6 | B→B | 2,006 | 0.53 | 37.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,280 | 0.60 | 37.6 | B→B | 1,978 | 0.52 | 36.1 | B→B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,050 | 1,167 | 0.57 | 34.4 | B→B | 1,292 | 0.63 | 33.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 665 | 0.32 | 39.5 | A→A | 940 | 0.46 | 36.9 | A→A |
|  | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 3,100 | 826 | 0.27 | 38.7 | A→A | 944 | 0.30 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,077 | 0.35 | 30.5 | B→B | 919 | 0.30 | 29.1 | C→C |
| 祥順路 一段/二段 | 軍福九路- 太和二街 |  | 往南 | 2,050 | 611 | 0.30 | 32.1 | B→B | 749 | 0.37 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 563 | 0.27 | 35.7 | A→A | 455 | 0.22 | 37.7 | A→A |
|  | 太和二街- 新平路三段 |  | 往南 | 2,050 | 657 | 0.32 | 37.5 | A→A | 787 | 0.38 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 602 | 0.29 | 33.9 | B→B | 493 | 0.24 | 36.0 | A→A |
| 太順路 | 祥順路一段- 樹孝路 |  | 往東 | 1,950 | 256 | 0.13 | 38.9 | A→A | 425 | 0.22 | 36.2 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 545 | 0.28 | 38.6 | A→A | 405 | 0.21 | 36.3 | A→A |
|  | 樹孝路- 環中東路三段 |  | 往東 | 1,950 | 267 | 0.14 | 29.3 | C→C | 460 | 0.24 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 696 | 0.36 | 28.1 | C→C | 444 | 0.23 | 29.0 | C→C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 |  | 往東 | 1,950 | 138 | 0.07 | 31.0 | B→B | 337 | 0.17 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 523 | 0.27 | 30.6 | B→B | 273 | 0.14 | 31.3 | B→B |
| 樹孝路 | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 1,750 | 210 | 0.12 | 32.5 | B→B | 395 | 0.23 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 447 | 0.26 | 31.0 | B→B | 364 | 0.21 | 31.6 | B→B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 |  | 往南 | 1,750 | 408 | 0.23 | 36.4 | A→A | 397 | 0.23 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 345 | 0.20 | 36.5 | A→A | 374 | 0.21 | 34.9 | B→B |
|  | 太原路三段- 育賢路 |  | 往南 | 950 | 340 | 0.36 | 31.2 | B→B | 394 | 0.41 | 30.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 303 | 0.32 | 35.0 | B→B | 233 | 0.25 | 31.4 | B→B |
| 太和二街 | 祥順路二段- 建和路一段 |  | 往東 | 950 | 70 | 0.07 | 32.8 | B→B | 52 | 0.05 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 62 | 0.07 | 31.9 | B→B | 52 | 0.05 | 31.4 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 524 | 62.1 | 32.6 | C→C | 273 | 54.7 | 38.7 | B→C |
|  |  | B | 739 | 17.2 |  |  | 543 | 16.7 |  |  |
|  |  | D | 578 | 25.5 |  |  | 765 | 48.6 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 2,519 | 106.1 | 72.7 | E→E | 1,551 | 68.7 | 77.9 | E→E |
|  |  | B | 2,099 | 53.7 |  |  | 2,213 | 80.0 |  |  |
|  |  | C | 1,612 | 70.8 |  |  | 2,006 | 110.9 |  |  |
|  |  | D | 1,571 | 46.5 |  |  | 1,750 | 45.5 |  |  |
| 環中東路 三段 / 建軍二街 |  | A | 195 | 128.3 | 30.9 | C→C | 54 | 77.2 | 27.8 | B→B |
|  |  | B | 1,802 | 35.7 |  |  | 1,863 | 37.2 |  |  |
|  |  | D | 1,942 | 16.7 |  |  | 1,596 | 16.3 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,531 | 20.3 | 28.9 | B→B | 1,090 | 19.1 | 28.5 | B→B |
|  |  | B | 304 | 58.6 |  |  | 233 | 56.3 |  |  |
|  |  | C | 1,329 | 23.8 |  |  | 1,608 | 24.0 |  |  |
|  |  | D | 409 | 55.0 |  |  | 397 | 56.3 |  |  |
| 太順路 / 樹孝路 |  | A | 545 | 22.3 | 18.5 | B→B | 405 | 21.0 | 18.2 | B→B |
|  |  | B | 448 | 14.8 |  |  | 365 | 14.3 |  |  |
|  |  | C | 267 | 19.9 |  |  | 461 | 21.6 |  |  |
|  |  | D | 167 | 13.3 |  |  | 278 | 13.8 |  |  |
| 祥順路 二段 / 太和二街 |  | B | 602 | 15.1 | 16.0 | B→B | 493 | 14.6 | 16.0 | B→B |
|  |  | C | 70 | 35.1 |  |  | 52 | 34.6 |  |  |
|  |  | D | 612 | 14.8 |  |  | 749 | 15.6 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 太原路 三段 | 祥順東路一段- 環中東路二段 | 60 | 往東 | 3,100 | 1,674 | 0.54 | 35.7 | B→B | 1,540 | 0.50 | 35.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,456 | 0.79 | 34.6 | B→C | 1,646 | 0.53 | 34.2 | C→C |
|  | 環中東路二段- 軍功路一段 |  | 往東 | 3,800 | 1,827 | 0.48 | 38.4 | B→B | 2,043 | 0.54 | 37.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,345 | 0.62 | 37.3 | B→B | 2,064 | 0.54 | 36.0 | B→B |
| 環中東路 二段/三段 | 軍福九路- 太原路三段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,050 | 1,392 | 0.68 | 32.7 | B→B | 1,325 | 0.65 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 732 | 0.36 | 39.5 | A→A | 1,016 | 0.50 | 36.7 | A→A |
|  | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 3,100 | 942 | 0.30 | 38.7 | A→A | 1,036 | 0.33 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,311 | 0.42 | 30.4 | B→B | 959 | 0.31 | 29.1 | C→C |
| 祥順路 一段/二段 | 軍福九路- 太和二街 |  | 往南 | 2,050 | 611 | 0.30 | 32.1 | B→B | 749 | 0.37 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 563 | 0.27 | 35.7 | A→A | 455 | 0.22 | 37.7 | A→A |
|  | 太和二街- 新平路三段 |  | 往南 | 2,050 | 704 | 0.34 | 37.5 | A→A | 837 | 0.41 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 602 | 0.29 | 33.9 | B→B | 493 | 0.24 | 36.0 | A→A |
| 太順路 | 祥順路一段- 樹孝路 |  | 往東 | 1,950 | 256 | 0.13 | 38.9 | A→A | 425 | 0.22 | 36.2 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 545 | 0.28 | 38.6 | A→A | 405 | 0.21 | 36.3 | A→A |
|  | 樹孝路- 環中東路三段 |  | 往東 | 1,950 | 560 | 0.29 | 29.3 | C→C | 506 | 0.26 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 766 | 0.39 | 28.1 | C→C | 536 | 0.27 | 29.0 | C→C |
| 景賢路 | 祥順路二段- 環中東路二段 |  | 往東 | 1,950 | 304 | 0.16 | 31.0 | B→B | 364 | 0.19 | 31.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 578 | 0.30 | 30.6 | B→B | 332 | 0.17 | 31.3 | B→B |
| 樹孝路 | 太原路三段- 育才路 |  | 往南 | 1,750 | 317 | 0.18 | 32.5 | B→B | 416 | 0.24 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 447 | 0.26 | 31.0 | B→B | 364 | 0.21 | 31.6 | B→B |
| 建和路 一段/二段 | 軍福九路- 太原路三段 |  | 往南 | 1,750 | 574 | 0.33 | 36.3 | A→A | 536 | 0.31 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 677 | 0.39 | 36.4 | A→A | 435 | 0.25 | 34.9 | B→B |
|  | 太原路三段- 育賢路 |  | 往南 | 950 | 398 | 0.42 | 31.2 | B→B | 466 | 0.49 | 30.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 596 | 0.63 | 33.3 | B→B | 323 | 0.34 | 31.4 | B→B |
| 太和二街 | 祥順路二段- 建和路一段 |  | 往東 | 950 | 567 | 0.60 | 31.7 | B→B | 139 | 0.15 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 228 | 0.24 | 31.9 | B→B | 250 | 0.26 | 31.4 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 環中東路 二段 / 景賢路 |  | A | 579 | 61.5 | 41.4 | C→C | 332 | 54.9 | 43.9 | C→C |
|  |  | B | 751 | 17.2 |  |  | 560 | 16.8 |  |  |
|  |  | D | 803 | 49.6 |  |  | 798 | 58.4 |  |  |
| 環中東路 二段 / 太原路 三段 |  | A | 2,594 | 117.3 | 76.9 | E→E | 1,655 | 70.2 | 78.2 | E→E |
|  |  | B | 2,099 | 53.7 |  |  | 2,213 | 80.0 |  |  |
|  |  | C | 1,828 | 73.3 |  |  | 2,043 | 110.7 |  |  |
|  |  | D | 1,630 | 46.5 |  |  | 1,757 | 45.5 |  |  |
| 環中東路 三段 / 建軍二街 |  | A | 195 | 128.3 | 30.8 | C→C | 54 | 77.2 | 27.7 | B→B |
|  |  | B | 1,802 | 35.7 |  |  | 1,863 | 37.0 |  |  |
|  |  | D | 2,001 | 16.9 |  |  | 1,769 | 16.3 |  |  |
| 太原路 三段 / 建和路 一段 |  | A | 1,531 | 20.3 | 35.9 | B→C | 1,090 | 19.1 | 31.1 | B→C |
|  |  | B | 497 | 67.0 |  |  | 298 | 58.3 |  |  |
|  |  | C | 1,545 | 34.3 |  |  | 1,645 | 25.2 |  |  |
|  |  | D | 520 | 57.2 |  |  | 536 | 58.3 |  |  |
| 太順路 / 樹孝路 |  | A | 545 | 22.3 | 18.4 | B→B | 405 | 21.0 | 18.2 | B→B |
|  |  | B | 448 | 14.8 |  |  | 365 | 14.3 |  |  |
|  |  | C | 267 | 19.9 |  |  | 461 | 21.6 |  |  |
|  |  | D | 179 | 13.3 |  |  | 298 | 13.9 |  |  |
| 祥順路 二段 / 太和二街 |  | B | 602 | 15.1 | 16.8 | B→B | 493 | 14.6 | 16.8 | B→B |
|  |  | C | 117 | 36.3 |  |  | 101 | 35.9 |  |  |
|  |  | D | 612 | 14.8 |  |  | 749 | 15.6 |  |  |

- 現況路口轉向交通量