臺中市西屯區文商段15地號

集合住宅、店鋪、辦公室新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 |
| 中科路 | 黎明路三段 -經貿五路 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 390 | 0.20 | 33.9 | 0.68 | B | 800 | 0.41 | 29.5 | 0.59 | C | 258 | 0.13 | 43.6 | 0.87 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,161 | 0.60 | 28.8 | 0.58 | C | 401 | 0.21 | 33.0 | 0.66 | B | 275 | 0.14 | 43.4 | 0.87 | A |
|  | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 375 | 0.19 | 33.5 | 0.67 | B | 823 | 0.42 | 28.3 | 0.57 | C | 265 | 0.14 | 47.4 | 0.95 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,159 | 0.59 | 29.3 | 0.59 | C | 437 | 0.22 | 38.5 | 0.77 | B | 295 | 0.15 | 43.7 | 0.87 | A |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 |  | 往南 | 2,350 | 501 | 0.21 | 36.8 | 0.74 | B | 1,055 | 0.45 | 29.1 | 0.58 | C | 434 | 0.18 | 44.7 | 0.89 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 530 | 0.23 | 38.2 | 0.76 | B | 297 | 0.13 | 38.9 | 0.78 | B | 253 | 0.11 | 46.5 | 0.93 | A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 497 | 0.21 | 38.9 | 0.78 | B | 952 | 0.41 | 37.7 | 0.75 | B | 420 | 0.18 | 38.7 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 529 | 0.23 | 36.7 | 0.73 | B | 319 | 0.14 | 39.7 | 0.79 | B | 266 | 0.11 | 37.2 | 0.74 | B |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 117 | 0.12 | 38.6 | 0.77 | B | 373 | 0.39 | 39.3 | 0.79 | B | 103 | 0.11 | 38.7 | 0.77 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 290 | 0.31 | 37.0 | 0.74 | B | 104 | 0.11 | 38.5 | 0.77 | B | 94 | 0.10 | 37.6 | 0.75 | B |
|  | 啟航路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 122 | 0.13 | 35.2 | 0.70 | B | 378 | 0.40 | 36.5 | 0.73 | B | 112 | 0.12 | 36.1 | 0.72 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 283 | 0.30 | 39.0 | 0.78 | B | 97 | 0.10 | 34.4 | 0.69 | B | 90 | 0.09 | 35.3 | 0.71 | B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 23 | 0.02 | 35.7 | 0.71 | B | 72 | 0.07 | 36.1 | 0.72 | B | 33 | 0.03 | 47.4 | 0.95 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 150 | 0.15 | 34.9 | 0.70 | B | 70 | 0.07 | 34.3 | 0.69 | B | 47 | 0.05 | 46.9 | 0.94 | A |
|  | 中科路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 81 | 0.09 | 28.6 | 0.57 | C | 225 | 0.24 | 37.0 | 0.74 | B | 100 | 0.11 | 47.2 | 0.94 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 204 | 0.21 | 28.3 | 0.57 | C | 97 | 0.10 | 34.2 | 0.68 | B | 87 | 0.09 | 45.5 | 0.91 | A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 32 | 0.02 | 36.8 | 0.74 | B | 70 | 0.04 | 37.7 | 0.75 | B | 43 | 0.02 | 38.0 | 0.76 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 95 | 0.05 | 37.0 | 0.74 | B | 54 | 0.03 | 38.7 | 0.77 | B | 29 | 0.01 | 39.3 | 0.79 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 中科路 / 經貿五路 |  | A | 61.2 | 23.7 | B | 50.6 | 25.0 | B | 50.3 | 21.3 | B |
|  |  | B | 15.9 |  |  | 11.6 |  |  | 11.0 |  |  |
|  |  | C | 51.5 |  |  | 58.7 |  |  | 50.9 |  |  |
|  |  | D | 11.4 |  |  | 13.4 |  |  | 10.9 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 50.4 | 30.1 | C | 48.5 | 35.1 | C | 48.3 | 28.9 | B |
|  |  | B | 24.9 |  |  | 22.7 |  |  | 22.4 |  |  |
|  |  | C | 47.8 |  |  | 49.6 |  |  | 48.1 |  |  |
|  |  | D | 26.5 |  |  | 36.6 |  |  | 27.5 |  |  |
| 啟航路 / 經貿五路 |  | A | 13.8 | 15.3 | B | 11.0 | 15.7 | B | 10.0 | 11.1 | A |
|  |  | B | 23.1 |  |  | 21.2 |  |  | 20.3 |  |  |
|  |  | C | 11.7 |  |  | 16.3 |  |  | 10.6 |  |  |
| 中平路 / 經貿五路 |  | A | 21.4 | 15.3 | B | 21.1 | 15.1 | B | 21.3 | 13.7 | A |
|  |  | B | 15.1 |  |  | 10.8 |  |  | 10.6 |  |  |
|  |  | C | 20.9 |  |  | 22.8 |  |  | 21.9 |  |  |
|  |  | D | 9.8 |  |  | 14.1 |  |  | 10.6 |  |  |
| 中平路 / 經貿三路二段 |  | A | 21.8 | 17.5 | B | 19.1 | 22.9 | B | 18.9 | 15.3 | B |
|  |  | B | 16.5 |  |  | 14.1 |  |  | 13.1 |  |  |
|  |  | C | 17.4 |  |  | 18.9 |  |  | 17.7 |  |  |
|  |  | D | 12.9 |  |  | 28.5 |  |  | 14.5 |  |  |
| 經貿七路 / 中清路二段 |  | A | 83.2 | 47.4 | D | 81.3 | 46.0 | D | 81.6 | 36.5 | C |
|  |  | B | 75.4 |  |  | 73.7 |  |  | 74.0 |  |  |
|  |  | C | 78.3 |  |  | 75.9 |  |  | 74.4 |  |  |
|  |  | D | 48.3 |  |  | 40.9 |  |  | 35.4 |  |  |
|  |  | E | 74.3 |  |  | 77.0 |  |  | 75.9 |  |  |
|  |  | F | 35.1 |  |  | 44.2 |  |  | 26.7 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發案 |  |  | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 |  | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發案 |  |  | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
|  |  |  |  |  | 公共 工程 |  | 民間 建案 |  |  |  |  |  | 公共 工程 | 民間 建案 |  |  |  |  |  | 公共 工程 | 民間 建案 |  |  |  |  |  |  |
| 中科路 | 黎明路三段 -經貿五路 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 55 | 213 |  | 688 | 0.35 | 33.9 | 0.68 | B→B | 99 | 220 | 1,181 | 0.61 | 28.5 | 0.57 | C→C | 208 |  | 0 | 486 | 0.25 | 43.6 | 0.87 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 71 | 294 |  | 1,616 | 0.83 | 23.4 | 0.47 | C→D | 88 | 218 | 737 | 0.38 | 32.9 | 0.66 | B→B | 181 |  | 0 | 477 | 0.24 | 43.4 | 0.87 | A→A |
|  | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 55 | 372 |  | 831 | 0.43 | 33.3 | 0.67 | B→B | 99 | 355 | 1,340 | 0.69 | 26.2 | 0.52 | C→C | 208 |  | 0 | 493 | 0.25 | 47.3 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 317 |  | 1,565 | 0.80 | 24.7 | 0.49 | C→D | 88 | 496 | 1,055 | 0.54 | 37.8 | 0.76 | B→B | 181 |  | 0 | 498 | 0.26 | 43.7 | 0.87 | A→A |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 |  | 往南 | 2,350 | 55 | 653 |  | 1,247 | 0.53 | 36.1 | 0.72 | B→B | 99 | 436 | 1,672 | 0.71 | 26.5 | 0.53 | C→C | 208 |  | 0 | 675 | 0.29 | 44.7 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 71 | 162 |  | 805 | 0.34 | 38.1 | 0.76 | B→B | 88 | 123 | 531 | 0.23 | 38.9 | 0.78 | B→B | 181 |  | 0 | 453 | 0.19 | 46.5 | 0.93 | A→A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 55 | 128 |  | 718 | 0.31 | 38.9 | 0.78 | B→B | 99 | 110 | 1,235 | 0.53 | 37.2 | 0.74 | B→B | 208 |  | 0 | 660 | 0.28 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 71 | 230 |  | 871 | 0.37 | 36.6 | 0.73 | B→B | 88 | 204 | 635 | 0.27 | 39.7 | 0.79 | B→B | 181 |  | 0 | 467 | 0.20 | 37.2 | 0.74 | B→B |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 0 | 11 |  | 137 | 0.14 | 38.6 | 0.77 | B→B | 0 | 69 | 471 | 0.50 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 |  | 0 | 111 | 0.12 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 142 |  | 455 | 0.48 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 394 | 506 | 0.53 | 37.8 | 0.76 | B→B | 0 |  | 0 | 101 | 0.11 | 37.6 | 0.75 | B→B |
|  | 啟航路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 0 | 592 |  | 723 | 0.76 | 30.3 | 0.61 | B→B | 0 | 211 | 618 | 0.65 | 34.4 | 0.69 | B→B | 0 |  | 0 | 121 | 0.13 | 36.1 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 383 |  | 687 | 0.72 | 34.9 | 0.70 | B→B | 0 | 274 | 378 | 0.40 | 34.3 | 0.69 | B→B | 0 |  | 0 | 97 | 0.10 | 35.3 | 0.71 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 0 | 311 |  | 336 | 0.34 | 35.7 | 0.71 | B→B | 0 | 101 | 178 | 0.18 | 36.1 | 0.72 | B→B | 0 |  | 0 | 36 | 0.04 | 47.4 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 0 | 156 |  | 318 | 0.32 | 34.8 | 0.70 | B→B | 0 | 218 | 293 | 0.29 | 34.2 | 0.68 | B→B | 0 |  | 0 | 51 | 0.05 | 46.9 | 0.94 | A→A |
|  | 中科路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 0 | 378 |  | 466 | 0.49 | 28.3 | 0.57 | C→C | 0 | 217 | 459 | 0.48 | 36.6 | 0.73 | B→B | 0 |  | 0 | 108 | 0.11 | 47.2 | 0.94 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 187 |  | 407 | 0.43 | 28.2 | 0.56 | C→C | 0 | 410 | 514 | 0.54 | 33.5 | 0.67 | B→B | 0 |  | 0 | 94 | 0.10 | 45.5 | 0.91 | A→A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 669 |  | 704 | 0.36 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 461 | 536 | 0.27 | 37.7 | 0.75 | B→B | 0 |  | 0 | 46 | 0.02 | 38.0 | 0.76 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 270 |  | 372 | 0.19 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 270 | 328 | 0.17 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 |  | 0 | 31 | 0.02 | 39.3 | 0.79 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯 (秒) |  |  | 服務水準 現況→開發前 | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中科路 / 經貿五路 |  | A | 67.1 | 32.9 | B→C | 59.1 | 31.5 | B→C |  | 50.9 | 21.4 | B→B |
|  |  | B | 20.0 |  |  | 12.1 |  |  |  | 11.3 |  |  |
|  |  | C | 58.7 |  |  | 66.1 |  |  |  | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 13.6 |  |  | 15.9 |  |  |  | 11.1 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 51.1 | 40.6 | C→C | 51.2 | 42.3 | C→C |  | 48.5 | 29.1 | B→B |
|  |  | B | 33.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 22.5 |  |  |
|  |  | C | 52.5 |  |  | 51.4 |  |  |  | 48.2 |  |  |
|  |  | D | 40.6 |  |  | 42.3 |  |  |  | 27.8 |  |  |
| 啟航路 / 經貿五路 |  | A | 17.3 | 18.1 | B→B | 12.7 | 21.0 | B→B |  | 10.1 | 11.3 | A→A |
|  |  | C | 22.9 |  |  | 21.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |
|  |  | D | 12.3 |  |  | 23.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |
| 中平路 / 經貿五路 |  | A | 22.0 | 16.8 | B→B | 22.1 | 16.3 | B→B |  | 22.0 | 15.4 | A→B |
|  |  | B | 16.1 |  |  | 11.0 |  |  |  | 10.8 |  |  |
|  |  | C | 22.3 |  |  | 23.8 |  |  |  | 23.5 |  |  |
|  |  | D | 9.9 |  |  | 14.8 |  |  |  | 10.8 |  |  |
| 中平路 / 經貿三路二段 |  | A | 25.9 | 19.8 | B→B | 22.3 | 28.3 | B→B |  | 20.9 | 17.4 | B→B |
|  |  | B | 17.1 |  |  | 14.6 |  |  |  | 13.3 |  |  |
|  |  | C | 20.2 |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.7 |  |  |
|  |  | D | 13.0 |  |  | 39.9 |  |  |  | 15.0 |  |  |
| 經貿七路 / 中清路二段 |  | A | 83.5 | 58.6 | D→D | 81.3 | 54.3 | D→D |  | 81.7 | 38.2 | C→C |
|  |  | B | 75.5 |  |  | 73.7 |  |  |  | 74.1 |  |  |
|  |  | C | 79.1 |  |  | 76.3 |  |  |  | 74.7 |  |  |
|  |  | D | 66.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 38.5 |  |  |
|  |  | E | 74.3 |  |  | 77.4 |  |  |  | 76.2 |  |  |
|  |  | F | 38.0 |  |  | 54.8 |  |  |  | 27.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生 交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 | 基地 衍生 交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 | 基地 衍生 交通量 | 總交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限比 | 服務 水準 開發前→ 開發後 |
| 中科路 | 黎明路三段 -經貿五路 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 43 | 745 | 0.38 | 33.9 | 0.68 | B→B | 128 | 1,254 | 0.64 | 28.0 | 0.56 | C→C | 51 | 422 | 0.22 | 43.6 | 0.87 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 102 | 1,770 | 0.91 | 20.2 | 0.40 | D→D | 29 | 803 | 0.41 | 32.9 | 0.66 | B→B | 21 | 449 | 0.23 | 43.4 | 0.87 | A→A |
|  | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 776 | 0.40 | 33.4 | 0.67 | B→B | 0 | 1,241 | 0.64 | 27.0 | 0.54 | C→C | 0 | 285 | 0.15 | 47.4 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 218 | 1,847 | 0.95 | 20.2 | 0.40 | D→D | 212 | 1,243 | 0.64 | 36.6 | 0.73 | B→B | 103 | 553 | 0.28 | 43.7 | 0.87 | A→A |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 1,325 | 0.56 | 35.8 | 0.72 | B→B | 0 | 1,689 | 0.72 | 26.3 | 0.53 | C→C | 0 | 697 | 0.30 | 44.7 | 0.89 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 802 | 0.34 | 38.1 | 0.76 | B→B | 0 | 607 | 0.26 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 581 | 0.25 | 46.5 | 0.93 | A→A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 727 | 0.31 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 1,213 | 0.52 | 37.2 | 0.74 | B→B | 0 | 608 | 0.26 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 866 | 0.37 | 36.6 | 0.73 | B→B | 0 | 611 | 0.26 | 39.7 | 0.79 | B→B | 0 | 364 | 0.16 | 37.2 | 0.74 | B→B |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 0 | 137 | 0.14 | 38.6 | 0.77 | B→B | 0 | 471 | 0.50 | 38.9 | 0.78 | B→B | 0 | 111 | 0.12 | 38.7 | 0.77 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 61 | 516 | 0.54 | 36.3 | 0.73 | B→B | 18 | 524 | 0.55 | 37.7 | 0.75 | B→B | 12 | 114 | 0.12 | 37.6 | 0.75 | B→B |
|  | 啟航路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 0 | 723 | 0.76 | 30.3 | 0.61 | B→B | 0 | 618 | 0.65 | 34.4 | 0.69 | B→B | 0 | 121 | 0.13 | 36.1 | 0.72 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 115 | 803 | 0.84 | 29.8 | 0.60 | B→B | 320 | 698 | 0.73 | 30.4 | 0.61 | B→B | 127 | 224 | 0.24 | 35.3 | 0.71 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 41 | 376 | 0.38 | 35.6 | 0.71 | B→B | 15 | 193 | 0.19 | 36.1 | 0.72 | B→B | 10 | 46 | 0.05 | 47.4 | 0.95 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 0 | 318 | 0.32 | 34.8 | 0.70 | B→B | 0 | 293 | 0.29 | 34.2 | 0.68 | B→B | 0 | 51 | 0.05 | 46.9 | 0.94 | A→A |
|  | 中科路- 中清路二段 |  | 往東 | 950 | 41 | 506 | 0.53 | 28.1 | 0.56 | C→C | 15 | 474 | 0.50 | 36.5 | 0.73 | B→B | 10 | 118 | 0.12 | 47.2 | 0.94 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 12 | 419 | 0.44 | 28.2 | 0.56 | C→C | 32 | 546 | 0.57 | 33.3 | 0.67 | B→B | 13 | 106 | 0.11 | 45.5 | 0.91 | A→A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 358 | 1,062 | 0.54 | 36.0 | 0.72 | B→B | 117 | 653 | 0.34 | 37.7 | 0.75 | B→B | 83 | 129 | 0.07 | 38.0 | 0.76 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 372 | 0.19 | 37.0 | 0.74 | B→B | 0 | 328 | 0.17 | 38.7 | 0.77 | B→B | 0 | 31 | 0.02 | 39.3 | 0.79 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→ 開發後 | 平均延滯 (秒) |  |  | 服務水準 開發前→ 開發後 | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 開發前→ 開發後 |
| 中科路 / 經貿五路 |  | A | 68.3 | 33.9 | C→C | 62.0 | 31.8 | C→C |  | 52.2 | 21.5 | B→B |
|  |  | B | 23.2 |  |  | 13.4 |  |  |  | 11.9 |  |  |
|  |  | C | 58.7 |  |  | 66.1 |  |  |  | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 13.8 |  |  | 18.5 |  |  |  | 11.6 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 51.2 | 41.0 | C→C | 51.5 | 42.5 | C→C |  | 48.6 | 29.6 | B→B |
|  |  | B | 33.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 22.5 |  |  |
|  |  | C | 53.6 |  |  | 51.5 |  |  |  | 48.6 |  |  |
|  |  | D | 40.6 |  |  | 42.3 |  |  |  | 27.8 |  |  |
| 啟航路 / 經貿五路 |  | A | 31.0 | 27.3 | B→B | 15.1 | 21.1 | B→B |  | 11.1 | 11.6 | A→A |
|  |  | C | 22.9 |  |  | 21.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |
|  |  | D | 12.3 |  |  | 23.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |
| 中平路 / 經貿五路 |  | A | 22.2 | 16.9 | B→B | 22.5 | 16.5 | B→B |  | 22.1 | 15.5 | B→B |
|  |  | B | 16.1 |  |  | 11.0 |  |  |  | 10.8 |  |  |
|  |  | C | 22.3 |  |  | 23.9 |  |  |  | 23.5 |  |  |
|  |  | D | 9.9 |  |  | 14.8 |  |  |  | 10.8 |  |  |
| 中平路 / 經貿三路二段 |  | A | 26.3 | 20.1 | B→B | 23.0 | 28.4 | B→B |  | 21.0 | 17.6 | B→B |
|  |  | B | 17.1 |  |  | 14.6 |  |  |  | 13.3 |  |  |
|  |  | C | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 20.8 |  |  |
|  |  | D | 13.0 |  |  | 39.9 |  |  |  | 15.0 |  |  |
| 經貿七路 / 中清路二段 |  | A | 83.5 | 58.9 | D→D | 81.3 | 56.9 | D→D |  | 81.7 | 38.4 | C→C |
|  |  | B | 75.5 |  |  | 73.7 |  |  |  | 74.1 |  |  |
|  |  | C | 79.1 |  |  | 76.3 |  |  |  | 74.7 |  |  |
|  |  | D | 66.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 38.5 |  |  |
|  |  | E | 75.6 |  |  | 78.0 |  |  |  | 76.6 |  |  |
|  |  | F | 38.5 |  |  | 59.5 |  |  |  | 27.6 |  |  |

- 現況路口轉向交通量