太子崇德實業股份有限公司

臺中市北屯區仁美段1701地號土地

地上6層地下3層商場新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務 水準 |
| 崇德路三段 | 豐樂路- 崇德十九路 | 50或50以下 | 往南 | 2,800 | 1,664 | 0.59 | 29.2 | 0.58 | C | 2,269 | 0.81 | 27.7 | 0.55 | C | 1,296 | 0.46 | 27.5 | 0.55 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,003 | 0.72 | 28.5 | 0.57 | C | 1,458 | 0.52 | 28.8 | 0.58 | C | 1,396 | 0.50 | 29.0 | 0.58 | C |
|  | 崇德十九路- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 1,548 | 0.55 | 28.7 | 0.57 | C | 2,149 | 0.77 | 27.7 | 0.55 | C | 1,473 | 0.53 | 28.4 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,135 | 0.76 | 29.6 | 0.59 | C | 1,405 | 0.50 | 28.4 | 0.57 | C | 1,131 | 0.40 | 29.3 | 0.59 | C |
| 崇德十九路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,750 | 127 | 0.07 | 35.8 | 0.72 | B | 163 | 0.09 | 35.1 | 0.70 | B | 167 | 0.10 | 34.8 | 0.70 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 115 | 0.07 | 36.1 | 0.72 | B | 194 | 0.11 | 36.4 | 0.73 | B | 317 | 0.18 | 33.7 | 0.67 | B |
|  | 崇德路三段- 豐樂一街 |  | 往東 | 1,750 | 246 | 0.14 | 34.8 | 0.70 | B | 182 | 0.10 | 38.8 | 0.78 | B | 217 | 0.12 | 28.7 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 105 | 0.06 | 37.8 | 0.76 | B | 245 | 0.14 | 37.0 | 0.74 | B | 791 | 0.45 | 29.8 | 0.60 | C |
| 昌平東六路 | 昌平五街- 崇德十九路 |  | 往南 | 1,750 | 403 | 0.23 | 33.6 | 0.67 | B | 312 | 0.18 | 27.6 | 0.55 | C | 447 | 0.26 | 32.8 | 0.66 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 319 | 0.18 | 28.4 | 0.57 | C | 374 | 0.21 | 31.7 | 0.63 | B | 306 | 0.17 | 31.9 | 0.64 | B |
| 豐樂路 | 昌平東七路- 昌平東六路 |  | 往東 | 1,750 | 269 | 0.15 | 35.5 | 0.71 | B | 432 | 0.25 | 31.8 | 0.64 | B | 245 | 0.14 | 33.4 | 0.67 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 354 | 0.20 | 32.7 | 0.65 | B | 443 | 0.25 | 32.4 | 0.65 | B | 299 | 0.17 | 35.6 | 0.71 | B |
|  | 昌平東六路- 四平路 |  | 往東 | 1,750 | 262 | 0.15 | 28.8 | 0.58 | C | 316 | 0.18 | 28.0 | 0.56 | C | 205 | 0.12 | 33.2 | 0.66 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 292 | 0.17 | 28.6 | 0.57 | C | 450 | 0.26 | 27.2 | 0.54 | C | 251 | 0.14 | 28.7 | 0.57 | C |
| 崇德十八路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 156 | 0.16 | 35.1 | 0.70 | B | 137 | 0.14 | 34.9 | 0.70 | B | 102 | 0.11 | 33.8 | 0.68 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 146 | 0.15 | 32.8 | 0.66 | B | 225 | 0.24 | 32.4 | 0.65 | B | 58 | 0.06 | 33.6 | 0.67 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 |
| 崇德路 三段 / 崇德 十九路 |  | A | 115 | 61.1 | 26.1 | B | 163 | 62.4 | 27.4 | B | 317 | 73.4 | 28.4 | B |
|  |  | B | 2,003 | 24.5 |  |  | 1,347 | 18.7 |  |  | 1,379 | 23.4 |  |  |
|  |  | C | 246 | 64.8 |  |  | 245 | 64.8 |  |  | 217 | 68.9 |  |  |
|  |  | D | 1,548 | 19.5 |  |  | 2,149 | 25.9 |  |  | 1,473 | 17.3 |  |  |
| 崇德路 三段 / 崇德 十八路 |  | A | 146 | 67.7 | 26.2 | B | 225 | 76.7 | 28.6 | B | 58 | 61.6 | 21.7 | B |
|  |  | B | 1,869 | 22.9 |  |  | 1,357 | 18.9 |  |  | 1,373 | 19.7 |  |  |
|  |  | C | 192 | 72.3 |  |  | 185 | 71.4 |  |  | 104 | 64.4 |  |  |
|  |  | D | 1,664 | 20.8 |  |  | 2,269 | 26.2 |  |  | 1,167 | 18.3 |  |  |
| 昌平東 六路 / 豐樂路 |  | A | 354 | 17.1 | 16.2 | B | 443 | 17.0 | 16.6 | B | 212 | 16.2 | 16.1 | B |
|  |  | B | 319 | 16.1 |  |  | 374 | 16.8 |  |  | 229 | 16.1 |  |  |
|  |  | C | 262 | 15.6 |  |  | 316 | 15.9 |  |  | 122 | 15.1 |  |  |
|  |  | D | 297 | 15.8 |  |  | 312 | 16.6 |  |  | 175 | 16.4 |  |  |
| 四平路 / 豐樂路 |  | A | 423 | 21.1 | 19.1 | B | 307 | 18.4 | 20.2 | B | 246 | 17.2 | 17.1 | B |
|  |  | B | 351 | 19.3 |  |  | 510 | 24.0 |  |  | 288 | 18.0 |  |  |
|  |  | C | 241 | 15.6 |  |  | 371 | 16.6 |  |  | 185 | 15.1 |  |  |
|  |  | D | 327 | 18.8 |  |  | 374 | 19.8 |  |  | 246 | 17.3 |  |  |
| 崇德路 三段 / 豐樂路 |  | A | 649 | 56.1 | 37.5 | C | 417 | 50.4 | 39.6 | C | 258 | 47.4 | 34.2 | C |
|  |  | B | 1,726 | 34.0 |  |  | 1,445 | 29.7 |  |  | 1,447 | 30.3 |  |  |
|  |  | C | 340 | 48.9 |  |  | 572 | 54.0 |  |  | 388 | 49.9 |  |  |
|  |  | D | 1,488 | 31.0 |  |  | 2,021 | 40.4 |  |  | 1,434 | 31.6 |  |  |
| 環中路 一段 / 崇德路 三段 |  | A | 1,824 | 37.8 | 52.7 | D | 1,978 | 38.0 | 53.5 | D | 1,635 | 38.3 | 45.1 | D |
|  |  | B | 1,634 | 79.9 |  |  | 1,629 | 84.7 |  |  | 1,192 | 61.5 |  |  |
|  |  | C | 1,393 | 38.0 |  |  | 1,429 | 38.2 |  |  | 1,818 | 36.8 |  |  |
|  |  | D | 1,749 | 54.5 |  |  | 1,748 | 54.4 |  |  | 1,360 | 49.6 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在 容量 | 實際 容量 | 共用 車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長生 二街 / 崇德 十七路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 39 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,761 | A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 6 | 1,267 | 1,248 | 1,529 | 1,514 | A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 昏峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 16 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,784 | A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,292 | 1,284 | 1,622 | 1,611 | A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 8 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 例假日 | 尖峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,267 | 1,263 | 1,522 | 1,515 | A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 /速限比 | 服務水準 現況→ 開發前 | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 崇德路 三段 | 豐樂路- 崇德十九路 | 60或60以下 | 往南 | 2,800 | 167 | 1,907 | 0.68 | 27.9 | 0.56 | C→C | 293 | 2,666 | 0.95 | 20.9 | 0.42 | C→D | 536 | 1,891 | 0.68 | 25.7 | 0.51 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 125 | 2,219 | 0.79 | 26.2 | 0.52 | C→C | 31 | 1,555 | 0.56 | 28.6 | 0.57 | C→C | 20 | 1,480 | 0.53 | 28.8 | 0.58 | C→C |
|  | 崇德十九路- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 39 | 1,658 | 0.59 | 28.3 | 0.57 | C→C | 150 | 2,397 | 0.81 | 26.1 | 0.52 | C→C | 173 | 1,713 | 0.58 | 28.1 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 51 | 2,283 | 0.82 | 27.6 | 0.55 | C→C | 153 | 1,622 | 0.55 | 28.1 | 0.56 | C→C | 122 | 1,304 | 0.44 | 29.3 | 0.59 | C→C |
| 崇德 十九路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,750 | 106 | 239 | 0.14 | 35.8 | 0.72 | B→B | 66 | 236 | 0.14 | 35.1 | 0.70 | B→B | 27 | 201 | 0.12 | 34.8 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 143 | 263 | 0.15 | 36.1 | 0.72 | B→B | 35 | 238 | 0.14 | 36.4 | 0.73 | B→B | 23 | 354 | 0.20 | 33.7 | 0.67 | B→B |
|  | 崇德路三段- 豐樂一街 |  | 往東 | 1,750 | 4 | 261 | 0.15 | 34.8 | 0.70 | B→B | 23 | 213 | 0.12 | 38.8 | 0.78 | B→B | 6 | 233 | 0.13 | 28.7 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 112 | 222 | 0.13 | 37.7 | 0.75 | B→B | 88 | 344 | 0.20 | 37.0 | 0.74 | A→A | 467 | 1,294 | 0.74 | 26.4 | 0.53 | C→C |
| 昌平東 六路 | 昌平五街- 崇德十九路 |  | 往南 | 1,750 | 0 | 421 | 0.24 | 33.6 | 0.67 | B→B | 0 | 326 | 0.19 | 27.6 | 0.55 | C→C | 0 | 467 | 0.27 | 32.8 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 0 | 334 | 0.19 | 28.4 | 0.57 | C→C | 0 | 391 | 0.22 | 31.7 | 0.63 | B→B | 0 | 320 | 0.18 | 31.9 | 0.64 | B→B |
| 豐樂路 | 昌平東七路- 昌平東六路 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 281 | 0.16 | 35.5 | 0.71 | B→B | 0 | 452 | 0.26 | 31.8 | 0.64 | B→B | 0 | 256 | 0.15 | 33.4 | 0.67 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 0 | 370 | 0.21 | 32.7 | 0.65 | B→B | 0 | 463 | 0.26 | 32.4 | 0.65 | B→B | 0 | 313 | 0.18 | 35.6 | 0.71 | B→B |
|  | 昌平東六路- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 274 | 0.16 | 28.8 | 0.58 | C→C | 0 | 330 | 0.19 | 28.0 | 0.56 | C→C | 0 | 214 | 0.12 | 33.2 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 0 | 305 | 0.17 | 28.6 | 0.57 | C→C | 0 | 471 | 0.27 | 27.2 | 0.54 | C→C | 0 | 262 | 0.15 | 28.7 | 0.57 | C→C |
| 崇德 十八路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 163 | 0.17 | 35.1 | 0.70 | B→B | 0 | 143 | 0.15 | 34.9 | 0.70 | B→B | 0 | 107 | 0.11 | 33.8 | 0.68 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 153 | 0.16 | 32.8 | 0.66 | B→B | 0 | 235 | 0.25 | 32.4 | 0.65 | B→B | 0 | 61 | 0.06 | 33.6 | 0.67 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 崇德路 三段 / 崇德 十九路 |  | A | 278 | 65.9 | 28.6 | B→B | 209 | 63.7 | 30.8 | B→C | 356 | 73.4 | 32.1 | B→C |
|  |  | B | 2,126 | 26.3 |  |  | 1,440 | 20.6 |  |  | 1,586 | 32.5 |  |  |
|  |  | C | 262 | 65.4 |  |  | 279 | 65.9 |  |  | 233 | 68.9 |  |  |
|  |  | D | 1,786 | 20.0 |  |  | 2,541 | 30.0 |  |  | 2,077 | 17.3 |  |  |
| 崇德路 三段 / 崇德 十八路 |  | A | 154 | 68.2 | 27.2 | B→B | 235 | 78.8 | 31.7 | B→C | 62 | 61.7 | 22.5 | B→B |
|  |  | B | 1,987 | 24.2 |  |  | 1,450 | 19.5 |  |  | 1,526 | 20.7 |  |  |
|  |  | C | 202 | 73.3 |  |  | 193 | 72.4 |  |  | 109 | 64.7 |  |  |
|  |  | D | 1,780 | 21.7 |  |  | 2,523 | 31.2 |  |  | 1,393 | 19.5 |  |  |
| 昌平東 六路 / 豐樂路 |  | A | 370 | 17.3 | 16.4 | B→B | 463 | 17.2 | 16.8 | B→B | 314 | 16.4 | 16.3 | B→B |
|  |  | B | 335 | 16.2 |  |  | 391 | 16.9 |  |  | 320 | 16.2 |  |  |
|  |  | C | 275 | 15.7 |  |  | 331 | 16.0 |  |  | 215 | 15.6 |  |  |
|  |  | D | 312 | 15.9 |  |  | 327 | 16.8 |  |  | 400 | 16.6 |  |  |
| 四平路 / 豐樂路 |  | A | 442 | 21.7 | 19.4 | B→B | 321 | 18.7 | 20.7 | B→B | 257 | 17.4 | 17.3 | B→B |
|  |  | B | 367 | 19.6 |  |  | 533 | 25.1 |  |  | 301 | 18.2 |  |  |
|  |  | C | 252 | 15.6 |  |  | 388 | 16.8 |  |  | 193 | 15.2 |  |  |
|  |  | D | 342 | 19.1 |  |  | 391 | 20.2 |  |  | 257 | 17.5 |  |  |
| 崇德路 三段 / 豐樂路 |  | A | 679 | 57.0 | 38.6 | C→C | 436 | 50.9 | 41.3 | C→C | 270 | 47.7 | 34.9 | C→C |
|  |  | B | 1,805 | 35.3 |  |  | 1,511 | 30.5 |  |  | 1,513 | 31.1 |  |  |
|  |  | C | 356 | 49.2 |  |  | 598 | 54.7 |  |  | 406 | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 1,556 | 31.8 |  |  | 2,113 | 43.3 |  |  | 1,500 | 32.4 |  |  |
| 環中路 一段 / 崇德路 三段 |  | A | 1,907 | 38.2 | 54.9 | D→D | 2,068 | 21.2 | 58.1 | D→D | 1,710 | 38.6 | 47.4 | D→D |
|  |  | B | 1,709 | 86.3 |  |  | 1,703 | 91.9 |  |  | 1,246 | 62.6 |  |  |
|  |  | C | 1,457 | 38.3 |  |  | 1,494 | 38.6 |  |  | 2,259 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 1,829 | 56.3 |  |  | 1,828 | 56.1 |  |  | 1,422 | 50.3 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在 容量 | 實際 容量 | 共用 車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長生 二街 / 崇德 十七路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 41 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,109 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 6 | 1,261 | 1,230 | 1,518 | 1,503 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 昏峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,783 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,287 | 1,279 | 1,620 | 1,609 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 8 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 例假日 | 尖峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,353 | 1,348 | 1,574 | 1,567 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基地衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務水準 開發前→後 | 周邊 開發 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務水準 開發前→後 | 基地衍生 交通量 | 總交 通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行速率 / 速限比 | 服務水準 開發前→後 |
| 崇德路 三段 | 豐樂路- 崇德十九路 | 50或50以下 | 往南 | 2,800 | 28 | 1,935 | 0.69 | 27.7 | 0.55 | C→C | 45 | 2,711 | 0.97 | 20.0 | 0.40 | D→D | 100 | 1,991 | 0.71 | 25.1 | 0.50 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 15 | 2,235 | 0.80 | 26.0 | 0.52 | C→C | 70 | 1,625 | 0.58 | 28.4 | 0.57 | C→C | 138 | 1,618 | 0.58 | 28.5 | 0.57 | C→C |
|  | 崇德十九路- 環中路一段 |  | 往南 | 2,800 | 18 | 1,676 | 0.60 | 28.3 | 0.57 | C→C | 33 | 2,430 | 0.82 | 25.7 | 0.51 | C→C | 74 | 1,787 | 0.61 | 27.8 | 0.56 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 0 | 2,283 | 0.82 | 27.6 | 0.55 | C→C | 26 | 1,648 | 0.56 | 28.1 | 0.56 | C→C | 57 | 1,361 | 0.46 | 29.2 | 0.58 | C→C |
| 崇德 十九路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,950 | 12 | 251 | 0.14 | 35.8 | 0.72 | B→B | 33 | 269 | 0.15 | 35.1 | 0.70 | B→B | 69 | 270 | 0.15 | 34.8 | 0.70 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 263 | 0.15 | 36.1 | 0.72 | B→B | 17 | 255 | 0.15 | 36.4 | 0.73 | B→B | 41 | 395 | 0.23 | 33.7 | 0.67 | B→B |
|  | 崇德路三段- 豐樂一街 |  | 往東 | 1,950 | 22 | 283 | 0.16 | 34.8 | 0.70 | B→B | 45 | 258 | 0.15 | 38.8 | 0.78 | B→B | 95 | 328 | 0.19 | 28.6 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 222 | 0.13 | 37.7 | 0.75 | B→B | 36 | 380 | 0.22 | 37.0 | 0.74 | A→A | 73 | 1,367 | 0.78 | 25.2 | 0.50 | C→C |
| 昌平東 六路 | 昌平五街- 崇德十九路 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 421 | 0.24 | 33.6 | 0.67 | B→B | 38 | 364 | 0.21 | 27.6 | 0.55 | C→C | 48 | 515 | 0.29 | 32.8 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 8 | 342 | 0.20 | 28.4 | 0.57 | C→C | 23 | 414 | 0.24 | 31.7 | 0.63 | B→B | 73 | 393 | 0.22 | 31.9 | 0.64 | B→B |
| 豐樂路 | 昌平東七路- 昌平東六路 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 281 | 0.16 | 35.5 | 0.71 | B→B | 25 | 477 | 0.27 | 31.8 | 0.64 | B→B | 49 | 305 | 0.17 | 33.4 | 0.67 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 15 | 386 | 0.22 | 32.7 | 0.65 | B→B | 31 | 494 | 0.28 | 32.4 | 0.65 | B→B | 63 | 376 | 0.21 | 35.6 | 0.71 | B→B |
|  | 昌平東六路- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,750 | 0 | 274 | 0.16 | 28.8 | 0.58 | C→C | 0 | 330 | 0.19 | 28.0 | 0.56 | C→C | 0 | 214 | 0.12 | 33.2 | 0.66 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 7 | 312 | 0.18 | 28.6 | 0.57 | C→C | 9 | 479 | 0.27 | 27.2 | 0.54 | C→C | 16 | 278 | 0.16 | 28.7 | 0.57 | C→C |
| 崇德 十八路 | 昌平東七路- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 28 | 191 | 0.20 | 35.1 | 0.70 | B→B | 94 | 238 | 0.25 | 34.9 | 0.70 | B→B | 174 | 280 | 0.30 | 33.7 | 0.67 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 12 | 165 | 0.17 | 32.8 | 0.66 | B→B | 33 | 268 | 0.28 | 32.4 | 0.65 | B→B | 69 | 129 | 0.14 | 33.6 | 0.67 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 崇德路 三段 / 崇德 十九路 |  | A | 278 | 65.9 | 28.8 | B→B | 226 | 64.2 | 32.1 | C→C | 397 | 78.6 | 39.6 | C→C |
|  |  | B | 2,126 | 26.3 |  |  | 1,485 | 22.0 |  |  | 1,676 | 45.5 |  |  |
|  |  | C | 285 | 66.1 |  |  | 324 | 67.5 |  |  | 328 | 73.8 |  |  |
|  |  | D | 1,804 | 20.1 |  |  | 2,573 | 30.7 |  |  | 2,151 | 19.0 |  |  |
| 崇德路 三段 / 崇德 十八路 |  | A | 154 | 68.2 | 27.6 | B→B | 235 | 78.8 | 32.1 | C→C | 62 | 61.7 | 25.8 | B→B |
|  |  | B | 1,994 | 24.2 |  |  | 1,539 | 19.6 |  |  | 1,703 | 20.9 |  |  |
|  |  | C | 202 | 73.3 |  |  | 193 | 72.4 |  |  | 109 | 64.7 |  |  |
|  |  | D | 1,809 | 22.9 |  |  | 2,568 | 32.3 |  |  | 1,494 | 27.2 |  |  |
| 昌平東 六路 / 豐樂路 |  | A | 386 | 17.5 | 16.4 | B→B | 494 | 17.2 | 16.8 | B→B | 377 | 17.0 | 16.8 | B→B |
|  |  | B | 335 | 16.2 |  |  | 391 | 16.9 |  |  | 320 | 16.3 |  |  |
|  |  | C | 275 | 15.7 |  |  | 331 | 16.0 |  |  | 215 | 15.2 |  |  |
|  |  | D | 312 | 15.9 |  |  | 365 | 16.8 |  |  | 474 | 17.7 |  |  |
| 四平路 / 豐樂路 |  | A | 442 | 21.7 | 19.4 | B→B | 321 | 18.7 | 20.7 | B→B | 257 | 17.4 | 17.3 | B→B |
|  |  | B | 367 | 19.6 |  |  | 533 | 25.1 |  |  | 301 | 18.2 |  |  |
|  |  | C | 252 | 15.6 |  |  | 388 | 16.8 |  |  | 193 | 15.2 |  |  |
|  |  | D | 342 | 19.1 |  |  | 391 | 20.2 |  |  | 257 | 17.5 |  |  |
| 崇德路 三段 / 豐樂路 |  | A | 686 | 57.2 | 38.7 | C→C | 445 | 51.0 | 41.4 | C→C | 286 | 47.9 | 35.1 | C→C |
|  |  | B | 1,813 | 35.5 |  |  | 1,527 | 30.7 |  |  | 1,545 | 31.5 |  |  |
|  |  | C | 356 | 49.2 |  |  | 598 | 43.3 |  |  | 406 | 50.2 |  |  |
|  |  | D | 1,556 | 31.8 |  |  | 2,113 | 54.7 |  |  | 1,500 | 32.4 |  |  |
| 環中路 一段 / 崇德路 三段 |  | A | 1,907 | 38.2 | 55.1 | D→D | 2,068 | 21.2 | 58.9 | D→D | 1,710 | 38.6 | 47.9 | D→D |
|  |  | B | 1,709 | 86.3 |  |  | 1,729 | 93.1 |  |  | 1,304 | 63.6 |  |  |
|  |  | C | 1,457 | 38.3 |  |  | 1,494 | 38.6 |  |  | 2,259 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 1,847 | 56.8 |  |  | 1,860 | 57.0 |  |  | 1,496 | 51.0 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在 容量 | 實際 容量 | 共用 車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長生 二街 / 崇德 十七路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 54 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,746 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 6 | 1,232 | 1,206 | 1,504 | 1,489 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | 昏峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 52 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,748 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,212 | 1,188 | 1,578 | 1,567 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 8 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 例假日 | 尖峰小時 | B(幹道) | 左轉 | 79 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,721 | A→A |
|  |  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,200 | 1,163 | 1,458 | 1,451 | A→A |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

現況路口轉向交通量