臺中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地

設定地上權案-亞洲大學附設豐原醫院

暨長照機構、托育大樓新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 旅行速率/ 速限 比 | 服務水準 |
| 豐原大道八段 | 豐社路 -中正路 | 50或50 以 下 | 往南 | 2,050 | 594 | 0.29 | 27.4 | 0.55 | C | 738 | 0.36 | 26.2 | 0.52 | C | 224 | 0.11 | 29.1 | 0.58 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 607 | 0.30 | 32.7 | 0.65 | B | 391 | 0.19 | 34.7 | 0.69 | B | 295 | 0.14 | 33.8 | 0.68 | B |
| 豐原大道一段 | 中正路 -一心路 |  | 往南 | 2,050 | 650 | 0.32 | 29.6 | 0.59 | C | 773 | 0.38 | 28.4 | 0.57 | C | 412 | 0.20 | 30.7 | 0.61 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 826 | 0.40 | 26.4 | 0.53 | C | 580 | 0.28 | 28.9 | 0.58 | C | 312 | 0.15 | 28.9 | 0.58 | C |
|  | 一心路 -社皮路 |  | 往南 | 3,100 | 2,104 | 0.75 | 30.3 | 0.61 | B | 1,227 | 0.40 | 32.6 | 0.65 | B | 587 | 0.19 | 31.6 | 0.63 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,037 | 0.37 | 32.5 | 0.65 | B | 1,113 | 0.36 | 32.4 | 0.65 | B | 580 | 0.19 | 34.5 | 0.69 | B |
| 中正路 | 大豐路五段 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 1,959 | 0.63 | 23.2 | 0.46 | D | 2,008 | 0.65 | 22.4 | 0.45 | D | 1,423 | 0.46 | 24.9 | 0.50 | D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,617 | 0.84 | 22.9 | 0.46 | D | 2,324 | 0.75 | 23.8 | 0.48 | D | 1,312 | 0.42 | 25.0 | 0.50 | D |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 1,621 | 0.52 | 22.5 | 0.45 | D | 1,803 | 0.58 | 22.2 | 0.44 | D | 1,110 | 0.36 | 26.0 | 0.52 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,117 | 0.68 | 22.8 | 0.46 | D | 1,964 | 0.63 | 23.1 | 0.46 | D | 1,169 | 0.38 | 25.4 | 0.51 | C |
|  | 成功路 -圓環西路 |  | 往東 | 3,100 | 1,255 | 0.30 | 22.8 | 0.46 | D | 1,120 | 0.36 | 22.7 | 0.45 | D | 804 | 0.26 | 25.0 | 0.50 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,513 | 0.36 | 24.4 | 0.49 | D | 1,255 | 0.40 | 26.6 | 0.53 | C | 926 | 0.30 | 25.6 | 0.51 | C |
| 成功路 | 福德路 -中正路 |  | 往南 | 950 | 457 | 0.48 | 27.3 | 0.55 | C | 644 | 0.68 | 26.4 | 0.53 | C | 228 | 0.24 | 28.5 | 0.57 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 539 | 0.57 | 38.0 | 0.76 | B | 548 | 0.58 | 38.5 | 0.77 | B | 316 | 0.33 | 40.1 | 0.80 | A |
|  | 中正路 -西勢路 |  | 往南 | 950 | 479 | 0.50 | 31.0 | 0.62 | B | 630 | 0.66 | 33.5 | 0.67 | B | 307 | 0.32 | 32.0 | 0.64 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 530 | 0.56 | 28.7 | 0.57 | C | 516 | 0.54 | 30.6 | 0.61 | B | 291 | 0.31 | 28.6 | 0.57 | C |
| 一心路 /社興路 | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 1,950 | 377 | 0.19 | 37.2 | 0.74 | B | 454 | 0.23 | 36.7 | 0.73 | B | 169 | 0.09 | 39.2 | 0.78 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 594 | 0.30 | 29.5 | 0.59 | C | 725 | 0.37 | 29.7 | 0.59 | C | 216 | 0.11 | 30.9 | 0.62 | B |
| 豐裕路 | 中正路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 950 | 4 | 0.00 | 42.0 | 0.84 | A | 5 | 0.01 | 42.0 | 0.84 | A | 3 | 0.00 | 42.0 | 0.84 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 7 | 0.01 | 34.8 | 0.70 | B | 14 | 0.01 | 35.8 | 0.72 | B | 6 | 0.01 | 35.0 | 0.70 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 中正路 / 豐原大道 一段 |  | A | 2,117 | 38.9 | 48.4 | D | 1,964 | 37.0 | 50.4 | D | 1,169 | 30.1 | 38.3 | C |
|  |  | B | 826 | 74.3 |  |  | 580 | 70.3 |  |  | 312 | 63.9 |  |  |
|  |  | C | 1,959 | 38.3 |  |  | 2,008 | 45.3 |  |  | 1,423 | 34.2 |  |  |
|  |  | D | 594 | 79.2 |  |  | 738 | 84.0 |  |  | 224 | 71.5 |  |  |
| 中正路 / 成功路 |  | A | 1,513 | 47.0 | 52.2 | D | 1,255 | 41.5 | 53.7 | D | 926 | 36.9 | 41.2 | C |
|  |  | B | 530 | 90.3 |  |  | 516 | 82.6 |  |  | 291 | 69.9 |  |  |
|  |  | C | 1,442 | 39.6 |  |  | 1,352 | 46.0 |  |  | 941 | 32.2 |  |  |
|  |  | D | 457 | 65.1 |  |  | 644 | 70.5 |  |  | 228 | 59.7 |  |  |
| 中正路 / 圓環西路 |  | A | 971 | 39.8 | 46.9 | D | 831 | 47.3 | 51.6 | D | 721 | 36.1 | 45.2 | D |
|  |  | B | 902 | 66.1 |  |  | 663 | 68.7 |  |  | 450 | 58.6 |  |  |
|  |  | C | 1,666 | 37.0 |  |  | 1,301 | 41.4 |  |  | 1,641 | 42.0 |  |  |
|  |  | D | 538 | 58.1 |  |  | 746 | 58.9 |  |  | 547 | 56.0 |  |  |
| 一心路 / 豐原大道 一段 |  | A | 594 | 61.6 | 37.2 | C | 725 | 66.4 | 41.3 | C | 216 | 54.8 | 29.8 | B |
|  |  | B | 1,037 | 24.0 |  |  | 1,113 | 25.2 |  |  | 580 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 380 | 88.5 |  |  | 426 | 88.5 |  |  | 154 | 63.7 |  |  |
|  |  | D | 2,064 | 27.3 |  |  | 1,175 | 24.0 |  |  | 580 | 20.2 |  |  |
| 社興路 / 成功路 |  | B | 552 | 12.4 | 22.8 | B | 812 | 36.3 | 33.1 | C | 371 | 8.5 | 16.3 | B |
|  |  | C | 376 | 30.8 |  |  | 459 | 35.1 |  |  | 147 | 28.7 |  |  |
|  |  | D | 561 | 27.5 |  |  | 541 | 26.8 |  |  | 269 | 20.3 |  |  |
| 中正路 / 大豐路 五段 |  | A | 1,478 | 24.3 | 30.4 | C | 1,321 | 23.7 | 30.2 | C | 904 | 21.5 | 26.1 | B |
|  |  | B | 420 | 60.8 |  |  | 422 | 60.5 |  |  | 245 | 57.7 |  |  |
|  |  | C | 1,463 | 17.0 |  |  | 2,378 | 21.3 |  |  | 1,56. | 17.7 |  |  |
|  |  | D | 403 | 69.2 |  |  | 403 | 71.7 |  |  | 252 | 62.9 |  |  |
| 中正路 / 豐裕路 |  | A | 992 | 9.5 | 10.1 | A | 846 | 9.3 | 10.4 | A | 1,294 | 10.0 | 10.5 | A |
|  |  | B | 7 | 69.4 |  |  | 14 | 69.6 |  |  | 6 | 69.3 |  |  |
|  |  | C | 1,157 | 10.3 |  |  | 1,253 | 10.5 |  |  | 1,293 | 10.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 周邊開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 現況→開發前 | 周邊開發案 交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 現況→開發前 |
| 豐原大道一/八段 | 中正路 -福德路514巷 | 50或50 以 下 | 往南 | 2,050 | 4 | 640 | 0.31 | 27.4 | 0.55 | C→C | 6 | 796 | 0.39 | 26.2 | 0.52 | C→C | 6 | 246 | 0.12 | 29.1 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 2 | 652 | 0.32 | 32.7 | 0.65 | B→B | 3 | 422 | 0.21 | 34.7 | 0.69 | B→B | 3 | 319 | 0.16 | 33.8 | 0.68 | B→B |
|  | 中正路 -一心路 |  | 往南 | 2,050 | 0 | 696 | 0.34 | 29.6 | 0.59 | C→C | 0 | 828 | 0.40 | 28.4 | 0.57 | C→C | 0 | 441 | 0.22 | 30.7 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 0 | 885 | 0.43 | 26.4 | 0.53 | C→C | 0 | 621 | 0.30 | 28.9 | 0.58 | C→C | 0 | 334 | 0.16 | 28.9 | 0.58 | C→C |
|  | 一心路 -西勢四街 |  | 往南 | 2,800 | 0 | 2,253 | 0.80 | 28.3 | 0.57 | B→C | 0 | 1,314 | 0.47 | 32.5 | 0.65 | B→B | 0 | 629 | 0.22 | 31.6 | 0.63 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 5 | 1,116 | 0.40 | 32.5 | 0.65 | B→B | 8 | 1,200 | 0.43 | 32.3 | 0.65 | B→B | 8 | 629 | 0.22 | 34.5 | 0.69 | B→B |
| 中正路 | 大豐路五段 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 13 | 2,111 | 0.68 | 22.5 | 0.45 | D→D | 19 | 2,170 | 0.70 | 21.6 | 0.43 | D→D | 19 | 1,543 | 0.50 | 24.8 | 0.50 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 5 | 2,808 | 0.91 | 22.4 | 0.45 | D→D | 10 | 2,499 | 0.81 | 22.2 | 0.44 | D→D | 10 | 1,415 | 0.46 | 24.9 | 0.50 | D→D |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 13 | 1,749 | 0.56 | 22.3 | 0.45 | D→D | 19 | 1,950 | 0.63 | 21.7 | 0.43 | D→D | 19 | 1,208 | 0.39 | 25.9 | 0.52 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 14 | 2,281 | 0.74 | 22.9 | 0.46 | D→D | 20 | 2,123 | 0.68 | 22.5 | 0.45 | D→D | 20 | 1,272 | 0.41 | 25.4 | 0.51 | C→C |
|  | 成功路 -圓環西路 |  | 往東 | 3,100 | 6 | 1,350 | 0.32 | 22.8 | 0.46 | D→D | 10 | 1,210 | 0.39 | 22.7 | 0.45 | D→D | 10 | 871 | 0.28 | 25.0 | 0.50 | C→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 14 | 1,634 | 0.39 | 24.4 | 0.49 | D→D | 20 | 1,364 | 0.44 | 26.6 | 0.53 | C→C | 20 | 1,012 | 0.33 | 25.6 | 0.51 | C→C |
| 成功路 | 福德路 -中正路 |  | 往南 | 950 | 0 | 489 | 0.52 | 27.1 | 0.54 | C→C | 0 | 690 | 0.73 | 25.5 | 0.51 | C→C | 0 | 244 | 0.26 | 28.4 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 577 | 0.61 | 37.5 | 0.75 | B→B | 0 | 587 | 0.62 | 37.9 | 0.76 | B→B | 0 | 338 | 0.36 | 40.1 | 0.80 | A→A |
|  | 中正路 -西勢路 |  | 往南 | 950 | 2 | 515 | 0.54 | 30.8 | 0.62 | B→B | 4 | 679 | 0.71 | 32.3 | 0.65 | B→B | 4 | 333 | 0.35 | 32.0 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 568 | 0.60 | 28.3 | 0.57 | C→C | 0 | 553 | 0.58 | 30.2 | 0.60 | B→B | 0 | 312 | 0.33 | 28.6 | 0.57 | C→C |
| 一心路 /社興路 | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 404 | 0.21 | 37.2 | 0.74 | B→B | 0 | 486 | 0.25 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 181 | 0.09 | 39.2 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 636 | 0.33 | 29.5 | 0.59 | C→C | 0 | 776 | 0.40 | 29.7 | 0.59 | C→C | 0 | 231 | 0.12 | 30.9 | 0.62 | B→B |
| 豐裕路 | 中正路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 950 | 31 | 35 | 0.04 | 42.0 | 0.84 | A→A | 45 | 50 | 0.05 | 42.0 | 0.84 | A→A | 45 | 48 | 0.05 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 15 | 22 | 0.02 | 34.8 | 0.70 | B→B | 27 | 42 | 0.04 | 35.8 | 0.72 | B→B | 27 | 33 | 0.04 | 35.0 | 0.70 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  |  |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中正路 / 豐原大道 一段 |  | A | 2,274 | 42.2 | 50.9 | D→D | 2,117 | 39.1 | 53.8 |  | D→D |  | 1,265 |  | 30.7 |  | 39.0 |  | C→C |
|  |  | B | 886 | 77.0 |  |  | 622 | 71.5 |  |  |  |  | 335 |  | 64.2 |  |  |  |  |
|  |  | C | 2,111 | 40.2 |  |  | 2,170 | 51.2 |  |  |  |  | 1,544 |  | 35.1 |  |  |  |  |
|  |  | D | 640 | 80.9 |  |  | 796 | 85.9 |  |  |  |  | 246 |  | 71.7 |  |  |  |  |
| 中正路 / 成功路 |  | A | 1,614 | 51.6 | 55.6 | D→D | 1,364 | 43.7 | 57.2 |  | D→D |  | 1,013 |  | 37.9 |  | 42.0 |  | C→C |
|  |  | B | 568 | 92.0 |  |  | 554 | 84.1 |  |  |  |  | 312 |  | 70.8 |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,553 | 42.7 |  |  | 1,463 | 53.1 |  |  |  |  | 1,022 |  | 33.0 |  |  |  |  |
|  |  | D | 489 | 67.2 |  |  | 691 | 71.1 |  |  |  |  | 244 |  | 60.1 |  |  |  |  |
| 中正路 / 圓環西路 |  | A | 1,054 | 41.3 | 48.3 | D→D | 911 | 52.0 | 54.2 |  | D→D |  | 793 |  | 37.0 |  | 46.8 |  | D→D |
|  |  | B | 967 | 67.6 |  |  | 711 | 71.1 |  |  |  |  | 482 |  | 59.0 |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,791 | 38.5 |  |  | 1,405 | 43.8 |  |  |  |  | 1,769 |  | 44.6 |  |  |  |  |
|  |  | D | 577 | 59.1 |  |  | 799 | 60.0 |  |  |  |  | 586 |  | 56.8 |  |  |  |  |
| 一心路 / 豐原大道 一段 |  | A | 636 | 62.8 | 38.1 | C→C | 777 | 69.3 | 42.5 |  | C→C |  | 231 |  | 55.0 |  | 30.0 |  | B→C |
|  |  | B | 1,117 | 24.7 |  |  | 1,200 | 25.9 |  |  |  |  | 629 |  | 21.5 |  |  |  |  |
|  |  | C | 407 | 89.2 |  |  | 457 | 90.3 |  |  |  |  | 165 |  | 64.1 |  |  |  |  |
|  |  | D | 2,211 | 28.5 |  |  | 1,259 | 24.5 |  |  |  |  | 621 |  | 20.4 |  |  |  |  |
| 社興路 / 成功路 |  | B | 591 | 13.8 | 24.1 | B→B | 870 | 39.6 | 35.4 | C→C |  | 397 |  | 8.9 |  | 16.7 |  | B→B |  |
|  |  | C | 403 | 31.1 |  |  | 493 | 36.3 |  |  |  | 157 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 603 | 29.4 |  |  | 583 | 28.5 |  |  |  | 292 |  | 20.7 |  |  |  |  |  |
| 中正路 / 大豐路 五段 |  | A | 1,588 | 25.6 | 31.2 | C→C | 1,394 | 25.0 | 31.4 | C→C |  | 980 |  | 22.2 |  | 26.6 |  | B→B |  |
|  |  | B | 450 | 61.4 |  |  | 452 | 61.0 |  |  |  | 262 |  | 57.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,580 | 17.4 |  |  | 2,567 | 22.4 |  |  |  | 1,695 |  | 18.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 432 | 71.3 |  |  | 432 | 74.5 |  |  |  | 270 |  | 63.7 |  |  |  |  |  |
| 中正路 / 豐裕路 |  | A | 1,068 | 10.0 | 10.8 | A→A | 912 | 9.9 | 11.4 | A→A |  | 1,386 |  | 10.2 |  | 11.2 |  | A→A |  |
|  |  | B | 22 | 69.7 |  |  | 42 | 70.3 |  |  |  | 33 |  | 70.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,270 | 10.4 |  |  | 1,389 | 10.7 |  |  |  | 1,432 |  | 10.8 |  |  |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基地 衍生交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 開發前→後 | 基地 衍生交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 開發前→後 | 基地 衍生交通量 | 整體 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 旅行 速率/ 速限 比 | 服務水準 開發前→後 |
| 豐原大道一/八段 | 中正路 -福德路514巷 | 50或50 以 下 | 往南 | 2,050 | 90 | 730 | 0.36 | 27.4 | 0.55 | C→C | 34 | 830 | 0.41 | 26.1 | 0.52 | C→C | 14 | 259 | 0.13 | 29.1 | 0.58 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 37 | 688 | 0.34 | 32.6 | 0.65 | B→B | 61 | 482 | 0.24 | 34.7 | 0.69 | B→B | 31 | 350 | 0.17 | 33.8 | 0.68 | B→B |
|  | 中正路 -一心路 |  | 往南 | 2,050 | 0 | 696 | 0.34 | 29.6 | 0.59 | C→C | 0 | 828 | 0.40 | 28.4 | 0.57 | C→C | 0 | 441 | 0.22 | 30.7 | 0.61 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 157 | 1,042 | 0.51 | 26.1 | 0.52 | C→C | 225 | 846 | 0.41 | 28.8 | 0.58 | C→C | 133 | 468 | 0.23 | 28.9 | 0.58 | C→C |
|  | 一心路 -西勢四街 |  | 往南 | 2,800 | 0 | 2,253 | 0.80 | 28.3 | 0.57 | B→C | 0 | 1,314 | 0.47 | 32.5 | 0.65 | B→B | 0 | 629 | 0.20 | 31.6 | 0.63 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 122 | 1,238 | 0.44 | 32.4 | 0.65 | B→B | 27 | 1,227 | 0.44 | 32.3 | 0.65 | B→B | 19 | 648 | 0.21 | 34.5 | 0.69 | B→B |
| 中正路 | 大豐路五段 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 294 | 2,405 | 0.78 | 20.6 | 0.41 | D→D | 93 | 2,262 | 0.73 | 21.1 | 0.42 | D→D | 45 | 1,588 | 0.51 | 24.7 | 0.49 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 120 | 2,928 | 0.94 | 20.4 | 0.41 | D→D | 165 | 2,663 | 0.86 | 20.3 | 0.41 | D→D | 102 | 1,517 | 0.49 | 24.8 | 0.50 | D→D |
|  | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 3,100 | 294 | 2,043 | 0.66 | 21.5 | 0.43 | D→D | 208 | 2,158 | 0.70 | 20.9 | 0.42 | D→D | 45 | 1,253 | 0.40 | 25.9 | 0.52 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 310 | 2,591 | 0.84 | 20.1 | 0.40 | D→D | 90 | 2,214 | 0.71 | 22.0 | 0.44 | D→D | 48 | 1,320 | 0.43 | 25.4 | 0.51 | C→C |
|  | 成功路 -圓環西路 |  | 往東 | 3,100 | 127 | 1,477 | 0.35 | 22.7 | 0.45 | D→D | 160 | 1,370 | 0.44 | 22.6 | 0.45 | D→D | 108 | 979 | 0.32 | 25.0 | 0.50 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 310 | 1,944 | 0.46 | 24.3 | 0.49 | D→D | 90 | 1,454 | 0.47 | 26.5 | 0.53 | C→C | 48 | 1,059 | 0.34 | 25.6 | 0.51 | C→C |
| 成功路 | 福德路 -中正路 |  | 往南 | 950 | 0 | 489 | 0.52 | 27.1 | 0.54 | C→C | 0 | 690 | 0.73 | 25.5 | 0.51 | C→C | 0 | 244 | 0.26 | 28.4 | 0.57 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 577 | 0.61 | 37.5 | 0.75 | B→B | 0 | 587 | 0.62 | 37.9 | 0.76 | B→B | 0 | 338 | 0.36 | 40.1 | 0.80 | A→A |
|  | 中正路 -西勢路 |  | 往南 | 950 | 50 | 565 | 0.60 | 30.3 | 0.61 | B→B | 48 | 726 | 0.76 | 30.7 | 0.61 | B→B | 43 | 375 | 0.40 | 32.0 | 0.64 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 568 | 0.60 | 28.3 | 0.57 | C→C | 0 | 553 | 0.58 | 30.2 | 0.60 | B→B | 0 | 312 | 0.33 | 28.6 | 0.57 | C→C |
| 一心路 /社興路 | 成功路 -豐原大道一段 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 404 | 0.21 | 37.2 | 0.74 | B→B | 0 | 486 | 0.25 | 36.7 | 0.73 | B→B | 0 | 181 | 0.09 | 39.2 | 0.78 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 636 | 0.33 | 29.5 | 0.59 | C→C | 0 | 776 | 0.40 | 29.7 | 0.59 | C→C | 0 | 231 | 0.12 | 30.9 | 0.62 | B→B |
| 豐裕路 | 中正路 -豐原大道一段 |  | 往南 | 950 | 694 | 728 | 0.77 | 35.9 | 0.72 | A→A | 217 | 268 | 0.28 | 42.0 | 0.84 | A→A | 73 | 121 | 0.13 | 42.0 | 0.84 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 194 | 216 | 0.23 | 34.8 | 0.70 | B→B | 208 | 250 | 0.26 | 35.8 | 0.72 | B→B | 165 | 198 | 0.21 | 35.0 | 0.70 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  | 例假日尖峰小時 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯 (秒) |  |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  |  |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中正路 / 豐原大道 一段 |  | A | 2,274 | 42.2 | 56.2 |  | D→D | 2,117 | 39.1 | 59.1 |  | D→D |  | 1,265 |  | 30.7 |  | 40.5 |  | C→C |
|  |  | B | 1,043 | 94.3 |  |  |  | 847 | 85.6 |  |  |  |  | 486 |  | 66.4 |  |  |  |  |
|  |  | C | 2,405 | 44.8 |  |  |  | 2,262 | 58.0 |  |  |  |  | 1,600 |  | 35.4 |  |  |  |  |
|  |  | D | 730 | 82.8 |  |  |  | 830 | 86.1 |  |  |  |  | 256 |  | 71.8 |  |  |  |  |
| 中正路 / 成功路 |  | A | 1,924 | 54.5 | 59.2 |  | D→D | 1,454 | 45.9 | 58.1 |  | D→D |  | 1,059 |  | 38.5 |  | 42.2 |  | C→C |
|  |  | B | 568 | 97.1 |  |  |  | 554 | 84.1 |  |  |  |  | 312 |  | 70.8 |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,730 | 49.6 |  |  |  | 1,671 | 54.8 |  |  |  |  | 1,156 |  | 34.1 |  |  |  |  |
|  |  | D | 489 | 67.2 |  |  |  | 691 | 71.1 |  |  |  |  | 244 |  | 60.1 |  |  |  |  |
| 中正路 / 圓環西路 |  | A | 1,364 | 49.7 | 51.4 |  | D→D | 1,001 | 61.8 | 59.1 |  | D→D |  | 840 |  | 37.7 |  | 49.4 |  | D→D |
|  |  | B | 967 | 67.6 |  |  |  | 711 | 71.1 |  |  |  |  | 482 |  | 59.0 |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,918 | 42.1 |  |  |  | 1,565 | 51.4 |  |  |  |  | 1,874 |  | 49.8 |  |  |  |  |
|  |  | D | 577 | 59.1 |  |  |  | 799 | 60.0 |  |  |  |  | 586 |  | 56.8 |  |  |  |  |
| 一心路 / 豐原大道 一段 |  | A | 636 | 62.8 | 38.1 |  | C→C | 777 | 69.3 | 42.5 |  | C→C |  | 231 |  | 55.0 |  | 30.0 |  | C→C |
|  |  | B | 1,239 | 25.6 |  |  |  | 1,227 | 26.1 |  |  |  |  | 642 |  | 21.5 |  |  |  |  |
|  |  | C | 407 | 89.2 |  |  |  | 457 | 90.3 |  |  |  |  | 165 |  | 64.1 |  |  |  |  |
|  |  | D | 2,211 | 28.5 |  |  |  | 1,259 | 24.5 |  |  |  |  | 621 |  | 20.4 |  |  |  |  |
| 社興路 / 成功路 |  | B | 591 | 13.8 |  | 25.1 | B→B | 870 | 39.6 | 36.0 | C→C |  | 397 |  | 8.9 |  | 17.0 |  | B→B |  |
|  |  | C | 403 | 31.1 |  |  |  | 493 | 36.3 |  |  |  | 157 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 642 | 31.7 |  |  |  | 631 | 31.0 |  |  |  | 321 |  | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 中正路 / 大豐路 五段 |  | A | 1,708 | 27.2 |  | 31.2 | C→C | 1,558 | 27.5 | 32.1 | C→C |  | 1,108 |  | 23.0 |  | 26.6 |  | B→B |  |
|  |  | B | 450 | 61.4 |  |  |  | 452 | 61.0 |  |  |  | 262 |  | 57.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,873 | 18.3 |  |  |  | 2,660 | 22.9 |  |  |  | 1,751 |  | 18.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 432 | 71.3 |  |  |  | 432 | 74.5 |  |  |  | 270 |  | 63.7 |  |  |  |  |  |
| 中正路 / 豐裕路 |  | A | 1,378 | 101.2 |  | 53.2 | A→D | 1,002 | 17.9 | 19.3 | A→B |  | 1,432 |  | 12.6 |  | 15.0 |  | A→A |  |
|  |  | B | 200 | 75.5 |  |  |  | 250 | 77.7 |  |  |  | 167 |  | 74.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 1,653 | 10.6 |  |  |  | 1,506 | 10.6 |  |  |  | 1,499 |  | 10.7 |  |  |  |  |  |

現況路口轉向交通量