# 潤隆建設西屯區文商段39、40地號地上29層地下6層店鋪辦公室集合住宅新建工程（第一次變更設計）（定稿本）

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 599 | 39.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 389 | 43.5 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 720 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 589 | 38.8 | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 616 | 38.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 489 | 42.1 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 697 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 696 | 33.6 | B |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 777 | 36.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 437 | 43.5 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1002 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 909 | 33.5 | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 779 | 36.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 410 | 40.1 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1016 | 31.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 867 | 33.8 | B |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 287 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 255 | 32.5 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 239 | 31.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 291 | 30.4 | B |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 338 | 31.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 341 | 28.9 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 251 | 32.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 343 | 28.0 | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 96 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 268 | 31.0 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 109 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 319 | 32.8 | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 249 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 397 | 35.0 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 323 | 31.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 383 | 32.4 | B |

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 298 | 43.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 248 | 45.6 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 617 | 35.7 | A |
|  |  |  | 往北 | 502 | 39.6 | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 316 | 42.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 287 | 44.2 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 600 | 35.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 563 | 35.5 | A |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 447 | 39.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 319 | 45.1 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 901 | 33.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 789 | 34.7 | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 410 | 39.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 240 | 41.6 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 857 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 736 | 35.1 | A |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 193 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 141 | 33.7 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 227 | 31.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 262 | 30.6 | B |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 237 | 32.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 239 | 30.1 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 235 | 32.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 298 | 28.6 | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 50 | 33.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 173 | 32.0 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 86 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 272 | 33.4 | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 186 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 251 | 36.8 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 231 | 32.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 280 | 33.5 | B |

- 路口

| - 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 中科路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 36.5 | C | 18.7 | B |
|  |  | 往西 | 31.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 11.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.6 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 30.8 | C | 16.1 | B |
|  |  | 往西 | 32.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 14.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.1 | A |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 18.4 | B | 16.9 | B |
|  |  | 往西 | 23.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 16.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.2 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 19.0 | B | 21.9 | B |
|  |  | 往西 | 24.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 20.1 | B |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 26.8 | B | 14.5 | A |
|  |  | 往西 | 31.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 12.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 8.4 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 31.8 | C | 20.1 | B |
|  |  | 往西 | 33.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 17.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 16.0 | B |  |  |
| ④ 經貿路二段 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 23.1 | B | 16.5 | B |
|  |  | 往西 | 28.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 11.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.0 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 22.0 | B | 17.1 | B |
|  |  | 往西 | 29.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.6 | A |  |  |
| ⑤ 經貿路一/二段 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 20.0 | B | 15.9 | B |
|  |  | 往西 | 28.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.6 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 20.1 | B | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 30.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 經貿路一段 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 22.1 | B | 16.2 | B |
|  |  | 往西 | 26.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.9 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 22.7 | B | 18.0 | B |
|  |  | 往西 | 28.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.8 | B |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 21.4 | B | 17.4 | B |
|  |  | 往西 | 20.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 16.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 19.6 | B | 17.7 | B |
|  |  | 往西 | 19.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 18.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.8 | B |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 22.8 | B | 23.0 | B |
|  |  | 往西 | 26.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 20.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 23.9 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 16.6 | B | 23.8 | B |
|  |  | 往西 | 25.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 23.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 26.9 | B |  |  |

表2-6  基地鄰近路口尖峰時段服務水準（假日）

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 中科路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 31.2 | C | 12.1 | A |
|  |  | 往西 | 26.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 8.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 6.7 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 17.1 | B | 19.8 | B |
|  |  | 往西 | 22.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 20.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.7 | B |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 14.5 | B | 11.9 | A |
|  |  | 往西 | 19.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.7 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 18.3 | B | 14.2 | B |
|  |  | 往西 | 29.9 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 12.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.8 | A |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 21.7 | B | 9.4 | A |
|  |  | 往西 | 25.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 9.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 5.8 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 28.3 | B | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 31.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.5 | B |  |  |
| ④ 經貿路二段 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 18.1 | B | 11.9 | A |
|  |  | 往西 | 22.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 8.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 6.1 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 19.8 | B | 15.9 | B |
|  |  | 往西 | 26.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 11.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.4 | A |  |  |
| ⑤ 經貿路一/二段 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 15.1 | B | 11.1 | A |
|  |  | 往西 | 23.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 9.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 8.0 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 17.5 | B | 15.7 | B |
|  |  | 往西 | 28.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.7 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 經貿路一段 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 17.1 | B | 13.4 | A |
|  |  | 往西 | 21.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.9 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 20.8 | B | 15.1 | B |
|  |  | 往西 | 25.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.3 | A |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 16.3 | B | 12.5 | A |
|  |  | 往西 | 15.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.8 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 17.5 | B | 17.5 | B |
|  |  | 往西 | 19.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 16.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.2 | A |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 17.5 | B | 18.2 | B |
|  |  | 往西 | 21.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 15.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.8 | B |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 14.4 | B | 21.8 | B |
|  |  | 往西 | 22.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 21.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 24.8 | B |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 667 | 38.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 433 | 42.9 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 801 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 655 | 38.1 | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 685 | 38.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 545 | 41.5 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 775 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 774 | 32.1 | B |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 864 | 35.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 487 | 42.9 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1115 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 1011 | 32.4 | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 868 | 35.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 457 | 39.6 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1130 | 30.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 965 | 32.8 | B |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 320 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 284 | 32.2 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 266 | 31.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 324 | 29.9 | C |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 376 | 30.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 380 | 28.3 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 280 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 382 | 27.5 | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 107 | 32.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 298 | 30.6 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 121 | 30.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 355 | 32.3 | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 278 | 33.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 442 | 34.3 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 359 | 30.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 427 | 31.9 | B |

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 343 | 42.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 281 | 45.3 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 690 | 34.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 562 | 38.9 | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 363 | 42.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 327 | 43.6 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 671 | 34.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 631 | 34.7 | B |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 510 | 38.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 359 | 44.9 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1006 | 32.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 882 | 33.7 | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 470 | 39.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 274 | 41.2 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 959 | 31.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 824 | 34.1 | B |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 219 | 33.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 161 | 33.4 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 253 | 31.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 293 | 30.1 | B |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 267 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 270 | 29.8 | C |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 262 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 333 | 27.9 | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 57 | 33.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 196 | 31.7 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 96 | 31.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 304 | 32.9 | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 209 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 285 | 36.3 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 260 | 32.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 316 | 33.1 | B |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 中科路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 38.0 | C | 20.0 | B |
|  |  | 往西 | 33.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.6 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 32.0 | C | 17.2 | B |
|  |  | 往西 | 33.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 14.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 19.3 | B | 17.9 | B |
|  |  | 往西 | 24.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.2 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 20.2 | B | 23.0 | B |
|  |  | 往西 | 25.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 24.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 21.3 | B |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 27.9 | B | 15.6 | B |
|  |  | 往西 | 32.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.5 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 33.1 | C | 21.1 | B |
|  |  | 往西 | 34.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 18.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 16.8 | B |  |  |
| ④ 經貿路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 24.2 | B | 17.1 | B |
|  |  | 往西 | 29.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.1 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 23.2 | B | 18.0 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.7 | A |  |  |
| ⑤ 經貿路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 20.9 | B | 16.9 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.4 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 22.0 | B | 19.2 | B |
|  |  | 往西 | 32.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 16.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.3 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 經貿路 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 23.0 | B | 17.0 | B |
|  |  | 往西 | 28.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.9 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.4 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 23.9 | B | 19.1 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.0 | B |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 22.4 | B | 18.3 | B |
|  |  | 往西 | 21.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 18.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.3 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 20.6 | B | 18.8 | B |
|  |  | 往西 | 20.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 19.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 16.7 | B |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 24.0 | B | 24.0 | B |
|  |  | 往西 | 27.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 21.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 24.9 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 17.8 | B | 24.9 | B |
|  |  | 往西 | 25.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 24.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 28.0 | B |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 中科路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 32.4 | C | 13.2 | A |
|  |  | 往西 | 27.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 8.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 7.6 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 18.1 | B | 20.8 | B |
|  |  | 往西 | 22.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 21.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.0 | B |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 15.3 | B | 12.7 | A |
|  |  | 往西 | 20.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.4 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 19.4 | B | 15.2 | B |
|  |  | 往西 | 30.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.8 | A |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 22.7 | B | 10.5 | A |
|  |  | 往西 | 26.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 6.8 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 29.4 | B | 19.0 | B |
|  |  | 往西 | 32.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 16.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.2 | B |  |  |
| ④ 經貿路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 19.2 | B | 12.5 | A |
|  |  | 往西 | 23.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 9.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 7.1 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 20.8 | B | 16.8 | B |
|  |  | 往西 | 28.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  |
| ⑤ 經貿路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 15.8 | B | 11.9 | A |
|  |  | 往西 | 24.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 8.7 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 19.0 | B | 16.8 | B |
|  |  | 往西 | 29.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.4 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 經貿路 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 18.0 | B | 14.2 | A |
|  |  | 往西 | 22.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 11.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 21.8 | B | 16.2 | B |
|  |  | 往西 | 27.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.4 | A |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 17.3 | B | 13.4 | A |
|  |  | 往西 | 16.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.0 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 18.5 | B | 18.6 | B |
|  |  | 往西 | 20.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.9 | A |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 18.7 | B | 19.0 | B |
|  |  | 往西 | 22.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 16.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.8 | B |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 15.5 | B | 22.9 | B |
|  |  | 往西 | 23.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 22.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 25.8 | B |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 808 | 36.8 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 433 | 42.9 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 912 | 32.4 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 655 | 38.1 | A | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 744 | 37.2 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 570 | 41.2 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 789 | 33.5 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 831 | 25.9 | C | C |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 平日 晨峰 | 往南 | 864 | 35.6 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 576 | 42.2 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1115 | 31.2 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 1054 | 31.8 | B | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 平日 晨峰 | 往南 | 967 | 34.8 | A | B |
|  |  |  | 往北 | 464 | 39.5 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1176 | 29.9 | B | C |
|  |  |  | 往北 | 984 | 32.6 | B | B |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 336 | 32.3 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 284 | 32.2 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 299 | 30.7 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 324 | 29.9 | C | C |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 376 | 30.5 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 410 | 27.9 | C | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 280 | 31.6 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 452 | 26.9 | C | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 平日 晨峰 | 往東 | 107 | 32.3 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 479 | 28.9 | B | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 121 | 30.8 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 491 | 30.9 | B | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 平日 晨峰 | 往東 | 337 | 32.9 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 502 | 33.8 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 365 | 30.8 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 439 | 31.6 | B | B |

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 經貿路一段 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 343 | 41.1 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 281 | 45.3 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 690 | 33.9 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 562 | 38.9 | A | A |
| 經貿路二段 | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 363 | 41.6 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 327 | 43.3 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 671 | 34.4 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 631 | 34.1 | B | B |
| 中科路 | 經貿五路 ¦ 經貿三路二段 | 假日 晨峰 | 往南 | 510 | 38.9 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 359 | 44.2 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1006 | 32.3 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 882 | 33.1 | B | B |
|  | 經貿三路二段 ¦ 經貿二路 | 假日 晨峰 | 往南 | 470 | 38.2 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 274 | 41.1 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 959 | 31.3 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 824 | 33.9 | B | B |
| 經貿五路 | 中科路 ¦ 經貿路二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 219 | 33.1 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 161 | 33.4 | B | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 253 | 31.0 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 293 | 30.1 | B | B |
|  | 經貿路二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 267 | 31.9 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 270 | 29.4 | C | C |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 262 | 32.5 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 333 | 27.4 | C | C |
| 經貿三路二段 | 中科路 ¦ 經貿路一/二段 | 假日 晨峰 | 往東 | 57 | 33.2 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 196 | 30.2 | B | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 96 | 31.1 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 304 | 31.7 | B | B |
|  | 經貿路一/二段 ¦ 中平路 | 假日 晨峰 | 往東 | 209 | 33.4 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 285 | 35.8 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 260 | 32.0 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 316 | 32.8 | B | B |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 |  |  |  | 基地開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| - 中科路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 38.0 | C | 20.0 | B | 39.2 | C | 20.6 | B |
|  |  | 往西 | 33.1 | C |  |  | 34.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  | 13.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.6 | A |  |  | 11.1 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 32.0 | C | 17.2 | B | 33.0 | C | 18.0 | B |
|  |  | 往西 | 33.4 | C |  |  | 34.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 14.8 | A |  |  | 15.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  | 13.9 | A |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 19.3 | B | 17.9 | B | 20.0 | B | 18.5 | B |
|  |  | 往西 | 24.2 | B |  |  | 25.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.4 | B |  |  | 17.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.2 | B |  |  | 15.7 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 20.2 | B | 23.0 | B | 20.8 | B | 23.7 | B |
|  |  | 往西 | 25.8 | B |  |  | 26.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 24.0 | B |  |  | 24.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 21.3 | B |  |  | 22.0 | B |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 27.9 | B | 15.6 | B | 28.8 | B | 16.2 | B |
|  |  | 往西 | 32.4 | C |  |  | 33.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 9.5 | A |  |  | 10.1 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 33.1 | C | 21.1 | B | 34.2 | C | 22.0 | B |
|  |  | 往西 | 34.2 | C |  |  | 35.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 18.9 | B |  |  | 19.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 16.8 | B |  |  | 17.3 | B |  |  |
| ④ 經貿路二段 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 24.2 | B | 17.1 | B | 25.0 | B | 17.9 | B |
|  |  | 往西 | 29.2 | B |  |  | 30.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  | 12.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.1 | A |  |  | 10.4 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 23.2 | B | 18.0 | B | 23.9 | B | 18.6 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | C |  |  | 31.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | B |  |  | 15.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.7 | A |  |  | 13.1 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 |  |  |  | 基地開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| ⑤ 經貿路一/二段 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 20.9 | B | 16.9 | B | 21.7 | B | 18.0 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | B |  |  | 31.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  | 14.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.4 | A |  |  | 12.2 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 22.0 | B | 19.2 | B | 22.8 | B | 20.4 | B |
|  |  | 往西 | 32.0 | C |  |  | 33.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 16.4 | B |  |  | 17.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.3 | A |  |  | 15.4 | B |  |  |
| ⑥ 經貿路 ¦ 經貿二路 | 平日晨峰 | 往東 | 23.0 | B | 17.0 | B | 23.7 | B | 17.6 | B |
|  |  | 往西 | 28.0 | B |  |  | 28.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.9 | A |  |  | 15.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.4 | A |  |  | 13.8 | A |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 23.9 | B | 19.1 | B | 24.7 | B | 19.8 | B |
|  |  | 往西 | 30.2 | B |  |  | 31.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 15.2 | A |  |  | 16.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.0 | B |  |  | 17.9 | B |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 平日晨峰 | 往東 | 22.4 | B | 18.3 | B | 23.1 | B | 18.9 | B |
|  |  | 往西 | 21.0 | B |  |  | 21.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 18.0 | B |  |  | 18.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.3 | A |  |  | 15.8 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 20.6 | B | 18.8 | B | 21.3 | B | 19.4 | B |
|  |  | 往西 | 20.5 | B |  |  | 21.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 19.1 | B |  |  | 19.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 16.7 | B |  |  | 17.2 | B |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 平日晨峰 | 往東 | 24.0 | B | 24.0 | B | 24.8 | B | 24.7 | B |
|  |  | 往西 | 27.0 | B |  |  | 27.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 21.4 | B |  |  | 22.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 24.9 | B |  |  | 25.7 | B |  |  |
|  | 平日昏峰 | 往東 | 17.8 | B | 24.9 | B | 18.4 | B | 25.7 | B |
|  |  | 往西 | 25.9 | B |  |  | 26.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 24.5 | B |  |  | 25.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 28.0 | B |  |  | 28.9 | B |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 |  |  |  | 基地開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| ① 中科路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 32.4 | C | 13.2 | A | 33.8 | C | 14.4 | A |
|  |  | 往西 | 27.7 | B |  |  | 28.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 8.7 | A |  |  | 9.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 7.6 | A |  |  | 8.4 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 18.1 | B | 20.8 | B | 19.2 | B | 21.9 | B |
|  |  | 往西 | 22.4 | B |  |  | 23.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 21.4 | B |  |  | 22.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.0 | B |  |  | 19.4 | B |  |  |
| ② 中科路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 15.3 | B | 12.7 | A | 16.2 | B | 13.7 | A |
|  |  | 往西 | 20.0 | B |  |  | 21.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.8 | A |  |  | 15.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.4 | A |  |  | 13.4 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 19.4 | B | 15.2 | B | 20.6 | B | 16.3 | B |
|  |  | 往西 | 30.8 | C |  |  | 31.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  | 14.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.8 | A |  |  | 12.9 | A |  |  |
| ③ 中科路 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 22.7 | B | 10.5 | A | 23.6 | B | 11.6 | A |
|  |  | 往西 | 26.9 | B |  |  | 28.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  | 11.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 6.8 | A |  |  | 7.9 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 29.4 | B | 19.0 | B | 30.6 | C | 20.0 | B |
|  |  | 往西 | 32.1 | C |  |  | 32.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 16.9 | B |  |  | 17.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 15.2 | B |  |  | 16.0 | B |  |  |
| ④ 經貿路二段 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 19.2 | B | 12.5 | A | 20.2 | B | 13.1 | A |
|  |  | 往西 | 23.8 | B |  |  | 24.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 9.2 | A |  |  | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 7.1 | A |  |  | 8.2 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 20.8 | B | 16.8 | B | 21.9 | B | 17.7 | B |
|  |  | 往西 | 28.0 | B |  |  | 28.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.4 | A |  |  | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  | 11.4 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 |  |  |  | 基地開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| ⑤ 經貿路一/二段 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 15.8 | B | 11.9 | A | 16.7 | B | 12.9 | A |
|  |  | 往西 | 24.4 | B |  |  | 25.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  | 11.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 8.7 | A |  |  | 9.5 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 19.0 | B | 16.8 | B | 20.3 | B | 17.9 | B |
|  |  | 往西 | 29.4 | B |  |  | 30.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 14.3 | A |  |  | 15.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.4 | A |  |  | 13.0 | A |  |  |
| ⑥ 經貿路 ¦ 經貿二路 | 假日晨峰 | 往東 | 18.0 | B | 14.2 | A | 18.9 | B | 15.0 | B |
|  |  | 往西 | 22.7 | B |  |  | 23.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 11.5 | A |  |  | 12.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  | 10.9 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 21.8 | B | 16.2 | B | 22.9 | B | 17.3 | B |
|  |  | 往西 | 27.1 | B |  |  | 28.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  | 14.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.4 | A |  |  | 15.5 | B |  |  |
| ⑦ 中平路 ¦ 經貿五路 | 假日晨峰 | 往東 | 17.3 | B | 13.4 | A | 18.3 | B | 14.3 | A |
|  |  | 往西 | 16.0 | B |  |  | 16.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  | 15.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.0 | A |  |  | 13.1 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 18.5 | B | 18.6 | B | 19.5 | B | 19.7 | B |
|  |  | 往西 | 20.3 | B |  |  | 21.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.0 | B |  |  | 18.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.9 | A |  |  | 15.8 | B |  |  |
| ⑧ 中平路 ¦ 經貿三路二段 | 假日晨峰 | 往東 | 18.7 | B | 19.0 | B | 19.9 | B | 20.0 | B |
|  |  | 往西 | 22.1 | B |  |  | 23.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 16.2 | B |  |  | 17.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.8 | B |  |  | 20.8 | B |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 15.5 | B | 22.9 | B | 16.7 | B | 24.0 | B |
|  |  | 往西 | 23.1 | B |  |  | 24.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 22.3 | B |  |  | 23.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 25.8 | B |  |  | 26.8 | B |  |  |

- 現況路口轉向交通量

| - 中科路-經貿五路（平日晨峰） | - 中科路-經貿三路二段（平日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中科路-經貿五路（平日昏峰） | - 中科路-經貿三路二段（平日昏峰） |

| - 中科路-經貿二路（平日晨峰） | - 經貿路二段-經貿五路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中科路-經貿二路（平日昏峰） | - 經貿路二段-經貿五路（平日昏峰） |

| - 經貿路一/二段-經貿三路二段（平日晨峰） | - 經貿路一段-經貿二路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| - 經貿路一/二段-經貿三路二段（平日昏峰） | - 經貿路一段-經貿二路（平日昏峰） |

| - 中平路-經貿五路（平日晨峰） | - 中平路-經貿三路二段（平日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中平路-經貿五路（平日昏峰） | - 中平路-經貿三路二段（平日昏峰） |

| - 中科路-經貿五路（假日晨峰） | - 中科路-經貿三路二段（假日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中科路-經貿五路（假日昏峰） | - 中科路-經貿三路二段（假日昏峰） |

| - 中科路-經貿二路（假日晨峰） | - 經貿路二段-經貿五路（假日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中科路-經貿二路（假日昏峰） | - 經貿路二段-經貿五路（假日昏峰） |

| - 經貿路一/二段-經貿三路二段（假日晨峰） | - 經貿路一段-經貿二路（假日晨峰） |
| --- | --- |
| - 經貿路一/二段-經貿三路二段（假日昏峰） | - 經貿路一段-經貿二路（假日昏峰） |

| - 中平路-經貿五路（假日晨峰） | - 中平路-經貿三路二段（假日晨峰） |
| --- | --- |
| - 中平路-經貿五路（假日昏峰） | - 中平路-經貿三路二段（假日昏峰） |