聯聚方瑞大廈集合住宅新建工程

交通影響評估報告書-第二次變更

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 平均速率 | 平均速率/速限 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南路三段 | 市政北二路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 26.5 | 0.53 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.2 | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 26.2 | 0.53 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.6 | 0.48 | D |
| 河南路四段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 25.6 | 0.52 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.9 | 0.52 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 22.2 | 0.45 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 26.4 | 0.53 | C |
| 惠來路二段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 20.5 | 0.41 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.7 | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 24.5 | 0.49 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.7 | 0.42 | D |
| 惠來路一段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 29.4 | 0.59 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.1 | 0.47 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 25.5 | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.5 | 0.51 | C |
| 惠中路一段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 22.3 | 0.45 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.5 | 0.41 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 21.4 | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 22.5 | 0.45 | D |
| 惠中路二段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 23.2 | 0.47 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.6 | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 21.2 | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.9 | 0.48 | D |
| 市政北一路 | 河南路三段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 24.2 | 0.49 | D |
|  |  |  | 西向 | 50 | 26.8 | 0.54 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 50 | 27.2 | 0.55 | C |
|  |  |  | 西向 | 50 | 24.6 | 0.50 | C |
| 市政路 （慢車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 40 | 20.3 | 0.51 | C |
|  |  |  | 西向 | 40 | 20.4 | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 40 | 19.5 | 0.49 | D |
|  |  |  | 西向 | 40 | 19.7 | 0.50 | C |
| 市政路 （快車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 60 | 28.0 | 0.47 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 28.7 | 0.48 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 24.6 | 0.41 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 25.5 | 0.43 | D |
| 市政南一路 | 黎明路二段 ｜ 惠來路一段 | 晨峰 | 東向 | 60 | 26.7 | 0.45 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 26.0 | 0.44 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 25.1 | 0.42 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 25.4 | 0.43 | D |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 平均速率 | 平均速率/速限 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南路三段 | 市政北二路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 26.0 | 0.52 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 26.1 | 0.53 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 21.8 | 0.44 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.4 | 0.41 | D |
| 河南路四段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 24.4 | 0.49 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.1 | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 22.9 | 0.46 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.4 | 0.47 | D |
| 惠來路二段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 29.2 | 0.59 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 26.5 | 0.53 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 28.0 | 0.56 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 27.1 | 0.55 | C |
| 惠來路一段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 33.2 | 0.67 | B |
|  |  |  | 南向 | 50 | 36.6 | 0.74 | B |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 28.2 | 0.57 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 28.8 | 0.58 | C |
| 惠中路一段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 21.1 | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.6 | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 20.7 | 0.42 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 19.9 | 0.40 | D |
| 惠中路二段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 29.1 | 0.59 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 24.1 | 0.49 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 20.9 | 0.42 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 26.1 | 0.53 | C |
| 市政北一路 | 河南路三段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 25.9 | 0.52 | C |
|  |  |  | 西向 | 50 | 27.1 | 0.55 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 50 | 34.9 | 0.70 | B |
|  |  |  | 西向 | 50 | 24.8 | 0.50 | C |
| 市政路 （慢車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 40 | 19.7 | 0.50 | C |
|  |  |  | 西向 | 40 | 17.8 | 0.45 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 40 | 19.8 | 0.50 | C |
|  |  |  | 西向 | 40 | 17.8 | 0.45 | D |
| 市政路 （快車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 60 | 25.6 | 0.43 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 27.4 | 0.46 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 25.1 | 0.42 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 29.1 | 0.49 | D |
| 市政南一路 | 黎明路二段 ｜ 惠來路一段 | 晨峰 | 東向 | 60 | 23.7 | 0.40 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 24.9 | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 24.4 | 0.41 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 26.0 | 0.44 | D |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 河南路三段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 31.6 | C | 23.3 | B |
|  |  | 西向 | 30.7 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 19.8 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 24.8 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 31.0 | C | 27.7 | B |
|  |  | 西向 | 32.7 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 26.7 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 27.2 | B |  |  |
| ② 惠來路一段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 13.5 | A | 16.3 | B |
|  |  | 西向 | 15.4 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 18.7 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 17.2 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 13.4 | A | 16.9 | B |
|  |  | 西向 | 15.4 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 20.3 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 16.6 | B |  |  |
| ⑥ 河南路四段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 44.3 | C | 20.8 | B |
|  |  | 西向 | 43.0 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 23.9 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 23.8 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 49.8 | D | 29.5 | B |
|  |  | 西向 | 43.6 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 24.7 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 22.8 | B |  |  |
| ⑦ 惠來路一段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 22.2 | B | 14.3 | A |
|  |  | 北向 | 10.7 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 13.2 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 22.7 | B | 14.2 | A |
|  |  | 北向 | 10.5 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 12.1 | A |  |  |
| ⑧ 惠來路一段 / 大業路 | 晨峰 | 東向 | 17.4 | B | 20.9 | A |
|  |  | 西向 | 16.7 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 34.7 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 17.3 | B | 23.2 | A |
|  |  | 西向 | 17.2 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 38.2 | C |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 17.9 | B | 11.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 2.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 19.0 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 45.6 | D | 19.9 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 15.0 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 8.4 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 2.6 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 42.3 | C | 28.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 34.5 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 5.0 | A |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 24.5 | B | 14.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2.6 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 20.1 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 43.5 | C | 19.8 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 13.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 8.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 4.4 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 47.1 | D | 29.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 34.5 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 6.2 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 35.6 | C | 21.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 1.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 26.0 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 18.6 | B | 15.3 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 16.7 | B |  |  |
|  |  |  | 往北 | 14.9 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 1.8 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 18.5 | B | 25.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 41.6 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 9.7 | A |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 29.8 | B | 23.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 1.1 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 29.9 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 16.0 | B | 13.4 | A |
|  |  |  | 快車道往西 | 18.4 | B |  |  |
|  |  |  | 往北 | 7.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 3.4 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 23.8 | B | 22.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 39.6 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 9.3 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 29.0 | B | 20.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.6 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 35.0 | C |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 12.3 | A | 28.1 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 37.8 | C |  |  |
|  |  |  | 往北 | 60.0 | D |  |  |
|  |  |  | 往南 | 0.9 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 14.9 | A | 21.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 35.2 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.5 | A |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 38.2 | C | 22.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 35.0 | C |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 9.8 | A | 11.4 | A |
|  |  |  | 快車道往西 | 36.7 | C |  |  |
|  |  |  | 往北 | 6.8 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 2.3 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 26.5 | B | 21.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 34.5 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.2 | A |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 河南路三段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 23.7 | B | 10.4 | A |
|  |  | 西向 | 35.9 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 6.1 | A |  |  |
|  |  | 南向 | 7.8 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 30.9 | C | 23.6 | B |
|  |  | 西向 | 22.9 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 23.2 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 24.2 | B |  |  |
| ② 惠來路一段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 21.0 | B | 22.5 | B |
|  |  | 西向 | 14.7 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 33.9 | C |  |  |
|  |  | 南向 | 15.1 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 39.6 | C | 32.4 | C |
|  |  | 西向 | 26.9 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 35.5 | C |  |  |
|  |  | 南向 | 28.2 | B |  |  |
| ⑥ 河南路四段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 32.8 | C | 22.6 | B |
|  |  | 西向 | 31.3 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 21.2 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 18.7 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 44.7 | C | 24.9 | B |
|  |  | 西向 | 41.8 | C |  |  |
|  |  | 北向 | 22.4 | B |  |  |
|  |  | 南向 | 17.8 | B |  |  |
| ⑦ 惠來路一段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 閃光號誌 |  |  |  |
|  |  | 北向 |  |  |  |  |
|  |  | 南向 |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 21.8 | B | 12.5 | B |
|  |  | 西向 | 9.5 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 7.6 | A |  |  |
| ⑧ 惠來路一段 / 大業路 | 晨峰 | 東向 | 14.0 | A | 16.8 | B |
|  |  | 西向 | 14.0 | A |  |  |
|  |  | 北向 | 25.9 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 15.8 | B | 20.5 | B |
|  |  | 西向 | 15.9 | B |  |  |
|  |  | 北向 | 33.9 | C |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 26.7 | B | 17.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 42.0 | C | 24.2 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 13.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 12.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 5.8 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 41.6 | C | 27.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 31.5 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 6.8 | A |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 21.9 | B | 12.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 2.4 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 18.9 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 41.9 | C | 21.6 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 13.9 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 11.8 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 5.4 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 41.6 | C | 27.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 32.3 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.4 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 24.0 | B | 26.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 26.9 | B |  |  |
|  |  |  | 往南 | 29.3 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 12.6 | A | 13.3 | A |
|  |  |  | 快車道往西 | 16.9 | B |  |  |
|  |  |  | 往北 | 13.9 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 6.9 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 13.1 | A | 22.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 32.4 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 27.4 | B |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 23.6 | B | 15.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 0.8 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 19.3 | B |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 12.7 | A | 11.4 | A |
|  |  |  | 快車道往西 | 13.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 10.2 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 3.3 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 13.2 | A | 30.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 39.4 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 44.1 | C |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體 延滯(秒) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 36.3 | C | 17.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 1.8 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 32.2 | C |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 12.4 | A | 14.7 | A |
|  |  |  | 快車道往西 | 35.8 | C |  |  |
|  |  |  | 往北 | 9.0 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 4.9 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 12.4 | A | 18.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 32.7 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 6.3 | A |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 37.0 | C | 18.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.0 | A |  |  |
|  |  |  | 往南 | 32.9 | C |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 12.0 | A | 26.5 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 36.8 | C |  |  |
|  |  |  | 往北 | 53.0 | D |  |  |
|  |  |  | 往南 | 4.0 | A |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 16.0 | B | 21.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 34.6 | C |  |  |
|  |  |  | 往南 | 6.3 | A |  |  |

| ⑦惠來路一段/市政南一路（晨峰） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 北向 | 東向 |  |
| 流向 | 左轉 | 左轉 | 右轉 |
| 共同車道容量 | 1800 | 1270 |  |
| 實際流量(V) | 1800 | 980 | 1800 |
| 保留容量(CR) | 1747 | 1039 |  |
| 服務水準 | A | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 速限 | 目標年開發後 |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均 速率 | 平均速 率/速限 | 服務 水準 | 平均速 率/速限 | 服務 水準 |
| 河南路三段 | 市政北二路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 26.0 | 0.53 | C | 0.53 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.0 | 0.50 | C | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 24.0 | 0.48 | D | 0.52 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.8 | 0.42 | D | 0.46 | D |
| 河南路四段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 24.9 | 0.50 | C | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.6 | 0.52 | C | 0.52 | C |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 21.3 | 0.43 | D | 0.44 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.2 | 0.47 | D | 0.51 | C |
| 惠來路二段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 20.0 | 0.41 | D | 0.41 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.0 | 0.40 | D | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 24.0 | 0.48 | D | 0.49 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.2 | 0.41 | D | 0.42 | D |
| 惠來路一段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 29.4 | 0.59 | C | 0.59 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.1 | 0.47 | D | 0.47 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 25.5 | 0.51 | C | 0.51 | C |
|  |  |  | 南向 | 50 | 25.1 | 0.51 | C | 0.51 | C |
| 惠中路一段 | 市政北五路 ｜ 市政路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 20.0 | 0.41 | D | 0.44 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.4 | 0.41 | D | 0.41 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 20.0 | 0.40 | D | 0.43 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.9 | 0.42 | D | 0.45 | D |
| 惠中路二段 | 市政路 ｜ 大業路 | 晨峰 | 北向 | 50 | 22.0 | 0.44 | D | 0.46 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 20.5 | 0.42 | D | 0.42 | D |
|  |  | 昏峰 | 北向 | 50 | 20.1 | 0.41 | D | 0.42 | D |
|  |  |  | 南向 | 50 | 23.4 | 0.47 | D | 0.48 | D |
| 市政北一路 | 河南路三段 ｜ 惠中路一段 | 晨峰 | 東向 | 50 | 24.2 | 0.49 | D | 0.49 | D |
|  |  |  | 西向 | 50 | 26.8 | 0.54 | C | 0.54 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 50 | 27.2 | 0.55 | C | 0.55 | C |
|  |  |  | 西向 | 50 | 24.6 | 0.50 | C | 0.50 | C |
| 市政路 （慢車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 40 | 20.3 | 0.51 | C | 0.51 | C |
|  |  |  | 西向 | 40 | 20.4 | 0.51 | C | 0.51 | C |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 40 | 19.5 | 0.49 | D | 0.49 | D |
|  |  |  | 西向 | 40 | 19.7 | 0.50 | C | 0.50 | C |
| 市政路 （快車道） | 朝富路 ｜ 惠文路 | 晨峰 | 東向 | 60 | 28.0 | 0.47 | D | 0.47 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 28.7 | 0.48 | D | 0.48 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 24.6 | 0.41 | D | 0.41 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 25.5 | 0.43 | D | 0.43 | D |
| 市政南一路 | 黎明路二段 ｜ 惠來路一段 | 晨峰 | 東向 | 60 | 26.7 | 0.45 | D | 0.45 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 26.0 | 0.44 | D | 0.44 | D |
|  |  | 昏峰 | 東向 | 60 | 25.1 | 0.42 | D | 0.42 | D |
|  |  |  | 西向 | 60 | 25.4 | 0.43 | D | 0.43 | D |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 目標年開發後 |  |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務 水準 |
| ① 河南路三段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 31.6 | C | 29.9 | B | 29.8 | B |
|  |  | 西向 | 30.7 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 33.1 | C |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 25.9 | B |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 31.1 | C | 39.1 | C | 37.3 | C |
|  |  | 西向 | 31.7 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 31.7 | C |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 49.4 | D |  |  |  |  |
| ② 惠來路一段 / 市政北一路 | 晨峰 | 東向 | 12.2 | A | 16.5 | B | 16.4 | B |
|  |  | 西向 | 15.9 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 21.4 | B |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 17.5 | B |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 14.8 | A | 19.5 | B | 19.5 | B |
|  |  | 西向 | 15.6 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 27.0 | B |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 16.9 | B |  |  |  |  |
| ⑥ 河南路四段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 44.7 | C | 28.6 | B | 27.8 | B |
|  |  | 西向 | 43.2 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 24.3 | B |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 25.3 | B |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 51.6 | D | 32.4 | C | 29.8 | B |
|  |  | 西向 | 44.1 | C |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 25.0 | B |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 28.6 | B |  |  |  |  |
| ⑦ 惠來路一段 / 市政南一路 | 晨峰 | 東向 | 25.8 | B | 15.7 | B | 14.5 | B |
|  |  | 北向 | 10.9 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 13.8 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 27.8 | B | 16.1 | B | 14.5 | B |
|  |  | 北向 | 10.7 | A |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | 12.6 | A |  |  |  |  |
| ⑧ 惠來路一段 / 大業路 | 晨峰 | 東向 | 17.6 | B | 21.0 | B | 21.0 | B |
|  |  | 西向 | 16.8 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 34.9 | C |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | 東向 | 17.6 | B | 23.5 | B | 23.5 | B |
|  |  | 西向 | 17.4 | B |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | 38.7 | C |  |  |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 目標年開發後 |  |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整 體延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務 水準 |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 56.3 | D | 29.8 | B | 29.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.7 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 20.8 | B |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 47.6 | D | 21.4 | B | 21.4 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 15.1 | B |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 10.1 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 4.6 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 43.6 | C | 31.2 | C | 31.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 37.1 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 5.3 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 32.3 | C | 17.2 | B | 17.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.5 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 22.0 | B |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 55.7 | D | 29.3 | B | 26.8 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 30.5 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 8.6 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.7 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 54.6 | D | 34.0 | C | 33.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 35.0 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.5 | A |  |  |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 目標年開發後 |  |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整 體延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務水準 |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 36.1 | C | 21.8 | B | 21.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 1.2 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 27.8 | B |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 24.9 | B | 20.2 | B | 20.2 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 17.9 | B |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 25.4 | B |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 1.8 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 19.0 | B | 26.1 | B | 26.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 42.3 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 33.5 | C | 23.7 | B | 23.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.2 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 34.8 | C |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 33.9 | C | 24.9 | B | 24.7 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 27.3 | B |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 7.4 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 2.6 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 27.5 | B | 24.5 | B | 23.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 40.0 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 10.0 | A |  |  |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 目標年開發後 |  |  |  | 目標年開發前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 單方向平均延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整 體延滯(秒) | 服務 水準 | 路口整體延滯(秒) | 服務水準 |
|  | 晨峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 39.4 | C | 21.0 | B | 21.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.3 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 35.8 | C |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 37.9 | C | 35.9 | C | 30.8 | C |
|  |  |  | 快車道往西 | 38.1 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 65.3 | E |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 2.3 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 16.4 | B | 22.2 | B | 21.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 35.6 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 8.1 | A |  |  |  |  |
|  | 昏峰 | ⅰ | 慢車道往西 | 39.2 | C | 25.5 | B | 25.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 2.5 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 37.9 | C |  |  |  |  |
|  |  | ⅱ | 快車道往東 | 22.2 | B | 20.6 | B | 20.4 | B |
|  |  |  | 快車道往西 | 37.2 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往北 | 35.7 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 3.0 | A |  |  |  |  |
|  |  | ⅲ | 慢車道往東 | 27.5 | B | 22.3 | B | 22.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 35.6 | C |  |  |  |  |
|  |  |  | 往南 | 7.3 | A |  |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量

①河南路三段/市政北一路（平日）轉向交通量

②惠來路二段/市政北一路（平日）轉向交通量

③河南路三段/市政路（平日）轉向交通量

④惠來路一段/市政路（平日）轉向交通量

⑤惠中路一段/市政路（平日）轉向交通量

⑥河南路四段/市政南路一段（平日）轉向交通量

⑦惠來路一段/市政南一路（平日）轉向交通量

⑧惠來路一段/大業路（平日）轉向交通量

①河南路三段/市政北一路（假日）轉向交通量

②惠來路二段/市政北一路（假日）轉向交通量

③河南路三段/市政路（假日）轉向交通量

④惠來路一段/市政路（假日）轉向交通量

⑤惠中路一段/市政路（假日）轉向交通量

⑥河南路四段/市政南一路（假日）轉向交通量

⑦惠來路一段/市政南一路（假日）轉向交通量

⑧惠來路一段/大業路（假日）轉向交通量