「臺中市西屯區惠國段103、104、106地號集合住宅新建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1047 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 1122 | 33.4 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1131 | 34.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 1366 | 26.6 | C |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 955 | 35.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 1139 | 32.9 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1137 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 1256 | 32.2 | B |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 551 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 718 | 26.8 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 689 | 25.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 850 | 21.5 | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 542 | 24.4 | D |
|  |  |  | 往北 | 760 | 26.9 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 669 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 712 | 26.5 | C |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 393 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 402 | 32.6 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 597 | 31.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 757 | 31.5 | B |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 215 | 30.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 463 | 34.4 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 149 | 37.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 426 | 29.1 | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往南 | 1091 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 1060 | 24.4 | D |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1391 | 22.6 | D |
|  |  |  | 往北 | 1658 | 18.3 | E |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往南 | 970 | 30.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 982 | 28.8 | C |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1112 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 1393 | 24.1 | D |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往南 | 594 | 24.4 | D |
|  |  |  | 往北 | 686 | 22.3 | D |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 722 | 30.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 858 | 29.0 | C |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往南 | 428 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 783 | 34.7 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 634 | 23.5 | D |
|  |  |  | 往北 | 856 | 24.9 | D |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 假日 晨峰 | 往東 | 675 | 29.7 | C |
|  |  |  | 往西 | 692 | 31.0 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 917 | 25.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 920 | 22.0 | D |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 假日 晨峰 | 往東 | 119 | 36.2 | A |
|  |  |  | 往西 | 278 | 31.2 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 132 | 32.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 348 | 26.5 | C |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 平日 晨峰 | 往東 | 57.6 | D | 59.4 | D |
|  |  | 往西 | 50.8 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 66.6 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 85.8 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 58.8 | D | 63.0 | E |
|  |  | 往西 | 57.2 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 60.4 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 93.2 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 45.5 | D | 39.0 | C |
|  |  | 往南 | 22.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 51.7 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 40.4 | C | 45.3 | D |
|  |  | 往南 | 25.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 65.4 | E |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往東 | 31.7 | C | 29.8 | B |
|  |  | 往西 | 45.5 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 36.9 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 61.4 | C | 31.0 | B |
|  |  | 往西 | 51.8 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 15.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 33.5 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 平日 晨峰 | 往東 | 41.5 | C | 23.8 | B |
|  |  | 往南 | 27.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.1 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 47.7 | D | 25.8 | B |
|  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 17.7 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 | 往東 | 18.6 | C | 25.3 | B |
|  |  | 往南 | 31.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 20.4 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 31.2 | C | 28.8 | B |
|  |  | 往南 | 27.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 30.2 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 平日 晨峰 | 往東 | 37.3 | C | 35.0 | C |
|  |  | 往西 | 39.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 46.7 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 18.2 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 42.9 | C | 37.5 | C |
|  |  | 往西 | 41.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 48.1 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 19.8 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 21.9 | B | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 37.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 17.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 9.3 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 24.0 | B | 23.7 | B |
|  |  | 往西 | 37.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 27.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 8.8 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 21.9 | B | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 37.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 17.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 9.3 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 24.0 | B | 23.7 | B |
|  |  | 往西 | 37.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 27.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 8.8 | A |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往西 | 27.9 | B | 12.6 | A |
|  |  | 往南 | 10.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.0 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 28.8 | B | 14.9 | A |
|  |  | 往南 | 17.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 8.0 | A |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 | 往東 | 21.9 | B | 18.0 | B |
|  |  | 往西 | 24.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 10.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 18.3 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 21.3 | B | 16.9 | B |
|  |  | 往西 | 23.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 12.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 16.6 | B |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 假日 晨峰 | 往東 | 51.5 | D | 54.0 | D |
|  |  | 往西 | 46.2 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 81.1 | F |  |  |
|  |  | 往北 | 53.4 | D |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 74.7 | E | 77.7 | E |
|  |  | 往西 | 51.7 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 65.9 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 145.1 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 43.4 | C | 46.2 | D |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 74.1 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 44.8 | C | 48.1 | D |
|  |  | 往南 | 47.1 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 50.8 | D |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往東 | 49.4 | D | 29.1 | B |
|  |  | 往西 | 50.2 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 17.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.4 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 25.5 | B | 35.8 | C |
|  |  | 往西 | 48.0 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 29.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 38.1 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 假日 晨峰 | 往東 | 46.9 | D | 27.4 | B |
|  |  | 往南 | 31.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 20.2 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 47.3 | D | 28.1 | B |
|  |  | 往南 | 33.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 20.9 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 33.6 | C | 22.0 | B |
|  |  | 往南 | 24.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.8 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 30.6 | C | 23.6 | B |
|  |  | 往南 | 13.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 31.4 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 假日 晨峰 | 往東 | 38.1 | C | 32.5 | C |
|  |  | 往西 | 36.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 38.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 17.9 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 50.7 | D | 35.6 | C |
|  |  | 往西 | 39.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 38.2 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 19.0 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 32.6 | C | 32.3 | C |
|  |  | 往西 | 40.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 21.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 35.0 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 47.3 | D | 42.7 | C |
|  |  | 往西 | 29.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 51.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 45.7 | D |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往西 | 48.5 | D | 22.9 | B |
|  |  | 往南 | 6.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 27.1 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 50.7 | D | 23.9 | B |
|  |  | 往南 | 11.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 28.3 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 19.4 | B | 18.1 | B |
|  |  | 往西 | 21.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.3 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 20.6 | B | 24.2 | B |
|  |  | 往西 | 21.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 26.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 24.4 | B |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1326 | 29.8 | C |
|  |  |  | 往北 | 1421 | 31.4 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1375 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 1682 | 24.5 | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1230 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 1439 | 30.9 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1382 | 32.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 1566 | 30.1 | B |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 697 | 26.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 849 | 26.0 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 878 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 1000 | 20.5 | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 703 | 23.2 | D |
|  |  |  | 往北 | 901 | 25.7 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 867 | 25.4 | C |
|  |  |  | 往北 | 871 | 25.3 | C |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 518 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 736 | 30.3 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 743 | 30.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 1048 | 29.3 | C |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 311 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 576 | 33.6 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 261 | 36.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 542 | 28.4 | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往南 | 1296 | 23.0 | D |
|  |  |  | 往北 | 1305 | 22.7 | D |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1607 | 21.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 1899 | 17.1 | E |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往南 | 1209 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 1242 | 26.9 | C |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1309 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 1659 | 22.3 | D |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往南 | 691 | 23.8 | D |
|  |  |  | 往北 | 804 | 21.5 | D |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 877 | 29.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 1007 | 28.0 | C |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往南 | 545 | 26.4 | C |
|  |  |  | 往北 | 932 | 33.5 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 776 | 22.5 | D |
|  |  |  | 往北 | 992 | 24.1 | D |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 假日 晨峰 | 往東 | 780 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 857 | 29.8 | C |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1048 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往西 | 1065 | 21.1 | D |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 假日 晨峰 | 往東 | 200 | 35.6 | A |
|  |  |  | 往西 | 367 | 30.7 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 215 | 31.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 441 | 25.7 | C |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 平日 晨峰 | 往東 | 61.3 | E | 61.9 | E |
|  |  | 往西 | 51.9 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 70.2 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 86.9 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 62.7 | E | 65.9 | E |
|  |  | 往西 | 59.7 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 61.9 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 95.1 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 46.4 | D | 39.2 | C |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 51.5 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 41.0 | C | 46.2 | D |
|  |  | 往南 | 26.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 66.7 | E |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往東 | 32.3 | C | 31.6 | C |
|  |  | 往西 | 46.2 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 14.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 40.4 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 62.1 | E | 32.0 | C |
|  |  | 往西 | 52.0 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 35.9 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 平日 晨峰 | 往東 | 43.0 | C | 24.6 | B |
|  |  | 往南 | 18.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 28.1 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 47.9 | D | 25.4 | B |
|  |  | 往南 | 18.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 29.2 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 | 往東 | 18.1 | B | 25.7 | B |
|  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 22.0 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 31.1 | C | 29.2 | B |
|  |  | 往南 | 27.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.0 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 平日 晨峰 | 往東 | 38.0 | C | 35.8 | C |
|  |  | 往西 | 40.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 48.3 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 18.4 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 44.2 | C | 38.2 | C |
|  |  | 往西 | 41.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 49.1 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 20.0 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 21.9 | B | 18.7 | B |
|  |  | 往西 | 37.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 18.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 10.0 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 24.4 | B | 25.1 | B |
|  |  | 往西 | 37.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 31.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 9.3 | A |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往西 | 29.0 | B | 13.2 | A |
|  |  | 往南 | 11.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 31.1 | C | 16.5 | B |
|  |  | 往南 | 20.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 8.3 | A |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 | 往東 | 22.4 | B | 18.6 | B |
|  |  | 往西 | 24.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 11.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 19.0 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 21.5 | B | 17.5 | B |
|  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 17.1 | B |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 假日 晨峰 | 往東 | 52.8 | D | 55.2 | D |
|  |  | 往西 | 46.7 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 54.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 83.3 | F |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 87.3 | F | 85.0 | F |
|  |  | 往西 | 52.9 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 69.4 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 152.9 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 43.9 | C | 47.3 | D |
|  |  | 往南 | 23.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 76.5 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 44.6 | C | 49.2 | D |
|  |  | 往南 | 56.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往東 | 56.1 | D | 30.8 | C |
|  |  | 往西 | 51.3 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 16.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 34.6 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 25.6 | B | 38.4 | C |
|  |  | 往西 | 48.3 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 43.4 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 假日 晨峰 | 往東 | 47.1 | D | 26.9 | B |
|  |  | 往南 | 29.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 20.2 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 47.4 | D | 28.7 | B |
|  |  | 往南 | 35.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 19.9 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 33.5 | C | 22.2 | B |
|  |  | 往南 | 24.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.5 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 30.5 | C | 24.5 | B |
|  |  | 往南 | 14.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 32.7 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 假日 晨峰 | 往東 | 38.6 | C | 32.7 | C |
|  |  | 往西 | 36.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 39.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 18.1 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 50.5 | D | 36.4 | C |
|  |  | 往西 | 38.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 42.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 19.2 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 34.4 | C | 36.3 | C |
|  |  | 往西 | 41.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 24.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 43.8 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 59.3 | D | 46.1 | D |
|  |  | 往西 | 29.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 47.8 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 49.4 | D |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往西 | 49.2 | D | 23.2 | B |
|  |  | 往南 | 6.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 27.4 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 51.7 | D | 24.5 | B |
|  |  | 往南 | 11.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 28.7 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 19.5 | B | 18.5 | B |
|  |  | 往西 | 21.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.7 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 26.1 | B |
|  |  | 往西 | 21.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 26.3 | B |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1332 | 29.6 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1495 | 30.8 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1416 | 32.3 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 1698 | 24.4 | D | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1426 | 32.6 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 1519 | 30.3 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1425 | 32.1 | B | B |
|  |  |  | 往北 | 1625 | 29.4 | B | C |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 700 | 26.0 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 884 | 25.7 | C | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 894 | 24.1 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1007 | 20.4 | D | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 703 | 23.2 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 955 | 25.3 | C | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 867 | 25.4 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 883 | 25.2 | C | C |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 527 | 31.8 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 736 | 30.3 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 760 | 30.4 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 1048 | 29.3 | C | C |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 315 | 29.8 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 654 | 33.0 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 277 | 35.8 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 559 | 28.2 | C | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 惠中路一段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1302 | 22.9 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1380 | 22.1 | D | D |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1647 | 21.1 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1918 | 16.9 | E | D |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1224 | 28.9 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1317 | 26.0 | C | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1342 | 27.7 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1678 | 22.1 | D | D |
| 惠來路二段 | 臺灣大道三段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往南 | 694 | 23.7 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 834 | 21.1 | D | D |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 891 | 29.4 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1013 | 27.9 | C | C |
|  | 市政北七路 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往南 | 545 | 26.4 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 985 | 32.9 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 776 | 22.5 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1003 | 23.8 | D | D |
| 市政北七路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 795 | 28.9 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 857 | 29.8 | C | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 1134 | 23.9 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 1065 | 21.1 | D | D |
| 市政北五路 | 惠來路二段 ¦ 惠中路一段 | 平日 晨峰 | 往東 | 204 | 35.5 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 449 | 29.8 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 235 | 31.1 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 441 | 25.4 | C | C |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 平日 晨峰 | 往東 | 61.3 | E | 61.9 | E | 61.3 | E | 62.2 | E |
|  |  | 往西 | 51.9 | D |  |  | 51.9 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 70.2 | E |  |  | 70.5 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 86.9 | F |  |  | 87.3 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 62.7 | E | 65.9 | E | 63.2 | E | 66.5 | E |
|  |  | 往西 | 59.7 | D |  |  | 60.1 | E |  |  |
|  |  | 往南 | 61.9 | E |  |  | 63.5 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 95.1 | F |  |  | 95.5 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 | 46.4 | D | 39.2 | C | 45.5 | D | 39.8 | C |
|  |  | 往南 | 22.8 | B |  |  | 22.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 51.5 | D |  |  | 53.2 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 41.0 | C | 46.2 | D | 38.5 | C | 47.3 | D |
|  |  | 往南 | 26.0 | B |  |  | 26.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 66.7 | E |  |  | 71.2 | E |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 | 往東 | 32.3 | C | 31.6 | C | 32.9 | C | 32.1 | C |
|  |  | 往西 | 46.2 | D |  |  | 46.6 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 14.2 | A |  |  | 15.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 40.4 | C |  |  | 43.5 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 62.1 | E | 32.0 | C | 62.6 | E | 33.1 | C |
|  |  | 往西 | 52.0 | D |  |  | 52.2 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | A |  |  | 15.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 35.9 | C |  |  | 38.2 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 平日 晨峰 | 往西 | 43.0 | C | 24.6 | B | 43.3 | C | 24.7 | B |
|  |  | 往南 | 28.1 | B |  |  | 28.2 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.7 | B |  |  | 18.7 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 47.9 | D | 25.4 | B | 47.9 | D | 25.5 | B |
|  |  | 往南 | 29.2 | C |  |  | 29.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 18.0 | B |  |  | 18.2 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 | 往東 | 18.1 | B | 25.7 | B | 18.0 | B | 25.9 | B |
|  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  | 29.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 22.0 | B |  |  | 22.8 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 31.1 | C | 29.2 | B | 31.1 | C | 29.4 | B |
|  |  | 往南 | 27.3 | B |  |  | 27.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 31.0 | C |  |  | 31.5 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 平日 晨峰 | 往東 | 38.0 | C | 35.8 | C | 38.0 | C | 36.8 | C |
|  |  | 往西 | 40.1 | C |  |  | 40.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 48.3 | D |  |  | 51.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 18.4 | B |  |  | 18.4 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 44.2 | C | 38.2 | C | 44.5 | C | 38.6 | C |
|  |  | 往西 | 41.6 | C |  |  | 41.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 49.1 | D |  |  | 50.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 20.0 | B |  |  | 20.1 | B |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 |  | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 平日 晨峰 | 往東 |  | 21.9 | B | 18.7 | B | 21.9 | B | 19.6 | B |
|  |  | 往西 |  | 37.0 | C |  |  | 36.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 |  | 18.4 | B |  |  | 19.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 |  | 10.0 | A |  |  | 12.2 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 |  | 24.4 | B | 25.1 | B | 24.4 | B | 26.5 | B |
|  |  | 往西 |  | 37.3 | C |  |  | 37.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 |  | 31.4 | C |  |  | 35.9 | C |  |  |
|  |  | 往北 |  | 9.3 | A |  |  | 9.8 | A |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 平日 晨峰 |  | 往西 | 29.0 | B | 13.2 | A | 47.6 | D | 13.8 | A |
|  |  |  | 往南 | 11.3 | A |  |  | 6.3 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 10.4 | A |  |  | 7.6 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 |  | 往西 | 31.1 | C | 16.5 | B | 33.9 | C | 17.2 | B |
|  |  |  | 往南 | 20.3 | B |  |  | 20.6 | B |  |  |
|  |  |  | 往北 | 8.3 | A |  |  | 8.7 | A |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 平日 晨峰 |  | 往東 | 22.4 | B | 18.6 | B | 22.4 | B | 19.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 24.5 | B |  |  | 24.3 | B |  |  |
|  |  |  | 往南 | 11.2 | A |  |  | 13.1 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 19.0 | B |  |  | 19.2 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 |  | 往東 | 21.5 | B | 17.5 | B | 21.5 | B | 17.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  | 23.7 | B |  |  |
|  |  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  | 13.7 | A |  |  |
|  |  |  | 往北 | 17.1 | B |  |  | 17.3 | B |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 惠中路一段 ¦ 臺灣大道三段 | 假日 晨峰 | 往東 | 52.8 | D | 55.2 | D | 52.8 | D | 55.7 | D |
|  |  | 往西 | 46.7 | D |  |  | 46.7 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 54.4 | D |  |  | 54.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 83.3 | F |  |  | 84.9 | F |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 87.3 | F | 85.0 | F | 88.9 | F | 86.1 | F |
|  |  | 往西 | 52.9 | D |  |  | 53.0 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 69.4 | E |  |  | 71.0 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 152.9 | F |  |  | 153.8 | F |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 43.9 | C | 47.3 | D | 43.6 | C | 47.6 | D |
|  |  | 往南 | 23.1 | B |  |  | 24.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 76.5 | E |  |  | 76.3 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 44.6 | C | 49.2 | D | 44.9 | C | 51.5 | D |
|  |  | 往南 | 56.4 | D |  |  | 46.8 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  | 59.8 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往東 | 56.1 | D | 30.8 | C | 50.4 | D | 30.9 | C |
|  |  | 往西 | 51.3 | D |  |  | 51.3 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 16.9 | B |  |  | 17.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 34.6 | C |  |  | 36.8 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 25.6 | B | 38.4 | C | 25.7 | B | 39.7 | C |
|  |  | 往西 | 48.3 | D |  |  | 48.6 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 30.4 | C |  |  | 28.7 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 43.4 | C |  |  | 47.8 | D |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北三路 | 假日 晨峰 | 往西 | 47.1 | D | 26.9 | B | 49.6 | D | 27.1 | B |
|  |  | 往南 | 29.9 | B |  |  | 29.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 20.2 | B |  |  | 20.3 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 47.4 | D | 28.7 | B | 50.3 | D | 29.1 | B |
|  |  | 往南 | 35.6 | C |  |  | 36.1 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 19.9 | B |  |  | 20.0 | B |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 33.5 | C | 22.2 | B | 33.5 | C | 22.2 | B |
|  |  | 往南 | 24.0 | B |  |  | 23.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 19.5 | B |  |  | 19.8 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 30.5 | C | 24.5 | B | 30.4 | C | 24.8 | B |
|  |  | 往南 | 14.2 | A |  |  | 14.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 32.7 | C |  |  | 33.2 | C |  |  |
| 惠中路一段 ¦ 市政北一路 | 假日 晨峰 | 往東 | 38.6 | C | 32.7 | C | 38.6 | C | 33.5 | C |
|  |  | 往西 | 36.7 | C |  |  | 36.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 39.0 | C |  |  | 40.8 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 18.1 | B |  |  | 18.2 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 50.5 | D | 36.4 | C | 50.7 | D | 36.5 | C |
|  |  | 往西 | 38.5 | C |  |  | 38.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 42.4 | C |  |  | 42.8 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 19.2 | B |  |  | 19.3 | B |  |  |

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 惠來路二段 ¦ 市政北七路 | 假日 晨峰 | 往東 | 34.4 | C | 36.3 | C | 32.6 | C | 37.0 | C |
|  |  | 往西 | 41.0 | C |  |  | 39.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 24.2 | B |  |  | 23.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 43.8 | C |  |  | 48.3 | D |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 59.3 | D | 46.1 | D | 58.8 | D | 47.1 | D |
|  |  | 往西 | 29.5 | B |  |  | 29.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 47.8 | D |  |  | 49.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 49.4 | D |  |  | 51.9 | D |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北五路 | 假日 晨峰 | 往西 | 49.2 | D | 23.2 | B | 55.7 | D | 25.3 | B |
|  |  | 往南 | 6.5 | A |  |  | 6.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 27.4 | B |  |  | 26.5 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 51.7 | D | 24.5 | B | 53.9 | D | 25.3 | B |
|  |  | 往南 | 11.6 | A |  |  | 11.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 28.7 | B |  |  | 29.1 | B |  |  |
| 惠來路二段 ¦ 市政北二路 | 假日 晨峰 | 往東 | 19.5 | B | 18.5 | B | 19.5 | B | 18.6 | B |
|  |  | 往西 | 21.9 | B |  |  | 21.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 17.7 | B |  |  | 18.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.7 | B |  |  | 17.8 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 26.1 | B | 20.9 | B | 26.8 | B |
|  |  | 往西 | 21.6 | B |  |  | 21.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.4 | B |  |  | 30.3 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 26.3 | B |  |  | 27.3 | B |  |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

| 惠中路一段-臺灣大道三段（平日晨峰） | 惠中路一段-臺灣大道三段（平日昏峰） |
| --- | --- |
| 惠中路一段-市政北七路（平日晨峰） | 惠中路一段-市政北七路（平日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北五路（平日晨峰） | 惠中路一段-市政北五路（平日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北三路（平日晨峰） | 惠中路一段-市政北三路（平日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北二路（平日晨峰） | 惠中路一段-市政北二路（平日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北一路（平日晨峰） | 惠中路一段-市政北一路（平日昏峰） |

| 惠來路二段-市政北七路（平日晨峰） | 惠來路二段-市政北七路（平日昏峰） |
| --- | --- |
| 惠來路二段-市政北五路（平日晨峰） | 惠來路二段-市政北五路（平日昏峰） |
| 惠來路二段-市政北二路（平日晨峰） | 惠來路二段-市政北二路（平日昏峰） |

- 假日交通量

| 惠中路一段-臺灣大道三段（假日晨峰） | 惠中路一段-臺灣大道三段（假日昏峰） |
| --- | --- |
| 惠中路一段-市政北七路（假日晨峰） | 惠中路一段-市政北七路（假日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北五路（假日晨峰） | 惠中路一段-市政北五路（假日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北三路（假日晨峰） | 惠中路一段-市政北三路（假日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北二路（假日晨峰） | 惠中路一段-市政北二路（假日昏峰） |
| 惠中路一段-市政北一路（假日晨峰） | 惠中路一段-市政北一路（假日昏峰） |

| 惠來路二段-市政北七路（假日晨峰） | 惠來路二段-市政北七路（假日昏峰） |
| --- | --- |
| 惠來路二段-市政北五路（假日晨峰） | 惠來路二段-市政北五路（假日昏峰） |
| 惠來路二段-市政北二路（假日晨峰） | 惠來路二段-市政北二路（假日昏峰） |