麗寶建設臺中市南屯區建功段16地號店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估     (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 永春南路- 嶺東南路 | 50或50 以下 | 往北 | 1,950 | 726 | 0.37 | 28.8 | C | 669 | 0.34 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 607 | 0.31 | 28.1 | C | 563 | 0.29 | 27.7 | C |
| 永春南路 | 台貿路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 427 | 0.22 | 24.6 | D | 740 | 0.38 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 848 | 0.43 | 26.8 | C | 407 | 0.21 | 24.0 | D |
| 建功路 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,950 | 80 | 0.04 | 31.8 | B | 231 | 0.12 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 230 | 0.12 | 30.3 | B | 104 | 0.05 | 30.8 | B |
|  | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,950 | 78 | 0.04 | 28.0 | C | 237 | 0.12 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 219 | 0.11 | 27.6 | C | 104 | 0.05 | 30.7 | B |
|  | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 111 | 0.06 | 33.0 | B | 143 | 0.07 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 331 | 0.17 | 31.7 | B | 123 | 0.06 | 30.6 | B |
| 春安路 | 建功路- 彩虹巷 |  | 往北 | 1,950 | 23 | 0.01 | 35.6 | A | 20 | 0.01 | 35.6 | A |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 14 | 0.01 | 34.9 | B | 14 | 0.01 | 34.9 | B |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 1,950 | 614 | 0.31 | 34.8 | B | 192 | 0.10 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 136 | 0.07 | 28.3 | C | 387 | 0.20 | 28.3 | C |
| 嶺東南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往北 | 1,950 | 609 | 0.31 | 34.6 | B | 175 | 0.09 | 34.6 | B |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 136 | 0.07 | 30.5 | B | 353 | 0.18 | 30.5 | B |
| 春安三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 950 | 92 | 0.10 | 34.7 | B | 105 | 0.11 | 34.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 308 | 0.32 | 34.7 | B | 102 | 0.11 | 34.7 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 永春路 / 忠勇路 |  | A | 1,066 | 66.9 | 53.7 | D | 659 | 43.3 | 48.7 | D |
|  |  | B | 726 | 45.2 |  |  | 563 | 52.2 |  |  |
|  |  | C | 427 | 47.8 |  |  | 740 | 51.2 |  |  |
|  |  | D | 358 | 38.2 |  |  | 386 | 47.7 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  | A | 219 | 10.2 | 10.3 | A | 104 | 9.0 | 10.1 | A |
|  |  | B | 23 | 17.0 |  |  | 20 | 17.0 |  |  |
|  |  | C | 80 | 8.7 |  |  | 231 | 10.1 |  |  |
|  |  | D | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  | A | 331 | 25.0 | 18.3 | B | 123 | 18.8 | 13.4 | A |
|  |  | B | 609 | 16.7 |  |  | 175 | 9.6 |  |  |
|  |  | C | 92 | 18.2 |  |  | 105 | 18.5 |  |  |
|  |  | D | 136 | 9.3 |  |  | 387 | 12.0 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 841 | 55.3 | 50.6 | D | 395 | 66.0 | 41.5 | C |
|  |  | B | 507 | 64.2 |  |  | 263 | 35.1 |  |  |
|  |  | C | 347 | 15.4 |  |  | 771 | 31.0 |  |  |
|  |  | D | 361 | 55.1 |  |  | 409 | 41.8 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 29 | 10.3 | 42.2 | C | 12 | 10.2 | 38.7 | C |
|  |  | B | 585 | 47.9 |  |  | 356 | 42.4 |  |  |
|  |  | C | 167 | 11.5 |  |  | 191 | 11.9 |  |  |
|  |  | D | 551 | 47.1 |  |  | 539 | 46.5 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交 通 量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 現況→ 開發前 | 交 通 量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 現況→ 開發前 |
| 忠勇路 | 永春南路- 嶺東南路 | 50或50 以下 | 往北 | 1,950 | 885 | 0.45 | 28.7 | C→C | 738 | 0.38 | 28.6 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 657 | 0.34 | 28.1 | C→C | 686 | 0.35 | 27.7 | C→C |
| 永春南路 | 台貿路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 455 | 0.23 | 24.6 | D→D | 807 | 0.41 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 929 | 0.48 | 26.7 | C→C | 439 | 0.23 | 24.0 | D→D |
| 建功路 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,950 | 84 | 0.04 | 31.8 | B→B | 243 | 0.12 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 279 | 0.14 | 30.3 | B→B | 120 | 0.06 | 30.8 | B→B |
|  | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,950 | 82 | 0.04 | 28.0 | C→C | 249 | 0.13 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 231 | 0.12 | 27.6 | C→C | 109 | 0.06 | 30.7 | B→B |
|  | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 117 | 0.06 | 33.0 | B→B | 151 | 0.08 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 348 | 0.18 | 31.7 | B→B | 129 | 0.07 | 30.6 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 彩虹巷 |  | 往北 | 1,950 | 70 | 0.04 | 35.6 | A→A | 21 | 0.01 | 35.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 15 | 0.01 | 34.9 | B→B | 15 | 0.01 | 34.9 | B→B |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往北 | 1,950 | 646 | 0.33 | 34.7 | B→B | 202 | 0.10 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 143 | 0.07 | 28.3 | C→C | 407 | 0.21 | 28.3 | C→C |
| 嶺東南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往北 | 1,950 | 650 | 0.33 | 34.6 | B→B | 184 | 0.09 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 220 | 0.11 | 30.5 | B→B | 372 | 0.19 | 30.5 | B→B |
| 春安三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 950 | 232 | 0.24 | 34.7 | B→B | 111 | 0.12 | 34.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 324 | 0.34 | 34.7 | B→B | 107 | 0.11 | 34.7 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 永春路 / 忠勇路 |  | A | 1,131 | 79.5 | 60.1 | D→E | 740 | 45.3 | 50.2 | D→D |
|  |  | B | 885 | 50.6 |  |  | 593 | 53.2 |  |  |
|  |  | C | 449 | 48.3 |  |  | 779 | 52.8 |  |  |
|  |  | D | 386 | 38.6 |  |  | 453 | 49.4 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  | A | 231 | 10.3 | 10.4 | A→A | 109 | 9.0 | 10.2 | A→A |
|  |  | B | 25 | 17.0 |  |  | 22 | 17.0 |  |  |
|  |  | C | 85 | 8.8 |  |  | 243 | 10.2 |  |  |
|  |  | D | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  | A | 367 | 26.8 | 19.8 | B→B | 223 | 21.2 | 14.9 | A→A |
|  |  | B | 641 | 17.8 |  |  | 183 | 9.7 |  |  |
|  |  | C | 217 | 20.9 |  |  | 145 | 19.3 |  |  |
|  |  | D | 143 | 9.3 |  |  | 406 | 12.4 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 886 | 68.2 | 57.7 | D→D | 415 | 88.1 | 47.4 | C→C |
|  |  | B | 535 | 69.8 |  |  | 277 | 36.0 |  |  |
|  |  | C | 364 | 15.7 |  |  | 812 | 32.7 |  |  |
|  |  | D | 380 | 57.4 |  |  | 431 | 43.4 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 30 | 10.3 | 43.9 | C→C | 14 | 10.2 | 40.7 | C→C |
|  |  | B | 615 | 48.9 |  |  | 375 | 42.8 |  |  |
|  |  | C | 296 | 12.9 |  |  | 236 | 12.4 |  |  |
|  |  | D | 598 | 48.5 |  |  | 661 | 50.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交 通 量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 交 通 量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 忠勇路 | 永春南路- 嶺東南路 | 50或50 以下 | 往南 | 1,950 | 1,078 | 0.55 | 28.3 | C→C | 792 | 0.41 | 28.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 685 | 0.35 | 28.1 | C→C | 829 | 0.43 | 27.6 | C→C |
| 永春南路 | 台貿路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 464 | 0.24 | 24.6 | D→D | 851 | 0.44 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 988 | 0.51 | 26.6 | C→C | 455 | 0.23 | 24.0 | D→D |
| 建功路 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,950 | 84 | 0.04 | 31.8 | B→B | 243 | 0.12 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 337 | 0.17 | 30.3 | B→B | 136 | 0.07 | 30.8 | B→B |
|  | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,950 | 82 | 0.04 | 28.0 | C→C | 249 | 0.13 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 231 | 0.12 | 27.6 | C→C | 109 | 0.06 | 30.7 | B→B |
|  | 嶺東南路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 117 | 0.06 | 33.0 | B→B | 151 | 0.08 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 348 | 0.18 | 31.7 | B→B | 129 | 0.07 | 30.6 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 彩虹巷 |  | 往南 | 1,950 | 142 | 0.07 | 35.6 | A→A | 106 | 0.05 | 35.6 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 15 | 0.01 | 34.9 | B→B | 15 | 0.01 | 34.9 | B→B |
| 嶺東路 | 永春南路- 春安三街 |  | 往南 | 1,950 | 646 | 0.33 | 34.7 | B→B | 202 | 0.10 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 143 | 0.07 | 28.3 | C→C | 407 | 0.21 | 28.3 | C→C |
| 嶺東南路 | 春安三街- 忠勇路 |  | 往南 | 1,950 | 663 | 0.34 | 34.5 | B→B | 253 | 0.13 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 341 | 0.17 | 30.5 | B→B | 541 | 0.28 | 30.5 | B→B |
| 春安三街 | 台貿路- 嶺東南路 |  | 往東 | 950 | 447 | 0.47 | 34.4 | B→B | 277 | 0.29 | 34.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 324 | 0.34 | 34.7 | B→B | 107 | 0.11 | 34.7 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 永春路 / 忠勇路 |  | A | 1,145 | 82.7 | 66.7 | E→E | 812 | 47.4 | 51.6 | D→D |
|  |  | B | 1,078 | 67.8 |  |  | 646 | 55.6 |  |  |
|  |  | C | 449 | 48.3 |  |  | 779 | 52.8 |  |  |
|  |  | D | 400 | 38.9 |  |  | 525 | 51.6 |  |  |
| 建功路 / 春安路 |  | A | 231 | 10.3 | 10.4 | A→A | 109 | 9.0 | 10.2 | A→A |
|  |  | B | 25 | 17.0 |  |  | 22 | 17.0 |  |  |
|  |  | C | 85 | 8.8 |  |  | 243 | 10.2 |  |  |
|  |  | D | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 建功路 / 嶺東南路 |  | A | 395 | 28.6 | 22.7 | B→B | 366 | 26.9 | 17.9 | A→B |
|  |  | B | 641 | 17.8 |  |  | 183 | 9.7 |  |  |
|  |  | C | 410 | 29.2 |  |  | 198 | 20.5 |  |  |
|  |  | D | 143 | 9.3 |  |  | 406 | 12.4 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 886 | 68.2 | 57.7 | D→D | 415 | 88.1 | 47.4 | C→C |
|  |  | B | 535 | 69.8 |  |  | 277 | 36.0 |  |  |
|  |  | C | 364 | 15.7 |  |  | 812 | 32.7 |  |  |
|  |  | D | 380 | 57.4 |  |  | 431 | 43.4 |  |  |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 30 | 10.3 | 44.7 | C→C | 14 | 10.2 | 44.8 | C→C |
|  |  | B | 615 | 48.9 |  |  | 375 | 42.8 |  |  |
|  |  | C | 489 | 15.7 |  |  | 290 | 13.1 |  |  |
|  |  | D | 626 | 49.4 |  |  | 804 | 57.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量