臺中潭子國民運動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中山路二段 | 建國路- 圓通南路 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,096 | 0.35 | 25.0 | C | 1,585 | 0.51 | 23.0 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,038 | 0.66 | 24.7 | D | 1,201 | 0.39 | 24.8 | D |
|  | 圓通南路- 環中路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,227 | 0.40 | 23.6 | D | 1,711 | 0.55 | 22.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,153 | 0.69 | 20.5 | D | 1,440 | 0.46 | 21.9 | D |
| 勝利路 | 雅潭路一段-圓通南路 |  | 往南 | 950 | 311 | 0.33 | 31.2 | B | 630 | 0.66 | 26.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 525 | 0.55 | 29.5 | C | 284 | 0.30 | 29.8 | C |
| 雅潭路一段 | 雅潭路二段132巷-勝利路 |  | 往東 | 3,100 | 979 | 0.32 | 30.8 | B | 1,385 | 0.45 | 31.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,419 | 0.46 | 30.4 | B | 1,066 | 0.34 | 30.7 | B |
|  | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 3,100 | 714 | 0.23 | 26.6 | C | 1,003 | 0.32 | 27.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 955 | 0.31 | 26.2 | C | 724 | 0.23 | 26.3 | C |
| 圓通 南路 | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 950 | 354 | 0.37 | 25.0 | D | 464 | 0.49 | 23.5 | D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 511 | 0.54 | 22.4 | D | 531 | 0.56 | 21.0 | D |
|  | 中山路二段-福潭路 |  | 往東 | 950 | 432 | 0.45 | 27.9 | C | 543 | 0.57 | 25.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 604 | 0.64 | 26.1 | C | 498 | 0.52 | 25.4 | C |
| 潭興路三段 | 中山路二段-勝利路 |  | 往東 | 1,950 | 294 | 0.15 | 31.3 | B | 475 | 0.24 | 31.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 426 | 0.22 | 30.3 | B | 557 | 0.29 | 30.3 | B |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 勝利路 / 雅潭路一段 |  | A | 955 | 35.2 | 40.6 | C | C | 724 | 32.5 | 41.9 | C | C |
|  |  | B | 924 | 50.9 |  | D |  | 621 | 43.8 |  | C |  |
|  |  | C | 979 | 36.3 |  | C |  | 1,385 | 45.7 |  | D |  |
|  |  | D | 59 | 38.6 |  | C |  | 446 | 43.0 |  | C |  |
| 中山路二段 / 圓通南路 |  | A | 604 | 50.7 | 45.0 | D | D | 498 | 46.8 | 45.3 | D | D |
|  |  | B | 2,153 | 49.5 |  | D |  | 1,440 | 43.5 |  | C |  |
|  |  | C | 354 | 44.1 |  | C |  | 464 | 46.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,096 | 33.4 |  | C |  | 1,585 | 46.1 |  | D |  |
| 中山路二段 / 潭興路三段 |  | A | 437 | 52.0 | 31.4 | D | C | 434 | 53.2 | 34.3 | D | C |
|  |  | B | 1,883 | 26.2 |  | B |  | 1,557 | 22.0 |  | B |  |
|  |  | C | 294 | 47.9 |  | D |  | 475 | 52.1 |  | D |  |
|  |  | D | 976 | 27.2 |  | B |  | 1,806 | 34.7 |  | C |  |
| 勝利路 / 勝利六街 |  | A | － | － | 30.9 | － | C | － | － | 19.7 | － | B |
|  |  | B | 496 | 43.2 |  | C |  | 284 | 22.3 |  | B |  |
|  |  | C | 48 | 24.6 |  | B |  | 17 | 23.9 |  | B |  |
|  |  | D | 311 | 12.3 |  | A |  | 630 | 18.5 |  | B |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 中山路二段 | 建國路- 圓通南路 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,169 | 0.38 | 25.0 | C→C | 1,690 | 0.55 | 22.9 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,173 | 0.70 | 24.5 | D→D | 1,281 | 0.41 | 24.8 | D→D |
|  | 圓通南路- 環中路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,308 | 0.42 | 23.6 | D→D | 1,825 | 0.59 | 22.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,296 | 0.74 | 20.2 | D→D | 1,536 | 0.50 | 21.9 | D→D |
| 勝利路 | 雅潭路一段-圓通南路 |  | 往南 | 950 | 332 | 0.35 | 31.2 | B→B | 672 | 0.71 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 560 | 0.59 | 29.4 | C→C | 303 | 0.32 | 29.8 | C→C |
| 雅潭路一段 | 雅潭路二段132巷-勝利路 |  | 往東 | 3,100 | 1,044 | 0.34 | 30.8 | B→B | 1,477 | 0.48 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,513 | 0.49 | 30.4 | B→B | 1,137 | 0.37 | 30.7 | B→B |
|  | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 3,100 | 761 | 0.25 | 26.6 | C→C | 1,070 | 0.35 | 27.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,018 | 0.33 | 26.2 | C→C | 772 | 0.25 | 26.3 | C→C |
| 圓通 南路 | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 950 | 378 | 0.40 | 25.0 | D→D | 495 | 0.52 | 23.5 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 545 | 0.57 | 22.4 | D→D | 566 | 0.60 | 21.0 | D→D |
|  | 中山路二段-福潭路 |  | 往東 | 950 | 461 | 0.48 | 27.8 | C→C | 579 | 0.61 | 25.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 644 | 0.68 | 25.9 | C→C | 531 | 0.56 | 25.3 | C→C |
| 潭興路三段 | 中山路二段-勝利路 |  | 往東 | 1,950 | 314 | 0.16 | 31.3 | B→B | 507 | 0.26 | 31.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 454 | 0.23 | 30.3 | B→B | 594 | 0.30 | 30.3 | B→B |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 勝利路 - 雅潭路一段 |  | A | 1,018 | 36.2 | 42.3 | C | C→C | 773 | 33.0 | 45.1 | C | C→D |
|  |  | B | 985 | 53.9 |  | D |  | 662 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | C | 1,047 | 37.5 |  | C |  | 1,477 | 52.3 |  | D |  |
|  |  | D | 64 | 38.7 |  | C |  | 447 | 43.4 |  | C |  |
| 中山路二段 - 圓通南路 |  | A | 644 | 52.6 | 49.0 | D | D→D | 531 | 47.7 | 49.1 | D | D→D |
|  |  | B | 2,296 | 55.8 |  | D |  | 1,537 | 47.3 |  | C |  |
|  |  | C | 378 | 45.2 |  | C |  | 495 | 47.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,170 | 34.9 |  | C |  | 1,689 | 51.6 |  | D |  |
| 中山路二段 - 潭興路三段 |  | A | 466 | 52.9 | 33.0 | D | C→C | 464 | 54.6 | 36.6 | D | C→C |
|  |  | B | 2,008 | 28.0 |  | B |  | 1,660 | 24.6 |  | B |  |
|  |  | C | 314 | 48.2 |  | D |  | 508 | 53.0 |  | D |  |
|  |  | D | 1,041 | 29.2 |  | B |  | 1,927 | 38.2 |  | C |  |
| 勝利路 - 勝利六街 |  | A | － | － | 33.5 | － | C→C | － | － | 21.8 | － | B→B |
|  |  | B | 528 | 47.5 |  | C |  | 303 | 25.8 |  | B |  |
|  |  | C | 52 | 24.7 |  | B |  | 19 | 23.9 |  | B |  |
|  |  | D | 332 | 12.6 |  | A |  | 672 | 19.9 |  | B |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路二段 | 建國路- 圓通南路 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,173 | 0.38 | 25.0 | C→C | 1,703 | 0.55 | 22.9 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,179 | 0.70 | 24.5 | D→D | 1,289 | 0.42 | 24.8 | D→D |
|  | 圓通南路- 環中路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,308 | 0.42 | 23.6 | D→D | 1,825 | 0.59 | 22.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,296 | 0.74 | 20.2 | D→D | 1,536 | 0.50 | 21.9 | D→D |
| 勝利路 | 雅潭路一段-圓通南路 |  | 往南 | 950 | 339 | 0.36 | 31.2 | B→B | 692 | 0.73 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 581 | 0.61 | 29.4 | C→C | 361 | 0.38 | 29.8 | C→C |
| 雅潭路一段 | 雅潭路二段132巷-勝利路 |  | 往東 | 3,100 | 1,051 | 0.34 | 30.8 | B→B | 1,497 | 0.48 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,522 | 0.49 | 30.4 | B→B | 1,150 | 0.37 | 30.7 | B→B |
|  | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 3,100 | 761 | 0.25 | 26.6 | C→C | 1,070 | 0.35 | 27.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,018 | 0.33 | 26.2 | C→C | 772 | 0.25 | 26.3 | C→C |
| 圓通 南路 | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 950 | 378 | 0.40 | 25.0 | D→D | 495 | 0.52 | 23.5 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 566 | 0.60 | 22.3 | D→D | 624 | 0.66 | 20.8 | D→D |
|  | 中山路二段-福潭路 |  | 往東 | 950 | 471 | 0.50 | 27.8 | C→C | 594 | 0.62 | 25.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 652 | 0.69 | 25.8 | C→C | 553 | 0.58 | 25.3 | C→C |
| 潭興路三段 | 中山路二段-勝利路 |  | 往東 | 1,950 | 347 | 0.18 | 31.3 | B→B | 585 | 0.30 | 31.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 463 | 0.24 | 30.3 | B→B | 607 | 0.31 | 30.3 | B→B |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 勝利路 - 雅潭路一段 |  | A | 1,018 | 36.2 | 42.5 | C | C→C | 773 | 33.0 | 46.1 | C | D→D |
|  |  | B | 995 | 54.5 |  | D |  | 675 | 44.6 |  | C |  |
|  |  | C | 1,054 | 37.6 |  | C |  | 1,497 | 54.5 |  | D |  |
|  |  | D | 64 | 38.7 |  | C |  | 477 | 43.4 |  | C |  |
| 中山路二段 - 圓通南路 |  | A | 652 | 52.9 | 49.9 | D | D→D | 553 | 48.4 | 51.4 | D | D→D |
|  |  | B | 2,309 | 57.2 |  | D |  | 1,573 | 50.3 |  | C |  |
|  |  | C | 378 | 45.3 |  | C |  | 495 | 47.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,197 | 35.5 |  | C |  | 1,716 | 56.6 |  | D |  |
| 中山路二段 - 潭興路三段 |  | A | 466 | 53.2 | 33.3 | D | C→C | 464 | 55.6 | 37.4 | D | C→C |
|  |  | B | 2,008 | 28.0 |  | B |  | 1,660 | 24.6 |  | B |  |
|  |  | C | 346 | 48.8 |  | D |  | 554 | 54.4 |  | D |  |
|  |  | D | 1,045 | 29.3 |  | B |  | 1,940 | 39.1 |  | C |  |
| 勝利路 - 勝利六街 |  | A | － | － | 36.5 | － | C→C | － | － | 23.4 | － | B→B |
|  |  | B | 549 | 52.1 |  | C |  | 361 | 29.8 |  | B |  |
|  |  | C | 52 | 24.7 |  | B |  | 19 | 23.9 |  | B |  |
|  |  | D | 332 | 12.6 |  | A |  | 672 | 19.9 |  | B |  |

- 現況路口轉向交通量