坤悅開發股份有限公司

臺中市南區樹子腳段621地號等9筆土地

集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 文心南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,791 | 0.43 | 33.5 | B | 2,026 | 0.48 | 29.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,449 | 0.82 | 25.0 | D | 3,030 | 0.72 | 26.7 | C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,801 | 0.43 | 34.0 | B | 2,084 | 0.50 | 30.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,171 | 0.76 | 27.0 | C | 2,411 | 0.57 | 27.3 | C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,012 | 0.48 | 26.3 | C | 2,220 | 0.53 | 26.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,589 | 0.62 | 25.6 | C | 2,175 | 0.52 | 26.0 | C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,310 | 0.42 | 31.8 | B | 1,975 | 0.64 | 30.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,915 | 0.62 | 30.7 | B | 1,689 | 0.54 | 31.1 | B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,243 | 0.40 | 30.7 | B | 1,896 | 0.61 | 29.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,454 | 0.79 | 27.8 | C | 2,148 | 0.69 | 27.0 | C |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 220 | 0.13 | 46.4 | A | 401 | 0.23 | 46.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,013 | 0.58 | 28.8 | C | 763 | 0.44 | 36.6 | A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 229 | 0.24 | 46.9 | A | 170 | 0.18 | 46.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 192 | 0.20 | 47.3 | A | 224 | 0.24 | 46.8 | A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 202 | 0.21 | 47.5 | A | 226 | 0.24 | 47.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 212 | 0.22 | 46.5 | A | 215 | 0.23 | 45.0 | A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 226 | 0.24 | 45.0 | A | 492 | 0.52 | 44.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 287 | 0.30 | 46.7 | A | 195 | 0.21 | 43.6 | A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 238 | 0.25 | 44.4 | A | 469 | 0.49 | 38.9 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 251 | 0.26 | 46.2 | A | 238 | 0.25 | 42.5 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,454 | 54.0 | 53.6 | D | D | 2,148 | 50.0 | 50.6 | D | D |
|  |  | B | 2,844 | 60.0 |  | E |  | 2,411 | 52.9 |  | D |  |
|  |  | C | 1,310 | 47.1 |  | D |  | 1,975 | 49.5 |  | D |  |
|  |  | D | 1,791 | 47.8 |  | D |  | 2,026 | 49.6 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,013 | 57.7 | 45.2 | D | D | 763 | 45.2 | 40.9 | D | C |
|  |  | B | 2,589 | 44.0 |  | C |  | 2,175 | 37.0 |  | C |  |
|  |  | D | 1,801 | 39.8 |  | C |  | 2,084 | 43.2 |  | C |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 251 | 11.8 | 11.7 | A | A | 238 | 12.0 | 14.0 | A | A |
|  |  | B | 212 | 11.8 |  | A |  | 215 | 11.4 |  | A |  |
|  |  | C | 226 | 11.4 |  | A |  | 492 | 17.3 |  | B |  |
|  |  | D | 229 | 11.7 |  | A |  | 170 | 10.8 |  | A |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心 南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,866 | 0.44 | 33.5 | B→B | 2,111 | 0.50 | 29.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,594 | 0.86 | 23.6 | D→D | 3,157 | 0.75 | 25.9 | C→C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,877 | 0.45 | 34.0 | B→B | 2,171 | 0.52 | 30.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,304 | 0.79 | 26.0 | C→C | 2,512 | 0.60 | 27.1 | C→C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,096 | 0.50 | 26.3 | C→C | 2,313 | 0.55 | 26.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,698 | 0.64 | 25.3 | C→C | 2,266 | 0.54 | 25.9 | C→C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,365 | 0.44 | 31.7 | B→B | 2,058 | 0.66 | 30.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,995 | 0.64 | 30.3 | B→B | 1,760 | 0.57 | 30.9 | B→B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,295 | 0.42 | 30.6 | B→B | 1,976 | 0.64 | 28.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,557 | 0.82 | 23.9 | C→D | 2,238 | 0.72 | 25.0 | C→D |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 229 | 0.13 | 46.4 | A→A | 418 | 0.24 | 46.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,056 | 0.60 | 28.0 | C→C | 795 | 0.45 | 36.4 | A→A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 239 | 0.25 | 46.9 | A→A | 177 | 0.19 | 46.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 200 | 0.21 | 47.3 | A→A | 233 | 0.25 | 46.8 | A→A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 210 | 0.22 | 47.5 | A→A | 235 | 0.25 | 47.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 221 | 0.23 | 46.5 | A→A | 224 | 0.24 | 45.0 | A→A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 235 | 0.25 | 45.0 | A→A | 513 | 0.54 | 44.1 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 299 | 0.31 | 46.7 | A→A | 203 | 0.21 | 43.6 | A→A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 248 | 0.26 | 44.4 | A→A | 489 | 0.51 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 262 | 0.28 | 46.2 | A→A | 248 | 0.26 | 42.5 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,557 | 56.2 | 56.0 | D | D→D | 2,239 | 50.8 | 51.5 | D | D→D |
|  |  | B | 2,964 | 64.4 |  | E |  | 2,512 | 54.0 |  | D |  |
|  |  | C | 1,365 | 47.6 |  | D |  | 2,059 | 50.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,866 | 48.5 |  | D |  | 2,112 | 50.2 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,056 | 58.4 | 45.8 | D | D→D | 795 | 45.7 | 42.2 | D | C→C |
|  |  | B | 2,698 | 44.8 |  | C |  | 2,266 | 38.1 |  | C |  |
|  |  | D | 1,877 | 40.1 |  | C |  | 2,171 | 45.2 |  | D |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 262 | 12.0 | 11.9 | A | A→A | 249 | 12.2 | 14.5 | A | A→A |
|  |  | B | 221 | 12.0 |  | A |  | 224 | 11.5 |  | A |  |
|  |  | C | 235 | 11.6 |  | A |  | 513 | 18.2 |  | B |  |
|  |  | D | 240 | 11.9 |  | A |  | 178 | 10.9 |  | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 文心 南路 | 復興北路- 復興路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 4,200 | 1,876 | 0.45 | 33.5 | B→B | 2,160 | 0.51 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,651 | 0.87 | 23.0 | D→D | 3,177 | 0.76 | 25.8 | C→C |
|  | 復興路一段- 高工路 |  | 往南 | 4,200 | 1,907 | 0.45 | 34.0 | B→B | 2,320 | 0.55 | 29.8 | B→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 3,421 | 0.81 | 25.0 | C→C | 2,608 | 0.62 | 26.9 | C→C |
|  | 高工路- 福田二街 |  | 往南 | 4,200 | 2,190 | 0.52 | 26.2 | C→C | 2,336 | 0.56 | 26.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,713 | 0.65 | 25.3 | C→C | 2,324 | 0.55 | 25.8 | C→C |
| 復興路一段 | 樹義路- 文心南路 |  | 往東 | 3,100 | 1,372 | 0.44 | 31.7 | B→B | 2,105 | 0.68 | 30.0 | B→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,039 | 0.66 | 30.1 | B→B | 1,779 | 0.57 | 30.9 | B→B |
|  | 文心南路- 工學路 |  | 往東 | 3,100 | 1,375 | 0.44 | 30.6 | B→B | 1,996 | 0.64 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,570 | 0.83 | 23.7 | D→D | 2,290 | 0.74 | 24.6 | D→D |
| 高工路 | 文心南路- 工學二街 |  | 往東 | 1,750 | 229 | 0.13 | 46.4 | A→A | 418 | 0.24 | 46.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,750 | 1,250 | 0.71 | 26.2 | C→C | 857 | 0.49 | 36.3 | A→A |
| 德富路 | 樹德一巷- 大慶街一段 |  | 往南 | 950 | 239 | 0.25 | 46.9 | A→A | 177 | 0.19 | 46.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 280 | 0.29 | 47.3 | A→A | 254 | 0.27 | 46.8 | A→A |
|  | 大慶街一段- 高工南路 |  | 往南 | 950 | 405 | 0.43 | 47.3 | A→A | 297 | 0.31 | 47.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 221 | 0.23 | 46.5 | A→A | 224 | 0.24 | 45.0 | A→A |
| 大慶街一段 | 樹德一巷- 德富路 |  | 往東 | 950 | 555 | 0.58 | 43.6 | A→A | 801 | 0.84 | 34.5 | A→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 299 | 0.31 | 46.7 | A→A | 203 | 0.21 | 43.6 | A→A |
|  | 德富路- 工學六街 |  | 往東 | 950 | 248 | 0.26 | 44.4 | A→A | 489 | 0.51 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 262 | 0.28 | 46.2 | A→A | 248 | 0.26 | 42.5 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 文心南路 / 復興路一段 |  | A | 2,572 | 56.3 | 57.9 | D | D→D | 2,292 | 51.5 | 51.9 | D | D→D |
|  |  | B | 3,067 | 69.6 |  | E |  | 2,553 | 54.5 |  | D |  |
|  |  | C | 1,373 | 47.6 |  | D |  | 2,107 | 50.6 |  | D |  |
|  |  | D | 1,877 | 48.4 |  | D |  | 2,163 | 50.6 |  | D |  |
| 高工路 / 文心南路 |  | A | 1,253 | 76.7 | 50.3 | E | D→D | 860 | 46.9 | 42.6 | D | C→C |
|  |  | B | 2,715 | 45.2 |  | D |  | 2,325 | 38.7 |  | C |  |
|  |  | D | 1,877 | 40.1 |  | C |  | 2,171 | 45.2 |  | D |  |
| 德富路 / 大慶街一段 |  | A | 262 | 12.2 | 17.2 | A | A→B | 249 | 12.2 | 18.5 | A | A→B |
|  |  | B | 221 | 12.0 |  | A |  | 224 | 11.5 |  | A |  |
|  |  | C | 513 | 24.5 |  | B |  | 600 | 26.0 |  | B |  |
|  |  | D | 240 | 11.9 |  | A |  | 178 | 10.9 |  | A |  |

- 現況路口轉向交通量