誠石建設北屯區仁美段拾伍層店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通 量 |  | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 環中路 一段 | 四平路 -昌平東七路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 3,100 | 1,580 | 0.51 | 33.4 | B | 1,775 | 0.57 |  | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,190 | 0.38 | 33.6 | B | 1,107 | 0.36 |  | 33.4 | B |
| 崇德路 三段 | 環中路一段 -豐樂路 |  | 往北 | 3,100 | 1,779 | 0.57 | 27.1 | C | 1,342 |  | 0.43 | 29.0 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,416 | 0.46 | 27.7 | C | 1,899 |  | 0.61 | 27.9 | C |
|  | 豐樂路 -崇德十二路 |  | 往北 | 3,100 | 1,662 | 0.54 | 29.2 | C | 1,205 |  | 0.39 | 29.6 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,239 | 0.40 | 34.4 | B | 1,549 |  | 0.50 | 32.3 | B |
| 豐樂路 | 昌平路二段 -崇德路三段 |  | 往東 | 850 | 301 | 0.35 | 30.7 | B | 480 |  | 0.56 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 850 | 473 | 0.56 | 33.9 | B | 295 |  | 0.35 | 37.5 | A |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 |  | 往東 | 850 | 323 | 0.38 | 44.8 | A | 567 |  | 0.67 | 40.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 850 | 527 | 0.62 | 32.6 | B | 324 |  | 0.38 | 37.3 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中路一段 ｜ 崇德路三段 |  | A | 1,799 | 32.0 | 45.8 | D | 1,594 |  | 30.6 | 48.9 | D |
|  |  | B | 1,779 | 56.5 |  |  | 1,342 |  | 56.5 |  |  |
|  |  | C | 2,263 | 42.9 |  |  | 2,671 |  | 50.4 |  |  |
|  |  | D | 1,380 | 54.4 |  |  | 1,747 |  | 57.6 |  |  |
| 崇德路三段 ｜ 豐樂路 |  | A | 527 | 52.9 | 38.7 | C |  | 324 | 48.6 | 38.8 | C |
|  |  | B | 1,661 | 36.1 |  |  |  | 1,205 | 31.5 |  |  |
|  |  | C | 301 | 48.2 |  |  |  | 480 | 51.8 |  |  |
|  |  | D | 1,365 | 34.4 |  |  |  | 1,714 | 38.5 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中路 一段 | 四平路 -昌平東七路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 3,100 | 1,687 | 0.54 | 33.2 | B→B | 2,062 | 0.67 | 32.5 | B→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,271 | 0.41 | 33.6 | B→B | 1,265 | 0.41 | 33.3 | B→B |
| 崇德路 三段 | 環中路一段 -豐樂路 |  | 往北 | 3,100 | 1,899 | 0.61 | 26.8 | C→C | 1,516 | 0.49 | 28.8 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,512 | 0.49 | 27.6 | C→C | 2,111 | 0.68 | 26.8 | C→C |
|  | 豐樂路 -崇德十二路 |  | 往北 | 3,100 | 1,774 | 0.57 | 28.9 | C→C | 1,355 | 0.44 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,323 | 0.43 | 34.3 | B→B | 1,669 | 0.54 | 32.0 | B→B |
| 豐樂路 | 昌平路二段 -崇德路三段 |  | 往東 | 850 | 321 | 0.38 | 30.6 | B→B | 512 | 0.60 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 850 | 505 | 0.59 | 33.5 | B→B | 315 | 0.37 | 37.5 | A→A |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 |  | 往東 | 850 | 345 | 0.41 | 44.6 | A→A | 605 | 0.71 | 37.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 850 | 563 | 0.66 | 30.9 | B→B | 346 | 0.41 | 37.2 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中路 一段 ｜ 崇德路 三段 |  | A | 1,921 | 32.9 | 47.6 | D→D | 1,770 | 31.8 | 53.6 | D→D |
|  |  | B | 1,899 | 57.8 |  |  | 1,478 | 58.3 |  |  |
|  |  | C | 2,416 | 46.5 |  |  | 2,852 | 60.5 |  |  |
|  |  | D | 1,473 | 55.2 |  |  | 1,933 | 59.7 |  |  |
| 崇德路 三段 ｜ 豐樂路 |  | A | 563 | 53.7 | 39.6 | C→C | 346 | 49.0 | 39.7 | C→C |
|  |  | B | 1,773 | 37.2 |  |  | 1,355 | 32.6 |  |  |
|  |  | C | 321 | 48.6 |  |  | 512 | 52.5 |  |  |
|  |  | D | 1,457 | 35.1 |  |  | 1,845 | 39.7 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  | 開發 前→後 |  |  |  | 開發 前→後 |
| 環中路 一段 | 四平路 -昌平東七路 | 往東 | 3,100 | 1,908 | 0.62 | 32.5 | B→B | 2,220 | 0.72 | 31.3 | C→C |
|  |  | 往西 | 3,100 | 1,492 | 0.48 | 33.4 | B→B | 1,424 | 0.46 | 33.2 | B→B |
| 崇德路 三段 | 環中路一段 -豐樂路 | 往北 | 3,100 | 2,036 | 0.66 | 26.2 | C→C | 1,614 | 0.52 | 28.6 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,649 | 0.53 | 27.4 | C→C | 2,209 | 0.71 | 26.2 | C→C |
|  | 豐樂路 -崇德十二路 | 往北 | 3,100 | 1,790 | 0.58 | 28.9 | C→C | 1,453 | 0.47 | 29.4 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,460 | 0.47 | 34.2 | B→B | 1,702 | 0.55 | 32.0 | B→B |
| 豐樂路 | 昌平路二段 -崇德路三段 | 往東 | 850 | 321 | 0.38 | 30.6 | B→B | 512 | 0.60 | 31.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 850 | 505 | 0.59 | 33.5 | B→B | 315 | 0.37 | 37.5 | A→A |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 | 往東 | 850 | 345 | 0.41 | 44.6 | A→A | 605 | 0.71 | 37.4 | A→A |
|  |  | 往西 | 850 | 563 | 0.66 | 30.9 | B→B | 346 | 0.41 | 37.2 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中路 一段 ｜ 崇德路 三段 |  | A | 1,939 | 33.1 | 51.8 | D→D | 1,882 | 32.7 | 55.9 | D→D |
|  |  | B | 2,414 | 70.0 |  |  | 1,603 | 60.5 |  |  |
|  |  | C | 2,442 | 46.5 |  |  | 3,010 | 64.6 |  |  |
|  |  | D | 1,489 | 55.3 |  |  | 2,032 | 61.1 |  |  |
| 崇德路 三段 ｜ 豐樂路 |  | A | 563 | 53.7 | 39.8 | C→C | 346 | 49.0 | 40.3 | C→C |
|  |  | B | 1,789 | 37.3 |  |  | 1,453 | 33.3 |  |  |
|  |  | C | 321 | 48.6 |  |  | 512 | 52.5 |  |  |
|  |  | D | 1,594 | 35.9 |  |  | 1,982 | 40.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量