「臺中市沙鹿區北勢坑段六路厝小段734-3等11筆地號地上六層地下二層財團法人弘光科技大學學生宿舍新建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1819 | 43 | A |
|  |  |  | 往北 | 1574 | 39 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1835 | 43 | A |
|  |  |  | 往北 | 1684 | 40 | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往南 | 1771 | 39 | A |
|  |  |  | 往北 | 1740 | 40 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1906 | 37 | A |
|  |  |  | 往北 | 1727 | 40 | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1691 | 38 | A |
|  |  |  | 往北 | 2003 | 35 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2010 | 39 | A |
|  |  |  | 往北 | 1790 | 37 | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1642 | 45 | A |
|  |  |  | 往北 | 1828 | 40 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1950 | 43 | A |
|  |  |  | 往北 | 1745 | 42 | A |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 假日 晨峰 | 往南 | 1457 | 44 | A |
|  |  |  | 往北 | 1040 | 40 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1694 | 44 | A |
|  |  |  | 往北 | 1341 | 42 | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 假日 晨峰 | 往南 | 1471 | 40 | A |
|  |  |  | 往北 | 996 | 42 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1698 | 38 | A |
|  |  |  | 往北 | 1296 | 41 | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1391 | 39 | A |
|  |  |  | 往西 | 1000 | 37 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1698 | 40 | A |
|  |  |  | 往西 | 1277 | 38 | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日 晨峰 | 往東 | 1339 | 46 | A |
|  |  |  | 往西 | 1088 | 42 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1616 | 44 | A |
|  |  |  | 往西 | 1202 | 44 | A |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 平日 晨峰 | 往西 | 35.2 | C | 11.6 | A |
|  |  | 往南 | 9.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.0 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 34.1 | C | 13.0 | A |
|  |  | 往南 | 10.9 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 36.8 | C | 14.2 | A |
|  |  | 往南 | 13.9 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.7 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 38.5 | C | 14.4 | A |
|  |  | 往南 | 12.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.0 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往西 | 32.0 | C | 16.1 | B |
|  |  | 往南 | 11.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 19.8 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 36.2 | C | 15.1 | B |
|  |  | 往南 | 14.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往東 | 34.8 | C | 15.0 | B |
|  |  | 往南 | 12.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.9 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 33.9 | C | 16.0 | B |
|  |  | 往南 | 16.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.2 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 33.3 | C | 14.8 | A |
|  |  | 往南 | 13.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.4 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 32.6 | C | 15.1 | B |
|  |  | 往南 | 15.1 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.9 | A |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 假日晨峰 | 往西 | 32.7 | C | 10.6 | A |
|  |  | 往南 | 9.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 11.7 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往西 | 33.0 | C | 12.7 | A |
|  |  | 往南 | 10.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.1 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 假日晨峰 | 往西 | 34.2 | C | 12.1 | A |
|  |  | 往南 | 12.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.2 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往西 | 36.1 | C | 13.0 | A |
|  |  | 往南 | 12.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.9 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 假日晨峰 | 往西 | 32.9 | C | 13.7 | A |
|  |  | 往南 | 12.9 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.0 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往西 | 30.9 | C | 14.9 | A |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 16.9 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 假日晨峰 | 往東 | 32.7 | C | 14.1 | A |
|  |  | 往南 | 11.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.9 | B |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往東 | 32.9 | C | 15.5 | B |
|  |  | 往南 | 15.9 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日晨峰 | 往西 | 31.7 | C | 13.4 | A |
|  |  | 往南 | 12.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  |
|  | 假日昏峰 | 往西 | 32.0 | C | 14.2 | A |
|  |  | 往南 | 14.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 12.8 | A |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1905 | 43 | A |
|  |  |  | 往北 | 1649 | 39 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1922 | 43 | A |
|  |  |  | 往北 | 1764 | 40 | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往南 | 1855 | 39 | A |
|  |  |  | 往北 | 1822 | 40 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1996 | 36 | A |
|  |  |  | 往北 | 1809 | 40 | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1771 | 37 | A |
|  |  |  | 往北 | 2098 | 34 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2105 | 38 | A |
|  |  |  | 往北 | 1875 | 37 | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1720 | 44 | A |
|  |  |  | 往北 | 1915 | 39 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2042 | 42 | A |
|  |  |  | 往北 | 1828 | 42 | A |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 假日 晨峰 | 往南 | 1526 | 44 | A |
|  |  |  | 往北 | 1089 | 40 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1774 | 44 | A |
|  |  |  | 往北 | 1405 | 42 | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 假日 晨峰 | 往南 | 1541 | 40 | A |
|  |  |  | 往北 | 1043 | 42 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1778 | 39 | A |
|  |  |  | 往北 | 1357 | 41 | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 假日 晨峰 | 往南 | 1457 | 39 | A |
|  |  |  | 往北 | 1047 | 38 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1778 | 41 | A |
|  |  |  | 往北 | 1337 | 38 | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日 晨峰 | 往南 | 1402 | 47 | A |
|  |  |  | 往北 | 1140 | 42 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1693 | 45 | A |
|  |  |  | 往北 | 1259 | 44 | A |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 平日 晨峰 | 往西 | 36.9 | C | 12.1 | A |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.6 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 35.7 | C | 13.6 | A |
|  |  | 往南 | 11.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.8 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 38.5 | C | 14.9 | A |
|  |  | 往南 | 14.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.3 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 40.3 | C | 15.1 | B |
|  |  | 往南 | 13.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往西 | 33.5 | C | 16.9 | B |
|  |  | 往南 | 11.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 20.7 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 37.9 | C | 15.8 | B |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往東 | 36.4 | C | 15.7 | B |
|  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 16.7 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 35.5 | C | 16.8 | B |
|  |  | 往南 | 17.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.9 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 34.9 | C | 15.5 | B |
|  |  | 往南 | 14.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.1 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 34.1 | C | 15.8 | B |
|  |  | 往南 | 15.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.6 | A |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 假日 晨峰 | 往西 | 34.2 | C | 11.1 | A |
|  |  | 往南 | 9.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.3 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 34.6 | C | 13.3 | A |
|  |  | 往南 | 10.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.7 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 假日 晨峰 | 往西 | 35.8 | C | 12.7 | A |
|  |  | 往南 | 12.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.7 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 37.8 | C | 13.6 | A |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 假日 晨峰 | 往西 | 34.5 | C | 14.3 | A |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 32.4 | C | 15.6 | B |
|  |  | 往南 | 10.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 17.7 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 假日 晨峰 | 往東 | 34.2 | C | 14.8 | A |
|  |  | 往南 | 12.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.6 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 34.5 | C | 16.2 | B |
|  |  | 往南 | 16.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日 晨峰 | 往西 | 33.2 | C | 14.0 | A |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.2 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 33.5 | C | 14.9 | A |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.4 | A |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1984 | 42 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1660 | 39 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 1947 | 43 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1830 | 40 | A | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往南 | 1943 | 38 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1994 | 38 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2099 | 35 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1953 | 38 | A | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往南 | 1780 | 37 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 2184 | 33 | B | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2183 | 37 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1923 | 37 | A | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往南 | 1729 | 44 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 2001 | 38 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往南 | 2116 | 42 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1850 | 42 | A | A |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (pcu/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 臺灣大道六段 | 晉文路 ¦ 晉文路301巷 | 假日 晨峰 | 往南 | 1536 | 43 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1051 | 40 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1719 | 44 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1407 | 42 | A | A |
|  | 晉文路301巷 ¦ 弘光科大校門 | 假日 晨峰 | 往南 | 1559 | 39 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1168 | 41 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1801 | 38 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1440 | 40 | A | A |
|  | 弘光科大校門 ¦ 6米道路 | 假日 晨峰 | 往南 | 1400 | 39 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1086 | 37 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1776 | 40 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1325 | 38 | A | A |
|  | 6米道路 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日 晨峰 | 往南 | 1348 | 47 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1174 | 41 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往南 | 1690 | 45 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1224 | 44 | A | A |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 平日 晨峰 | 往西 | 36.9 | C | 12.1 | A | 37.1 | C | 12.4 | A |
|  |  | 往南 | 10.1 | A |  |  | 10.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.6 | A |  |  | 13.2 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 35.7 | C | 13.6 | A | 35.8 | C | 14.1 | A |
|  |  | 往南 | 11.4 | A |  |  | 12.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.8 | A |  |  | 15.4 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 38.5 | C | 14.9 | A | 38.6 | C | 15.3 | B |
|  |  | 往南 | 14.6 | A |  |  | 15.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.3 | A |  |  | 13.8 | A |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 40.3 | C | 15.1 | B | 40.5 | C | 15.7 | B |
|  |  | 往南 | 13.4 | A |  |  | 14.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  | 14.3 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 平日 晨峰 | 往西 | 33.5 | C | 16.9 | B | 33.6 | C | 17.6 | B |
|  |  | 往南 | 11.7 | A |  |  | 12.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 20.7 | B |  |  | 21.8 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 37.9 | C | 15.8 | B | 37.9 | C | 16.8 | B |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  | 15.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  | 15.3 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 平日 晨峰 | 往東 | 36.4 | C | 15.7 | B | 36.5 | C | 16.4 | B |
|  |  | 往南 | 13.2 | A |  |  | 13.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 16.7 | B |  |  | 17.6 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 35.5 | C | 16.8 | B | 35.6 | C | 17.6 | B |
|  |  | 往南 | 17.6 | B |  |  | 18.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.9 | A |  |  | 15.7 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 平日 晨峰 | 往西 | 34.9 | C | 15.5 | B | 35.0 | C | 16.1 | B |
|  |  | 往南 | 14.3 | A |  |  | 14.8 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.1 | B |  |  | 16.2 | B |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往西 | 34.1 | C | 15.8 | B | 34.2 | C | 16.5 | B |
|  |  | 往南 | 15.8 | B |  |  | 16.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.6 | A |  |  | 15.3 | B |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路 | 假日 晨峰 | 往西 | 34.2 | C | 11.1 | A | 34.4 | C | 11.4 | A |
|  |  | 往南 | 9.5 | A |  |  | 9.9 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.3 | A |  |  | 13.0 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 34.6 | C | 13.3 | A | 34.7 | C | 13.7 | A |
|  |  | 往南 | 10.7 | A |  |  | 11.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.7 | A |  |  | 14.2 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 晉文路301巷 | 假日 晨峰 | 往西 | 35.8 | C | 12.7 | A | 35.9 | C | 13.1 | A |
|  |  | 往南 | 12.7 | A |  |  | 13.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 10.7 | A |  |  | 11.2 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 37.8 | C | 13.6 | A | 38.0 | C | 14.2 | A |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  | 14.0 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.5 | A |  |  | 14.2 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 弘光科大校門 | 假日 晨峰 | 往西 | 34.5 | C | 14.3 | A | 34.6 | C | 14.9 | A |
|  |  | 往南 | 13.5 | A |  |  | 14.3 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 13.6 | A |  |  | 14.6 | A |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 32.4 | C | 15.6 | B | 32.4 | C | 16.6 | B |
|  |  | 往南 | 10.6 | A |  |  | 11.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 17.7 | B |  |  | 18.6 | B |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 6米道路 | 假日 晨峰 | 往東 | 34.2 | C | 14.8 | A | 34.3 | C | 15.5 | B |
|  |  | 往南 | 12.0 | A |  |  | 12.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 15.6 | B |  |  | 16.4 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 34.5 | C | 16.2 | B | 34.6 | C | 16.9 | B |
|  |  | 往南 | 16.7 | B |  |  | 17.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 14.1 | A |  |  | 14.9 | A |  |  |
| 臺灣大道六段 ¦ 臺灣大道六段 926巷 | 假日 晨峰 | 往西 | 33.2 | C | 14.0 | A | 33.3 | C | 14.5 | A |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 14.2 | A |  |  | 15.2 | B |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往西 | 33.5 | C | 14.9 | A | 33.6 | C | 15.5 | B |
|  |  | 往南 | 14.7 | A |  |  | 15.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 13.4 | A |  |  | 14.0 | A |  |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

| 臺灣大道六段-晉文路（平日晨峰） | 臺灣大道六段-晉文路（平日昏峰） |
| --- | --- |
| 臺灣大道六段-晉文路301巷（平日晨峰） | 臺灣大道六段-晉文路（平日昏峰） |
| 臺灣大道六段-弘光科大校門（平日晨峰） | 臺灣大道六段-弘光科大校門（平日昏峰） |

| 臺灣大道六段-6米道路（平日晨峰） | 臺灣大道六段-6米道路（平日昏峰） |
| --- | --- |
| 臺灣大道六段-臺灣大道六段-6米道路926巷（平日晨峰） | 臺灣大道六段-臺灣大道六段-6米道路926巷（平日昏峰） |

- 假日交通量

| 臺灣大道六段-晉文路（假日晨峰） | 臺灣大道六段-晉文路（假日昏峰） |
| --- | --- |
| 臺灣大道六段-晉文路301巷（假日晨峰） | 臺灣大道六段-晉文路（假日昏峰） |
| 臺灣大道六段-弘光科大校門（假日晨峰） | 臺灣大道六段-弘光科大校門（假日昏峰） |

| 臺灣大道六段-6米道路（假日晨峰） | 臺灣大道六段-6米道路（假日昏峰） |
| --- | --- |
| 臺灣大道六段-臺灣大道六段-6米道路926巷（假日晨峰） | 臺灣大道六段-臺灣大道六段-6米道路926巷（假日昏峰） |