光田醫療社團法人光田綜合醫院擴充院向上院區興建計畫交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2096 | 43 | A |
|  |  |  | 往西 | 2444 | 40 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2598 | 40 | A |
|  |  |  | 往西 | 2843 | 38 | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2133 | 36 | A |
|  |  |  | 往西 | 2457 | 39 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2586 | 33 | B |
|  |  |  | 往西 | 2899 | 44 | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2197 | 34 | B |
|  |  |  | 往西 | 2465 | 30 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2531 | 32 | B |
|  |  |  | 往西 | 2859 | 29 | C |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2292 | 32 | B |
|  |  |  | 往西 | 2488 | 31 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2603 | 34 | B |
|  |  |  | 往西 | 2904 | 29 | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1075 | 50 | A |
|  |  |  | 往西 | 1150 | 46 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1119 | 49 | A |
|  |  |  | 往西 | 988 | 45 | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1092 | 41 | A |
|  |  |  | 往西 | 1188 | 49 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1188 | 40 | A |
|  |  |  | 往西 | 1025 | 48 | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1329 | 37 | A |
|  |  |  | 往西 | 1648 | 35 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1499 | 37 | A |
|  |  |  | 往西 | 1703 | 34 | B |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1277 | 36 | A |
|  |  |  | 往西 | 1544 | 34 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1392 | 38 | A |
|  |  |  | 往西 | 1605 | 31 | B |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 22.1 | B | 24.6 | B |
|  |  | 往西 | 23.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 57.0 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 25.3 | B | 25.0 | B |
|  |  | 往西 | 22.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 41.6 | C |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 39.6 | C | 35.1 | C |
|  |  | 往西 | 16.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 49.1 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 49.3 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 36.8 | C | 29.5 | B |
|  |  | 往西 | 20.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 39.7 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 39.2 | C |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 60.3 | E | 35.3 | C |
|  |  | 往西 | 17.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 31.5 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 53.4 | D | 40.1 | C |
|  |  | 往西 | 31.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.0 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 37.4 | C | 46.9 | D |
|  |  | 往西 | 32.9 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 31.7 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 84.3 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 38.2 | C | 47.1 | D |
|  |  | 往西 | 48.8 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 33.7 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.2 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 62.3 | E |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 15.1 | B | 19.9 | B |
|  |  | 往西 | 18.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 66.9 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 15.7 | B | 18.7 | B |
|  |  | 往西 | 16.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 62.7 | E |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 28.0 | B | 34.5 | C |
|  |  | 往西 | 34.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 46.9 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 41.7 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 29.9 | B | 37.6 | C |
|  |  | 往西 | 40.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 36.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 52.7 | D |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 46.0 | D | 26.6 | B |
|  |  | 往西 | 10.1 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 32.7 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 54.7 | D | 31.5 | C |
|  |  | 往西 | 10.0 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 36.9 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 26.6 | B | 30.5 | C |
|  |  | 往西 | 30.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 30.1 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 59.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 42.5 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 25.9 | B | 29.4 | B |
|  |  | 往西 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.1 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 41.7 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 44.6 | C |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2195 | 42 | A |
|  |  |  | 往西 | 2560 | 39 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2721 | 39 | A |
|  |  |  | 往西 | 2978 | 36 | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2234 | 35 | A |
|  |  |  | 往西 | 2573 | 38 | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2709 | 31 | B |
|  |  |  | 往西 | 3036 | 42 | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2301 | 33 | B |
|  |  |  | 往西 | 2582 | 29 | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2651 | 31 | B |
|  |  |  | 往西 | 2994 | 27 | C |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2401 | 31 | B |
|  |  |  | 往西 | 2606 | 30 | B |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2726 | 33 | B |
|  |  |  | 往西 | 3042 | 27 | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1126 | 49 | A |
|  |  |  | 往西 | 1204 | 45 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1172 | 48 | A |
|  |  |  | 往西 | 1035 | 45 | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1144 | 40 | A |
|  |  |  | 往西 | 1244 | 48 | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1244 | 39 | A |
|  |  |  | 往西 | 1074 | 48 | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1392 | 36 | A |
|  |  |  | 往西 | 1726 | 34 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1570 | 36 | A |
|  |  |  | 往西 | 1784 | 33 | B |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1337 | 35 | A |
|  |  |  | 往西 | 1617 | 33 | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1458 | 37 | B |
|  |  |  | 往西 | 1681 | 30 | B |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 23.2 | B | 25.3 | B |
|  |  | 往西 | 24.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 57.6 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 26.5 | B | 26.0 | B |
|  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 42.1 | C |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 40.8 | C | 34.9 | C |
|  |  | 往西 | 17.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 49.6 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 50.4 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 38.1 | C | 38.5 | C |
|  |  | 往西 | 21.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 40.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 40.1 | C |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 61.6 | E | 36.1 | C |
|  |  | 往西 | 18.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 32.1 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 54.8 | D | 41.2 | C |
|  |  | 往西 | 32.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.8 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 38.8 | C | 47.7 | D |
|  |  | 往西 | 34.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 32.4 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 84.9 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 39.7 | C | 48.1 | D |
|  |  | 往西 | 50.1 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 34.5 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.5 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 63.0 | E |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 16.1 | B | 20.5 | B |
|  |  | 往西 | 18.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 67.3 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 16.8 | B | 19.6 | B |
|  |  | 往西 | 17.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 63.1 | E |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 29.0 | B | 35.2 | C |
|  |  | 往西 | 35.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 47.3 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 42.7 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 31.1 | C | 38.6 | C |
|  |  | 往西 | 40.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 37.2 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 53.4 | D |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 47.1 | D | 27.3 | B |
|  |  | 往西 | 11.1 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 33.2 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 55.9 | D | 32.4 | C |
|  |  | 往西 | 11.0 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 37.6 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 27.7 | B | 31.1 | C |
|  |  | 往西 | 31.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 30.7 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 59.7 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 43.0 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 27.2 | B | 30.3 | C |
|  |  | 往西 | 31.6 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.8 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 41.9 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 45.2 | D |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2259 | 40 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 2595 | 39 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2788 | 38 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 3005 | 35 | A | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2301 | 33 | A | B |
|  |  |  | 往西 | 2611 | 38 | A | A |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2777 | 30 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 3064 | 41 | A | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2392 | 31 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 2622 | 28 | B | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2690 | 30 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 3076 | 26 | C | C |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 平日 晨峰 | 往東 | 2432 | 31 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 2642 | 29 | B | C |
|  |  | 平日 昏峰 | 往東 | 2751 | 32 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 3079 | 26 | C | C |

- 假日路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 尖峰流量 (PCU/hr) | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 向上路七段 | 沙田路 ¦ 保成路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1180 | 47 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1232 | 45 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1224 | 47 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1053 | 45 | A | A |
|  | 保成路 ¦ 保寧路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1202 | 39 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1278 | 48 | A | A |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1300 | 38 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1097 | 48 | A | A |
|  | 保寧路 ¦ 屏西路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1483 | 34 | A | B |
|  |  |  | 往西 | 1769 | 33 | A | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1651 | 35 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1825 | 32 | B | B |
|  | 屏西路 ¦ 自立路 | 假日 晨峰 | 往東 | 1367 | 35 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1655 | 32 | B | B |
|  |  | 假日 昏峰 | 往東 | 1482 | 36 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 1717 | 29 | B | C |

- 平日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 23.2 | B | 25.3 | B | 24.8 | B | 26.3 | B |
|  |  | 往西 | 24.6 | B |  |  | 25.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 57.6 | D |  |  | 57.7 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 26.5 | B | 26.0 | B | 27.7 | B | 27.0 | B |
|  |  | 往西 | 23.9 | B |  |  | 24.8 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 42.1 | C |  |  | 42.2 | C |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 40.8 | C | 34.9 | C | 41.9 | C | 36.0 | C |
|  |  | 往西 | 17.1 | B |  |  | 18.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 49.6 | D |  |  | 49.8 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 50.4 | D |  |  | 51.2 | D |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 38.1 | C | 38.5 | C | 38.9 | C | 39.2 | C |
|  |  | 往西 | 21.2 | B |  |  | 21.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 40.4 | C |  |  | 40.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 40.1 | C |  |  | 41.1 | C |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 61.6 | E | 36.1 | C | 61.8 | E | 36.9 | C |
|  |  | 往西 | 18.1 | B |  |  | 19.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 32.1 | C |  |  | 32.2 | C |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 54.8 | D | 41.2 | C | 55.5 | D | 41.8 | C |
|  |  | 往西 | 32.7 | C |  |  | 33.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.8 | C |  |  | 34.9 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 平日 晨峰 | 往東 | 38.8 | C | 47.7 | D | 39.3 | C | 48.7 | D |
|  |  | 往西 | 34.1 | C |  |  | 36.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 32.4 | C |  |  | 32.9 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.4 | D |  |  | 55.9 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 84.9 | F |  |  | 84.9 | F |  |  |
|  | 平日 昏峰 | 往東 | 39.7 | C | 48.1 | D | 40.4 | C | 49.2 | D |
|  |  | 往西 | 50.1 | D |  |  | 51.8 | D |  |  |
|  |  | 往南 | 34.5 | C |  |  | 35.5 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 55.5 | D |  |  | 55.5 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 63.0 | E |  |  | 63.0 | E |  |  |

- 假日路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 開發前 |  |  |  | 開發後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 保成路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 16.1 | B | 20.5 | B | 17.4 | B | 21.4 | B |
|  |  | 往西 | 18.7 | B |  |  | 18.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 67.3 | E |  |  | 67.4 | E |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 16.8 | B | 19.6 | B | 17.8 | B | 20.4 | B |
|  |  | 往西 | 17.6 | B |  |  | 18.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 63.1 | E |  |  | 63.2 | E |  |  |
| 保寧路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 29.0 | B | 35.2 | C | 29.6 | B | 35.9 | C |
|  |  | 往西 | 35.4 | C |  |  | 36.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 47.3 | D |  |  | 47.5 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 42.7 | C |  |  | 43.2 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 31.1 | C | 38.6 | C | 31.9 | C | 39.4 | C |
|  |  | 往西 | 40.8 | C |  |  | 41.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 37.2 | C |  |  | 37.3 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 53.4 | D |  |  | 54.4 | D |  |  |
| 屏西路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 47.1 | D | 27.3 | B | 47.5 | D | 27.9 | B |
|  |  | 往西 | 11.1 | A |  |  | 12.4 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 33.2 | C |  |  | 33.4 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 55.9 | D | 32.4 | C | 56.6 | D | 33.1 | C |
|  |  | 往西 | 11.0 | A |  |  | 11.8 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 37.6 | C |  |  | 37.7 | C |  |  |
| 屏西路/自立路 ¦ 向上路七段 | 假日 晨峰 | 往東 | 27.7 | B | 31.1 | C | 27.9 | B | 32.1 | C |
|  |  | 往西 | 31.7 | C |  |  | 34.3 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 30.7 | C |  |  | 31.0 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 59.7 | D |  |  | 59.7 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 43.0 | C |  |  | 43.0 | C |  |  |
|  | 假日 昏峰 | 往東 | 27.2 | B | 30.3 | C | 27.9 | B | 31.0 | C |
|  |  | 往西 | 31.6 | C |  |  | 33.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 34.8 | C |  |  | 34.8 | C |  |  |
|  |  | 往西北 | 41.9 | C |  |  | 41.9 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 45.2 | D |  |  | 46.0 | D |  |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

| 保成路-向上路七段（平日晨峰） | 保成路-向上路七段（平日昏峰） |
| --- | --- |
| 保寧路-向上路七段（平日晨峰） | 保寧路-向上路七段（平日昏峰） |
| 屏西路-向上路七段（平日晨峰） | 屏西路-向上路七段（平日昏峰） |

屏西路-自立路-自強路-向上路七段（平日晨峰）

屏西路-自立路-自強路-向上路七段（平日昏峰）

- 假日交通量

| 保成路-向上路七段（假日晨峰） | 保成路-向上路七段（假日昏峰） |
| --- | --- |
| 保寧路-向上路七段（假日晨峰） | 保寧路-向上路七段（假日昏峰） |
| 屏西路-向上路七段（假日晨峰） | 屏西路-向上路七段（假日昏峰） |

屏西路-自立路-自強路-向上路七段（假日晨峰）

屏西路-自立路-自強路-向上路七段（假日晨峰）