櫻花建設北屯區文北段拾伍層店舖、集合住宅新建工程交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段 -福林路一段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 771 | 0.22 | 32.8 | B | 1,115 | 0.31 | 31.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,266 | 0.36 | 29.7 | C | 1,045 | 0.29 | 31.9 | B |
| 敦富路 | 南興北三路 -南興北二路 |  | 往南 | 2,350 | 59 | 0.03 | 37.4 | A | 77 | 0.03 | 36.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 107 | 0.05 | 35.6 | A | 48 | 0.02 | 37.9 | A |
| 南興北三路 | 南興路 -敦富路 |  | 往東 | 2,350 | 25 | 0.01 | 38.1 | A | 14 | 0.01 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 17 | 0.01 | 38.5 | A | 18 | 0.01 | 38.5 | A |
| 南興路 | 南興北三路 -南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 17 | 0.02 | 38.3 | A | 18 | 0.02 | 38.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 25 | 0.02 | 37.6 | A | 14 | 0.01 | 38.6 | A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段 -南興北三路 |  | 往南 | 1,100 | 88 | 0.08 | 36.2 | A | 113 | 0.10 | 35.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 121 | 0.11 | 35.5 | A | 63 | 0.06 | 36.6 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 環中東路一段 /中山路一段 |  | A | 1,266 | 61.0 | 42.2 | E | C | 1,045 | 59.8 | 47.3 | D | D |
|  |  | B | 2,010 | 30.4 |  | C |  | 1,381 | 26.7 |  | B |  |
|  |  | C | 255 | 60.8 |  | E |  | 134 | 55.8 |  | D |  |
|  |  | D | 1,561 | 51.4 |  | D |  | 2,369 | 58.3 |  | D |  |
|  |  | E | 2,578 | 34.9 |  | C |  | 3,132 | 43.7 |  | C |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留 容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北三路/南興路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,345 | 1,800 | 1,783 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道 | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,782 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,336 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留 容量 (CR= CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路/ 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 2 | 1,210 | 1,202 | 1,624 | 1,611 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,500 | 1,491 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 1,225 | 1,213 | 1,496 | 1,494 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,505 | 1,496 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 14 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 4 | 1,310 | 1,305 | 1,492 | 1,479 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,400 | 1,395 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | 1,237 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,650 | 1,644 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段 -福林路一段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 1,047 | 0.29 | 32.8 | B→B | 1,343 | 0.38 | 31.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,558 | 0.44 | 29.7 | C→C | 1,159 | 0.33 | 31.9 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路 -南興北二路 |  | 往南 | 2,350 | 292 | 0.12 | 37.4 | A→A | 271 | 0.12 | 36.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 361 | 0.15 | 35.6 | A→A | 233 | 0.10 | 37.9 | A→A |
| 南興北 三路 | 南興路 -敦富路 |  | 往東 | 2,350 | 26 | 0.01 | 38.1 | A→A | 14 | 0.01 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 18 | 0.01 | 38.5 | A→A | 19 | 0.01 | 38.5 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路 -南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 18 | 0.02 | 38.3 | A→A | 19 | 0.02 | 38.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 26 | 0.02 | 37.6 | A→A | 14 | 0.01 | 38.6 | A→A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段 -南興北三路 |  | 往南 | 1,100 | 125 | 0.11 | 36.2 | A→A | 281 | 0.26 | 35.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 339 | 0.31 | 35.5 | A→A | 135 | 0.12 | 36.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,559 | 65.3 | 44.3 | E | C→C | 1,090 | 60.2 | 52.8 | E | D→D |
|  |  | B | 2,077 | 30.8 |  | C |  | 1,426 | 27.0 |  | B |  |
|  |  | C | 264 | 61.2 |  | E |  | 139 | 56.1 |  | D |  |
|  |  | D | 1,653 | 52.2 |  | D |  | 2,638 | 62.1 |  | E |  |
|  |  | E | 2,686 | 36.0 |  | C |  | 3,341 | 53.9 |  | D |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興路/ 南興北三路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,783 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,800 | 1,774 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,782 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,336 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路/ 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 200 | 1,210 | 1,516 | 1,654 | 1,229 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,440 | 1,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 223 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 1,100 | 979 | 1,762 | 1,760 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,800 | 1,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 54 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,746 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 71 | 1,150 | 1,057 | 1,349 | 1,199 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,800 | 1,655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 75 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,150 | 1,025 | 1,025 | 1,022 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 201 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,599 | A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段 -福林路一段 | 往東 | 3,550 | 1,145 | 0.32 | 32.8 | B→B | 1,420 | 0.40 | 31.4 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 1,656 | 0.47 | 29.6 | C→C | 1,194 | 0.34 | 31.9 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路 -南興北二路 | 往南 | 2,350 | 292 | 0.12 | 37.4 | A→A | 271 | 0.12 | 36.1 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 361 | 0.15 | 35.6 | A→A | 233 | 0.10 | 37.9 | A→A |
| 南興北 三路 | 南興路 -敦富路 | 往東 | 2,350 | 124 | 0.05 | 38.1 | A→A | 49 | 0.02 | 38.7 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 34 | 0.01 | 38.5 | A→A | 96 | 0.04 | 38.5 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路 -南興北二路 | 往南 | 1,100 | 108 | 0.10 | 38.3 | A→A | 96 | 0.09 | 38.1 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 124 | 0.11 | 37.6 | A→A | 48 | 0.04 | 38.6 | A→A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段 -南興北三路 | 往南 | 1,100 | 97 | 0.09 | 37.7 | A→A | 357 | 0.32 | 38.9 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 425 | 0.39 | 38.7 | A→A | 149 | 0.14 | 38.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,635 | 67.6 | 44.9 | E | C→C | 1,120 | 60.4 | 53.8 | E | D→D |
|  |  | B | 2,077 | 30.8 |  | C |  | 1,426 | 27.0 |  | B |  |
|  |  | C | 264 | 61.2 |  | E |  | 139 | 56.1 |  | D |  |
|  |  | D | 1,667 | 52.3 |  | D |  | 2,701 | 63.0 |  | D |  |
|  |  | E | 2,686 | 36.0 |  | C |  | 3,341 | 53.9 |  | E |  |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北三路 /南興路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 50 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,324 | 1,800 | 1,604 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,765 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 196 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 158 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,642 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,261 | 1,800 | 1,719 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,687 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 81 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路/ 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 200 | 1,200 | 1,174 | 1,439 | 1,014 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,800 | 1,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 223 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 73 | 1,000 | 890 | 902 | 827 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,800 | 1,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 54 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,746 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 71 | 1,100 | 1,011 | 1,313 | 1,163 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,800 | 1,655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 75 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 35 | 1,050 | 936 | 936 | 901 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 201 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,599 | A |

- 現況路口轉向交通量