# 臺中市北屯區文北段6地號等1筆土地

# 集合住宅、店鋪大樓新建工程

# 交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 環中東路一段 | 中山路一段-福林路一段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 771 | 0.22 | 32.8 | B | 1,115 | 0.31 | 31.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,266 | 0.36 | 29.7 | C | 1,045 | 0.29 | 31.9 | B |
| 敦富路 | 南興北三路-南興北二路 |  | 往南 | 2,350 | 59 | 0.03 | 37.4 | A | 77 | 0.03 | 36.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 107 | 0.05 | 35.6 | A | 48 | 0.02 | 37.9 | A |
| 南興北路三段 | 港埠路三段-八德東路 |  | 往東 | 2,350 | 25 | 0.01 | 38.1 | A | 14 | 0.01 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 17 | 0.01 | 38.5 | A | 18 | 0.01 | 38.5 | A |
| 南興路 | 南興北三路-南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 17 | 0.02 | 38.3 | A | 18 | 0.02 | 38.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 25 | 0.02 | 37.6 | A | 14 | 0.01 | 38.6 | A |
| 敦富十二街 | 南興路-敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 25 | 0.02 | 37.7 | A | 7 | 0.01 | 38.9 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 13 | 0.01 | 38.7 | A | 12 | 0.01 | 38.6 | A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 15 | 0.01 | 38.1 | A | 7 | 0.01 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 7 | 0.01 | 38.8 | A | 5 | 0.00 | 38.9 | A |
| 大新路 79巷 | 環中東路一段-南興北三路 |  | 往南 | 1,100 | 88 | 0.08 | 36.2 | A | 113 | 0.10 | 35.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 121 | 0.11 | 35.5 | A | 63 | 0.06 | 36.6 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,266 | 61.0 | 42.2 | E | C | 1,045 | 59.8 | 47.3 | D | D |
|  |  | B | 2,010 | 30.4 |  | C |  | 1,381 | 26.7 |  | B |  |
|  |  | C | 255 | 60.8 |  | E |  | 134 | 55.8 |  | D |  |
|  |  | D | 1,561 | 51.4 |  | D |  | 2,369 | 58.3 |  | D |  |
|  |  | E | 2,578 | 34.9 |  | C |  | 3,132 | 43.7 |  | C |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興路 與 南興北三路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,345 | 1,800 | 1,783 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道 | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,782 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,336 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路 與 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 2 | 1,210 | 1,202 | 1,624 | 1,611 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,500 | 1,491 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 1,225 | 1,213 | 1,496 | 1,494 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,505 | 1,496 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 14 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 4 | 1,310 | 1,305 | 1,492 | 1,479 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,400 | 1,395 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | 1,237 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,650 | 1,644 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,790 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 與 敦富東街 |  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 2 | 1,350 | 1,343 | 1,343 | 1,341 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 5 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,795 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,380 | 1,377 | 1,800 | 1,792 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 8 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 4 | 1,360 | 1,354 | 1,354 | 1,350 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 5 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,795 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,385 | 1,382 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 現況→ 開發前 |
| 環中東路一段 | 中山路一段-福林路一段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 826 | 0.23 | 32.8 | B→B | 1,169 | 0.33 | 31.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,333 | 0.38 | 29.7 | C→C | 1,080 | 0.30 | 31.9 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路-南興北二路 |  | 往南 | 2,350 | 94 | 0.04 | 37.4 | A→A | 105 | 0.04 | 36.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 146 | 0.06 | 35.6 | A→A | 75 | 0.03 | 37.9 | A→A |
| 南興北路三段 | 港埠路三段-八德東路 |  | 往東 | 2,350 | 26 | 0.01 | 38.1 | A→A | 14 | 0.01 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 17 | 0.01 | 38.5 | A→A | 18 | 0.01 | 38.5 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路-南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 17 | 0.02 | 38.3 | A→A | 18 | 0.02 | 38.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 26 | 0.02 | 37.6 | A→A | 14 | 0.01 | 38.6 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路-敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 31 | 0.03 | 37.7 | A→A | 34 | 0.03 | 38.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 13 | 0.01 | 38.7 | A→A | 12 | 0.01 | 38.6 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 21 | 0.02 | 38.1 | A→A | 34 | 0.03 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 7 | 0.01 | 38.8 | A→A | 5 | 0.00 | 38.9 | A→A |
| 大新路79巷 | 環中東路一段-南興北三路 |  | 往南 | 1,100 | 90 | 0.08 | 36.2 | A→A | 116 | 0.11 | 35.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 124 | 0.11 | 35.5 | A→A | 65 | 0.06 | 36.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,334 | 61.8 | 42.8 | E | C→C | 1,081 | 60.1 | 49.2 | E | D→D |
|  |  | B | 2,060 | 30.7 |  | C |  | 1,415 | 26.9 |  | B |  |
|  |  | C | 262 | 61.2 |  | E |  | 138 | 56.0 |  | D |  |
|  |  | D | 1,605 | 52.0 |  | D |  | 2,454 | 60.0 |  | D |  |
|  |  | E | 2,645 | 35.5 |  | C |  | 3,224 | 46.9 |  | D |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興路 與 南興北三路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,783 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,782 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,336 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路 與 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 2 | 1,210 | 1,199 | 1,611 | 1,598 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,440 | 1,428 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 1,220 | 1,205 | 1,438 | 1,436 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,450 | 1,438 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 19 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,781 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 4 | 1,310 | 1,291 | 1,546 | 1,533 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,600 | 1,577 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,260 | 1,238 | 1,238 | 1,235 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,610 | 1,587 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 37 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,763 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 與 敦富東街 |  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 2 | 1,355 | 1,348 | 1,471 | 1,468 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 5 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,795 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,380 | 1,377 | 1,800 | 1,792 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 8 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 4 | 1,360 | 1,354 | 1,354 | 1,350 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 5 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,795 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,385 | 1,382 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,797 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,550 | 236 | 1,062 | 0.30 | 32.8 | B→B | 179 | 1,348 | 0.38 | 31.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 236 | 1,569 | 0.44 | 29.7 | C→C | 73 | 1,154 | 0.32 | 31.9 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路- 南興北二路 |  | 往南 | 2,350 | 218 | 312 | 0.13 | 37.4 | A→A | 179 | 284 | 0.12 | 36.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 236 | 382 | 0.16 | 35.6 | A→A | 172 | 247 | 0.10 | 37.9 | A→A |
| 南興北路三段 | 港埠路三段- 八德東路 |  | 往東 | 2,350 | 0 | 26 | 0.01 | 38.1 | A→A | 0 | 14 | 0.01 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 0 | 17 | 0.01 | 38.5 | A→A | 0 | 18 | 0.01 | 38.5 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路- 南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 17 | 0.02 | 38.3 | A→A | 0 | 18 | 0.02 | 38.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 26 | 0.02 | 37.6 | A→A | 0 | 14 | 0.01 | 38.6 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 |  | 往東 | 1,100 | 68 | 99 | 0.09 | 37.7 | A→A | 351 | 385 | 0.35 | 38.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 454 | 467 | 0.42 | 38.6 | A→A | 144 | 156 | 0.14 | 38.6 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 |  | 往南 | 1,100 | 454 | 475 | 0.43 | 38.1 | A→A | 144 | 178 | 0.16 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 68 | 75 | 0.07 | 38.8 | A→A | 351 | 356 | 0.32 | 38.8 | A→A |
| 大新路79巷 | 環中東路一段- 南興北三路 |  | 往南 | 1,100 | 35 | 126 | 0.11 | 36.2 | A→A | 179 | 295 | 0.27 | 35.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 236 | 360 | 0.33 | 35.5 | A→A | 73 | 138 | 0.13 | 36.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,571 | 65.6 | 44.2 | E | C→C | 1,151 | 60.5 | 52.2 | E | D→D |
|  |  | B | 2,060 | 30.7 |  | C |  | 1,415 | 26.9 |  | B |  |
|  |  | C | 262 | 61.2 |  | E |  | 138 | 56.0 |  | D |  |
|  |  | D | 1,641 | 52.0 |  | D |  | 2,633 | 61.6 |  | E |  |
|  |  | E | 2,665 | 35.8 |  | C |  | 3,323 | 52.6 |  | D |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興路 與 南興北三路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,783 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 25 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,782 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,345 | 1,336 | 1,800 | 1,786 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,788 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富路 與 敦富十二街 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 220 | 1,180 | 1,153 | 1,422 | 955 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,380 | 1,350 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 245 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,799 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 900 | 792 | 1,370 | 1,368 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,400 | 1,370 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 55 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,745 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 75 | 950 | 868 | 1,182 | 1,024 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,320 | 1,205 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 79 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 950 | 839 | 839 | 836 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,350 | 1,233 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 216 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,584 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 與 敦富東街 |  | 晨峰小時 | B(支道) | 左轉 | 2 | 750 | 585 | 585 | 583 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,749 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 73 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,727 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 1,300 | 1,263 | 1,800 | 1,338 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,749 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 462 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | B(支道) | 左轉 | 4 | 780 | 625 | 625 | 621 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,200 | 1,023 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 0 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 356 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,444 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 0 | 980 | 835 | 1,800 | 1,649 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1220 | 1,023 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 151 | 1800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量